ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  :    4/ 2021

ΤΙΤΛΟΣ

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ :    19.800,00€

ΦΠΑ 24%  :                         4.752,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :	  24.552,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Κ.Α  :  20.7135.0010

- CPV :  34928480-6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- -  Τεχνική Έκθεση

- -  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- -  Τεχνικές Προδιαγραφές

- -  Συγγραφή Υποχρεώσεων

- -  Τιμολόγιο Προσφοράς

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΕ  2  ΕΠΟΠΤΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ --------------------- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Πρέσπας και Ανδριανοπούλου, Τ.Κ.183.46 Τηλ.: 210-4821086 stavelentzas@yahoo.gr Πληροφορίες:Βελέντζας Ευστάθιος |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 24.552,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενενήντα (90) τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής συλλογής αστικών απορριμμάτων του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

Λόγω της αύξησης του όγκου των αστικών απορριμμάτων που προήλθε από απρόβλεπτες – έκτακτες κοινωνικές συνθήκες , κρίνεται αναγκαία η προμήθεια για την ομαλή διεξαγωγή της συλλογής στους χώρους αυτούς προς όφελος της δημόσιας υγείας. Επιπροσθέτως έχει φθαρεί μεγάλος αριθμός  κάδων, οι οποίοι πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν.

Είναι ,λοιπόν, προφανής η επιτακτική και άμεση ανάγκη προμήθειας των κάδων αυτών, καθώς και  όσων επιπλέον φθαρούν κατά την διάρκεια της  σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων.

Η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε με τιμές εμπορίου. Στην τιμή του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,μεταφορά και παράδοση των κάδων σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, συναρμολογημένοι,  έτοιμοι για χρήση.

Το είδος ταξινομείται με CPV  34928480-6  «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0010 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

H ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  N.4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών »

Ημερομηνία    25/01/2021

0  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΕ2  ΕΠΟΠΤΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ --------------------- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Πρέσπας και Ανδριανοπούλου, Τ.Κ.183.46 Τηλ.: 210-4821086 stavelentzas@yahoo.gr Πληροφορίες:Βελέντζας Ευστάθιος |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 24.552,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ |  | 90 | 220,00 | 19.800,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 19.800,00 |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  | 4.752,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  | 24.552,00 |  |  |

| Ημερομηνία 25/01/21 ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ 2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | Ημερομηνία 25/01/21 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ13 ΓΕΩΠΟΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ --------------------- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Πρέσπας και Ανδριανοπούλου, Τ.Κ.183.46 Τηλ.: 210-4821086 stavelentzas@yahoo.gr Πληροφορίες:Βελέντζας Ευστάθιος |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 24.552,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   1.100 ΛΙΤΡΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους) και να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840. Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1100 λίτρα (+5%) αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που θα ακολουθεί το πιστοποιητικό ελέγχου κατά ΕΝ-840.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O κάδος  θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει τέσσερις (4) τροχούς Φ200 m.m.. Ο  κάδος θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 m.m.. Οι τροχοί θα έχουν ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε να είναι ευέλικτος ο κάδος.

Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως  και  συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση του κάδου. Κάθε τροχός θα μπορεί να φέρει δυναμικό φορτίο ,τουλάχιστον, 200 κιλά. Ο κάδος θα φέρει ανεξάρτητο φρένο στους δύο εμπρόσθιους τροχούς , που θα ακινητοποιούν πλήρως τον κάδο σε κεκλιμένες οδούς.

Πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το βάρος τους πρέπει να είναι το δυνατόν μικρότερο προκειμένου να είναι εύκολα κινήσιμοι από τους υπάλληλους καθαριότητας του Δήμου.

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο (πρωτογενές) υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.

Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding).

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες.

Η χειρολαβή  μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά.

Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωση του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των

τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Το πάχος του κυρίου σώματος

δε θα είναι μικρότερo των 5,5   m.m..

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.

Οι τέσσερις τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.

Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο

Ο κάδος θα φέρει ποδομοχλό από γαλβανισμένο χάλυβα  με αμορτισέρ, ώστε να

κλείνει το καπάκι με ομαλή και σταθερή ταχύτητα , κατά το δυνατόν αθόρυβης και

στιβαρής κατασκευής ώστε να μην φθείρεται από τη συνεχή χρήση.

Στο κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα,  ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι  θα υπάρχουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

• Το Πρότυπο EN 840.

• Η σήμανση CE.

• Η χρονολογία κατασκευής.

• Η χώρα κατασκευής

• Ο προμηθευτής .

• Ο κατασκευαστής.

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.

• Τη στάθμη θορύβου (dB).

• Την μέγιστο συνολικό φορτίο του κάδου

• Η σήμανση ποιότητάς που απαιτείται από την τεχνική έκθεση (RAL, GS, NF κλπ) .

- ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα τύπου  κτένας. Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους, επί ποινή αποκλεισμού, θα υπάρχει  εκτύπωση κατά την χύτευση του σώματος του κάδου που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ιδιοκτησίας καθώς και το λογότυπο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σε τρεις γραμμές, ως εξής:

1η γραμμή :  ΔΗΜΟΣ

2η γραμμή :  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

3η γραμμή :  2021

Η μορφή (χρώμα, μέγεθος κλπ) της ανωτέρω εκτύπωσης,  θα συμφωνηθεί μετά την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μεταξύ οριστικού αναδόχου και Δήμου.

Το λογότυπο και η επωνυμία του κατασκευαστή – προμηθευτή των κάδων, μπορεί να

είναι διακριτικά τυπωμένο στο σώμα ή στο καπάκι του κάδου, αλλά σε καμία περίπτωση

δεν θα πρέπει να επισκιάζει και να υπερισχύει της επιγραφής των στοιχείων του Δήμου.

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου και θα έχει επιτευχθεί κατά την χύτευση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(επί ποινή αποκλεισμού)

1)  Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο (τουλάχιστον για δέκα [10] έτη) και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες συντήρησης. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του διαγωνιζόμενου θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

2) Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και ISO 18001 (Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων) ή άλλων ισοδύναμων.

3)  Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει ,επίσης, υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον δύο (2) έτη και τον χρόνο παράδοσης που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της υπογεγραμμένης  σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Διευκρινίζεται ότι ως παράδοση, εννοείται η παράδοση των κάδων συναρμολογημένων πλήρως και με τυπωμένες και επικολλημένες όλες τις σχετικές επιγραφές και σημάνσεις, έτοιμων προς χρήση.

4) Θα υπάρχουν επίσης για το προσφερόμενο είδος κάδου, Πιστοποιητικό Ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840 1/2/5/6 στη νεότερη έκδοσή τους από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, μαζί με Αναλυτική Έκθεση Δοκιμών και Ελέγχου, CE για τον συγκεκριμένο τύπο κάδου. Επιπλέον θα υπάρχουν Πιστοποιητικά Ποιότητας με σήμανση είτε RAL, είτε GS είτε NF (ή ισοδύναμο αυτών) από Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο προσφερόμενο κάδο (στο σώμα ή στο καπάκι).

5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιου κάδου με τον προσφερόμενο, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου (οδό Πρέσπας και Ανδριανοπούλου, στο Μοσχάτο), εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία, κατά την αξιολόγηση των προσφορών τους.

| Ημερομηνία 25/01/21 ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ 2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Ημερομηνία 25/01/21 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ13 ΓΕΩΠΟΝΩΝ |  |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ --------------------- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Πρέσπας και Ανδριανοπούλου,Τ.Κ.183.46 Τηλ.: 210-4821086 stavelentzas@yahoo.gr Πληροφορίες:Βελέντζας Ευστάθιος |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 24.552,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο     Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ενενήντα (90) πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, για την κάλυψη των παγίων αναγκών συλλογής αστικών απορριμμάτων στο Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο     Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια των πλαστικών κάδων απορριμμάτων διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:

- το Ν.4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) » και όλων των τροποποιητικών αυτού.

- του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

- του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄/20-03-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  .

- του N.3861/2010 / ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις που αναγράφονται στην διακήρυξη και διέπουν την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

- Του Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Την με αρ. Υ.Α. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ]

ΑΡΘΡΟ 3ο     Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- Η Μελέτη

- Τεχνική Έκθεση

- Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τιμολόγιο Προσφοράς

- Η Προσφορά του Αναδόχου

- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 4ο   Προϋπολογισμός προμήθειας

Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 24.552,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, η  οποία θα βαρύνει τον Κ.Α  20.7135.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

ΑΡΘΡΟ 5ο     Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 6ο    Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προκύψει δεν απαιτείται να υποβάλλει εγγυητική επιστολή (παρ. 1β’, άρθρο 72 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 7ο     Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 105  παρ.4 & 5 του  Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο    Χρόνος Εγγύησης (εγγύηση καλής λειτουργίας)

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή των κάδων, μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. Αυτός δεν δύναται να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.

Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή κατασκευή, αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται άμεσα (όχι περισσότερο από πέντε [5] εργάσιμες ημέρες) από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, με επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του ελαττωματικού είδους.

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται θα επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

Ως εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το ποσόν που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι  (594€ ευρώ) σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016

ΆΡΘΡΟ  9ο  Ποιοτικός Έλεγχος

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ,με δική του επιβάρυνση, να προμηθεύσει την Υπηρεσία Καθαριότητας με ένα επιπλέον κάδο.

Με τυχαία δειγματοληψία παρουσία εκπροσώπου του Αναδόχου ο κάδος θα καταστραφεί με σκοπό να οδηγηθεί σε χημική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το υλικό είναι πρωτογενές και για την τήρηση των ποιοτικών απαιτήσεων της μελέτης.

Η ανάλυση θα γίνει σε εργαστήριο που θα υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας και τα έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10ο    Χρόνος   -  Τόπος  - Τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί έγκαιρα και ελεύθερα επί του εδάφους, έτοιμη προς χρήση, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Ως προθεσμία παραδόσεως των κάδων ορίζεται η προθεσμία που θα δεσμεύεται στην προσφορά του ο ανάδοχος, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των  τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των κάδων στο Δήμο. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της τελικής παραδόσεως αυτών.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ανάρτηση της σχετικής  σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται, καθώς και καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο    Κυρώσεις - Έκπτωση του αναδόχου

Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίστηκε,  στην  ειδική πρόσκληση  να  υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Για  εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από  τις  τεχνικές προδιαγραφές,  απόρριψη  υλικών  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  ισχύουν  τα  σχετικά άρθρα  του  Τμήματος  ΙΙ , (Διατάξεις  για  την  εκτέλεση  συμβάσεων  προμήθειας  αγαθών) του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους  Β’ (άρθρα 206 έως & 215) του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο    Παραλαβή ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τις επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 παρουσία του αναδόχου με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία και σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η  επιτροπή  παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή κάδων.

Εφ' όσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής  εντός  της  οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13ο    Σταθερότητα τιμών - Τρόπος πληρωμής

Η συμβατική τιμή προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε  αναθεώρηση. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται από την διακήρυξη και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14ο      Φόροι - τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  Ο  Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο.

| Ημερομηνία 25/01/21 ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ 2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Ημερομηνία 25/01/21 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ13 ΓΕΩΠΟΝΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ --------------------- ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Πρέσπας και Ανδριανοπούλου,Τ.Κ.183.46 Τηλ.: 210-4821086 stavelentzas@yahoo.gr Πληροφορίες:Βελέντζας Ευστάθιος |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 / 2021 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 24.552,00 ευρώ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ (ΕΥΡΩ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ |  | 90 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία   ……………………………..  2021

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

-----------------------------------------------------------

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  &  ΥΠΟΓΡΑΦΗ