- ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

- & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

- ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

- ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  :  5 / 2021

- ΤΙΤΛΟΣ

Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ    :     179.838,71  €

- ΦΠΑ 24%                                :       43.161,29   €

- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        :     223.000,00   €

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  62.7131.0003

- CPV :  34142000-4 με περιγραφή: «Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  :  223.000,00  ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | Προμήθεια Ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη Αρ. μελέτης : 5 / 2021 Προϋπ/σμός : 223.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου, αμεταχείριστου, τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, Μ.Φ. περίπου 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Με την 68484/16-10-20 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε στο Δήμο μας (Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου) το ποσό των 223.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος II. Ο Δήμος μας με την υπ΄ αριθμ. 115/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ενέκρινε το ποσό των 223.000,00 χιλιάδων ευρώ για την προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού 26 τόνων με γερανό και αρπάγη.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι αναγκαία για την αντικατάσταση των υφιστάμενων οχημάτων των οποίων ο κύκλος βέλτιστης απόδοσης έχει από πολλού παρέλθει, οι δε βλάβες είναι συχνές θέτοντας σε επισφαλή λειτουργία την κίνησή τους καθώς και τον προγραμματισμό της υπηρεσίας.

Στο Δήμο μας παράγονται σε ημερήσια βάση άνω των 60m^3 ογκώδη αστικά απόβλητα ,των οποίων η μεταφορά στους κατάλληλους χώρους είναι επιβεβλημένη.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 223.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ) και συντάχθηκε με τιμές εμπορίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.7131.0003 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη και διαθέσιμη πίστωση.

CPV: 34142000-4 με περιγραφή: «Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα».

Η χρηματοδότης της προμήθειας θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ .

Ημερομηνία  25-1-2021

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | Προμήθεια Ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη Αρ. μελέτης : 5 / 2021 Προϋπ/σμός : 223.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ Μ.Φ. 26 ΤΟΝΩΝ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 179.838,71 | 179.838,71 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | 179.838,71 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 43.161,29 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | 223.000,00 |

| Ημερομηνία 25 -1-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  | Ημερομηνία 25 -1-2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | Προμήθεια Ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη Αρ. μελέτης : 5 / 2021 Προϋπ/σμός : 223.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A)   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αμεταχείριστου τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, Μ.Φ. περίπου 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη, μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων  κ.λ.π.  με γερανό και αρπάγη.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της αναφερόμενης τιμής, εκτός αν σε κάποια απαίτηση αναφέρεται ρητά διαφορετική απόκλιση.

Απαραίτητο (επί ποινή αποκλεισμού) είναι, μαζί με την Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων, να κατατεθεί συμπληρωμένο, το «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της παρούσας μελέτης. Τα στοιχεία που δεσμεύεται ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος στο «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», θα αποδειχθούν εγγράφως κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Β)   ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Πλαίσιο

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού. Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι υποχρεωτικά 6x4.

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης .

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :

- Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

- Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

- Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ

- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

- Τρίγωνο βλαβών

- Ταχογράφο

- Βιβλία συντήρησης και επισκευής

- Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος.

- Μεταξόνιο.

- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο).

- Βάρη πλαισίου .

- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT).

- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο.

- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

2.  Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.  Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 390 Hp και ροπής τουλάχιστον 1.900 Nm.

Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 11.000 cc για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται προς τα κάτω.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

- Τύπος και κατασκευαστής

- Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

- Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

- Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών.

- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

- Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός.

3.   Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο  και θα διαθέτει  τουλάχιστον 12 (δώδεκα) σχέσεις εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον 2 (δύο) οπισθοπορείας.

- Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους 2 (δύο) οπίσθιους κινητήριους άξονες (6x4), θα γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις με συνέπεια την μείωση κατανάλωση του καυσίμου.

4.   Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα,   ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

5.   Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

6.  Άξονες – αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω αξόνων  θα είναι  χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους δυο διπλούς οπίσθιους άξονες (6Χ4).  Οι   άξονες  θα πρέπει να καλύπτουν  ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Θα διαθέτει σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων,   κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

7.  Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει   θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

8.   Χρωματισμός

Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

Γ)   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Κιβωτάμαξα

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών .

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 5mm.

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς από τους οποίους οι δύο είναι διατομής UNP160  και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80  τοποθετημένες  ανά διαστήματα των 250 -300 mm.

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους  4mm  θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm.

Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών η κιβωτάμαξα θα είναι ενισχυμένου χωματουργικού τύπου. Θα είναι  πάχους τουλάχιστον 4mm ST 37 και μήκους οριζόντιας προβολής 300mm.

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.

- Οπίσθια θύρα

Θα είναι κατασκευασμένη  από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές  νευρώσεις  εκ μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει   από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα  και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με  την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού

- Υδραυλικό σύστημα :

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από :

- Ένα ή δυο ανυψωτικά έμβολα

- Εμβολοφόρα αντλία λαδιού   .

- Δοχείο λαδιού

- Βαλβίδα ανατροπής

- Τερματική βαλβίδα

- Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια ενός ή δύο υδραυλικών εμβόλων και ψαλιδιού . Η υδραυλική αντλία του  συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι  30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού.

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

- Βαφή

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου.

Δ)   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ (ΑΡΠΑΓΗ)

Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθεί υδραυλικός γερανός με 2 αρθρωτούς βραχίονες, και 1 βραχίονα με 4 υδραυλικές επεκτάσεις  με τις ελάχιστες ακόλουθες ικανότητες  ανύψωσης γάντζου:

| Οριζόντια έκταση (m) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βάρος (kgr) | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 800 | 650 | 550 |

Στον πρόσθετο εξοπλισμό του γερανού θα περιλαμβάνεται ένας (1) γάντζος ανύψωσης φορτίων και  μια (1) υδραυλική περιστρεφόμενη αρπάγη για την αποκομιδή κλαδιών κλπ.

Ο γερανός θα αποτελείται από μια βάση έδρασης με περιστροφική υπερκατασκευή, θα φέρει ασύρματο τηλεχειριστήριο  καθώς και   χειριστήρια στην μια πλευρά του οχήματος.

Ο γερανός θα έχει υδραυλική κάθοδο 2 ποδαρικών,

Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο γερανός θα είναι τουλάχιστον, οι εξής:

- Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του ελαίου.

- Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης που ακινητοποιεί αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί και επιτρέπει μόνον τις κινήσεις συστολής.

- Διακόπτη κινδύνου για τον απόλυτο αποκλεισμό ροής ελαίου και ισχύος.

- Ασφαλιστικές διατάξεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE.

- Σύστημα ευστάθειας γερανού.

- Ε)    ΠΟΙΟΤΗΤΑ-  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1.  Με την προσφορά να κατατεθεί (επί ποινή αποκλεισμού) :

- Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .

- Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

- Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. ΄

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα .

- 2)  Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν.

Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

- 3)  Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του Δήμου, για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

- 4)  Παράδοση Οχήματος

Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.

Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στο χρόνο παράδοσης, δεν προσμετράται  το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία  της αίτησης του Δήμου  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία του οχήματος, έως και τη ημερομηνία  διαβίβασης της  παραπάνω έγκρισης στον ανάδοχο προκειμένου να προβεί στην έκδοση πινακίδων.

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και με όλες τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, έτοιμο προς χρήση.

- 5)  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου οχήματος.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.

6)   Βιβλιογραφία

Η Βιβλιογραφία, θα δοθεί με την παράδοση του οχήματος, σε τρείς (3) πλήρεις ξεχωριστές σειρές, μία για το Τμήμα Συντήρησης οχημάτων, μία για το Τμήμα διαχείρισης οχημάτων και μία για το ίδιο το όχημα, κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική.

Αναλυτικά θα περιλαμβάνει :

α) Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του οχήματος

Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το χειρισμό του οχήματος και του εξοπλισμού του. Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με φωτογραφίες και αναλυτικές περιγραφές.

β)  Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

Στο εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης θα περιγράφονται οι διαδικασίες περιοδικής συντήρησης ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας των διάφορων συστημάτων του πλήρους οχήματος καθώς και επιβαλλόμενες πολιτικές συντήρησης

γ)   Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Το όχημα επίσης θα συνοδεύεται από τρεις (3) εικονογραφημένους καταλόγους ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικούς δίσκους (CD s) ή USB STICK, αναγνώσιμα από συμβατά PC (χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή σε τρία (3) βιβλία εικονογραφημένα ανταλλακτικών.

Θα έχουν εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχουν ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, (εάν αναδειχθεί οριστικός μειοδότης) δεσμεύεται να παραδώσει τα παραπάνω εγχειρίδια μαζί με την παράδοση του κάθε οχήματος.

Επιθυμητή είναι, η κατάθεση μιας σειράς των ανωτέρω εγχειριδίων, στην τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η κατασκευάστρια εταιρεία δεν χορηγεί κάποιο ή κάποια από τα αιτούμενα εγχειρίδια, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση από την κατασκευάστρια εταιρεία, όπου θα αναλύονται οι λόγοι μη χορήγησης, όπως π.χ. εμπορικού απόρρητου κλπ.

Η βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση αυτή, θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.

| Ημερομηνία 25 -1-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  | Ημερομηνία 25 -1-2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |
| 1 | Ωφέλιμο Φορτίο | 100-120 | 6,00 |
| 2 | Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων | 100-120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | 100-120 | 4,00 |
| 4 | Σύστημα πέδησης | 100-120 | 4,00 |
| 5 | Σύτημα αναρτήσεων | 100-120 | 4,00 |
| 6 | Καμπίνα οδήγησης | 100-120 | 4,00 |
| 7 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |
| 8 | Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. | 100-120 | 10,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 10,00 |
| 10 | Σύστημα ανατροπής | 100-120 | 10,00 |
| 11 | Οπίσθια θύρα | 100-120 | 3,00 |
| 12 | Υδραυλικός γερανός με αρπάγη | 100-120 | 6,00 |
| 13 | Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός | 100-120 | 1,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 14 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 5,00 |
| 15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 10,00 |
| 16 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης | 100-120 | 10,00 |
| 17 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  	(τύπος 1)

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%)      (τύπος  2)

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U, προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανατρεπόμενου  Τριαξονικού φορτηγού με γερανό και αρπάγη.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α) | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ * | ΝΑΙ |  |  |
| Β) | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ * | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ * | ΝΑΙ |  |  |
| Γ ) | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |
| 1. | ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ * | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ * | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ * | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | ΒΑΦΗ * | ΝΑΙ |  |  |
| Δ) | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ * | ΝΑΙ |  |  |
| Ε) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |  |  |
| - 1. | - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ * | ΝΑΙ |  |  |
| - 2. | - ΔΕΙΓΜΑ * | ΝΑΙ |  |  |
| - 3. | - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ * | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ * | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ * | ΝΑΙ |  |  |

*  Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης.

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης, να είναι το δυνατότερο αναλυτικές και επεξηγηματικές και θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα στοιχεία που τις πιστοποιούν και τις τεκμηριώνουν (πιστοποιήσεις, φυλλάδια και σχεδιαγράμματα κατασκευαστών, εγκρίσεις, δοκιμές  κλπ.) στα οποία θα γίνεται σχετική παραπομπή.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | Προμήθεια Ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη Αρ. μελέτης : 5 / 2021 Προϋπ/σμός : 223.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  :   Αντικείμενο  μελέτης

Η παρούσα αφορά την προμήθεια Ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων περίπου, με γερανό και αρπάγη, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προμήθεια όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία και χρήση. Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας του έτους παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο  :  Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από :

- Το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) », καθώς και τις όποιες τροποποιητικές διατάξεις αυτού, ιδιαίτερα των Νόμων 4497/2017 (άρθρο 107) και 4605/2019 και όπως αυτός ισχύει σήμερα.

- Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των  φορέων  του  Δημοσίου  στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της  αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Το Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

- Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

καθώς και όσες θα αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο  :  Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Διακήρυξη

β) Μελέτη

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Έντυπο προσφοράς

γ) Προσφορά αναδόχου

δ) Συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 4ο :  Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 223.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.7131.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Χρηματοδότηση της προμήθειας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ      :     223.000,00  ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 5ο  :  Τρόπος εκτέλεσης - Κριτήριο ανάθεσης

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, µε Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει µε βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, µε κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την  βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το  σύνολο  της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 6ο  :   Εγγυήσεις

Α)  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16.

Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7ο  :  Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, καθορίζεται με την προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου και δεν πρέπει να είναι μικρότερος του χρόνου που αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

Ο ανάδοχος εγγυάται µε την υπογραφή της σύβασης ότι το είδος που θα προμηθεύσει  θα ανταποκρίνεται  πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών  και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό του άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Προσφορές οι οποίες ορίζουν χρόνο  εγγύησης  καλής λειτουργίας  μικρότερο του χρόνου εγγύησης  καλής λειτουργίας όπως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, απορρίπτονται.

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η προσφερόμενη εγγύηση, με  σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, τυχόν αμάξωμα, υπερκατασκευή τυχόν πλαίσιο, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ.

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται  οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει  ύστερα από αίτηση του Δήμου προμηθευόμενο είδος ή τμήμα αυτού (ανταλλακτικό- εξάρτημά κ.λ.π.) το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Ως εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε ομάδα, ορίζεται το πόσον που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα του 8ου άρθρου.

Για την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 72 & 215 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο  :   Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης μετά την υπογραφή της σύβασης ορίζεται από την προσφορά του αναδόχου και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα :

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€) | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ Μ.Φ. 26 ΤΟΝΩΝ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ | 5.395,16 | 5 μήνες |

Στο χρόνο παράδοσης, δεν προσμετράται  το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία  της αίτησης του Δήμου  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία του οχήματος, έως και τη ημερομηνία  διαβίβασης της  παραπάνω έγκρισης στον ανάδοχο προκειμένου να προβεί στην έκδοση πινακίδων.

Κάθε προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ με εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο  :   Τόπος – τρόπος παράδοσης

Δικαιούχος: Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου

Τόπος παράδοσης : Αμαξοστάσιο Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, οδός Πρέσπας και Ανδριανοπούλου στο Μοσχάτο.

Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων, καθώς και με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας, με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας του έτους παράδοσης, έτοιμο προς χρήση.

Επίσης θα παραδοθούν με όλες, τις εκ του νόμου υποχρεωτικές σημάνσεις (κίτρινη λουρίδα κλπ.), καθώς και τις επιγραφές (ιδιοκτησίας, έτους κτήσης, λογότυπο κλπ.) που θα υποδείξει ο Δήμος στον οριστικό ανάδοχο, αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την ανάρτηση σε εμφανές σημείο του οχήματος πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 24454/31-5-18 του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα καταδεικνύει την χρηματοδότηση του οχήματος από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πινακίδα θα πρέπει να είναι αναρτημένη με οποιονδήποτε τρόπο (ανθεκτικό αυτοκόλλητο ή άλλο), ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εμφάνιση της στο όχημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύσκολες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες αυτό θα λειτουργεί.

ΑΡΘΡΟ 10ο  :   Παραλαβή Ειδών

Η παραλαβή του οχήματος, θα γίνει από τις επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία και σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο    Τιμές  - Τρόπος πληρωμής

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης του υπό προμήθεια οχήματος, θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Ο  προμηθευτής  στην  προσφορά  του  θα  αναφέρει  την τιμή που προσφέρει  επί  της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Προσφορά  που  δίνει  τιμή  μεγαλύτερη  από  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της παρούσας μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, καθορίζονται από την διακήρυξη και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο    Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση - Έκπτωση του αναδόχου

Ο  προμηθευτής  που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση  να  υπογράψει τη σχετική  σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Για εκπρόθεσμη παράδοση, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές,  απόρριψη  υλικών  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής,  ισχύουν  τα  σχετικά άρθρα  του  Τμήματος  ΙΙ  (Διατάξεις  για  την  εκτέλεση  συμβάσεων  προμήθειας  αγαθών),  του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο  :   Φόροι – τέλη  κλπ.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον τυχόν απαιτούμενο εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών.

Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

| Ημερομηνία 25 -1-2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  | Ημερομηνία 25 -1-2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | Προμήθεια Ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 τόνων, με γερανό και αρπάγη Αρ. μελέτης : 5 / 2021 Προϋπ/σμός : 223.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ Μ.Φ. 26 ΤΟΝΩΝ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |

Ημερομηνία  ………………….  2021

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

-------------------------------------------

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  &  ΥΠΟΓΡΑΦΗ