| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Ενεργειακή Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 2.121.300,00 € |  |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: |  | 01 / 2021 |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1	Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2	Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4	Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5	Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 	Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) 	Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6	Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7	Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8	Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10	Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11	Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 	σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) 	στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ)	στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ζ)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)	Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2)	Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13	Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14	Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15	Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16	Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17	Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18	Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19	Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20	Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21	Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22	Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23	Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24	Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25	Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26	Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1)	τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)	θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) 	Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

- Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

- Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

- Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

- Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Για φόρους.

- Για εγγυητικές.

- Ασφάλισης του έργου.

- Προσυμβατικού σταδίου.

- Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

- Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) 	Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

- Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

- Νομικής υποστήριξης

- Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

- Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

- Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού

- Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

- Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

- Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

- Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1)	Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου 	DN: 	Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: 	Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2)	Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3)	Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒN / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

# ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

(11.05.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ

Κατασκευές  από  χαλύβδινα  προφίλ  και λαμαρίνες, χωρίς την

αντισκωριακή  προστασία  και  την βαφή, επί τόπου του έργου,

χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες

ή  μή  διατομές  και  χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας

S235J  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10025. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του

χάλυβα,   των   αναλωσίμων   συγκόλλησης   και   κοπής,  των

εξαρτημάτων   σύνδεσης   στερέωσης   κλπ  (κοχλίες  κλπ),  η

επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην μελέτη, σε

μόνιμη  εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί

τόπου  του  έργου,  η  προσυναρμολόγηση  των στοιχείων και η

φόρτωση  και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική

συναρμολόγηση/τοποθέτηση  (η  οποία  τιμολογείται ιδιαίτερα,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΥΔΡ  11.09).  Το  παρόν  άρθρο  έχει

εφαρμογή:

(α)  στις  φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα,

των  υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη

μελέτη.

(β)  στην  κατασκευή  θυροφραγμάτων,  συσκευών ρυθμίσεως

ροής  ανοικτών  διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών

εμφράξεως     ανοιγμάτων     και     εσχαρών    παρακράτησης

φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της

ως  άνω  παραγράφου  (β),  καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί

σχετικών   ευρεσιτεχνιών,  δεν  περιλαμβάνονται  στις  τιμές

μονάδας  του  παρόντος  άρθρου.  Αναλόγως  του  απαιτούμενου

βαθμού  επεξεργασίας  των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης

αντισκωριακής   προστασίας   και  βαφής  έχουν  εφαρμογή  τα

ακόλουθα  επιμέρους  άρθρα. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως

αποπερατωμένης  κατασκευής,  βάσει  ζυγολογίου  ή αναλυτικών

υπολογισμών   του   βάρους.  Το  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις

συγκολλητές   κατασκευές,   που   απαιτούν  μόνον  κοπή  και

συγκόλληση  των  μορφοχαλύβων.  Σε  περίπτωση χρησιμοποίησης

χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg

(1 Kg)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ (60%)                                (  1.60)

ΑΡΘΡΟ 2

(11.07.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ

Αντισκωριακή   προστασία   χαλύβδινων  κατασκευών.  Εφαρμογή

διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό

εποξειδικής βάσεως

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική     προστασία     χαλύβδινων

κατασκευών  μετά  την  διαμόρφωση  των  στοιχείων  τους στις

εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους

στο  εργοτάξιο  για  την  τελική  συναρμολόγηση και ανέγερσή

τους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01

"Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Εάν  προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου, ή εάν

προκληθούν  εκδορές  των  επιφανειών  των στοιχείων κατά την

φορτοεκφόρτωσή  τους,  θα  γίνεται  τοπική  αποκατάσταση της

αντιδιαβρωτικής  προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών

υδραυλικών   έργων".   Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  έτοιμης

κατασκευής  Οι  δύο  στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα

(SFΤ) 25 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να

είναι  εφικτό  να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική

επάλειψη  εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν

από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.

(1 Kg)

Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (12%)                                    (  0.12)

ΑΡΘΡΟ 3

(11.08.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ

Τελική   βαφή   χαλύβδινων   κατασκευών   σε  μη  διαβρωτικό

περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς

κίνδυνο διαβροχής.

Τελική  βαφή  χαλύβδινων  κατασκευών στο εργοστάσιο ή το

εργοτάξιο,  σε  δύο  στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα

χρώματος  (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή

προστασία  σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται

ότι  το  παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg) έτοιμης κατασκευής. Εφαρμογή σε

χαλύβδινες  κατασκευές  υπό  συνθήκες  έκθεσης Κατηγορίας Α,

σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των

στην  πρώτη  στρώση  εποξειδικού  μαρμαρυγικού  οξειδίου του

σιδήρου   δύο  συστατικών  και  στην  δεύτερη  ελαιοχρώματος

αλκυδικής σιλικόνης

(1 Kg)

Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (17%)                                    (  0.17)

ΑΡΘΡΟ 4

(Ν22.45.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2275.ΟΙΚ

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών ή αλουμινένιων κουφωμάτων

Αποξήλωση  ξύλινων  ή  σιδηρών  ή αλουμινένιων θυρών και

παραθύρων.   Περιλαμβάνεται   η   αφαίρεση  των  φύλλων  και

πρεβαζιών,  η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από

τα   σιδηρά   στηρίγματα   (τζινέτια)  με  προσοχή  για  την

επαναχρησιμοποίησή  του,  και  η  μεταφορά  προς  φόρτωση  ή

αποθήκευση.   Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  ακροτάτου

περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (80%)                          (  16.80)

ΑΡΘΡΟ 5

(46.01.03.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  4623.  1.ΟΙΚ

Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους

6x9x19 cm. Πάχους 1 (μίας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Πλινθοδομές  με  διάκενους  τυποποιημένους  οπτόπλινθους

διαστάσεων  6x9x19  cm,  σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-02-02-00  "Τοίχοι  από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση

και   στάθμη   του   έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος

παραδιδόμενο   σε   σιλό  ή  με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  που

παρασκευάζεται  επί  τόπου,  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

πραγματικής επιφάνειας

(1 M2)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (50%)                      (  33.50)

ΑΡΘΡΟ 6

(Ν65.01.900.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2275.ΟΙΚ

Αντικατάσταση συρομένου υαλοστασίου μετά των υαλοπινάκων που

περιλαμβάνει:

-   Προμήθεια,  προσκόμιση  και  εγκατάσταση  κουφώματος

αλουμινίου, με  θερμοδιακοπή  24mm,  με ενεργειακό υαλοπίνακα

επίστρωσης  χαμηλής  εκπομπής  (Low-e) με μέγιστο συντελεστή

θερμοπεραρότητας  του  ανοίγματος  (κούφωμα και υαλοπίνακας)

Uw≤2,3W/m²°K,   οιουδήποτε   τύπου,  μορφής  και  διαστάσεων

σύμφωνα  με  τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά

και  την  εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,

στεγανοποίηση,  λειτουργία  κλπ., των κουφωμάτων, σύμφωνα με

τα   καθοριζόμενα  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  οικοδομικών

εργασιών.   Ειδικά  όμως,  οι  διατομές  αλουμινίου  που  θα

χρησιμοποιηθούν  θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική

βαφή   "πούδρας"  με  πολυεστερικά  χρώματα  αποχρώσεων  της

εκλογής   της   επιβλέψεως,  οι  δε  σιδερένιες  ψευτόκασσες

στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ.

-   Στην   τιμή   περιλαμβάνονται   επίσης   η  μεμβράνη

στεγάνωσης,   η   μεμβράνη   φράγματος   υδρατμών,  η  γωνία

αλουμινίου    και    όλα    τα    υλικά    και   μικροϋλικά,

συμπεριλαμβανομένων  των  ψευτοκασσών  και  των πάσης φύσεως

παρεμβυσμάτων  για  την  στερέωση  των  υαλοπινάκων  και  τη

σφράγιση  των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την

προμήθεια   παντός   είδους   εξαρτημάτων   λειτουργίας  και

ασφαλείας  των κουφωμάτων ως και εργασία πλήρους κατασκευής,

τοποθετήσεως   και   αναρτήσεως   προς   πλήρη   λειτουργία,

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθετήσεως παντός είδους

εξαρτημάτων  λειτουργίας  και  ασφαλείας των κουφωμάτων, των

ικριωμάτων καθώς και της πλήρους αποκατάσταση των επιφανειών

(μερεμέτια). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ                          (  250.00)

ΑΡΘΡΟ 7

(Ν71.86.01.91.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7122.ΟΙΚ

Ολοκληρωμένο  Σύστημα  Εξωτερικής Θερμομόνωσης με διογκωμένη

πολυστερίνη  και  οργανικά  έτοιμα  επιχρίσματα, ενδεικτικού

τύπου StoTherm Classic, συνολικού πάχους 7 cm

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm

Classic αποτελείται από:

α.   Θερμομονωτικές   πλάκες   γραφιτούχας   διογκωμένης

πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Top32 (με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας λ=0,032 W/mK), με σήμανση CE για χρήση

σε   συστήματα   εξωτερικής  θερμομόνωσης  και  εγκεκριμένες

σύμφωνα  με  την ETAG004 και το πρότυπο ΕΝ13499, πάχους 5 cm

βάσει   της  μελέτης  εφαρμοσμένες  σε  επίπεδη  και  καθαρή

επιφάνεια   απαλλαγμένη   από   σκόνες,   βρωμιές  και  λίπη

τοποθετημένες  σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή) εφαρμοσμένες στα

δομικά  στοιχεία  με  κόλλα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας,

κατάλληλης  για  ανόργανα  υποστρώματα ενδεικτικού τύπου Sto

ADH-B σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Τυχόν κενά

στις  ενώσεις των πλακών θα πληρούνται με θερμομονωτικό αφρό

περιορισμένης   αναφλεξιμότητας  κλάση  Β1  βάσει  EN  13501

ενδεικτικού  τύπου  Sto-Filler  Foam.  Σε  κάθε  σημείο  του

κτιρίου  όπου σταματά η θερμομόνωση (π.χ. στους λαμπάδες και

τα   πρέκια   των   κουφωμάτων,   ποδιές   παραθύρων   κλπ.)

χρησιμοποιείται    η   αυτοδιογκούμενη   ταινία   στεγάνωσης

ενδεικτικού   τύπου   Sto-Joint   Sealing   Tape,   για   να

εξασφαλιστεί  η  στεγάνωση του συστήματος στα σημεία αυτά. Η

ταινία τοποθετείται επί του σταθερού στοιχείου σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα  από  την  μελέτη και πιέζεται επ' αυτού με την

θερμομονωτική πλάκα. Η πιθανή χρήση πιστοποιημένων με CE και

κατάλληλων  για  το  υπόστρωμα  βυσμάτων  για  την  μηχανική

στερέωση  των  θερμομονωτικών  πλακών  θα  πρέπει να γίνεται

βάσει  των  υποδείξεων του πιστοποιητικού ETA και των λοιπών

προδιαγραφών του συστήματος

β.  Οργανικός  έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας,

με  πιστοποίηση  CE  σύμφωνα  με το πρότυπο EN 15824, υψηλής

ελαστικότητας,   χωρίς   τσιμέντο,   με  υψηλή  αντοχή  στις

μηχανικές   καταπονήσεις   που   επιτρέπει   τον   εμποτισμό

υαλοπλέγματος  για  την  πλήρη  αντιρρηγματική προστασία του

συστήματος, ενδεικτικού τύπου StoArmat Classic με κατανάλωση

περίπου  2,8 kg/m², ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο

της  επιφάνειας  των  θερμομονωτικών  πλακών  και  εντός του

οποίου   όσο  είναι  ακόμα  υγρός  εμβαπτίζεται  υαλόπλεγμα,

ανθεκτικό   στα  αλκάλια,  σταθερών  διαστάσεων,  με  μεγάλη

ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), ενδεικτικού τύπου

StoGlassfibre Mesh F με επικάλυψη 10εκ στο σημείο συνάντησης

των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος.

γ.  Τελική  επικάλυψη  με τον οργανικό έτοιμο προς χρήση

σοβά,  ενδεικτικού  StoLit  K1.5  με  ενσωματωμένη προστασία

ενάντια  στα  άλγη και τους μύκητες, χρωματισμένος στην μάζα

του  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της μελέτης σε κατανάλωση

περίπου 2,3 kg/m². Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα

ελαστικός,  ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά

ανθεκτικός σε μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας

και υδροφοβίας.

Το  σύστημα  σαν  προϊόν  θα  πρέπει να φέρει σήμανση CE

συστήματος  βάσει  της  τεχνικής  έγκρισης  ETA  από αρμόδιο

κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες

που  απαιτούνται  για  την  διαμόρφωση γωνιοκράνων, σκοτιών,

ακμών,  ειδικών  επιφανειών,  κλπ.  Περιλαμβάνονται  όλες οι

εργασίες  που  απαιτούνται,  όπως  αποξηλώσεις, καθαιρέσεις,

διαμορφώσεις  επιφανειών,  απομάκρυνση  μπαζών και προϊόντων

καθαιρέσεων,  ώστε  να γίνει σωστά ή στήριξη και η συναρμογή

στις  υφιστάμενες  επιχρισμένες  ή  όχι  επιφάνειες.  Επίσης

περιλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα ικριώματα και όλα τα υλικά,

μικροϋλικά   και   εξαρτήματα   στήριξης,   κλπ,   τα  οποία

απαιτούνται για την πλήρη και περαιωμένη εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαρής επιφανείας

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ                                     (  50.00)

ΑΡΘΡΟ 8

(75.31.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7532.ΟΙΚ

Ποδιές  παραθύρων  από  μάρμαρο  / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο

πάχους 2 cm

Ποδιές  παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα

με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00 "Επιστρώσεις με

φυσικούς  λίθους".  Περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά

των  πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,

και  καθαρισμού,  τα  τσιμεντοκονιάματα  ή  γενικά κονιάματα

στρώσεως  και  η  εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής

(ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο, λειότριψης, στρώσης,

αρμολογήματος  και  καθαρισμού  Oι τιμές του παρόντος άρθρου

αναφέρονται    σε   μάρμαρο   προέλευσης   Βέροιας,   λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ                             (  84.00)

ΑΡΘΡΟ 9

(Ν79.12.70.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7912.ΟΙΚ

Θερμοϋγρομόνωση    δώματος,    με   τελική   επιφάνεια   από

τσιμεντόπλακες   κατασκευαζόμενη  όπως  πιο  κάτω  αναλυτικά

περιγράφεται:

- Η προς μόνωση επιφάνεια, μετά τον πλήρη καθαρισμό της,

επαλείφεται   με   δύο   στρώσεις  σε  σταυροειδή  μορφή  με

ελαστομερές  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ

6S.

-  Ακολουθεί  διάστρωση  πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης

ενδεικτικού  τύπου  Roofmate  SL-A  πάχους  7 εκ. της Dow (ή

πάχους σύμφωνα με τη μελέτη).

- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρομπετόν ρύσεων ειδικού

βάρους 400 kg/m3 ελαχίστου πάχους 4εκ.

-  Μετά  την  ξήρανση  της  τελικής  στρώσεως  ακολουθεί

διάστρωση  τσιμεντοκονίας  πάχους 2,00 εκ. (εξομάλυνσης) και

λούκια τσιμεντοκονίας (δώματος).

- Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ελαστομερής

ασφαλτική  μεμβράνη  ενδεικτικού  τύπου  ESHADIEN  SP  βάρος

4kg/m2.  Η  πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά

στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  ανέρχεται  κατά 20 έως 30 εκ.

στερεούμενη  μηχανικά  με  ανοξείδωτη  λάμα (πάχους 1,5 mm),

βίδες  και βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη

πολυουρεθανικής  βάσης  ενδεικτικού  τύπου  SIKAFLEX 221. Το

ασφαλτόπανο  στις  κατακόρυφες  επιφάνειες είναι με έγχρωμες

ψηφίδες.

-  Η  τελική  επίστρωση  γίνεται  με  τσιμεντόπλακες δια

τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου.

Δηλαδή,   υλικά   στον   τόπο   του  έργου  και  εργασία

τελειωμένης   κατασκευής,   τοποθέτησης  και  σε  λειτουργία

σύμφωνα  με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και

τις  οδηγίες  της  επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η

αποξήλωση   της   υφισταμένης  μόνωσης  (αν  απαιτείται),  η

περιμετρική  ανύψωση με επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή καθώς και

η  απομάκρυνση  των  αποξηλωθέντων  υλικών,  σε  χώρο που θα

υποδειχθεί από την υπηρεσία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                                (  65.00)

ΑΡΘΡΟ 10

(Ν79.12.70.91.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7912.ΟΙΚ

Προσθήκη  εσωτερικής  θερμομόνωσης, κάτωθεν της pilotis, από

εξηλασμένη    πολυστερίνη    πάχους   6cm,   με   συντελεστή

λ=0,033W/mK.

Το   θερμομονωτικό   υλικό  θα  καλυφθεί  με  πυράντοχες

γυψοσανίδες  πάχους 12,5mm, οι οποίες θα βιδωθούν σε ισόπεδο

μεταλλικό   σκελετό   (προφίλ   γαλβανισμένου   χάλυβα  κατά

ΕΝ14195:2005).  Οι  κύριοι  οδηγοί του σκελετού στερεώνονται

στην    οροφή    με    άμεσες   αναρτήσεις   σχήματος   "Π".

Περιλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά  και μικροϋλικά στήριξης, τα

τελειώματα,   ο   χρωματισμός   της  τελικής  επιφάνειας,  η

αποκατάσταση των μερεμετιών, η αποξήλωση-επανατοποθέτηση των

φωτιστικών σωμάτων και γενικώς όλες οι απαιτούμενες εργασίες

για πλήρη και περαιωμένη εργασία.

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                               (  45.00)

ΑΡΘΡΟ 11

(8034.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  2,65ΜΜ  και  διαμ. 1/2INS, τοποθετημένος

πλήρως      σε      εγκατάσταση     κεντρικής     θέρμανσης.

Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  συστολές,  ταυ  κλπ. ενισχυμένες κορδονάτες) πλην

των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (61%)                         (  13.61)

ΑΡΘΡΟ 12

(8034.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  2,65ΜΜ  και  διαμ. 3/4INS, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8034.1.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (96%)                        (  15.96)

ΑΡΘΡΟ 13

(8034.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,25ΜΜ  και  διαμ.  1INS,  τοποθετημένος

πλήρως      σε      εγκατάσταση     κεντρικής     θέρμανσης.

Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  συστολές,  ταυ  κλπ. ενισχυμένες κορδονάτες) πλην

ρακόρ  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκατάστασης και δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (63%)                        (  19.63)

ΑΡΘΡΟ 14

(8034.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,25ΜΜ  και διαμ. 11/4INS, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8034.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ (63%)                        (  22.63)

ΑΡΘΡΟ 15

(8034.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,25ΜΜ  και διαμ. 11/2INS, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8034.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (70%)                      (  25.70)

ΑΡΘΡΟ 16

(8034.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,65ΜΜ  και  διαμ.  2INS,  τοποθετημένος

πλήρως      σε      εγκατάσταση     κεντρικής     θέρμανσης.

Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  συστολές,  ταυ  κλπ. ενισχυμένες κορδονάτες) πλην

ρακόρ  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκατάστασης και δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (33%)                           (  30.33)

ΑΡΘΡΟ 17

(Ν8038.51.14)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου 2

1/2",   (DN65),   σύμφωνα   με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  πλήρως  τοποθετημένος, μετά των

μεταλλικών  κατασκευών  στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων με

διαιρούμενους  συνδέσμους  ενδεικτικού  τύπου  VICTAULIC, τα

διαιρούμενα  γαλβανισμένα  στηρίγματα, τα υλικά συγκόλλησης,

κλπ,  με  την  εργασία  πλήρους εγκατάστασης και των δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (32%)                      (  58.32)

ΑΡΘΡΟ 18

(Ν8038.51.16)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας  μαύρος  χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου

3" (DN80), κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8038.51.14.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (66%)                         (  70.66)

ΑΡΘΡΟ 19

(Ν8038.51.20)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας  μαύρος  χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου

4" (DN100), κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8038.51.14.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (33%)                          (  90.33)

ΑΡΘΡΟ 20

(Ν8106.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2

INS,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (53%)                         (  13.53)

ΑΡΘΡΟ 21

(Ν8106.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4

INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (3%)                         (  15.03)

ΑΡΘΡΟ 22

(Ν8106.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 INS,

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (94%)                         (  17.94)

ΑΡΘΡΟ 23

(Ν8106.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4

INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (34%)                       (  23.34)

ΑΡΘΡΟ 24

(Ν8106.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2

INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (67%)                           (  30.67)

ΑΡΘΡΟ 25

(Ν8106.1.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 INS,

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (72%)                       (  41.72)

ΑΡΘΡΟ 26

(8108.3.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Συρταρωτή    βαλβίδα    (βάνα),   σφηνοειδής,   χυτοσιδηρή,

ονομαστικής   πίεσης   10  ΑΤΜ  και  διαμέτρου  65  ΜΜ,  για

εγκαταστάσεις  θέρμανσης,  με  τα μικροϋλικά και την εργασία

πλήρης εγκατάστασης.

(1 :τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (27%)              (  128.27)

ΑΡΘΡΟ 27

(8108.3.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Συρταρωτή    βαλβίδα    (βάνα),   σφηνοειδής,   χυτοσιδηρή,

ονομαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ και διαμέτρου 80 ΜΜ, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8108.3.3.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (35%)            (  155.35)

ΑΡΘΡΟ 28

(8108.3.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Συρταρωτή    βαλβίδα    (βάνα),   σφηνοειδής,   χυτοσιδηρή,

ονομαστικής  πίεσης  10  ΑΤΜ  και  διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα

λοιπά όπως το Άρθρο 8108.3.3.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (86%)            (  197.86)

ΑΡΘΡΟ 29

(8115.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Κρουνός   ορειχάλκινος,  κωνικός,  ρυθμιστικός  ή  εκκένωσης

δικτύων  σωληνώσεων,  διαμέτρου  1/2  INS,  με τα μικροϋλικά

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (40%)                         (  13.40)

ΑΡΘΡΟ 30

(8115.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Κρουνός   ορειχάλκινος,  κωνικός,  ρυθμιστικός  ή  εκκένωσης

δικτύων σωληνώσεων, διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το

Άρθρο 8115.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (5%)                         (  15.05)

ΑΡΘΡΟ 31

(Ν8116.9.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  20,  με δύο στόμια

υποδοχής  οργάνου  μέτρησης  διαφορικών πιέσεων και ρύθμισης

παροχών,  δηλαδή  βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και  εργασία πλήρης τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των

υλικών σύνδεσης της βαλβίδας με το δίκτυο σωληνώσεων (ρακόρ,

φλάντζες, κλπ), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές της μελέτης

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (74%)                    (  64.74)

ΑΡΘΡΟ 32

(Ν8116.9.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 25, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (48%)                     (  71.48)

ΑΡΘΡΟ 33

(Ν8116.9.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 32, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (94%)                      (  83.94)

ΑΡΘΡΟ 34

(Ν8116.9.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 40, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (53%)                     (  98.53)

ΑΡΘΡΟ 35

(Ν8116.9.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 50, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (44%)               (  119.44)

ΑΡΘΡΟ 36

(Ν8116.10.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης - ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης,

χυτοσιδηρά,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  65,  με  δύο στόμια

υποδοχής  οργάνου  μέτρησης  διαφορικών πιέσεων και ρύθμισης

παροχών,  δηλαδή  βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και εργασία πλήρης τοποθέτησης.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (23%)               (  340.23)

ΑΡΘΡΟ 37

(Ν8116.10.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης - ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης,

χυτοσιδηρά,  ονομαστικής διαμέτρου DN 80, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.10.7.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (36%)          (  481.36)

ΑΡΘΡΟ 38

(Ν8116.10.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης - ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης,

χυτοσιδηρά, ονομαστικής διαμέτρου DN 100, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.10.7.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (70%)            (  862.70)

ΑΡΘΡΟ 39

(8125.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου  1/2  INS,  συνδεόμενη  με σπείρωμα, κατακόρυφης ή

οριζόντιας  τοποθέτησης,  με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του

μηχανισμού  της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του

έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (9%)                          (  17.09)

ΑΡΘΡΟ 40

(8125.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (31%)                            (  20.31)

ΑΡΘΡΟ 41

(8125.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (81%)                      (  25.81)

ΑΡΘΡΟ 42

(8125.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (41%)                       (  32.41)

ΑΡΘΡΟ 43

(8125.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (64%)                       (  41.64)

ΑΡΘΡΟ 44

(8125.1.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (82%)                     (  49.82)

ΑΡΘΡΟ 45

(8126.2.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

συνδεόμενη  με  φλάντζες,  διαμέτρου  65  ΜΜ,  κατακόρυφης ή

οριζόντιας  τοποθέτησης,  με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του

μηχανισμού  της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του

έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (55%)                     (  107.55)

ΑΡΘΡΟ 46

(8126.2.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

συνδεόμενη  με φλάντζες, διαμέτρου 80 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο 8126.2.3.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ (92%)                  (  130.92)

ΑΡΘΡΟ 47

(8126.2.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο 8126.2.3.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ                        (  181.00)

ΑΡΘΡΟ 48

(Ν8431.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.0m

από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.25mm, με 4 οπές σύνδεσης, βαμμένα

με υπόστρωμα και βαφή φούρνου, συνοδευόμενο με το καπάκι του

και  τα  στηρίγματα  ανάρτησής  του στον τοίχο ή στο δάπεδο,

πλήρως  εγκατεστημένο,  δηλαδή  θερμαντικό σώμα, στηρίγματα,

καπάκι  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  του  έργου  και εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (41%)              (  123.41)

ΑΡΘΡΟ 49

(Ν8431.22.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.1m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (61%)             (  133.61)

ΑΡΘΡΟ 50

(Ν8431.22.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.2m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (71%)             (  138.71)

ΑΡΘΡΟ 51

(Ν8431.22.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.4m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (91%)             (  148.91)

ΑΡΘΡΟ 52

(Ν8431.22.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.6m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (55%)            (  171.55)

ΑΡΘΡΟ 53

(Ν8431.22.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 2.0m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (5%)             (  197.05)

ΑΡΘΡΟ 54

(Ν8431.22.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.4m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (67%)                    (  95.67)

ΑΡΘΡΟ 55

(Ν8431.22.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.5m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (87%)                    (  105.87)

ΑΡΘΡΟ 56

(Ν8431.22.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.6m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (31%)                (  118.31)

ΑΡΘΡΟ 57

(Ν8431.22.12)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.7m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (41%)              (  123.41)

ΑΡΘΡΟ 58

(Ν8431.22.13)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (61%)             (  133.61)

ΑΡΘΡΟ 59

(Ν8431.22.14)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.9m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (71%)             (  138.71)

ΑΡΘΡΟ 60

(Ν8431.22.15)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 1.0m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (91%)             (  148.91)

ΑΡΘΡΟ 61

(Ν8431.22.16)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.4m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (47%)                     (  85.47)

ΑΡΘΡΟ 62

(Ν8431.22.17)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.5m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (57%)                          (  90.57)

ΑΡΘΡΟ 63

(Ν8431.22.18)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.7m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (1%)                      (  103.01)

ΑΡΘΡΟ 64

(Ν8431.22.19)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (21%)                (  113.21)

ΑΡΘΡΟ 65

(Ν8431.22.20)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.9m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (31%)                (  118.31)

ΑΡΘΡΟ 66

(Ν8431.22.21)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (85%)              (  186.85)

ΑΡΘΡΟ 67

(Ν8431.33.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 0.7m

από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.25mm, με 4 οπές σύνδεσης, βαμμένα

με υπόστρωμα και βαφή φούρνου, συνοδευόμενο με το καπάκι του

και  τα  στηρίγματα  ανάρτησής  του στον τοίχο ή στο δάπεδο,

πλήρως  εγκατεστημένο,  δηλαδή  θερμαντικό σώμα, στηρίγματα,

καπάκι  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  του  έργου  και εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (1%)           (  154.01)

ΑΡΘΡΟ 68

(Ν8431.33.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 0.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (11%)            (  159.11)

ΑΡΘΡΟ 69

(Ν8431.33.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 0.9m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (41%)        (  174.41)

ΑΡΘΡΟ 70

(Ν8431.33.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 1.0m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (71%)            (  189.71)

ΑΡΘΡΟ 71

(Ν8431.33.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 300mm & μήκους 2.6m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (46%)        (  279.46)

ΑΡΘΡΟ 72

(8445.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού σώματος, διαμέτρου 1/2 INS,

ορειχάλκινη,  διπλής  ρύθμισης  με  χειρολαβή  και εσωτερικό

μανδύα, πλήρως τοποθετημένη.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (28%)                               (  8.28)

ΑΡΘΡΟ 73

(Ν8445.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Διακόπτης   θερμαντικού  σώματος,  με  θερμοστατική  βαλβίδα

(κεφαλή)  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  διακόπτης, θερμοστατική

κεφαλή και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό, προσκόμιση

και  εργασία  εγκατάστασης  σε  θερμαντικό  σώμα,  ρύθμισης,

δοκιμών και παράδοση έτοιμου προς χρήση

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ (83%)                        (  26.83)

ΑΡΘΡΟ 74

(Ν8465.61.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29

Καπνοδόχος   η  καπναγωγός  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  διπλού

τοιχώματος  με  μόνωση  ορυκτοβάμβακα  διατομής  σύμφωνα  με

τα σχέδια  της  μελέτης,  συμπεριλαμβανομένης  της  αναλογίας

δαπάνης  όλων  των  ειδικών  εξαρτημάτων  (πώμα  καθαρισμού,

γωνίες,  καμπύλες,  εξαρτήματα "Τ", "Υ", ανθρωποθυρίδα κλπ),

πλήρως   τοποθετημένη   μετά   των   ειδικών  αντιμαγνητικών

εξαρτημάτων  στήριξης,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (21%)              (  141.21)

ΑΡΘΡΟ 75

(Ν8473.1.7.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30

Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 160 l,

πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (46%)        (  485.46)

ΑΡΘΡΟ 76

(8473.1.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30

Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 200 l,

πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (44%)        (  535.44)

ΑΡΘΡΟ 77

(8539.1.5.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  επιφανειών  με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 5

CM, πυκνότητας υαλοβάμβακα τουλάχιστον 16 KG/M3, που θα έχει

επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών, ενισχυμένου με

υαλοπίλημα  σε  χαρτί. Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια

κάθε  50  CM  μήκους  με  περιτύλιξη  αυτοκόλλητης πλαστικής

ταινίας  πλάτους  5  CM  και  στεγανοποιείται  σε όλους τους

αρμούς  με  την  ίδια  πλαστική  ταινία,  δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά  στον  τόπο  του  έργου, με τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά  στερέωσης  της  μόνωσης  και  με την απαιτούμενη

εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (28%)                            (  12.28)

ΑΡΘΡΟ 78

(Ν8602.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Έξοδος  με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα

θερμαντικού  ή ψυκτικού νερού, από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή,

διαμέτρου  διανομέα ή συλλέκτη DN 125, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα

δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (97%)                      (  57.97)

ΑΡΘΡΟ 79

(Ν8608.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1/2 INS, με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (55%)                         (  17.55)

ΑΡΘΡΟ 80

(Ν8608.3.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/2INS, κατά

τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (48%)                       (  41.48)

ΑΡΘΡΟ 81

(Ν8608.3.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Φίλτρο  νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 2INS, κατά τα

λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (92%)                      (  65.92)

ΑΡΘΡΟ 82

(8609.3.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σύνδεσμος   διαστολικός  συγκολλητής  σύνδεσης,  ονομαστικής

διαμέτρου   80  ΜΜ,  τοποθετημένος  σε  σωληνώσεις  για  την

παραλαβή    των    συστολοδιαστολών,    δηλαδή,   προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ (76%)                 (  410.76)

ΑΡΘΡΟ 83

(8609.3.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σύνδεσμος   διαστολικός  συγκολλητής  σύνδεσης,  ονομαστικής

διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8609.3.8.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (15%)         (  483.15)

ΑΡΘΡΟ 84

(Ν8622.14.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Τετράοδη   ηλεκτροκίνητη   βαλβίδα,   φλαντζωτής   σύνδεσης,

διαμέτρου  από  2  1/2  έως  3  INS,  πλήρης, σύμφωνα με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενη

από  κινητήρα,  μοχλισμό και σώμα τετράοδης βαλβίδας, πλήρης

με  τα  υλικά  (μετασχηματιστή  κλπ.)  τα μικροϋλικά και την

εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  και  σύνδεσης,  παραδοτέα σε

λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (52%)                  (  506.52)

ΑΡΘΡΟ 85

(Ν8622.14.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Τετράοδη   ηλεκτροκίνητη   βαλβίδα,   φλαντζωτής   σύνδεσης,

διαμέτρου  από  3 1/2 έως 4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο

Ν8622.14.3.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (63%)          (  635.63)

ΑΡΘΡΟ 86

(8641.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31

Μανόμετρο  με  κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ, με

κάθε  μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (21%)                     (  35.21)

ΑΡΘΡΟ 87

(Ν8646.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62

Σύστημα  αντιστάθμισης,  με  ηλεκτρονική  μονάδα ελέγχου και

αισθητήρα  εξωτερικής  θερμοκρασίας,  για  την  ρύθμιση  της

θερμοκρασίας  νερού  προσαγωγής  της  εγκατάστασης κεντρικής

θέρμανσης   ή   κλιματισμού   ανάλογα   με   την   εξωτερική

θερμοκρασία,  με  τους  απαραίτητους αισθητήρες θερμοκρασιών

υπαίθρου και νερού και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό

(καλωδιώσεις  κλπ),  δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση,

δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (5%)             (  866.05)

ΑΡΘΡΟ 88

(Ν8647.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Ηλεκτρονικός  χρονοθερμοστάτης χώρου, πλήρης, σύμφωνα με την

Τεχνική  Περιγραφή  και Προδιαγραφές της μελέτης, με ψηφιακή

οθόνη  και  ψηφιακό προγραμματισμό, με τα μικροϋλικά και την

εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,  σύνδεσης  και  ρύθμισης και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (98%)              (  152.98)

ΑΡΘΡΟ 89

(Ν8647.49.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Θερμιδομετρητής   θέρμανσης,   διαμέτρου  DN80  με  μηχανικό

παροχόμετρο,   με   ελεύθερο   αισθητήριο   προσαγωγής   και

αισθητήριο  επιστροφής  εμβαπτιζόμενο  στο σώμα του μετρητή,

πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

της  μελέτης,  με  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία πλήρους

εγκατάστασης,  σύνδεσης  και  ρύθμισης και παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 Tεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ

(5%)                                     ( 2,186.05)

ΑΡΘΡΟ 90

(Ν8647.49.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Θερμιδομετρητής  θέρμανσης,  διαμέτρου  DN100  κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο Ν8647.49.1.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (6%)     ( 2,707.06)

ΑΡΘΡΟ 91

(8651.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως, κεντρικής θέρμανσης, ευθύ ή γωνιακό

με  ορειχάλκινη  θήκη,  περιοχής  ένδειξης  0-100°C,  με  τα

μικροϋλικά  και  την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (31%)                      (  47.31)

ΑΡΘΡΟ 92

(Ν8656.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Μετρητής  ωρών  λειτουργίας  καυστήρα φυσικού αερίου πλήρης,

σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της

μελέτης,   με   τα   μικροϋλικά   και  την  εργασία  πλήρους

εγκατάστασης,  σύνδεσης  και  ρύθμισης και παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (71%)                      (  87.71)

ΑΡΘΡΟ 93

(Ν8694.21.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου   1/2   INS,   συμπεριλαμβανομένων   των   ειδικών

θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή

θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή

σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του

υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος

αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ (17%)                               (  7.17)

ΑΡΘΡΟ 94

(Ν8694.21.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ (55%)                               (  8.55)

ΑΡΘΡΟ 95

(Ν8694.21.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (28%)                              (  9.28)

ΑΡΘΡΟ 96

(Ν8694.21.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (42%)                            (  11.42)

ΑΡΘΡΟ 97

(Ν8694.21.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ (42%)                            (  11.42)

ΑΡΘΡΟ 98

(Ν8694.21.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (35%)                            (  12.35)

ΑΡΘΡΟ 99

(Ν8694.21.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (82%)                          (  16.82)

ΑΡΘΡΟ 100

(Ν8694.22.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  19mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου    3    INS,   συμπεριλαμβανομένων   των   ειδικών

θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή

θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή

σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του

υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος

αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (68%)                    (  24.68)

ΑΡΘΡΟ 101

(Ν8694.22.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  19mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.22.10.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (52%)                       (  32.52)

ΑΡΘΡΟ 102

(Ν8694.98.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34

Εξωτερική   επικάλυψη   θερμικής   μόνωσης   επιφανειών  και

εξαρτημάτων  με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm, για προστασία

της μόνωσης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και της

απαιτουμένης εργασίας πλήρους εγκατάστασης

(1 Μ2)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ (25%)                            (  20.25)

ΑΡΘΡΟ 103

(Ν8845.92.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

Για  την  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση  και  θέση σε

λειτουργία   ενός   Φ/Β   συστήματος   ισχύος   15  kWp  που

περιλαμβάνει  όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και

τον  Η/Μ εξοπλισμό, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης >15%,

μεταλλικές  βάσεις  στήριξης, αντιστροφέα κατάλληλης ισχύος,

ηλεκτρικούς   πίνακες,  καλωδιώσεις,  σύστημα  γειώσεων  και

αντικεραυνικής  προστασίας,  κλπ,  πλήρες,  σύμφωνα  με  τις

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση,  συνδέσεις, δοκιμές και παράδοση του συστήματος

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το Φ/Β σύστημα θα συνδεθεί

με  το  δίκτυο  του ΔΕΔΔΗΕ για τον συμψηφισμό της ηλεκτρικής

ενέργειας   (net  metering).  Δεν  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη

σύνδεσης,  η  οποία  θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου, αλλά

περιλαμβάνεται  η  απαιτούμενη  πλήρης  τεκμηρίωση  προς τον

ΔΕΔΔΗΕ για την θέση σε λειτουργία του Συστήματος

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ                  ( 33,000.00)

ΑΡΘΡΟ 104

(Ν8975.40.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων 60χ60cm, ισχύος 31W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (17%)            (  172.17)

ΑΡΘΡΟ 105

(Ν8975.41.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 20χ120cm, ισχύος 15W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (47%)              (  136.47)

ΑΡΘΡΟ 106

(Ν8975.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 30χ120cm, ισχύος 33W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (67%)              (  146.67)

ΑΡΘΡΟ 107

(Ν8975.52.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 20χ150cm, ισχύος 28W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (77%)              (  151.77)

ΑΡΘΡΟ 108

(Ν8975.53.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 30χ150cm, ισχύος 44W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (87%)              (  156.87)

ΑΡΘΡΟ 109

(Ν8975.181.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  υπάρχοντος φωτιστικού σώματος, δηλαδή διακοπή της

ηλεκτρικής παροχής, αποσύνδεση του φωτιστικού σώματος από τα

τροφοδοτικά  καλώδια,  αποξήλωσή  του και απομάκρυνσή του σε

χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (51%)                              (  5.51)

| ##### Συντάχθηκε Νικόλαος Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός Αντώνιος Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε |  | Μοσχάτο …. /…../ 2021 Θεωρήθηκε ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |