ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183-46

Τηλ. 210-3467828

Πληροφορίες: ΑΤΣΆΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

e mail: tatsaros@0168.syzefxis.gov.gr

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.ΑΡ . 3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LAESING),

ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ            1.360.500,00 ευρώ

Φ.Π.Α (24%)                                                     326.520,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                                  1.687.020,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :                          20.6244.0001,20.6244.0002,20.6243.0002

CPV :                                                               34144512-0 , 34134200-7, 34144431-8,50110000-9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                   3/2021

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                            ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Φύλλο Συμμόρφωσης

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 3 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.687.020,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οχημάτων ( δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας- δύο ανατρεπόμενων φορτηγών-ενός αναρροφητικού σαρώθρου)  με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας (5) ετών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Με την συγκεκριμένη μελέτη, η διεύθυνση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου και κατ’ επέκταση, στην αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου της. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών τέτοιου επιπέδου προς τους δημότες ,καθώς και τη βελτίωση της  γενικότερης εικόνας του Δήμου.

Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί σήμερα έναν αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων, έναντι των παραδοσιακών μεσοπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει το μηχανολογικό εξοπλισμό του, χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια.

Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό αξιοποιώντας την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www,promitheus.gov.gr .Το κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η βέλτιστη

σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία θα βασίζεται στη βέλτιστη σχέση κόστους-ποιότητας για τα προαναφερθέντα είδη.

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.360.500,00  (ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.687.020,00 (ευρώ) για τα έτη 2021-2026. Η αξία της συγκεκριμένης θα καταβληθεί σε εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις.

Η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Μετά την αποπληρωμή των μισθωμάτων,τα δημοπρατούμενα είδη περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου έναντι συμβολικού ποσού, ενός (1) ευρώ/τεμ..

Το κόστος (προμήθεια και συντήρηση) θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2021,2022,2023,2024,2025 και 2026. Για το έτος 2021 υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς :

Κ.Α. 20.6244.0001  με τίτλο LEASING απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ.

Κ.Α. 20.6244.0002  με τίτλο LEASING ανατρεπόμενων φορτηγών μικρού φορτίου 19 τν.

Κ.Α. 20.6243.0002  με τίτλο LEASING αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ.

Σύμφωνα με το μηνιαίο μίσθωμα προμήθειας με παράλληλη συντήρηση πενταετίας 28.117,00 ευρώ (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός), τα ποσά θα κατανεμηθούν στα έτη ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ | 22.493,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τν. | 18.798,40 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4κ.μ | 14.942,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 56.234,00 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ.. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 112.790,40 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 κ.μ. | 89.652,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 337.404,00 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 112.790,40 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 κ.μ. | 89.652,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 337.404,00 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2024

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 112.790,40 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 κ.μ. | 89.652,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 337.404,00 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2025

ΠΙΝΑΚΑΣ  V

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 112.790,40 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΘ 4 κ.μ. | 89.652,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 337.404,00 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2026

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 112.468,00 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 93.992,00 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 κ.μ. | 74.710,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 281.170,00 |

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 1.687.020,00 ευρώ

Διευκρίνηση; Κάθε μεταβολή του μηνιαίου μισθώματος στο πρώτο έτος έναρξης της σύμβασης, θα μεταφέρεται στο έτος λήξης της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις

δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς  34144512-0, 34134200-7 ,34144431-8 και 50110000-9.

Η δαπάνη  θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ημερομηνία 02 /02/ 2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 3 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.687.020,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘ. (α) | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΤΕΜ. | ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΕΙΔΟΣ (β) | ΣΥΝΟΛΟ (α)+(β) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. | 2 | 200.100,00 | 400.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | 544.200,00 |
| 2 | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τν. ( δύο αξόνων) | 2 | 179.400,00 | 358.800,00 | 800,00 | 96.000,00 | 454.800,00 |
| 3 | Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κ.μ. με τρίτη εμπρόσθια βούρτσα | 1 | 241.500,00 | 241.500,00 | 2.000,00 | 120.000,00 | 361.500,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.000.500,00 |  | 360.000,00 | 1.360.500,00 |
|  |  |  | Φ.Π.Α 24% | 240.120,00 |  | 86.400,00 | 326.520,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ | 1.240.620,00 |  | 446.400,00 | 1.687.020,00 |

Οι τιμές του πίνακα είναι υπολογισμένες σε ευρώ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. | 9.070,00 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ανατρεπόμενων φορτηγών μικρού φορτίου 19 τν. | 7.580,00 |
| 3 | 20.6243.0002 | LEASING αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ. | 6.025,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 22.675,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 5.442,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28.117,00 |

Μηνιαίο κόστος ειδών : 22.675,00 (ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%= 28.117,00 ευρώ

| Ημερομηνία 02/02/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  | Ημερομηνία 02/02/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 3/ 2021 Προϋπ/σμός : 1.687.020,,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (operation leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών, καθώς και την παράλληλη συντήρησης τους. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από :

1. δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

2. δύο ανατρεπόμενα φορτηγά μικρού φορτίου 19 τ.ν. (δύο αξόνων)

3. ένα αναρροφητικό σάρωθρο 4 κ.μ. με τρίτη εμπρόσθια βούρτσα

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το σύνολο της σχετικής προμήθειας, τη μεταφορά των ειδών με την υπόδειξη της Διεύθυνσης,τα παρελκόμενα, την επίδειξη – εκπαίδευση του προσωπικού,καθώς και όλα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης.

Επιπλέον,οι ίδιες περιέχουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία μολονότι δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.

Οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ.

Η τιμή του κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜ. | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΤΕΜ. | ΠΕΝΤΑΕΤΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. | 2 | 200.100,00 | 400.200,00 | 1.200,00 | 144.000,0 |
| 2. | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τ.ν. (δύο αξόνων) | 2 | 179.400,00 | 358.800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| 3. | Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κ.μ. με τρίτη εμπρόσθια βούρτσα | 1 | 241.500,00 | 241.500,00 | 2.000,00 | 120.000,00 |

| Ημερομηνία 02/02/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  | Ημερομηνία 02/02/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 3 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.687.020,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προμήθεια οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε ετών.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο ενιαίος Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.

ΆΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις

1.του N.4412/16 ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ¨,όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4605/19 (Φ.Ε.Κ. 52/Α/1-4-2019)

και ισχύει σήμερα,

2.του  Ν.2690/99 ¨Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις¨,

3.του Ν.3463/06 ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ιδίως του άρθρου 209,όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3536/07 (Φ.Ε.Κ..42/23-2-2007,τ.Α΄)

¨Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης¨,

4.του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68/20-3-2007 τ.Α΄) ¨Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις¨,

5.του Ν.4727/20 ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨ Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις¨,

6.του Ν.3852/10 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7.του Ν.3886/10 (Φ.Ε.Κ.173/30-9-2010 τ.Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν.4055/12

¨Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής¨(Φ.Ε.Κ.51/12-3-2012,τ.Α΄),

8.του Ν.4013/11 ¨Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ,

9.την παρ.Ζ του Ν.4152/13 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές),

10.του Ν.4129/13 (Φ.Ε.Κ. 52/28-2-2013 ,τ.Α΄) ¨Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

11.του Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ.120/Α/29-5-2013) ¨Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

και άλλες διατάξεις¨, άρθρο 5,

12.του Ν.4250/14(Φ.Ε.Κ.74/26-3-2014,τ.Α΄) ¨Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318 1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις¨,

13.του Ν.4270/14 ¨Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις¨,

14.το Π.Δ. 80/2016 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ,

15.την Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α ¨Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων¨,

16.την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-2013) ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)¨,

17.του Ν.4555/18 (Α΄133) ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.¨ (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ).

ΆΡΘΡΟ 3ο Έγγραφα της σύμβασης

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Το συμφωνητικό

-Η παρούσα μελέτη

-Η απόφαση ανάθεσης

-Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

ΆΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα γίνει με Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το Ν.4412/16 και τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική

νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΆΡΘΡΟ 5ο Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και ,σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών,μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ.,

δ) σε τρίτες χώρες  που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) , και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΆΡΘΡΟ 6ο Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία όποιος οικονομικός φορέας:

6.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία ,όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,σ.1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της  22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,ς.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθ.1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48),η οποία κατακυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρ. 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 ,για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, ς.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρ. 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθ. 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθ. 2 της Οδηγίας  2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,για την πρόληψη και την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/13 (Α΄215).

6.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Ο αποκλεισμός παύει όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ΆΡΘΡΟ 7ο Αποδεικτικά μέσα

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει τα αναφερόμενα στο παρόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά με την κήρυξη του ως Προσωρινού Αναδόχου.

Τα απαιτούμενα είναι:

7.1 Απόσπασμα του σχετικού (για την περίπτωση 6.1) μητρώου ,όπως του ποινικού ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας ,από το

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Αν το κράτος-μέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό  μπορεί  να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή,στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον  δικαστικής ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης.

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις),τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

Σε συνεταιρισμούς αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων ,η υποχρέωση αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

7.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 6.2) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους  ή χώρας από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά την :

α) καταβολή φόρων

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικώς επιχειρήσεων),αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί  από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές  παρέχουν ,αν κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση που αναφέρει ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α΄188).

Διευκρινίζεται ότι τα εγχώρια δικαιολογητικά ,ως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.4250/14,γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των εγγράφων που εκδόθηκαν από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν.4250/14.

ΆΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της καθορίζεται  σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΆΡΘΡΟ 9ο  Εγγύηση συμμετοχής

Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1Α΄ του άρθρου 72 του ν.4412/16  στο το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης .

ΆΡΘΡΟ 10ο Σύμβαση

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 20 ημέρες  από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σύμβαση.

ΆΡΘΡΟ 11ο Ισχύς της σύμβασης

Ο συμβατικός χρόνος  της  προμήθειας  αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στα πέντε (5) έτη από την υπογραφή της.

ΆΡΘΡΟ 12ο Δείγμα

Προκειμένου, να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών και η συνάφεια με τις τεχνικές προδιαγραφές ,οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να επιδείξουν ίδια οχήματα με τα προσφερόμενα εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους ,εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή το επιθυμεί. Ο τόπος επίδειξης θα ορισθεί από το Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 13ο Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβεί τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Δεν προσμετράται στο χρόνο παράδοσης, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αίτησης του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων έως και την ημερομηνία διαβίβασης της παραπάνω έγκρισης στον Ανάδοχο προκειμένου να προβεί στην έκδοση πινακίδων.

Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου( Πρέσπας και Ανδριανοπούλου).

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή γίνεται από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16. Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Στην περίπτωση υπέρβασης του οριζόμενου χρόνου παράδοσης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα, σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της διάρκειας της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο Ανάδοχος  δεν θα μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση. Εφόσον ,όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 14ο Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ,ο ανάδοχος θα χαρακτηριστεί έκπτωτος και θα του επιβληθούν κυρώσεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 203 και 207 του Ν.4412/16.

ΆΡΘΡΟ 15ο Ιδιαίτεροι όροι χρηματοδοτικής μίσθωσης

15.1 Δικαιώματα μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ο μισθωτής δικαιούται εξήντα  (60) τουλάχιστον ημέρες  πριν από τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, να δηλώσει εγγράφως στην Εκμισθωτή ότι ενδιαφέρεται να προβεί  στην αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού καταβάλλοντας το τίμημα αυτής , το οποίο ορίζεται στο συμβολικό ποσό του ενός (1) ευρώ ανά τεμάχιο, με την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι τότε τις υποχρεώσεις του καταβολής των μισθωμάτων, καθώς και όποια άλλη χρηματική αξίωση έναντι του Εκμισθωτή που απορρέει από τη σύμβαση. Μετά την εξαγορά, ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στη πλήρη κυριότητα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

15.2 Δικαίωμα εξαγοράς του εξοπλισμού πριν τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ο Μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα αγοράς  όλων ή μερικών από τα μίσθια πριν τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα εξαγοράς ορίζεται ίσο με το σύνολο των υπολειπόμενων μισθωμάτων που αφορούν την αξία κτήσεως των μισθίων, δηλαδή των μισθωμάτων που οφείλονται από την ημερομηνία πρόωρης εξαγοράς μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, πλέον του αντιστοίχου τιμήματος εξαγοράς κατά τη λήξη.

15.3 Λοιποί όροι

Στην περίπτωση που εκμισθωτής αναδειχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο οποίος ( προμηθευτής ) για την εκτέλεση της σύμβασης θα συνεργασθεί με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση αυτής με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αποδέχεται τον όρο που αναφέρεται στο δικαίωμα του Δήμου να προβεί στην αγορά των οχημάτων (είτε κατά τη λήξη είτε πρόωρα) και παραιτείται κάθε δικαιώματος, εκ των προτέρων να προβάλει ένσταση ή αντίρρηση στην εν λόγω αγορά από το Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 16ο Ασφάλιση οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας και Άδειας, ΚΤΕΟ

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μηχανολογικό εξοπλισμό με δικαιούχο τη μισθώτρια με έξοδα του, ανά έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν απαραιτήτως τα κάτωθι:

Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από το νόμο ποσό του 1.220.000,00 ευρώ ,αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα για το ελάχιστα από το νόμο οριζόμενο ποσό του 1.220.000,00 ευρώ ,πυρκαγιάς καλυπτόμενης  για οποιονδήποτε λόγο και τρομοκρατικές  ενέργειες, με ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 5.000,00 ευρώ,

Θραύσεις κρυστάλλων – υαλοπινάκων (τα απορριμματοφόρα και τα ανατρεπόμενα φορτηγά απαιτείται να έχουν αυξημένη ασφαλιστική κάλυψη για θραύση κρυστάλλων και υαλοπινάκων από οποιαδήποτε αιτία, με κάλυψη ως 1.000,00 ευρώ), υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος, προστασίας Bonus Malus, φροντίδας ατυχήματος, για κλοπή , απώλεια, διάρρηξη, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και για ποσό ίσο με την πλήρη αξία αντικατάστασης του.

Επίσης,  τα τέλη κυκλοφορίας και οι άδειες των οχημάτων, καθώς η δαπάνη για τον περιοδικό τεχνικό  έλεγχο τους (ΚΤΕΟ) θα βαρύνουν τον εκμισθωτή.

ΆΡΘΡΟ 17ο Καλή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού-Υποχρεώσεις μισθωτή /εκμισθωτή

17.1 Υποχρεώσεις μισθωτή

1.Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του εξοπλισμού, συμμορφωμένος απολύτως με όλους τους κανονισμούς, οδηγίες και προδιαγραφές που αναφέρονται στην κατοχή, χρήση και λειτουργία του, καθώς  και τυχόν μεταφορά του, και να κάνει γνωστό στον εκμισθωτή όποια απώλεια ,καταστροφή ή βλάβη του.

2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

17.2 Υποχρεώσεις εκμισθωτή γαι την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών ,ελαστικά κ.λ.π.)

1.   Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλόμενων σε φυσιολογικές φθορές.

2. Την επισκευή και αντικατάσταση του συνόλου των φθαρμένων ,κατεστραμμένων και ελαττωματικών (πλημμελής κατασκευή) αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού.

3. Παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης θα είναι μικρότερο των 10 ημερών.

4. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός 10 εργάσιμων ημερών.

5. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, προκειμένου να παραστεί υπάλληλος που θα επιβλέψει τις εργασίες.

6. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο εκμισθωτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα των εργασιών και να λαμβάνει υπόψιν όποιες παρατηρήσεις του σχετικά με τις εργασίες.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί με υψηλό επαγγελματισμό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες στο συμφέρον του Δήμου.

8. Ο εκμισθωτής σε περίπτωση απομάκρυνσης από τους όρους της Σύμβασης ή της Προσφοράς του,

υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε ζημιά που προκάλεσε η πράξη του.

9. Ο εκμισθωτής  εγγυάται για τη διάθεση επιστημονικού, λοιπού τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στους όρους της Σύμβασης.

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει  στη διεύθυνση Περιβάλλοντος  την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων, τα έγγραφα εκτελωνισμού και γενικώς ,κάθε έγγραφο που επιτρέπει τη νόμιμη κυκλοφορία.

11. Ο εκμισθωτής οφείλει με την παράδοση των οχημάτων να προβεί στην εκπαίδευση (εργατών, οδηγών, χειριστών)  του προσωπικού πάνω στα λειτουργικά συστήματα των οχημάτων. Επίσης, απαραίτητη  είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δύο τεχνικών της αρμόδιας  Δ/νσης ανά τύπο οχήματος, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του κατασκευαστή, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν στο χειρισμό και τη συντήρηση. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα δοθεί έμφαση στη συντήρηση και στη διάγνωση βλαβών με τη χρήση On Board Diagnostic Tool .

ΆΡΘΡΟ 18ο Εγγυημένη λειτουργία

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ,τουλάχιστον,  πέντε  (5) ετών για το πλήρες όχημα. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση τον Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση όποιας βλάβης ή φθοράς μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης  αντισκωριακής προστασίας ,τουλάχιστον, πέντε (5) ετών.

Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας ,η ειδική επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας ,στο οποίο αποφαίνεται η συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ,ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας ,εφόσον αυτή έχει ζητηθεί από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης.

ΆΡΘΡΟ 19ο Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς τους στον οριζόμενο χώρο (το αμαξοστάσιο του Δήμου) ,καθώς και όποια άλλη δαπάνη που σχετίζεται με την εργασία του απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών.

ΆΡΘΡΟ 20ο  Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

ΆΡΘΡΟ 21ο Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση αντίστοιχων μισθωμάτων αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Η αποστολή των λογαριασμών προς πληρωμή θα γίνεται στο τέλος του του 2ου,του 5ου,του 8ου και του 11ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους  και για χρονικό διάστημα πέντε συμβατικών (5) ετών.

Σε κάθε πληρωμή (20 πληρωμές) θα καταβάλλεται το 1/20 της συμβατικής αξίας.

Στην περίπτωση που ανάδοχος θα αναδειχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιτρέπεται-κατά τη φάση ταξινόμησης  των οχημάτων στην αρμόδια διεύθυνση το Υπουργείου Μεταφορών-να προηγηθεί της τελικής μίσθωσης των οχημάτων από την ανάδοχη προμηθεύτρια εταιρεία προς την αναθέτουσα Αρχή, η αντίστοιχη μίσθωση των οχημάτων από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης  προς την ανάδοχη προμηθεύτρια εταιρεία ,έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση-από την τελευταία προς την Αναθέτουσα Αρχή-των απαιτούμενων από τη νομοθεσία για την υλοποίηση της σύμβασης των παραστατικών (μισθώματα).Τα συνολικά μηνιαία μισθώματα ορίζονται σε είκοσι (20) ,δηλαδή ένα μίσθωμα ανά τρίμηνο.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του Ν.4412/16, καθώς

και όποιου άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΆΡΘΡΟ 22ο Τροποποίηση της σύμβασης

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρ. 132 του Ν.4412/16.

ΆΡΘΡΟ 23ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ εργοδότη και αναδόχου, θα επιλύονται με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και  Ν.4412/16, καθώς όποιας σχετικής νομοθεσίας σε ισχύ.

ΆΡΘΡΟ 24ο Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα καλύπτει:

-την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού

-έκδοση και έξοδα πινακίδων

-ασφάλιση των οχημάτων για πέντε (5) έτη

-αντικατάσταση των ελαστικών (τρεις φορές στα πέντε έτη)

-η συνήθης τακτική και έκτακτη συντήρηση

-η εκπαίδευση προσωπικού

ΆΡΘΡΟ 25ο Προσφορές

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση δε θα γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 26ο Φύλλο συμμόρφωσης

Το συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης από τον συμμετέχοντα είναι απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας και θα υπάρχει εντός του φακέλου συμμετοχής.

| Ημερομηνία 02/02/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  | Ημερομηνία 02/02/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 3 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.687.020,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΑΓΟΡΑΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Οι  τεχνικές προδιαγραφές στοχεύουν στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών και παράλληλη συντήρηση. Τα οχήματα που προτίθεται να αγοράσει o Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου είναι τα ακόλουθα :

1.δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

2.δύο ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 19 τν.

3.ένα αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κ.μ. με τρίτη εμπρόσθια βούρτσα

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες. Τυχόν απόκλιση απ’ αυτές σημαίνει ,αυτομάτως, απόρριψη της προσφοράς. Όποια απαίτηση αναφέρεται με τον όρο (περίπου) γίνεται δεκτή απόκλιση  ± 5% της αναφερόμενης τιμής.

Γενικές απαιτήσεις

Τα προσφερόμενα οχήματα θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης παραγωγής.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα συνοδεύεται από φυλλάδια/prospectus στην ελληνική, κατά προτίμηση, γλώσσα ή στην αγγλική, στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. Επίσης, θα κατατεθούν αναλυτικά σχέδια για όλα τα συστήματα πλαισίου και υπερκατασκευής  σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή (technical manual).

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  16 κ.μ.

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων.

Όλες οι  απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες,τυχόν απόκλιση σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όταν, η απαίτηση αναφέρεται με τον όρο ¨περίπου¨ γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής.

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.Γενικές απαιτήσεις

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το πλαίσιο όσο και η υπρκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια ,αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Να δοθούν φυλλάδια/prospectus στην Ελληνική ,κατά προτίμηση, γλώσσα ή στην Αγγλική,των προσφερόμενων  πλαισίων των οχημάτων,στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2. Πλαίσιο οχήματος

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (μεταφορά και αποκομιδή απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος 4χ2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τν. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών ή των αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης των κάδων από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς  που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δε μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου,για τη μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m3 τουλάχιστον ανάλογα με τη σύνθεση των απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη  κατανομής φορτίων.

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι,τουλάχιστον, 7,2 tn ανάλογα με τη σύνθεση των απορριμμάτων. Ως ωφέλιμο φορτίο θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ίδιου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δύο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη, γενικά, η εξάρτηση του οχήματος.

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά που θα καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:

-Πλήρης εφεδρικός τροχός,  τοποθετημένος σε  ασφαλή θέση.

-Σειρά εργαλείων  που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ..

-Τρίγωνο βλαβών.

-Ταχογράφο.

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής.

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως  και ηχητικό σύστημα

επικοινωνίας μεταξύ οδηγού και εργατών.

Ακόμα,ο προμηθευτής υποχρεούται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος  Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης  της άδειας κυκλοφορίας.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν, κατά το διαγωνισμό, πρέπει να δοθούν απαραίτητα και με σαφή τρόπο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος

- Μεταξόνιο

- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

- Βάρη πλαισίου

- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)

- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού

- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα

3. Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, τετράχρονος υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 6 και από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 290Hp και ροπής 1.200Nm. Εάν δεν είναι ατμοσφαιρικός, ο κινητήρας θα μπορεί να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500 c.c..

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή) ,καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου.

Είναι επιθυμητό, η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να είναι επίπεδη στο μεγαλύτερο εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένο σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή τέτοια που δε θα επιτρέπει την είσοδο της βροχής.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα πέδησης (μηχανόφρενο),το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Το σύστημα αυτό αυξάνει την ασφάλεια της οδήγησης σε κεκλιμένο έδαφος και  βελτιώνει  τον έλεγχο του οχήματος με πλήρες φορτίο.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά του κινητήρα :

-Τύπος και κατασκευαστής

-Η πραγματική ισχύς  στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας

-Η μεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού των στροφών του

-Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής σε σχέση με τον αριθμό των στροφών

-Ο κύκλος λειτουργίας (4- χρονος)

-Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

4. Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής,  ώστε το όχημα να είναι ικανό με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0.60 , θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα για υψηλή πρόσφυση σε αντίξοες συνθήκες (ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κ.α.) καθώς και την υψηλή και ασφαλή οδική συμπεριφορά σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

5. Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για τη βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης  (Electronic Stability System- ESP).

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα, σύμφωνα με την Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου  και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα ) το όχημα να ακινητοποιείται .Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αμίαντο, ώστε να είναι φιλικό στο περιβάλλον.

6. Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρχεται σε σχεδόν κάθετη θέση για εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

7. Άξονες- Αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι δύο αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρός και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος ,ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους πίσω τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει

ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης ,καθώς και σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών στις συνεχείς εκκινήσεις, με αντίκτυπο την μειωμένη κατανάλωση του καυσίμου και την άμεση μετάδοση της μέγιστης ροπής στους τροχούς.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωστρα καινούργια (ακτινωτού τύπου radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/ και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς  ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικών κάδων κ.λ.π., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ΄άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί με σαφήνεια ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

8. Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων προσφέροντας άνεση στον οδηγό, με ενσωματωμένη ζώνη τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για οδηγό και δύο συνοδηγούς.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα με γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, air-conditition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου.

Το όχημα θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα αρχή με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά που θα καθορίσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εξοπλισμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες ,φωτιστικά ηχητικά συστήματα.

Ακόμα, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε όποια συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

9. Χρωματισμός

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με μεταλλικό χρώμα ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο ,απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η τονικότητα του χρώματος εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από ελάσματα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο διάστημα, τις οποίες  ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί, σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

10.Υπερκατασκευή-Κιβωτάμαξα

10.1Γενικά

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16 m3. ,θα είναι κατάλληλη να δέχεται απορρίμματα συσκευασμένα σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λ.π.. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων.

O χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής των απορριμμάτων από οριζόντιο έδαφος θα είναι σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501,ύψους τουλάχιστον 1m.. Το ύψος για την μηχανική (κάδους) αποκομιδή από οριζόντιο έδαφος θα καθορίζεται από το ίδιο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δε θα υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η υπερκατασκευής θα τοποθετηθεί/βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί και με εξασφάλιση της κατανομής βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί θα είναι επισκέψιμοι.

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε οπισθοπορεία ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για ,τυχόν, απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου.

Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής.

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή των βαρών να είναι σύμφωνη με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

10.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής- Χοάνη φόρτωσης- Οπίσθια θύρα

To σώμα της υπερκατασκευής θα είναι από χαλυβδοέλασμα εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση.

Τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις, όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος, ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου σώματος θα είναι τουλάχιστον 4 mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της  χοάνης  θα είναι τουλάχιστον 5 mm, ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3 m.m..

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3..

Να κατατεθεί  σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις, καθώς  και υπολογισμός της χωρητικότητας της.

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων μεταξύ στο σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα να συσσωρεύονται στη λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη θα είναι συνδεδεμένη με τη χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα, ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωση αυτής θα γίνεται με την ανατροπή της πίσω θύρας κατά την εκφόρτωση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξεις.

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να μη φέρουν ενδιάμεσες ενισχύσεις.

Να δοθούν κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα ,τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής ( παραστατικά αγοράς). Όλες οι συγκολλήσεις της υπερκατασκευής  να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των

συνδεόμενων επιφανειών, ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής.

Η θύρα εκφόρτωσης θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της συγκεκριμένης πόρτας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιμο αποκλειστικά από το πίσω μέρος, ώστε να είναι ορατό το πεδίο κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές  του σώματος  ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

10.3 Σύστημα συμπίεσης

Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δε θα πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχουν τα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή.

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα/άνοιγμα της χοάνης για φόρτωση ογκωδών αντικειμένων δε θα είναι μικρότερη του 1,6 m3.. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης να είναι ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων και πάχους τουλάχιστον 5 mm ,ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι  HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής  θα είναι ,τουλάχιστον, 450 kgr/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς τα ασυμπίεστα να είναι τουλάχιστον 5:1.

Στο σύστημα συμπίεσης  πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας : συνεχής-αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και τελείως χειροκίνητος-διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής

( για πιέσεις μεγαλύτερες από τα 350 bar) και ποιότητας τέτοιας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και εύκολης πρόσβασης για επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δε θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης .

Το υδραυλικό σύστημα να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στην πλάκα συμπίεσης και να προσκομισθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών.

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της  υπερκατασκευής  θα είναι αναλογικού τύπου, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων, η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη , ώστε να πετυχαίνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με τον τύπο και τη φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες  υποδοχές ,ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να εντοπίζονται εύκολα οι διαρροές.

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει, απαραίτητα, ηχητικό σήμα.

10.4 Ηλεκτρικό σύστημα

Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς  (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Δύο περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, έναν στο εμπρός και έναν στο πίσω μέρος. Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης προκειμένου να υπάρχει ασφάλιση των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό ,το ηλεκτρικό σύστημα του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήματα που θα συνδέουν τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχήματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλωδίου προς ένα λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα είναι εγκαταστημένος σε κατάλληλη υποδοχή της πίσω θύρας.

Ο λογικός ελεγκτής θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και τηλεπικοινωνίας ( μέσω θύρας Ethenet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί με οθόνη επιτήρησης του συστήματος- η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας- μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίας του συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος με τους  Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς  για την ηλεκτρομαγνητική του συμβατότητα και ατρωσία, για την ανθεκτικότητα του απέναντι στην σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς και για την αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).

Τα καλώδια που θα μεταφέρουν σήματα για τις λειτουργίες της υπερκατασκευής θα εκκινούν από τον λογικό ελεγκτή  και αφού διακλαδίζονται σε κεντρικό κουτί διακλαδώσεων,θα κατευθύνονται στα χειριστήρια ,προς τις κατευθυντήριες βαλβίδες,προς τους επαγωγικούς αισθητήρες, προς τις συσκευές φωτισμού και προς τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί διακλαδώσεων θα βρίσκεται, επίσης ,εγκαταστημένος βομβητής , ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο ηχητικό σήμα κατά την ανύψωση  ή την κατάβαση της πίσω θύρας.

Όλες οι καλωδιώσεις θα μεταφέρονται διαμέσου στεγανών αγωγών καλά προστατευμένες μέσα σε  διαμορφωμένα κανάλια  επί της κατασκευής, και εύκολα προσβάσιμες προκειμένου για την εύκολη αντικατάσταση τους. Όλα τα καλώδια θα είναι συμμορφωμένα με την Οδηγία ΕΝ 2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό τους.

Στο χειριστήριο της καμπίνας θα βρίσκεται ,επίσης, ενσωματωμένη οθόνη επιτήρησης συστήματος ( 5 ιντσών τουλάχιστον,υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:

-Οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης ( με δυνατότητα μεγέθυνσης και  πλήρους κάλυψης της οθόνης του χειριστηρίου),

-Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, των λειτουργιών φόρτωσης και εκκένωσης,

-Οθόνη ενδείξεων κατάστασης του συστήματος με εικονίδια που θα εναλλάσσονται, δεικνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος,

-Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή δυσλειτουργίες του συστήματος,

-Ωρόμετρο λειτουργίας,

-Ημεροδείκτη και Ωροδείκτη,

-Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού,

-Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος,

-Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρησης του και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος,

-Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να εκτελεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού συστήματος.

Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού μηχανισμού θα γίνεται από δύο χειριστήρια εργονομικά εγκαταστημένα εκατέρωθεν, στις εξωτερικές πλευρές της πίσω θύρας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1501-1, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των εργατών.

Τα χειριστήρια θα είναι απολύτως στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη σκόνη (IP66) και θα περιλαμβάνουν:

-πλήκτρο διακόπτη έκτακτης ανάγκης για ακαριαία παύση των απορριμματικών λειτουργιών σε έκτακτη ανάγκη.

-πλήκτρο κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα.

-πλήκτρο ύψωσης ανυψωτικού μηχανισμού .

-πλήκτρο κατάβασης ανυψωτικού μηχανισμού.

-περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία του φορείου.

-περιστροφικό διακόπτη για  έλεγχο της πλάκας σάρωσης.

-πλήκτρο απεμπλοκής για παύση του κύκλου συμπίεσης σε κατάσταση εμπλοκής.

-πλήκτρο ενεργοποίησης αυτόματου κύκλου συμπίεσης.

Ειδικότερα στο χειριστήριο της πίσω θύρας της δεξιάς πλευράς θα βρίσκεται εγκαταστημένος επιλογέας, ο οποίος θα καθορίζει αν το πλήκτρο Αυτόματος κύκλος συμπίεσης θα ενεργοποιήσει έναν ή συνεχόμενους κύκλους συμπίεσης. Όλα τα πλήκτρα επαναφοράς που θα ενεργοποιούν απορριμματικές λειτουργίες θα φέρουν προστατευτικό περίβλημα, ενώ δίπλα σε κάθε πλήκτρο ή διακόπτη θα υπάρχει εικονιστική σήμανση με δεικτικά χρώματα, που θα καθιστούν σαφή την ερμηνεία της λειτουργίας του.

Ο χειρισμός της λειτουργίας κατάβασης της πίσω θύρας θα γίνεται από ένα και μόνο χειριστήριο, το οποίο θα είναι εγκαταστημένο στο πίσω μέρος της αριστερής πλευράς του σώματος, προκειμένου ο χειριστής να έχει άμεση επαφή με το χώρο πίσω από το όχημα, τη στιγμή που θα εκτελεί τη λειτουργία.

Το χειριστήριο θα φέρει δύο πλήκτρα που θα ενεργοποιούν την κατάβαση της πίσω θύρας ,εγκαταστημένα κατά τρόπο που θα υποχρεώνουν στη χρήση των δύο χεριών του χειριστή. Ανάμεσα σε αυτά θα υπάρχει ένα ακόμη πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), προκειμένου για την ακαριαία παύση των απορριμματικών λειτουργιών  σε έκτακτη ανάγκη.

10.5 Σύστημα ανύψωσης κάδων

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται πλαστικούς και μεταλλικούς κάδους χωρητικότητας από 80lt. έως τουλάχιστον 1300lt. (ενδεικτικά ,κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/ και χτένας.

Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού  να είναι τουλάχιστον  700 kgr.

Επίσης, το όχημα θα φέρει στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάταξη, η οποία με τη χρήση υδραυλικής ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας. Ειδικότερα ,η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμμάτων, όσο και εκτός κατά το κατέβασμα του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρου μηχανισμού  στην κάθοδο θα γίνεται σε ορισμένο ύψος για να αποφεύγεται η θραύση του κάδου, καθώς και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας  από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος ,πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν έρθει σε επαφή με το έδαφος θα μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης για να μην παραμορφώνονται ή  καταστρέφονται οι τροχοί του.  Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων  80-360lt. ταυτόχρονα.

Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων.

10.6 Δυναμολήπτης (P.T.O.)

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος διαμέσου δυναμολήπτη (P.T.O.) και μέσω αντλίας ελαίου μεταβολής ροής (όπου  θα κινεί  την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης  του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση).

Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας. Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας του δυναμολήπτη (P.T.O.).

11. Λειτουργικότητα - Αποδοτικότητα -Ασφάλεια

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλό ποσοστό προστασίας και υγιεινής των χειριστών, καθώς και των πολιτών ( ειδικότερα κατά τις συχνές  για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας (θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά) και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την Υ.Α. 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ.Β΄/2007).

- Ασφάλειας μηχανών- σήμανση CE για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) στην ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση αυτής ,συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (ΙΧ ΠΑΡΑΡΤΗΡΜΑ) της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από Διεθνώς  Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος  με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  ΕΝ-1501-1:2011+A1:2015 που ειδικότερα αφορά τα απορριμματοφόρα.

Επίσης ,η υπερκατασκευή  θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε προστατευμένες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία ,φτερά και λασπωτήρες για να μην ενοχλείται το προσωπικό ),σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 που ισχύει σήμερα. Για τη διευκόλυνση ελιγμών του οχήματος τα σκαλοπάτια θα αναδιπλώνονται.

Επίσης, το όχημα να φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών

μεταφοράς των εργατών. Δια του κυκλώματος αυτού δε θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 km/h ( ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία) και επιπλέον, δε θα επιτρέπει την οπισθοπορεία όταν οι εργάτες  βρίσκονται πάνω στα σκαλοπάτια.

Με τα σκαλοπάτια κάτω (πρότυπο ΕΝ 1501 στην πιο πρόσφατη έκδοση του), το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος να μην επιτρέπεται. Σε περίπτωση ανάγκης, να υπάρχει ειδικός διακόπτης στην καμπίνα του οδηγού που να απενεργοποιεί την παραπάνω λειτουργία, όμως να υπάρχει ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για  5΄ λεπτά. Επιπρόσθετα, το όχημα θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρός μέρος (ζέβρες) ,καθώς και σημάνσεις για την αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζομένους.

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος, τα δε χειριστήρια εργονομικά τοποθετημένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού κυκλώματος να μην είναι εκτεθειμένες (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς). Παράλληλα, να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάσταση τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.

Θα φέρει μηχανισμό ασφαλείας (να αναφερθεί) που δε θα επιτρέπει την υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων.

Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,όπως  όνομα ,διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής ,αριθμό σειράς κ.λ.π..

Τέλος, θα υπάρχει πρόληψη για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

-Πλήρης εφεδρικός τροχός,όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους,τοποθετημένος σε ευχερή θέση.

-Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικά σε κατάσταση,γρύλος,τάκοι κ.λ.π..

-Δύο  (2)  τουλάχιστον  πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία  έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

-Τρίγωνο βλαβών.

-Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση,επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα ,κατά προτίμηση, ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι ( υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

12. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού ,σχεδιαγράμματα ή  σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των οχημάτων.

Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε όποια συμπλήρωση, ενίσχυση ή ακόμα και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του.

Θα ληφθούν θετικά οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO2 NOχ NMHC και εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων. Επιθυμητή ,η βιντεοταινία λειτουργίας χειρισμού του πλήρους οχήματος.

Πίνακας  Κριτηρίων Ανάθεσης

Το κριτήριο αγοράς είναι η πλέον συμφέρουσα άποψη, η οποία βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Η ίδια εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  | 30% |
| 1 | Ωφέλιμο φορτίο | 100-120 | 6,00 |
| 2 | Ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα,Εκπομπή καυσαερίων | 100-120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | 100-120 | 4,00 |
| 4 | Σύστημα πέδησης | 100-120 | 4,00 |
| 5 | Σύστημα αναρτήσεων | 100-120 | 4,00 |
| 6 | Καμπίνα οδήγησης | 100-120 | 4,00 |
| 7 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  | 40% |
| 8 | Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας-υλικά και τρόπος κατασκευής | 100-120 | 10,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα-αντλία-χειριστήρια-ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 10,00 |
| 10 | Ανυψωτικό σύστημα κάδων | 100-120 | 6,00 |
| 11 | Σύστημα συμπίεσης-ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων | 100-120 | 10,00 |
| 12 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 4,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  | 30% |
| 13 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 5,00 |
| 14 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-Τεχνική-Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών-Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης | 100-120 | 10,00 |
| 15 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 5,00 |
| 16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας-Αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 10,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ αυξάνεται στους 120 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα, με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, ενώ η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με τον πιο κάτω τύπο :

U=(Σ1 χ Κ1)+(Σ2 χ Κ2)+……...+(Σν χ Κν)                                  (τύπος 1)

όπου Σν  είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:

Σ1+Σ2+………..+Σν=1 (100%)                                            (τύπος 2)

Κριτήρια με βαθμολογία κάτω από 100 βαθμούς (ήτοι δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία ο Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:

Λ=προσφερθείσα τιμή /Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών από την ανωτέρα διαδικασία ,προκρίνεται ως υποψήφιος  Ανάδοχος της προμήθειας ο πρώτος  στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 19τν. (δύο αξόνων)

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η παρούσα αφορά την προμήθεια καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων,μπαζών,χωμάτων κ.λ.π..

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες  επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο, όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια ,αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η απόκλιση από αυτές σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όταν αναφέρεται ο όρος ¨ περίπου ¨ γίνεται δεκτή απόκλιση

± 10% της αναφερόμενης τιμής.

Α. Πλαίσιο οχήματος

Το αυτοκίνητο πλαίσιο να είναι κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού (μεταφορά και συλλογή ογκωδών αντικειμένων, χωμάτων ,μπαζών, κλαδιών κ.λ.π.).

Ο τύπος πλαισίου να είναι 4χ2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τν.. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους  των κατασκευαστικών οίκων  ,όπως και το ίδιο νεκρό  βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης.

Το πλαίσιο να είναι να είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και  θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που συνδέονται μεταξύ τους  με ικανό αριθμό γεφυρών, ώστε να ανταπεξέρχεται σε φορτίο τουλάχιστον 20 % μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου βάρους. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

Οι διαστάσεις, τα βάρη ,η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν τα κάτωθι παρελκόμενα:

-Πλήρης εφεδρικός τροχός  τοποθετημένος σε ασφαλή θέση.

-Σειρά συνήθων εργαλείων  που να προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ).

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ..

-Τρίγωνο βλαβών.

-Ταχογράφο.

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής.

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. ,θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες και φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα μεταξύ των υποχρεώσεων είναι η συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

Με τις προσφορές θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα και με σαφή τρόπο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

-Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος

-Μεταξόνιο

-Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

-Βάρη πλαισίου

-Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος (Gross Weight)

-Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού

-Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

-Η ικανότητα φόρτισης των αξόνων

Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, τετράχρονος υδρόψυκτος,από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 4-χρονος, τουλάχιστον 6-κύλινδρος,υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN  θα είναι τουλάχιστον 290 hp και ροπής 1.200 Nm. Θα διαθέτει, κατά προτίμηση, στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). Ο κυβισμός θα είναι περίπου 7.500c.c..

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή),καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου.

Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να μένει επίπεδη στο μεγαλύτερο εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που να εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής.

Να κατατεθούν τα στοιχεία του κινητήρα:

-Τύπος και κατασκευαστής

-Η πραγματική ισχύς στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας

-Η μέγιστη ροπή στρέψης στο πεδίο αριθμού των στροφών του

-Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής σε σχέση  με τον αριθμό στροφών

-Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος)

-Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους πίσω κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα είναι τέτοιας κατασκευής  ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 , θα περιλαμβάνει δε διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (ολισθηρό υπέδαφος,χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κ.λπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορική ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος  με αέρα,ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα  Αντιμπλοκαρίσματος  των Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο,στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα βελτίωσης της ισχύος της πέδησης ανάλογα το φορτίο  (E.B.D.) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου.

Επιθυμητό είναι το όχημα να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System-E.S. P.).

Οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι τροχοί θα διαθέτουν δισκόφρενα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή /και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.

Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αμίαντο.

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα να ακινητοποιείται.

Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται αριστερό μέρος  της καμπίνας και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερης τροποποίησης αυτής.

Το τιμόνι θα  διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση. Να δοθούν τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες-Αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι δύο αξόνων. Ο τύπος ανάρτησης του εμπρός και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air-suspension) ή συνδυασμό αυτών.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους πίσω τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα A.S.R., που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλύμνες για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση αυτών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις, και κατ΄ επέκταση τη μειωμένη κατανάλωση και μεταφορά της μέγιστης ροπής.

Το όχημα θα φέρει καινούργια επίστρωτα ελαστικά (ακτινωτού τύπου Radial),χωρίς αεροθάλαμο (tubeless) πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή /και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ΕΤRTO.

Στους θόλους των τροχών να αναγράφεται σε εμφανές σημείο η πίεση λειτουργίας των ελαστικών.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών,καυσίμων, εργαλείων,ανυψωτικού κάδων κ.λ.π. δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ΄ άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί ο τύπος,ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων ,αναρτήσεων και ελαστικών (Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/ και νεότερη τροποποίηση αυτής).

Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Η ανάκληση της καμπίνας να γίνεται υδραυλικά.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό με ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα  από γυαλί SECURIT  κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα,

δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής αέρα μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα,, air-condition, πλαφονιέρα φωτισμού,ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου  αυτοκινήτου.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Ακόμα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση

που θα απαιτούσε ο έλεγχος  ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

Χρωματισμός

Εξωτερικά, το όχημα θα είναι βαμμένο με μεταλλικό χρώμα ή ακρυλικό δύο τουλάχιστον στρώσεων μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, σοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η τονικότητα του χρώματος, καθώς και οι επιγραφές θα καθοριστούν με την υπογραφή της σύμβασης.

Β.ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ’ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη, γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή διαφόρων υλικών.

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνες με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία ,σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δε θα είναι μικρότερο των  4m.m..

Ο πυθμένας της  κιβωτάμαξας θα εδράζεται σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς, από τους οποίους οι δύο να είναι UNP 160 και τραβέρσες τύπου INP 80 τοποθετημένες ανά διαστήματα των

250-300 m.m..

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα  πάχους 3 m.m. και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες. Οι ενισχύσεις θα είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα διατομής <<Π>> πάχους 3m.m..

To σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής , με ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.

Οπίσθια θύρα

Θα είναι κατασκευασμένη από  χαλυβδοέλασμα πάχους 3 m.m. με ενισχυτικές νευρώσεις  εκ μορφοσίδερου πάχους 3 m.m.. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων, που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει από το πάνω και το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με τη βοήθεια κλείστρων ,τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού.

Υδραυλικό σύστημα

Το συγκεκριμένο θα αποτελείται από:

-ανυψωτικό έμβολο

-εμβολοφόρα αντλία λαδιού

-δοχείο λαδιού

-βαλβίδα ανατροπής

-τερματική βαλβίδα

-χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας

Το σύστημα ανατροπής της κιβωτάμαξας θα γίνεται με τη βοήθεια ενός ή δύο υδραυλικών εμβόλων και,κατά προτίμηση, ψαλιδιού ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια το φορτίο που θα φέρει.

Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση  από το P.T.O. του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου  της κιβωτάμαξας σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα περίπου. Το χειριστήριο της ανατροπής θα βρίσκεται στην καμπίνα του οδηγού.

Η θέση των φλας και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοιες ώστε να μην καταστρέφονται από απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Βαφή κιβωτάμαξας

Πριν από τη βαφή θα γίνει καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια θα γίνεται το αστάρωμα και η βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές του οχήματος θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου.

Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε όποια συμπλήρωση ,ενίσχυση ή ακόμα και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας τους.

Θα ληφθούν θετικά οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των  εκπομπών  CO2 NOχ NHMC και εκπομπών μικροσωματιδίων.

Επιθυμητή,  η  βιντεοταινία λειτουργίας του χειρισμού του πλήρους οχήματος.

Πίνακας κριτηρίων ανάθεσης

Το κριτήριο αγοράς βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κάτωθι:

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  | 30% |
| 1 | Ωφέλιμο φορτίο | 100-120 | 6,00 |
| 2 | Ισχύς και ροπή στρέψης, Εκπομπές καυσαερίων | 100-120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης της κίνησης | 100-120 | 4,00 |
| 4 | Σύστημα πέδησης | 100-120 | 4,00 |
| 5 | Σύστημα αναρτήσεων | 100-120 | 4,00 |
| 6 | Καμπίνα οδήγησης | 100-120 | 4,00 |
| 7 | Λοιπός και Πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  | 40% |
| 8 | Κιβωτάμαξα,Υλικά και τρόπος κατασκευής | 100-120 | 10,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα-Αντλία-Χειριστήρια-Ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 10,00 |
| 10 | Σύστημα ανατροπής | 100-120 | 10,00 |
| 11 | Οπίσθια θύρα | 100-120 | 6,00 |
| 12 | Λοιπός και Πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 4,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  | 30% |
| 13 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 5,00 |
| 14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας- Αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 10,00 |
| 15 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών- Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης | 100-120 | 10,00 |
| 16 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ αυξάνεται στους 120 βαθμούς  στην περίπτωση που οι όροι υπερκαλύπτονται.

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς  (ήτοι δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, ενώ η συνολική βαθμολογία της προσφοράς από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη βαθμολογία της  (ήτοι αυτή που ο λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο:

λ=προσφερθείσα τιμή/τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών από την ανωτέρα διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος  Ανάδοχος της προμήθειας ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4κ.μ.

Εισαγωγή-Σκοπός

Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλιμης χωρητικότητας 4 κ.μ..

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν απόκλιση από αυτές σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου αναφέρεται ο όρος ¨περίπου¨ γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής.

Γενικά

Το σάρωθρο θα είναι αυτοκινούμενο, αναρροφητικό τύπου COMPACT ωφέλιμης χωρητικότητας δεξαμενής  απορριμμάτων 4 m3...

Το σάρωθρο θα είναι απολύτως καινούργιας κατασκευής. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων κ.λ.π. θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής σαρώθρων. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη χρήση δοκιμασμένων και ευφήμως γνωστών υλικών, μηχανισμών και κινητήρων με ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης, κατάλληλο για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόμη και σε σημεία της πόλης με βεβαρημένη ποσότητα απορριμμάτων και μεγάλης κυκλοφορίας τροχοφόρων και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Το όχημα θα είναι κατασκευασμένο με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και θα φέρει σήμανση (CE).

Πλαίσιο

Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικού ενιαίου τύπου ,COMPACT, ενιαίας κατασκευής  με δύο άξονες, από τους οποίους ο πίσω θα είναι ο κινητήριος. Το σάρωθρο θα φέρει τέσσερις ομοδιάστατους μονούς τροχούς σε κάθε άξονα. Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις στα σημεία φόρτισης ,ώστε να ανταπεξέρχεται σε δύσκολες συνθήκες εργασίες.

Το σάρωθρο θα έχει μικρές διαστάσεις, για το λόγο αυτό το πλάτος του σαρώθρου δε θα υπερβαίνει τα 1.800 m.m. δίχως τους καθρέπτες, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται σε στενούς δρόμους και πλατείες.

Το μεταξόνιο του σαρώθρου θα είναι 2.500 m.m. περίπου, ώστε να παρέχεται η μέγιστη ευστάθεια του σαρώθρου κατά την κίνηση και να μειώνεται η ανασφάλεια του οδηγού σε δρόμους με ανωμαλίες (π.χ. σαμαράκια, πεζοδρόμια κ.λ.π.).

Το μικτό φορτίο του θα είναι τουλάχιστον 10.000 kgr και το ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα

5.000 kgr τουλάχιστον.

Κινητήρας

Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι πετρελαίου ικανής ισχύος τουλάχιστον 160hp και ροπής 550Nm. τουλάχιστον, με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή κατανάλωση. Να δοθούν τα πρότυπα των μετρήσεων της ισχύος. Οι τιμές εκπομπής των καυσαερίων και του θορύβου θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες της Ε.Ε. (euro 6).

Κατά τις συνήθεις απαιτήσεις σάρωσης θα εργάζεται στις χαμηλότερες ικανές στροφές, όσο πιο κοντά στις στροφές μέγιστης ροπής στρέψης.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα.

Ο κινητήρας θα είναι τοποθετημένος σε θέση τέτοια ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση για τη συντήρηση και την  επισκευή του. Επίσης, η θέση  δε θα επιτρέπει το σκόνισμα του από τη διαδικασία της σάρωσης.

Σύστημα μετάδοσης-Αναρτήσεις

Το σύστημα μετάδοσης θα είναι εξ’ ολοκλήρου υδροστατικό που θα επιτρέπει την ομαλή κίνηση του μηχανήματος εμπρός και πίσω. Κατά την οπισθοπορεία του σαρώθρου θα ενεργοποιείται, απαραίτητα,  ηχητικός βομβητής.

Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι εφοδιασμένη από αντιστρεπτική δοκό, σπειροειδή ελατήρια και αποσβεστήρες κραδασμών.

Η πίσω ανάρτηση θα αποτελείται από φύλλα σούστας με αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ),με σκοπό την κίνηση σε ανώμαλες επιφάνειες με άνεση και ασφάλεια.

Η αναρριχητική ικανότητα θα είναι τουλάχιστον 24% έμφορτο.

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα υδραυλικά κυκλώματα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Το σύστημα θα περιλαμβάνει υδραυλικούς συσσωρευτές με ρυθμιστική βαλβίδα για περισσότερη ασφάλεια. Τόσο η εμπρόσθια ,όσο και η οπίσθια πέδηση θα φέρει δισκόφρενα με μονές ή  διπλές δαγκάνες.

Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει το όχημα με πλήρες φορτίο. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα, το όχημα θα ακινητοποιείται αυτομάτως, όπως και το χειρόφρενο.

Να κατατεθεί πλήρης περιγραφή του συστήματος πέδησης (χαρακτηριστικά, τρόπος πέδησης κ.α.).

Σύστημα διεύθυνσης

Το όχημα θα διαθέτει ρυθμιζόμενο τιμόνι στη δεξιά πλευρά του με υδραυλική υποβοήθηση. Θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη ευελιξία κατά τους χειρισμούς ,ιδιαίτερα σε καμπύλα τμήματα ρείθρων, και για το λόγο αυτό θα διαθέτει τετραδιεύθυνση.

Να δοθεί η ακτίνα στροφής του σαρώθρου από ρείθρο σε ρείθρο, η οποία δε θα υπερβαίνει τα

3.000 m.m. .

Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα του κατασκευαστή.

Άξονες -ελαστικά

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων και ελαστικών. Θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του σαρώθρου για όλες τις συνθήκες κίνησης.

Το όχημα θα φέρει τέσσερις μονούς τροχούς μεγάλων διαστάσεων  ζάντας R19 τουλάχιστον.

Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης θα είναι 50km/h.

Καμπίνα χειριστή

Η καμπίνα του οδηγού-χειριστή θα είναι τοποθετημένη επί του πλαισίου. Θα έχει δύο πόρτες και δύο θέσεις (μία για τον οδηγό και μία για τον συνοδηγό).

Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με:

-ένα πλήρες πολυχειριστήριο κινήσεων των βουρτσών (joystick)

-ηχομονωτικό ανεμοθώρακα πλήρως φυμέ ασφαλείας (securit)

-επικοινωνία με τα σημεία εργασίας απ΄ευθείας και διαμέσου καθρεπτών

-ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες

-ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και γωνία κολόνα τιμονιού

-αεροναρτούμενο ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού-χειριστή (εμπρός-πίσω,πλάτη κ.λ.π.)

-υδραυλικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού

-δάπεδο καλυμμένο με συνθετικό τάπητα για βαριά χρήση

-στερεοφωνικό ραδιόφωνο με δύο ηχεία με θύρα USB,mp3,aux,Bluetooth

-ηλεκτρικούς παντογραφικούς υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργίας και

ηλεκτρικό ψεκαστήρα για το πλύσιμο του τζαμιού

-πλήρες σύστημα αερισμού

-παράθυρα πόρτας (επάλληλα) με διπλά φύλλα

-σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης, καθώς και εργοστασιακής κατασκευής σύστημα ψύξης αέρα (air- condition)

-διαφανές παράθυρο επί του δαπέδου για έλεγχο της χοάνης

-οπίσθια κάμερα επίβλεψης

-φως  εργασίας ρυθμιζόμενο στην οροφή της καμπίνας

-ένα προσθαφαιρούμενο περιστρεφόμενο φάρο οροφής LED στο εμπρός μέρος

-ένα προσθαφαιρούμενο περιστρεφόμενο φάρο οροφής LED στο πίσω μέρος

Το σάρωθρο  θα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από  μια  οθόνη έγχρωμη 7 ιντσών που θα:

-απεικονίζονται πληροφορίες σχετικά με το όχημα (ταχύτητα, περιεχόμενο δεξαμενής καυσίμου κ.α.)

-απεικονίζονται δεδομένα σχετικά με την απόδοση του σαρώθρου (ώρες σάρωσης, κατανάλωση καυσίμου, διανυόμενη απόσταση, ένδειξη υπέρβαρου κ.α.)

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία επίδοσης του σαρώθρου θα μπορούν να αποθηκεύονται σε USB. Θα υπάρχει δυνατότητα απεριόριστης ρύθμισης των στροφών των βουρτσών  και της τουρμπίνας αναρρόφησης. Θα υπάρχει οπτικοακουστικό σήμα για ένδειξη στάθμης υδραυλικού λαδιού ,θερμοκρασίας, λαδιού κινητήρα,στροφών κ.λ.π.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θα δίνει την αυτόνομη δυνατότητα διάγνωσης και ηλεκτρονικής επίλυσης των τυχόν προβλημάτων που θα  προκύψουν, χωρίς την αναγκαία συνδεσμολογία του σαρώθρου με φορητό υπολογιστή και την ύπαρξη κατάλληλου προγράμματος.

Ηλεκτρικό σύστημα

Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και την Ελληνική Νομοθεσία,φωτιστικά και ηχητικά σήματα.

Σύστημα  νερού

Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από υλικό τέτοιο ενάντια της διάβρωσης ή ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας, τουλάχιστον, 800lt.

Θα υπάρχει αντλία νερού κατάλληλης παροχής και πίεσης  για το ψεκασμό νερού με μπέκ, ώστε να επιτυγχάνεται η κατακάθιση της σκόνης κατά τη σάρωση. Κάθε ψεκαστήρας νερού θα  ρυθμίζεται ως προς την παροχή ,κατά βούληση, από το θάλαμο.

Κάδος απορριμμάτων

Ο κάδος σαρωμάτων θα έχει εσωτερική ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 4m3. (δίχως την τουρμπίνα αναρρόφησης). Να κατατεθούν σχέδια με διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN15429. Θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 1.4301 (AISI 304) τουλάχιστον.

Η εκκένωση του χώρου απορριμμάτων θα γίνεται υδραυλικά με οπίσθια ανατροπή υπό 50 μοίρες και ύψος, τουλάχιστον, 1.500 m.m.. Θα διαθέτει ασφαλιστική διάταξη των κυλίνδρων ανατροπής σε περίπτωση απώλειας πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα κατά την εκκένωση της.

Οι λειτουργίες του σαρώθρου θα γίνονται από κεντρικό πίνακα ελέγχου στο θάλαμο του χειριστή.

Ο κάδος απορριμμάτων θα κλείνει αεροστεγώς με μεταλλική θύρα ,η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει με υδραυλικό σύστημα και θα ασφαλίζει μηχανικά. Επίσης θα υπάρχει σύστημα εκροής των ακάθαρτων υγρών από τον πυθμένα του κάδου.

Υδραυλικό σύστημα

Η διανομή της ισχύος θα γίνεται με τη βοήθεια αξιόπιστου και απλού υδραυλικού συστήματος  ρύθμισης της παροχής και της πίεσης ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστου μηχανισμού του σαρώθρου.

Θα υπάρχει δεξαμενή υδραυλικού λαδιού, ψυγείο υδραυλικού λαδιού, φίλτρα ,αφυγραντήρα λαδιού, αντλίες υδραυλικού, υδραυλικούς κινητήρες και υδραυλικά έμβολα.

Οι αντλίες υδραυλικού θα εμπλέκονται με τον κινητήρα πετρελαίου με αξιόπιστο σύστημα. Οι ίδιες θα φροντίζουν για τη μετάδοση της κίνησης στους τροχούς, την κίνηση της αναρροφητικής τουρμπίνας, τις μετακινήσεις των βουρτσών και της αναρροφητικής κεφαλής και την περιστροφή των βουρτσών.

Θα υπάρχει ειδική μονάδα υδραυλικής υποβοήθησης του τιμονιού.

Όλα τα συστήματα θα ελέγχονται ηλεκτροϋδραυλικά από τη θέση του οδηγού.

Θα διαθέτει χειροκίνητη αντλία υδραυλικού για ανύψωση-εκκένωση του κάδου απορριμμάτων σε περίπτωση βλάβης.

Συστήματα σάρωσης-Βούρτσες

Το σάρωθρο θα έχει δύο περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες έμπροσθεν των εμπρός τροχών και της καμπίνας οδήγησης από πολυπροπυλένιο για την καλύτερη και ευκολότερη επίβλεψη τους. Αμφότερες  θα οδηγούν τα απορρίμματα και τα απορρίμματα-λάσπη στο στόμιο αναρρόφησης ,που θα τα απορροφά πλήρως.

Τα απορρίμματα θα απορροφούνται λόγω του κενού, που δημιουργείται στο στόμιο αναρρόφησης  μέσω ειδικής αναρροφητικής τουρμπίνας, καθώς και εξαιτίας της ειδικής διαμόρφωσης και απόστασης του εμπρός τμήματος στομίου αναρρόφησης από το έδαφος. Το στόμιο αναρρόφησης θα μπορεί να μετατοπίζεται δεξιά ή αριστερά,θα  πατάει σε  τροχούς για καλύτερη ευστάθεια, θα έχει πλάτος τουλάχιστον 800 m.m.,θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα  και θα είναι συνδεδεμένος στεγανά με το σωλήνα αναρρόφησης διαμέτρου τουλάχιστον 250 m.m., έτσι ώστε να αποφεύγονται απώλειες απορροφητικότητας. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει στο εσωτερικό του μπεκ ψεκασμού νερού. Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να ανυψώνει υδραυλικά το σύστημα σάρωσης για την αποφυγή εμποδίων.

Η φυγοκεντρική μονάδα του ανεμιστήρα (τουρμπίνα) θα έχει διάμετρο, τουλάχιστον, 1.000 m.m. , θα είναι τοποθετημένη στην οροφή του κάδου για καλύτερη ζυγοστάθμιση. Η τουρμπίνα θα φέρει πολυεπίπεδη φτερωτή χαμηλού θορύβου και οι λεπίδες θα είναι ανοξείδωτες. Η έξοδος του αέρα θα  γίνεται στο πίσω μέρος του σαρώθρου.

Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος σάρωσης  θα είναι απλός και λειτουργικός και θα γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμών του θαλάμου οδήγησης. Το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης θα παίρνει κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος, καθώς επίσης και όλες οι προβλεπόμενες εφαρμογές θα μπορούν να λειτουργήσουν από την υδραυλική εγκατάσταση του σαρώθρου.

Οι πλευρικές βούρτσες θα ρυθμίζονται υδραυλικά  ως προς τη γωνία και την πίεση στο οδόστρωμα  από την καμπίνα του χειριστή. Η διάμετρος του βουρτσών θα είναι τουλάχιστον 900 m.m. Στην προσφορά θα αναφέρονται οι διαστάσεις τους, το υλικό κατασκευής, η δυνατότητα επέκτασης, η ρύθμιση της γωνίας, καθώς και τα συστήματα ασφαλείας (από πρόσκρουση κ.α.). Θα υπάρχει δυνατότητα υδραυλικού ανεβοκατεβάσματος των βουρτσών και έκαστη εξ’ αυτών θα περιστρέφεται υδραυλικά με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης των στροφών τους από την καμπίνα ανάλογα με τις απαιτήσεις και της πίεσης στο οδόστρωμα.

Για την αποφυγή δημιουργίας σύννεφου σκόνης ειδικά μπεκ θα ψεκάζουν νερό ακριβώς μπροστά από το σημείο σάρωσης έκαστης βούρτσας.

Το πλάτος της σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 2.500 m.m. κυμαινόμενο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σάρωσης. Προκειμένου να μπορεί να αυξομειώνεται το πλάτος σάρωσης και για καλύτερη απόδοση σε δύσκολα σημεία, θα υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης μετατόπισης των βουρτσών  από την καμπίνα. Να κατατεθεί σχέδιο του οίκου κατασκευής, το οποίο να αποδεικνύει το πλάτος της σάρωσης και τη χωροθέτηση των πλευρικών βουρτσών.

Επίσης, το σάρωθρο θα φέρει απαραίτητα στο εμπρόσθιο μέρος του αρθρωτή στο κέντρο, τρίτη  εμπρόσθια ισχυρή  βούρτσα για αύξηση του πλάτους σάρωσης στα 3.500 m.m. τουλάχιστον, η διάμετρος της οποίας θα είναι κατ’ ελάχιστο  900 m.m.. Θα έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

-εργασία στη δεξιά και αριστερή πλευρά

-ρυθμιζόμενη ταχύτητα βούρτσας από την καμπίνα του χειριστή

-ρυθμιζόμενη πίεση της βούρτσας στο έδαφος για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από την καμπίνα του χειριστή

Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών  θα ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω κατάλληλων υδραυλικών συστημάτων και θα είναι ρυθμιζόμενες υδραυλικά (π.χ. γωνία, πίεση λειτουργίας,ταχύτητα περιστροφής).Επίσης, θα υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας για οριακές περιπτώσεις λειτουργίας  του συστήματος και θα φέρουν προστασία έναντι προσκρούσεων σε εμπόδια με ελαστική επαναφορά των πλευρικών ψηκτρών  στο εσωτερικό του σαρώθρου.

Κατά την οπισθοπορεία, οι βούρτσες  θα ανασηκώνονται αυτόματα για ασφάλεια. Όλες οι κινήσεις των βουρτσών θα εκτελούνται από πλήρες πολυχειριστήριο (joystick).

Η ταχύτητα σάρωσης θα είναι έως 20 km., και θα αυξομειώνεται από τον οδηγό-χειριστή ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των απορριμμάτων,αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος.

Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης

Το σάρωθρο θα φέρει εύκαμπτο εξωτερικό σωλήνα  αναρρόφησης διαμέτρου ,τουλάχιστον,

150 m.m. πεζού χειριστή για αποκομιδή απορριμμάτων από δυσπρόσιτα σημεία,αναρρόφηση φύλλων,απορριμμάτων από επιστύλια καλάθια και γενικά από σημεία δύσκολης προσπέλασης κ.λ.π.. Το μήκος θα είναι τουλάχιστον 4.5 m.. Ο αγωγός θα είναι τοποθετημένος στην οροφή του μηχανήματος σε περιστρεφόμενο βραχίωνα  κατά  3600  και θα φέρει υδραυλική υποβοήθηση για τον εύκολο χειρισμό του.

Σύστημα υψηλής πίεσης νερού

Το σάρωθρο θα φέρει αντλία υψηλής πίεσης του ύδατος  100bar τουλάχιστον,παροχής 30lt./min.

τουλάχιστον με πιστολέτο και σωλήνα μήκους 15m. τουλάχιστον  για την πλύση του ίδιου του μηχανήματος και για την πλύση διαφόρων χώρων (δρόμων,πλατειών κ.λ.π.).

Χρωματισμός

Η εξωτερική βαφή θα είναι άριστη και θα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα. Το όχημα δε θα φέρει χτυπήματα, σκουριές κ.α.. Το χρώμα του θα είναι λευκό με περιμετρική λωρίδα κίτρινου χρώματος πάχους 10 cm.. Οι επιγραφές θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Παρελκόμενα

Το σάρωθρο θα συνοδεύεται:

-δύο εφεδρικούς τροχούς

-δεύτερο κλειδί εκκίνησης

-πλήρης εργαλειοθήκη

-τρίγωνο βλαβών μεγάλο

-φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

-πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

-τρίγωνο βραδυπορείας

-τα απαραίτητα έντυπα και τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και την καλή λειτουργία του

οχήματος

Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβληθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου οχήματος ,σχεδιαγράμματα ή σχέδια που να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες.

Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε όποια συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Επιθυμητή, η βιντεοταινία χειρισμού και λειτουργίας του πλήρους οχήματος.

Πίνακας κριτηρίων ανάθεσης

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Συντελεστής Βαρύτητας 70%) |  |  |  |
| 1 | Πλαίσιο | 100-120 | 4,00 |
| 2 | Ισχύς και ροπή κινητήρα-Εκπομπές καυσαερίων | 100-120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης | 100-120 | 3,00 |
| 4 | Σύστημα διεύθυνσης | 100-120 | 6,00 |
| 5 | Σύστημα πέδησης | 100-120 | 4,00 |
| 6 | Σύστημα αναρτήσεων | 100-120 | 4,00 |
| 7 | Καμπίνα οδήγησης | 100-120 | 10,00 |
| 8 | Κάδος απορριμμάτων | 100-120 | 4,00 |
| 9 | Σύστημα σάρωσης | 100-120 | 18,00 |
| 10 | Υδραυλικό σύστημα -αντλία-χειριστήρια-ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 4,00 |
| 11 | Αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 4,00 |
| 12 | Λοιπός εξοπλισμός | 100-120 | 4,00 |
| ΓΕΝΙΚΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) |  |  |  |
| 1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100-120 | 10,00 |
| 2 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-Τεχνική υποστήριξη-Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης-Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών | 100-120 | 10 |
| 3 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 5,00 |
| 4 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι αποδεκτές προσφορές ,σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους  όρους της διακήρυξης.

Το όριο των κριτηρίων κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί όταν οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται επακριβώς , ενώ αυτή αυξάνεται στους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+……….+σν.Κν (τύπος 1)

όπου (σν) είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης  (Κν) και ισχύει

σ1+σ2+……...+σν=1 (τύπος 2)

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς  (Ο.Π) προς την τελική βαθμολογία  (U) της τεχνικής προσφοράς, ήτοι αυτή στην οποία ο (λ) είναι ο μικρότερος αριθμός, σύμφωνα με τον τύπο :

λ = Ο.Π/U

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού για κάθε είδος του προϋπολογισμού,περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

-τη συντήρηση (σέρβις) των οχημάτων (περιλαμβανομένων των υπερκατασκευών), όπως προβλέπουν τα βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή του κάθε είδους του υπό προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών,

-την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών (εργασία και υλικά,που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού χωρίς καμία εξαίρεση, πλην των βλαβών που θα οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα- τρακάρισμα,

-αντικατάσταση ελαστικών (τρεις φορές στα πέντε έτη),

-όλα τα αναλώσιμα υλικά συμπεριλαμβανομένων ελαιολιπαντικών και φίλτρων,

-τη μεταφορά προς/από τα συνεργεία σε περίπτωση ακινητοποίησης,

-τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και έλεγχο καυσαερίων,

-την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού (για τη διάρκεια της σύμβασης),

-την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση και επισκευή συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων  ανταλλακτικών,ολόκληρων των οχημάτων (πλαισίου,κινητήρα, και υπερκατασκευή). Σε κάθε περίπτωση η συντήρηση και οι επισκευές θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να μην τίθεται θέμα διακοπής των εγγυήσεων των οχημάτων. Στις επισκευές συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση αναλώσιμων όπως φρένα,λάμπες κ.λ.π..

Ο χρόνος εγγύησης για όποια εργασία επισκευής (πλην των εργασιών που γίνονται σε αναλώσιμα μέρη) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν καλύπτουν μόνο τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα έχει γίνει κακή χρήση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού ή βλάβες που οφείλονται σε ατυχήματα. Σε περίπτωση άρνησης της επισκευής του οχήματος λόγω κακής χρήσης, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον προϊστάμενο του τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων.

Όλα τα υλικά αποκατάστασης των βλαβών θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα των εργοστασίων παραγωγής των οχημάτων,των πλαισίων, των υπερκατασκευών και του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο χρόνος διάθεσης των ανταλλακτικών θα είναι άμεσος (έως 10 ημέρες)  πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.

Σε περίπτωση ακινητοποίησης των οχημάτων εκτός εγκαταστάσεων του Δήμου που απαιτούν μεταφορά ή επισκευή ,επιτόπου ο πάροχος υπηρεσιών  αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματος  στο σημείο ακινητοποίησης του ή την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο με δικά του έξοδα (εξαιρούνται οι περιπτώσεις διάτρησης των ελαστικών).

Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου ,είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου-αν είναι δυνατόν – είτε στο κεντρικό συνεργείο του προσφέροντος  εφ’ όσον το μηχάνημα μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια,

αλλιώς  θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα ή/και ναύλα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση , η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται εντός το πολύ δύο (2) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο με άδεια λειτουργίας για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο  για την εκτέλεση των εργασιών ,θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες για  λογαριασμό του παρόχου.

Οι διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης του συνεργείου που θα  εκτελεστούν οι εργασίες θα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα εν λόγω πιστοποιητικά ,τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση ενώσεων τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτείται να διαθέτει ,τουλάχιστον,ένα μέλος της ένωσης.

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  16 κ.μ.

Οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να απαντήσουν στο κατωτέρω φύλλο συμμόρφωσης με τρόπο αναλυτικό και επεξηγηματικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εισαγωγή-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικές Απαιτήσεις-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πλαίσιο Οχήματος-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα Μετάδοσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα Πέδησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα Διεύθυνσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Άξονες, Αναρτήσεις- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καμπίνα Οδήγησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρωματισμός-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Γενικά κιβωτάμαξα- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κυρίως Σώμα Υπερκατασκευής, χοάνη φόρτωσης, πίσω θύρα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σύστημα Συμπίεσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ηλεκτρικό σύστημα-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σύστημα Ανύψωσης Κάδων-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δυναμολήπτης (P.T.O.)-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Παρελκόμενα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Τεχνική Υποστήριξη-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δείγμα -Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εκπαίδευση Προσωπικού-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Παράδοση Οχημάτων-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 19 τν. (δύο αξόνων)

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσουν στο κατώτερο φύλλο συμμόρφωσης με τρόπο αναλυτικό και επεξηγηματικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πλαίσιο οχήματος-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κινητήρας-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα πέδησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα διεύθυνσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Άξονες, Αναρτήσεις-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Καμπίνα οδήγησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Χρωματισμός-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υπερκατασκευή- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πίσω θύρα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Υδραυλικό Σύστημα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Βαφή κιβωτάμαξας- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Παρελκόμενα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τεχνική υποστήριξη-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δείγμα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Εκπαίδευση προσωπικού-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Παράδοση οχημάτων-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Συμπληρωματικά στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4κ.μ.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσουν στο κατώτερο φύλλο συμμόρφωσης με τρόπο αναλυτικό και επεξηγηματικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εισαγωγή-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικά-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πλαίσιο-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα μετάδοσης, Αναρτήσεις-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα πέδησης-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα διεύθυνσης-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Άξονες ,Ελαστικά- όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καμπίνα χειριστή-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ηλεκτρικό σύστημα-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Σύστημα νερού-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κάδος απορριμμάτων-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Υδραυλικό σύστημα-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σύστημα σάρωσης,Βούρτσες-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Σύστημα υψηλής πίεσης νερού-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Χρωματισμός-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Παρελκόμενα-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Τεχνική Υποστήριξη-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δείγμα-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εκπαίδευση προσωπικού-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Παράδοση οχημάτων-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

| Ημερομηνία 02/02/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  | Ημερομηνία 02/02/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 3 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.687.020,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

¨ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING),ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ    ΦΟΡΤΗΓΩΝ,  ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ¨

Υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό:

¨Αγορά και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού με Χρηματοδοτική Μίσθωση (lEASING), Δύο Απορριμματοφόρων, Δύο Ανατρεπόμενων Φορτηγών και Ενός Σαρώθρου ¨

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΤΕΜ. | ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΕΙΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)Χ(4) | (6) | (7) | (8)=(5)+(7) |
| 1 | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τν. (δύο αξόνων) | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κ.μ. με τρίτη εμπρόσθια βούρτσα | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ |  |

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή και Σφραγίδα