| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΓΟ: | Ενεργειακή Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου - 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 2.121.300,00 € |  |  |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: |  | 01 / 2021 |  |  |

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

# ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

(11.05.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ

Κατασκευές  από  χαλύβδινα  προφίλ  και λαμαρίνες, χωρίς την

αντισκωριακή  προστασία  και  την βαφή, επί τόπου του έργου,

χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες

ή  μή  διατομές  και  χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας

S235J  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10025. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του

χάλυβα,   των   αναλωσίμων   συγκόλλησης   και   κοπής,  των

εξαρτημάτων   σύνδεσης   στερέωσης   κλπ  (κοχλίες  κλπ),  η

επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην μελέτη, σε

μόνιμη  εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί

τόπου  του  έργου,  η  προσυναρμολόγηση  των στοιχείων και η

φόρτωση  και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική

συναρμολόγηση/τοποθέτηση  (η  οποία  τιμολογείται ιδιαίτερα,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΥΔΡ  11.09).  Το  παρόν  άρθρο  έχει

εφαρμογή:

(α)  στις  φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα,

των  υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη

μελέτη.

(β)  στην  κατασκευή  θυροφραγμάτων,  συσκευών ρυθμίσεως

ροής  ανοικτών  διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών

εμφράξεως     ανοιγμάτων     και     εσχαρών    παρακράτησης

φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της

ως  άνω  παραγράφου  (β),  καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί

σχετικών   ευρεσιτεχνιών,  δεν  περιλαμβάνονται  στις  τιμές

μονάδας  του  παρόντος  άρθρου.  Αναλόγως  του  απαιτούμενου

βαθμού  επεξεργασίας  των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης

αντισκωριακής   προστασίας   και  βαφής  έχουν  εφαρμογή  τα

ακόλουθα  επιμέρους  άρθρα. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως

αποπερατωμένης  κατασκευής,  βάσει  ζυγολογίου  ή αναλυτικών

υπολογισμών   του   βάρους.  Το  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις

συγκολλητές   κατασκευές,   που   απαιτούν  μόνον  κοπή  και

συγκόλληση  των  μορφοχαλύβων.  Σε  περίπτωση χρησιμοποίησης

χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg

(1 Kg)

ΥΛΙΚΑ:

α) Κατασκευές   από  χαλύβδινα  προφίλ  και

λαμαρίνες,    χωρίς   την   αντισκωριακή

προστασία  και  την  βαφή, επί τόπου του

έργου, χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

(011.05.01.ΥΔΡ)  Kg

1.000  x         1.60  =         1.60

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            1.60

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    1.60

ΑΡΘΡΟ 2

(11.07.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ

Αντισκωριακή   προστασία   χαλύβδινων  κατασκευών.  Εφαρμογή

διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό

εποξειδικής βάσεως

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική     προστασία     χαλύβδινων

κατασκευών  μετά  την  διαμόρφωση  των  στοιχείων  τους στις

εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους

στο  εργοτάξιο  για  την  τελική  συναρμολόγηση και ανέγερσή

τους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01

"Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Εάν  προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου, ή εάν

προκληθούν  εκδορές  των  επιφανειών  των στοιχείων κατά την

φορτοεκφόρτωσή  τους,  θα  γίνεται  τοπική  αποκατάσταση της

αντιδιαβρωτικής  προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών

υδραυλικών   έργων".   Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  έτοιμης

κατασκευής  Οι  δύο  στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα

(SFΤ) 25 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να

είναι  εφικτό  να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική

επάλειψη  εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν

από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.

(1 Kg)

ΥΛΙΚΑ:

α) Αντισκωριακή     προστασία    χαλύβδινων

κατασκευών.        Εφαρμογή       διπλής

αντισκωριακής     επάλειψης     (αστάρι,

rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

(011.07.01.ΥΔΡ)  Kg

1.000  x         0.12  =         0.12

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.12

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    0.12

ΑΡΘΡΟ 3

(11.08.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ

Τελική   βαφή   χαλύβδινων   κατασκευών   σε  μη  διαβρωτικό

περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς

κίνδυνο διαβροχής.

Τελική  βαφή  χαλύβδινων  κατασκευών στο εργοστάσιο ή το

εργοτάξιο,  σε  δύο  στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα

χρώματος  (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή

προστασία  σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται

ότι  το  παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg) έτοιμης κατασκευής. Εφαρμογή σε

χαλύβδινες  κατασκευές  υπό  συνθήκες  έκθεσης Κατηγορίας Α,

σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των

στην  πρώτη  στρώση  εποξειδικού  μαρμαρυγικού  οξειδίου του

σιδήρου   δύο  συστατικών  και  στην  δεύτερη  ελαιοχρώματος

αλκυδικής σιλικόνης

(1 Kg)

ΥΛΙΚΑ:

α) Τελική  βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη

διαβρωτικό   περιβάλλον,  πάνω  από  την

στάθμη   επεξεργαζομένων   υγρών,  χωρίς

κίνδυνο διαβροχής.

(011.08.01.ΥΔΡ)  Kg

1.000  x         0.17  =         0.17

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.17

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    0.17

ΑΡΘΡΟ 4

(Ν22.45.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2275.ΟΙΚ

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών ή αλουμινένιων κουφωμάτων

Αποξήλωση  ξύλινων  ή  σιδηρών  ή αλουμινένιων θυρών και

παραθύρων.   Περιλαμβάνεται   η   αφαίρεση  των  φύλλων  και

πρεβαζιών,  η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από

τα   σιδηρά   στηρίγματα   (τζινέτια)  με  προσοχή  για  την

επαναχρησιμοποίησή  του,  και  η  μεταφορά  προς  φόρτωση  ή

αποθήκευση.   Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  ακροτάτου

περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

(022.45.ΟΙΚ)  Μ2    1.000  x        16.80  =        16.80

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           16.80

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   16.80

ΑΡΘΡΟ 5

(46.01.03.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  4623.  1.ΟΙΚ

Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους

6x9x19 cm. Πάχους 1 (μίας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Πλινθοδομές  με  διάκενους  τυποποιημένους  οπτόπλινθους

διαστάσεων  6x9x19  cm,  σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-02-02-00  "Τοίχοι  από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση

και   στάθμη   του   έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος

παραδιδόμενο   σε   σιλό  ή  με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  που

παρασκευάζεται  επί  τόπου,  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

πραγματικής επιφάνειας

(1 M2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Οπτοπλινθοδομές       με       διακένους

τυποποιημένους  οπτοπλίνθους  6x9x19 cm.

Πάχους   1   (μίας)   πλίνθου  (μπατικοί

τοίχοι)

(046.01.03.ΟΙΚ)  M2

1.000  x        33.50  =        33.50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           33.50

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M2  ΕΥΡΩ   :   33.50

ΑΡΘΡΟ 6

(Ν65.01.900.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2275.ΟΙΚ

Αντικατάσταση συρομένου υαλοστασίου μετά των υαλοπινάκων που

περιλαμβάνει:

-   Προμήθεια,  προσκόμιση  και  εγκατάσταση  κουφώματος

αλουμινίου, με  θερμοδιακοπή  24mm,  με ενεργειακό υαλοπίνακα

επίστρωσης  χαμηλής  εκπομπής  (Low-e) με μέγιστο συντελεστή

θερμοπεραρότητας  του  ανοίγματος  (κούφωμα και υαλοπίνακας)

Uw≤2,3W/m²°K,   οιουδήποτε   τύπου,  μορφής  και  διαστάσεων

σύμφωνα  με  τα σχέδια της μελέτης, σε ότι δε αφορά τα υλικά

και  την  εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση,

στεγανοποίηση,  λειτουργία  κλπ., των κουφωμάτων, σύμφωνα με

τα   καθοριζόμενα  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  οικοδομικών

εργασιών.   Ειδικά  όμως,  οι  διατομές  αλουμινίου  που  θα

χρησιμοποιηθούν  θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική

βαφή   "πούδρας"  με  πολυεστερικά  χρώματα  αποχρώσεων  της

εκλογής   της   επιβλέψεως,  οι  δε  σιδερένιες  ψευτόκασσες

στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ.

-   Στην   τιμή   περιλαμβάνονται   επίσης   η  μεμβράνη

στεγάνωσης,   η   μεμβράνη   φράγματος   υδρατμών,  η  γωνία

αλουμινίου    και    όλα    τα    υλικά    και   μικροϋλικά,

συμπεριλαμβανομένων  των  ψευτοκασσών  και  των πάσης φύσεως

παρεμβυσμάτων  για  την  στερέωση  των  υαλοπινάκων  και  τη

σφράγιση  των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την

προμήθεια   παντός   είδους   εξαρτημάτων   λειτουργίας  και

ασφαλείας  των κουφωμάτων ως και εργασία πλήρους κατασκευής,

τοποθετήσεως   και   αναρτήσεως   προς   πλήρη   λειτουργία,

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθετήσεως παντός είδους

εξαρτημάτων  λειτουργίας  και  ασφαλείας των κουφωμάτων, των

ικριωμάτων καθώς και της πλήρους αποκατάσταση των επιφανειών

(μερεμέτια). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Αντικατάσταση συρομένου υαλοστασίου μετά

των υαλοπινάκων

(Ν065.01.900.ΟΙΚ)  Μ2

1.000  x       250.00  =       250.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          250.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :     250.00

ΑΡΘΡΟ 7

(Ν71.86.01.91.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7122.ΟΙΚ

Ολοκληρωμένο  Σύστημα  Εξωτερικής Θερμομόνωσης με διογκωμένη

πολυστερίνη  και  οργανικά  έτοιμα  επιχρίσματα, ενδεικτικού

τύπου StoTherm Classic, συνολικού πάχους 7 cm

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm

Classic αποτελείται από:

α.   Θερμομονωτικές   πλάκες   γραφιτούχας   διογκωμένης

πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Top32 (με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας λ=0,032 W/mK), με σήμανση CE για χρήση

σε   συστήματα   εξωτερικής  θερμομόνωσης  και  εγκεκριμένες

σύμφωνα  με  την ETAG004 και το πρότυπο ΕΝ13499, πάχους 5 cm

βάσει   της  μελέτης  εφαρμοσμένες  σε  επίπεδη  και  καθαρή

επιφάνεια   απαλλαγμένη   από   σκόνες,   βρωμιές  και  λίπη

τοποθετημένες  σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή) εφαρμοσμένες στα

δομικά  στοιχεία  με  κόλλα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας,

κατάλληλης  για  ανόργανα  υποστρώματα ενδεικτικού τύπου Sto

ADH-B σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Τυχόν κενά

στις  ενώσεις των πλακών θα πληρούνται με θερμομονωτικό αφρό

περιορισμένης   αναφλεξιμότητας  κλάση  Β1  βάσει  EN  13501

ενδεικτικού  τύπου  Sto-Filler  Foam.  Σε  κάθε  σημείο  του

κτιρίου  όπου σταματά η θερμομόνωση (π.χ. στους λαμπάδες και

τα   πρέκια   των   κουφωμάτων,   ποδιές   παραθύρων   κλπ.)

χρησιμοποιείται    η   αυτοδιογκούμενη   ταινία   στεγάνωσης

ενδεικτικού   τύπου   Sto-Joint   Sealing   Tape,   για   να

εξασφαλιστεί  η  στεγάνωση του συστήματος στα σημεία αυτά. Η

ταινία τοποθετείται επί του σταθερού στοιχείου σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα  από  την  μελέτη και πιέζεται επ' αυτού με την

θερμομονωτική πλάκα. Η πιθανή χρήση πιστοποιημένων με CE και

κατάλληλων  για  το  υπόστρωμα  βυσμάτων  για  την  μηχανική

στερέωση  των  θερμομονωτικών  πλακών  θα  πρέπει να γίνεται

βάσει  των  υποδείξεων του πιστοποιητικού ETA και των λοιπών

προδιαγραφών του συστήματος

β.  Οργανικός  έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας,

με  πιστοποίηση  CE  σύμφωνα  με το πρότυπο EN 15824, υψηλής

ελαστικότητας,   χωρίς   τσιμέντο,   με  υψηλή  αντοχή  στις

μηχανικές   καταπονήσεις   που   επιτρέπει   τον   εμποτισμό

υαλοπλέγματος  για  την  πλήρη  αντιρρηγματική προστασία του

συστήματος, ενδεικτικού τύπου StoArmat Classic με κατανάλωση

περίπου  2,8 kg/m², ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο

της  επιφάνειας  των  θερμομονωτικών  πλακών  και  εντός του

οποίου   όσο  είναι  ακόμα  υγρός  εμβαπτίζεται  υαλόπλεγμα,

ανθεκτικό   στα  αλκάλια,  σταθερών  διαστάσεων,  με  μεγάλη

ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), ενδεικτικού τύπου

StoGlassfibre Mesh F με επικάλυψη 10εκ στο σημείο συνάντησης

των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος.

γ.  Τελική  επικάλυψη  με τον οργανικό έτοιμο προς χρήση

σοβά,  ενδεικτικού  StoLit  K1.5  με  ενσωματωμένη προστασία

ενάντια  στα  άλγη και τους μύκητες, χρωματισμένος στην μάζα

του  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της μελέτης σε κατανάλωση

περίπου 2,3 kg/m². Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα

ελαστικός,  ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά

ανθεκτικός σε μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας

και υδροφοβίας.

Το  σύστημα  σαν  προϊόν  θα  πρέπει να φέρει σήμανση CE

συστήματος  βάσει  της  τεχνικής  έγκρισης  ETA  από αρμόδιο

κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες

που  απαιτούνται  για  την  διαμόρφωση γωνιοκράνων, σκοτιών,

ακμών,  ειδικών  επιφανειών,  κλπ.  Περιλαμβάνονται  όλες οι

εργασίες  που  απαιτούνται,  όπως  αποξηλώσεις, καθαιρέσεις,

διαμορφώσεις  επιφανειών,  απομάκρυνση  μπαζών και προϊόντων

καθαιρέσεων,  ώστε  να γίνει σωστά ή στήριξη και η συναρμογή

στις  υφιστάμενες  επιχρισμένες  ή  όχι  επιφάνειες.  Επίσης

περιλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα ικριώματα και όλα τα υλικά,

μικροϋλικά   και   εξαρτήματα   στήριξης,   κλπ,   τα  οποία

απαιτούνται για την πλήρη και περαιωμένη εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαρής επιφανείας

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ολοκληρωμένο      Σύστημα     Εξωτερικής

Θερμομόνωσης  με  διογκωμένη πολυστερίνη

και    οργανικά    έτοιμα    επιχρίσματα

ενδεικτικού   τύπου   StoTherm  Classic,

συνολικού πάχους 7 cm

(Ν071.86.01.91Ο)  Μ2

1.000  x        50.00  =        50.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           50.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   50.00

ΑΡΘΡΟ 8

(75.31.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7532.ΟΙΚ

Ποδιές  παραθύρων  από  μάρμαρο  / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο

πάχους 2 cm

Ποδιές  παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα

με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00 "Επιστρώσεις με

φυσικούς  λίθους".  Περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά

των  πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,

και  καθαρισμού,  τα  τσιμεντοκονιάματα  ή  γενικά κονιάματα

στρώσεως  και  η  εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής

(ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο, λειότριψης, στρώσης,

αρμολογήματος  και  καθαρισμού  Oι τιμές του παρόντος άρθρου

αναφέρονται    σε   μάρμαρο   προέλευσης   Βέροιας,   λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά

σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm

(075.31.02.ΟΙΚ)  Μ2

1.000  x        84.00  =        84.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           84.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   84.00

ΑΡΘΡΟ 9

(Ν79.12.70.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7912.ΟΙΚ

Θερμοϋγρομόνωση    δώματος,    με   τελική   επιφάνεια   από

τσιμεντόπλακες   κατασκευαζόμενη  όπως  πιο  κάτω  αναλυτικά

περιγράφεται:

- Η προς μόνωση επιφάνεια, μετά τον πλήρη καθαρισμό της,

επαλείφεται   με   δύο   στρώσεις  σε  σταυροειδή  μορφή  με

ελαστομερές  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ

6S.

-  Ακολουθεί  διάστρωση  πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης

ενδεικτικού  τύπου  Roofmate  SL-A  πάχους  7 εκ. της Dow (ή

πάχους σύμφωνα με τη μελέτη).

- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρομπετόν ρύσεων ειδικού

βάρους 400 kg/m3 ελαχίστου πάχους 4εκ.

-  Μετά  την  ξήρανση  της  τελικής  στρώσεως  ακολουθεί

διάστρωση  τσιμεντοκονίας  πάχους 2,00 εκ. (εξομάλυνσης) και

λούκια τσιμεντοκονίας (δώματος).

- Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ελαστομερής

ασφαλτική  μεμβράνη  ενδεικτικού  τύπου  ESHADIEN  SP  βάρος

4kg/m2.  Η  πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά

στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  ανέρχεται  κατά 20 έως 30 εκ.

στερεούμενη  μηχανικά  με  ανοξείδωτη  λάμα (πάχους 1,5 mm),

βίδες  και βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη

πολυουρεθανικής  βάσης  ενδεικτικού  τύπου  SIKAFLEX 221. Το

ασφαλτόπανο  στις  κατακόρυφες  επιφάνειες είναι με έγχρωμες

ψηφίδες.

-  Η  τελική  επίστρωση  γίνεται  με  τσιμεντόπλακες δια

τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου.

Δηλαδή,   υλικά   στον   τόπο   του  έργου  και  εργασία

τελειωμένης   κατασκευής,   τοποθέτησης  και  σε  λειτουργία

σύμφωνα  με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και

τις  οδηγίες  της  επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η

αποξήλωση   της   υφισταμένης  μόνωσης  (αν  απαιτείται),  η

περιμετρική  ανύψωση με επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή καθώς και

η  απομάκρυνση  των  αποξηλωθέντων  υλικών,  σε  χώρο που θα

υποδειχθεί από την υπηρεσία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμοϋγρομόνωση   δώματος,   με   τελική

επιφάνεια από τσιμεντόπλακες

(Ν079.12.70.02Ο)  Μ2

1.000  x        65.00  =        65.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           65.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   65.00

ΑΡΘΡΟ 10

(Ν79.12.70.91.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7912.ΟΙΚ

Προσθήκη  εσωτερικής  θερμομόνωσης, κάτωθεν της pilotis, από

εξηλασμένη    πολυστερίνη    πάχους   6cm,   με   συντελεστή

λ=0,033W/mK.

Το   θερμομονωτικό   υλικό  θα  καλυφθεί  με  πυράντοχες

γυψοσανίδες  πάχους 12,5mm, οι οποίες θα βιδωθούν σε ισόπεδο

μεταλλικό   σκελετό   (προφίλ   γαλβανισμένου   χάλυβα  κατά

ΕΝ14195:2005).  Οι  κύριοι  οδηγοί του σκελετού στερεώνονται

στην    οροφή    με    άμεσες   αναρτήσεις   σχήματος   "Π".

Περιλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά  και μικροϋλικά στήριξης, τα

τελειώματα,   ο   χρωματισμός   της  τελικής  επιφάνειας,  η

αποκατάσταση των μερεμετιών, η αποξήλωση-επανατοποθέτηση των

φωτιστικών σωμάτων και γενικώς όλες οι απαιτούμενες εργασίες

για πλήρη και περαιωμένη εργασία.

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Προσθήκη     εσωτερικής    θερμομόνωσης,

κάτωθεν   της  pilotis,  από  εξηλασμένη

πολυστερίνη

(Ν079.12.70.91Ο)  Μ2

1.000  x        45.00  =        45.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           45.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   45.00

ΑΡΘΡΟ 11

(8034.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  2,65ΜΜ  και  διαμ. 1/2INS, τοποθετημένος

πλήρως      σε      εγκατάσταση     κεντρικής     θέρμανσης.

Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  συστολές,  ταυ  κλπ. ενισχυμένες κορδονάτες) πλην

των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, ISO-MEDIUM

βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους 2,65

ΜΜ,  διαμ.  1/2 INS, αυξημένος κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθοράς κλπ.

(565.1)  M          1.300  x         2.00  =         2.60

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3000  x        19.87  =         5.96

β) Βοηθός    (002) Η  0.3000  x        16.84  =         5.05

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           13.61

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   13.61

ΑΡΘΡΟ 12

(8034.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  2,65ΜΜ  και  διαμ. 3/4INS, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8034.1.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, ISO-MEDIUM

βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους 2,65

ΜΜ,  διαμ.  3/4  INS αυξημένος κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθοράς κλπ.

(565.2)  Μ          1.300  x         2.40  =         3.12

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3500  x        19.87  =         6.95

β) Βοηθός    (002) Η  0.3500  x        16.84  =         5.89

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           15.96

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   15.96

ΑΡΘΡΟ 13

(8034.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,25ΜΜ  και  διαμ.  1INS,  τοποθετημένος

πλήρως      σε      εγκατάσταση     κεντρικής     θέρμανσης.

Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  συστολές,  ταυ  κλπ. ενισχυμένες κορδονάτες) πλην

ρακόρ  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκατάστασης και δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, ISO-MEDIUM

βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,25 ΜΜ

και  διαμ.  1  INS  αυξημένος  κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθοράς κλπ.

(565.3)  Μ          1.300  x         3.80  =         4.94

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.4000  x        19.87  =         7.95

β) Βοηθός    (002) Η  0.4000  x        16.84  =         6.74

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           19.63

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   19.63

ΑΡΘΡΟ 14

(8034.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,25ΜΜ  και διαμ. 11/4INS, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8034.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, ISO-MEDIUM

βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,25 ΜΜ

και  διαμ. 1 1/4INS, αυξημένος κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθοράς κλπ.

(565.4)  M          1.300  x         4.70  =         6.11

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.4500  x        19.87  =         8.94

β) Βοηθός    (002) Η  0.4500  x        16.84  =         7.58

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           22.63

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   22.63

ΑΡΘΡΟ 15

(8034.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,25ΜΜ  και διαμ. 11/2INS, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8034.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, ISO-MEDIUM

βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,25 ΜΜ

και  διαμ. 1 1/2 INS αυξημένος κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθοράς κλπ.

(565.5)  Μ          1.300  x         5.65  =         7.35

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

β) Βοηθός    (002) Η  0.5000  x        16.84  =         8.42

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           25.70

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   25.70

ΑΡΘΡΟ 16

(8034.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας  μαύρος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς (πράσινη

ετικέτα),  πάχους  3,65ΜΜ  και  διαμ.  2INS,  τοποθετημένος

πλήρως      σε      εγκατάσταση     κεντρικής     θέρμανσης.

Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  συστολές,  ταυ  κλπ. ενισχυμένες κορδονάτες) πλην

ρακόρ  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκατάστασης και δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, ISO-MEDIUM

βαρύς  (πράσινη  ετικέτα),  πάχους 3,65

ΜΜ,  διαμ.  2  INS  αυξημένος  κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθοράς κλπ.

(565.6)  Μ          1.300  x         7.80  =        10.14

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5500  x        19.87  =        10.93

β) Βοηθός    (002) Η  0.5500  x        16.84  =         9.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           30.33

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   30.33

ΑΡΘΡΟ 17

(Ν8038.51.14)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου 2

1/2",   (DN65),   σύμφωνα   με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  πλήρως  τοποθετημένος, μετά των

μεταλλικών  κατασκευών  στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων με

διαιρούμενους  συνδέσμους  ενδεικτικού  τύπου  VICTAULIC, τα

διαιρούμενα  γαλβανισμένα  στηρίγματα, τα υλικά συγκόλλησης,

κλπ,  με  την  εργασία  πλήρους εγκατάστασης και των δοκιμών

πίεσης και λειτουργίας.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Χαλυβδοσωλήνας    μαύρος   χωρίς   ραφή,

διαμέτρου  2 1/2", (DN65) αυξημένος κατά

30%,  δηλαδή  25% για ειδικά τεμάχια και

5%  για  υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθορά

κλπ.

(Ν567.14.1)  M      1.300  x        20.86  =        27.12

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8500  x        19.87  =        16.89

β) Βοηθός    (002) Η  0.8500  x        16.84  =        14.31

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           58.32

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   58.32

ΑΡΘΡΟ 18

(Ν8038.51.16)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας  μαύρος  χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου

3" (DN80), κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8038.51.14.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Χαλυβδοσωλήνας    μαύρος   χωρίς   ραφή,

διαμέτρου  3" (DN80) αυξημένος κατά 30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθορά κλπ.

(Ν567.16.1)  M      1.300  x        28.94  =        37.62

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.9000  x        19.87  =        17.88

β) Βοηθός    (002) Η  0.9000  x        16.84  =        15.16

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           70.66

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   70.66

ΑΡΘΡΟ 19

(Ν8038.51.20)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας  μαύρος  χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου

4" (DN100), κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8038.51.14.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Χαλυβδοσωλήνας    μαύρος   χωρίς   ραφή,

διαμέτρου  4  Ins  αυξημένος  κατά  30%,

δηλαδή 25% για ειδικά τεμάχια και 5% για

υλικά σύνδεσης, στήριξης, φθορά κλπ.

(Ν567.20.1)  M      1.300  x        41.25  =        53.62

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           90.33

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   90.33

ΑΡΘΡΟ 20

(Ν8106.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2

INS,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σφαιρική βάνα (ball valve), ορειχάλκινη,

διαμέτρου  1/2  INS  αυξημ.  κατά 3% για

μικροϋλικά.

(Ν610.1.1)  τεμ.    1.030  x         3.50  =         3.60

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           13.53

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   13.53

ΑΡΘΡΟ 21

(Ν8106.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4

INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σφαιρική βάνα (ball valve), ορειχάλκινη,

διαμέτρου  3/4  INS  αυξημ.  κατά 3% για

μικροϋλικά.

(Ν610.1.2)  τεμ.    1.030  x         4.95  =         5.10

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           15.03

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   15.03

ΑΡΘΡΟ 22

(Ν8106.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 INS,

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σφαιρική βάνα (ball valve), ορειχάλκινη,

διαμέτρου  1  INS  αυξημ.  κατά  3%  για

μικροϋλικά.

(610.1.3)  τεμ.     1.030  x         6.81  =         7.01

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5500  x        19.87  =        10.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           17.94

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   17.94

ΑΡΘΡΟ 23

(Ν8106.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4

INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σφαιρική βάνα (ball valve), ορειχάλκινη,

διαμέτρου  1  1/4 INS αυξημ. κατά 3% για

μικροϋλικά.

(610.1.4)  τεμ.     1.030  x        11.09  =        11.42

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6000  x        19.87  =        11.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           23.34

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   23.34

ΑΡΘΡΟ 24

(Ν8106.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2

INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σφαιρική βάνα (ball valve), ορειχάλκινη,

διαμέτρου  1  1/2 INS αυξημ. κατά 3% για

μικροϋλικά.

(610.1.5)  τεμ.     1.030  x        17.23  =        17.75

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6500  x        19.87  =        12.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           30.67

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   30.67

ΑΡΘΡΟ 25

(Ν8106.1.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 INS,

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σφαιρική βάνα (ball valve), ορειχάλκινη,

διαμέτρου  2  INS  αυξημ.  κατά  3%  για

μικροϋλικά.

(610.1.6)  τεμ.     1.030  x        26.04  =        26.82

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.7500  x        19.87  =        14.90

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           41.72

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   41.72

ΑΡΘΡΟ 26

(8108.3.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Συρταρωτή    βαλβίδα    (βάνα),   σφηνοειδής,   χυτοσιδηρή,

ονομαστικής   πίεσης   10  ΑΤΜ  και  διαμέτρου  65  ΜΜ,  για

εγκαταστάσεις  θέρμανσης,  με  τα μικροϋλικά και την εργασία

πλήρης εγκατάστασης.

(1 :τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάνα), σφηνοειδής,

χυτοσιδηρά ονομ. πίεσης 10 ΑΤΜ και διαμ.

65  ΜΜ  αυξημένη  κατά 5% για μικροϋλικά

σύνδεσης, στερέωσης κλπ.

(605.3.3)  τεμ.     1.050  x        87.20  =        91.56

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          128.27

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  :τεμ.  ΕΥΡΩ   :     128.27

ΑΡΘΡΟ 27

(8108.3.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Συρταρωτή    βαλβίδα    (βάνα),   σφηνοειδής,   χυτοσιδηρή,

ονομαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ και διαμέτρου 80 ΜΜ, κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο 8108.3.3.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάνα)  σφηνοειδής,

χυτοσιδηρή,  για  εγκατάσταση θέρμανσης,

ονομ.   πίεσης   10  ΑΤΜ,  διαμ.  80  ΜΜ

αυξημένη    κατά   5%   για   μικροϋλικά

σύνδεσης, στερέωσης κλπ.

(605.3.4)  τεμ.     1.050  x       106.00  =       111.30

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          155.35

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     155.35

ΑΡΘΡΟ 28

(8108.3.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Συρταρωτή    βαλβίδα    (βάνα),   σφηνοειδής,   χυτοσιδηρή,

ονομαστικής  πίεσης  10  ΑΤΜ  και  διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα

λοιπά όπως το Άρθρο 8108.3.3.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάνα)  σφηνοειδής,

χυτοσιδηρή,  για  εγκατάσταση θέρμανσης,

ονομ.   πίεσης  10  ΑΤΜ,  διαμ.  100  ΜΜ

αυξημένη    κατά   5%   για   μικροϋλικά

σύνδεσης, στερέωσης κλπ.

(605.3.5)  τεμ.     1.050  x       136.00  =       142.80

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80

β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          197.86

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     197.86

ΑΡΘΡΟ 29

(8115.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Κρουνός   ορειχάλκινος,  κωνικός,  ρυθμιστικός  ή  εκκένωσης

δικτύων  σωληνώσεων,  διαμέτρου  1/2  INS,  με τα μικροϋλικά

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Κρουνός      ορειχάλκινος,      κωνικός,

ρυθμιστικός    ή    εκκένωσης    δικτύων

σωληνώσεων, διαμ. 1/2 INS αυξημένος κατά

3%  για  μικροϋλικά  σύνδεσης, στερέωσης

κλπ.

(609.1)  τεμ.       1.030  x         3.37  =         3.47

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           13.40

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   13.40

ΑΡΘΡΟ 30

(8115.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Κρουνός   ορειχάλκινος,  κωνικός,  ρυθμιστικός  ή  εκκένωσης

δικτύων σωληνώσεων, διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το

Άρθρο 8115.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Κρουνός      ορειχάλκινος,      κωνικός,

ρυθμιστικός    ή    εκκένωσης    δικτύων

σωληνώσεων, διαμ. 3/4 INS αυξημένος κατά

3%  για  μικροϋλικά  σύνδεσης, στερέωσης

κλπ.

(609.2)  τεμ.       1.030  x         4.97  =         5.12

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           15.05

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   15.05

ΑΡΘΡΟ 31

(Ν8116.9.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  20,  με δύο στόμια

υποδοχής  οργάνου  μέτρησης  διαφορικών πιέσεων και ρύθμισης

παροχών,  δηλαδή  βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και  εργασία πλήρης τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των

υλικών σύνδεσης της βαλβίδας με το δίκτυο σωληνώσεων (ρακόρ,

φλάντζες, κλπ), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές της μελέτης

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve),  κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,   με  δύο  στόμια  υποδοχής

οργάνου  μέτρησης διαφορικών πιέσεων και

ρύθμισης  παροχών, ονομαστικής διαμέτρου

DN 20

(Ν795.Α.3)  τεμ.    1.000  x        53.21  =        53.21

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x        53.21  =         1.60

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           64.74

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   64.74

ΑΡΘΡΟ 32

(Ν8116.9.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 25, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve),  κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,   με  δύο  στόμια  υποδοχής

οργάνου  μέτρησης διαφορικών πιέσεων και

ρύθμισης  παροχών, ονομαστικής διαμέτρου

DN 25

(Ν795.Α.4)  τεμ.    1.000  x        58.79  =        58.79

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x        58.79  =         1.76

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5500  x        19.87  =        10.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           71.48

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   71.48

ΑΡΘΡΟ 33

(Ν8116.9.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 32, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve),  κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,   με  δύο  στόμια  υποδοχής

οργάνου  μέτρησης διαφορικών πιέσεων και

ρύθμισης  παροχών, ονομαστικής διαμέτρου

DN 32

(Ν795.Α.5)  τεμ.    1.000  x        69.92  =        69.92

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x        69.92  =         2.10

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6000  x        19.87  =        11.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           83.94

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   83.94

ΑΡΘΡΟ 34

(Ν8116.9.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 40, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve),  κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,   με  δύο  στόμια  υποδοχής

οργάνου  μέτρησης διαφορικών πιέσεων και

ρύθμισης  παροχών, ονομαστικής διαμέτρου

DN 40

(Ν795.Α.6)  τεμ.    1.000  x        83.12  =        83.12

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x        83.12  =         2.49

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6500  x        19.87  =        12.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           98.53

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   98.53

ΑΡΘΡΟ 35

(Ν8116.9.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης  - ψύξης, κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη, ονομαστικής διαμέτρου DN 50, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.9.2.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve),  κοχλιωτής σύνδεσης,

ορειχάλκινη,   με  δύο  στόμια  υποδοχής

οργάνου  μέτρησης διαφορικών πιέσεων και

ρύθμισης  παροχών, ονομαστικής διαμέτρου

DN 50

(Ν795.Α.7)  τεμ.    1.000  x       101.50  =       101.50

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x       101.50  =         3.04

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.7500  x        19.87  =        14.90

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          119.44

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     119.44

ΑΡΘΡΟ 36

(Ν8116.10.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης - ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης,

χυτοσιδηρά,  ονομαστικής  διαμέτρου  DN  65,  με  δύο στόμια

υποδοχής  οργάνου  μέτρησης  διαφορικών πιέσεων και ρύθμισης

παροχών,  δηλαδή  βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και εργασία πλήρης τοποθέτησης.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve)  υδραυλικών  δικτύων,

χυτοσιδηρά,     φλαντζωτής     σύνδεσης,

διαμέτρου DN65

(Ν795.Β.1)  τεμ.    1.000  x       294.68  =       294.68

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x       294.68  =         8.84

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          340.23

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     340.23

ΑΡΘΡΟ 37

(Ν8116.10.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης - ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης,

χυτοσιδηρά,  ονομαστικής διαμέτρου DN 80, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.10.7.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve)  υδραυλικών  δικτύων,

χυτοσιδηρά,     φλαντζωτής     σύνδεσης,

διαμέτρου DN 80

(Ν795.Β.2)  τεμ.    1.000  x       424.57  =       424.57

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x       424.57  =        12.74

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          481.36

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     481.36

ΑΡΘΡΟ 38

(Ν8116.10.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική    βαλβίδα   εξισορρόπησης   (balancing   valve),

υδραυλικών  δικτύων  θέρμανσης - ψύξης, φλαντζωτής σύνδεσης,

χυτοσιδηρά, ονομαστικής διαμέτρου DN 100, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο Ν8116.10.7.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική     βαλβίδα     εξισορρόπησης

(balancing  valve)  υδραυλικών  δικτύων,

χυτοσιδηρά,     φλαντζωτής     σύνδεσης,

διαμέτρου DN 100

(Ν795.Β.3)  τεμ.    1.000  x       784.12  =       784.12

β) Μικροϋλικά, 0.03 του (α)

0.030  x       784.12  =        23.52

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80

β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          862.70

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     862.70

ΑΡΘΡΟ 39

(8125.1.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου  1/2  INS,  συνδεόμενη  με σπείρωμα, κατακόρυφης ή

οριζόντιας  τοποθέτησης,  με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του

μηχανισμού  της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του

έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με

γλωττίδα (κλαπέ), διαμ. 1/2 INS αυξημένη

κατά 3% για μικροϋλικά.

(612.1.1)  τεμ.     1.030  x         6.95  =         7.16

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           17.09

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   17.09

ΑΡΘΡΟ 40

(8125.1.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με

γλωττίδα (κλαπέ), διαμ. 3/4 INS αυξημένη

κατά 3% για μικροϋλικά.

(612.1.2)  τεμ.     1.030  x        10.08  =        10.38

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           20.31

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   20.31

ΑΡΘΡΟ 41

(8125.1.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με

γλωττίδα  (κλαπέ),  διαμ. 1 INS αυξημένη

κατά 3% για μικροϋλικά.

(612.1.3)  τεμ.     1.030  x        14.45  =        14.88

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5500  x        19.87  =        10.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           25.81

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   25.81

ΑΡΘΡΟ 42

(8125.1.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με

γλωττίδα   (κλαπέ),   διαμ.  1  1/4  INS

αυξημένη κατά 3% για μικροϋλικά.

(612.1.4)  τεμ.     1.030  x        20.85  =        21.48

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5500  x        19.87  =        10.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           32.41

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   32.41

ΑΡΘΡΟ 43

(8125.1.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με

γλωττίδα   (κλαπέ),   διαμ.  1  1/2  INS

αυξημένη κατά 3% για μικροϋλικά.

(612.1.5)  τεμ.     1.030  x        28.85  =        29.72

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6000  x        19.87  =        11.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           41.64

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   41.64

ΑΡΘΡΟ 44

(8125.1.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με

γλωττίδα  (κλαπέ),  διαμ. 2 INS αυξημένη

κατά 3% για μικροϋλικά.

(612.1.6)  τεμ.     1.030  x        36.80  =        37.90

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6000  x        19.87  =        11.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           49.82

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   49.82

ΑΡΘΡΟ 45

(8126.2.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

συνδεόμενη  με  φλάντζες,  διαμέτρου  65  ΜΜ,  κατακόρυφης ή

οριζόντιας  τοποθέτησης,  με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του

μηχανισμού  της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά στον τόπο του

έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με

γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες,

διαμ.   65   ΜΜ   αυξημ.   κατά  2%  για

μικροϋλικά.

(614.2.3)  τεμ.     1.020  x        69.45  =        70.84

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          107.55

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     107.55

ΑΡΘΡΟ 46

(8126.2.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

συνδεόμενη  με φλάντζες, διαμέτρου 80 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο 8126.2.3.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με

γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες,

διαμ.   80   ΜΜ   αυξημ.   κατά  2%  για

μικροϋλικά.

(614.2.4)  τεμ.     1.020  x        85.17  =        86.87

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          130.92

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     130.92

ΑΡΘΡΟ 47

(8126.2.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με  γλωττίδα  (κλαπέ),

συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως

το Άρθρο 8126.2.3.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρή  με

γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες,

διαμ.   100   ΜΜ   αυξημ.  κατά  2%  για

μικροϋλικά.

(614.2.5)  τεμ.     1.020  x       123.47  =       125.94

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80

β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          181.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     181.00

ΑΡΘΡΟ 48

(Ν8431.22.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.0m

από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.25mm, με 4 οπές σύνδεσης, βαμμένα

με υπόστρωμα και βαφή φούρνου, συνοδευόμενο με το καπάκι του

και  τα  στηρίγματα  ανάρτησής  του στον τοίχο ή στο δάπεδο,

πλήρως  εγκατεστημένο,  δηλαδή  θερμαντικό σώμα, στηρίγματα,

καπάκι  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  του  έργου  και εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 1.0m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.1)  Τεμ.   1.020  x        85.00  =        86.70

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          123.41

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     123.41

ΑΡΘΡΟ 49

(Ν8431.22.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.1m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 1.1m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.2)  Τεμ.   1.020  x        95.00  =        96.90

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          133.61

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     133.61

ΑΡΘΡΟ 50

(Ν8431.22.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.2m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 1.2m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.3)  Τεμ.   1.020  x       100.00  =       102.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          138.71

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     138.71

ΑΡΘΡΟ 51

(Ν8431.22.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.4m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 1.4m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.4)  Τεμ.   1.020  x       110.00  =       112.20

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          148.91

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     148.91

ΑΡΘΡΟ 52

(Ν8431.22.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.6m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 1.6m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.5)  Τεμ.   1.020  x       125.00  =       127.50

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          171.55

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     171.55

ΑΡΘΡΟ 53

(Ν8431.22.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 2.0m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 2.0m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.6)  Τεμ.   1.020  x       150.00  =       153.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          197.05

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     197.05

ΑΡΘΡΟ 54

(Ν8431.22.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.4m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 0.4m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.9)  Τεμ.   1.020  x        65.00  =        66.30

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           95.67

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   95.67

ΑΡΘΡΟ 55

(Ν8431.22.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.5m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 0.5m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.10)  Τεμ.  1.020  x        75.00  =        76.50

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          105.87

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     105.87

ΑΡΘΡΟ 56

(Ν8431.22.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.6m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 0.6m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.11)  Τεμ.  1.020  x        80.00  =        81.60

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          118.31

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     118.31

ΑΡΘΡΟ 57

(Ν8431.22.12)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.7m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 0.7m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.12)  Τεμ.  1.020  x        85.00  =        86.70

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          123.41

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     123.41

ΑΡΘΡΟ 58

(Ν8431.22.13)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 0.8m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.13)  Τεμ.  1.020  x        95.00  =        96.90

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          133.61

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     133.61

ΑΡΘΡΟ 59

(Ν8431.22.14)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 0.9m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 0.9m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.14)  Τεμ.  1.020  x       100.00  =       102.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          138.71

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     138.71

ΑΡΘΡΟ 60

(Ν8431.22.15)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 900mm & μήκους 1.0m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

900mm  &  μήκους 1.0m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.15)  Τεμ.  1.020  x       110.00  =       112.20

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          148.91

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     148.91

ΑΡΘΡΟ 61

(Ν8431.22.16)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.4m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 0.4m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.16)  Τεμ.  1.020  x        55.00  =        56.10

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           85.47

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   85.47

ΑΡΘΡΟ 62

(Ν8431.22.17)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.5m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 0.5m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.17)  Τεμ.  1.020  x        60.00  =        61.20

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           90.57

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   90.57

ΑΡΘΡΟ 63

(Ν8431.22.18)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.7m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 0.7m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.18)  Τεμ.  1.020  x        65.00  =        66.30

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          103.01

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     103.01

ΑΡΘΡΟ 64

(Ν8431.22.19)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 0.8m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.19)  Τεμ.  1.020  x        75.00  =        76.50

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          113.21

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     113.21

ΑΡΘΡΟ 65

(Ν8431.22.20)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 0.9m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 0.9m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.20)  Τεμ.  1.020  x        80.00  =        81.60

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          118.31

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     118.31

ΑΡΘΡΟ 66

(Ν8431.22.21)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους 600mm & μήκους 1.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.22.1.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-22, ύψους

600mm  &  μήκους 1.8m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.22.21)  Τεμ.  1.020  x       140.00  =       142.80

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          186.85

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     186.85

ΑΡΘΡΟ 67

(Ν8431.33.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 0.7m

από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.25mm, με 4 οπές σύνδεσης, βαμμένα

με υπόστρωμα και βαφή φούρνου, συνοδευόμενο με το καπάκι του

και  τα  στηρίγματα  ανάρτησής  του στον τοίχο ή στο δάπεδο,

πλήρως  εγκατεστημένο,  δηλαδή  θερμαντικό σώμα, στηρίγματα,

καπάκι  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  του  έργου  και εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους

900mm  &  μήκους 0.7m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.33.7)  Τεμ.   1.020  x       115.00  =       117.30

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          154.01

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     154.01

ΑΡΘΡΟ 68

(Ν8431.33.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 0.8m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους

900mm  &  μήκους 0.8m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.33.8)  Τεμ.   1.020  x       120.00  =       122.40

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          159.11

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     159.11

ΑΡΘΡΟ 69

(Ν8431.33.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 0.9m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους

900mm  &  μήκους 0.9m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.33.9)  Τεμ.   1.020  x       135.00  =       137.70

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          174.41

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     174.41

ΑΡΘΡΟ 70

(Ν8431.33.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 900mm & μήκους 1.0m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους

900mm  &  μήκους 1.0m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.33.10)  Τεμ.  1.020  x       150.00  =       153.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          189.71

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     189.71

ΑΡΘΡΟ 71

(Ν8431.33.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 26

Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους 300mm & μήκους 2.6m

κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8431.33.7.

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμαντικό  σώμα  τύπου  PANEL-33, ύψους

300mm  &  μήκους 2.6m αυξημ. κατά 2% για

μικροϋλικά.

(Ν703.33.11)  Τεμ.  1.020  x       220.00  =       224.40

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80

β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          279.46

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     279.46

ΑΡΘΡΟ 72

(8445.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού σώματος, διαμέτρου 1/2 INS,

ορειχάλκινη,  διπλής  ρύθμισης  με  χειρολαβή  και εσωτερικό

μανδύα, πλήρως τοποθετημένη.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ρυθμιστική  βαλβίδα θερμαντικού σώματος,

διαμ.   1/2   INS  αυξημ.  κατά  2%  για

μικροϋλικά.

(710.1)  τεμ.       1.020  x         5.20  =         5.30

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1500  x        19.87  =         2.98

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            8.28

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    8.28

ΑΡΘΡΟ 73

(Ν8445.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Διακόπτης   θερμαντικού  σώματος,  με  θερμοστατική  βαλβίδα

(κεφαλή)  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  διακόπτης, θερμοστατική

κεφαλή και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό, προσκόμιση

και  εργασία  εγκατάστασης  σε  θερμαντικό  σώμα,  ρύθμισης,

δοκιμών και παράδοση έτοιμου προς χρήση

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Διακόπτης   θερμαντικού  σώματος  αυξημ.

κατά 2% για μικροϋλικά.

(Ν710.21.1)  τεμ.   1.020  x         7.90  =         8.06

β) Θερμοστατική κεφαλή

(Ν710.22.1)  τεμ.   1.000  x        13.80  =        13.80

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.2500  x        19.87  =         4.97

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           26.83

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   26.83

ΑΡΘΡΟ 74

(Ν8465.61.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29

Καπνοδόχος   η  καπναγωγός  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  διπλού

τοιχώματος  με  μόνωση  ορυκτοβάμβακα  διατομής  σύμφωνα  με

τα σχέδια  της  μελέτης,  συμπεριλαμβανομένης  της  αναλογίας

δαπάνης  όλων  των  ειδικών  εξαρτημάτων  (πώμα  καθαρισμού,

γωνίες,  καμπύλες,  εξαρτήματα "Τ", "Υ", ανθρωποθυρίδα κλπ),

πλήρως   τοποθετημένη   μετά   των   ειδικών  αντιμαγνητικών

εξαρτημάτων  στήριξης,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 Μ)

ΥΛΙΚΑ:

α) Τμήμα   καπνοδόχου   ή  καπναγωγού,  από

ανοξείδωτο  χάλυβα, διπλών τοιχωμάτων με

μόνωση ορυκτοβάμβακα

(Ν722.61.2.1)  Μ    1.000  x        95.00  =        95.00

β) Ειδικά      εξαρτήματα,      στηρίγματα,

μεταλλικές   κατασκευές   στήριξης   κλπ

μικροϋλικά 0.1 του (α)

0.100  x        95.00  =         9.50

ΕΡΓΑΣΙΑ και σκαλωσιές ανοιγμένα σε εργασία.

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          141.21

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :     141.21

ΑΡΘΡΟ 75

(Ν8473.1.7.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30

Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 160 l,

πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Δοχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη,

πλήρες, χωρητικότητας 160 l

(Ν725.1.7.1)  τεμ.  1.000  x       260.00  =       260.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       260.00  =         5.20

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   6.000  x        19.87  =       119.22

β) Βοηθός    (002) Η   6.000  x        16.84  =       101.04

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          485.46

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     485.46

ΑΡΘΡΟ 76

(8473.1.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30

Δοχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 200 l,

πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Δοχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη,

πλήρες, χωρητικότητας 200 l

(725.1.8)  τεμ.     1.000  x       309.00  =       309.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       309.00  =         6.18

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   6.000  x        19.87  =       119.22

β) Βοηθός    (002) Η   6.000  x        16.84  =       101.04

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          535.44

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     535.44

ΑΡΘΡΟ 77

(8539.1.5.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  επιφανειών  με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 5

CM, πυκνότητας υαλοβάμβακα τουλάχιστον 16 KG/M3, που θα έχει

επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών, ενισχυμένου με

υαλοπίλημα  σε  χαρτί. Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια

κάθε  50  CM  μήκους  με  περιτύλιξη  αυτοκόλλητης πλαστικής

ταινίας  πλάτους  5  CM  και  στεγανοποιείται  σε όλους τους

αρμούς  με  την  ίδια  πλαστική  ταινία,  δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά  στον  τόπο  του  έργου, με τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά  στερέωσης  της  μόνωσης  και  με την απαιτούμενη

εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Πάπλωμα  υαλοβάμβακα  πάχους 5 CM αυξημ.

κατά 20% για μικροϋλικά.

(701.1.3)  Μ2       1.200  x         3.43  =         4.12

β) Μικροϋλικά, 0.2 του (α)

0.200  x         4.12  =         0.82

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.2000  x        19.87  =         3.97

β) Βοηθός    (002) Η  0.2000  x        16.84  =         3.37

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           12.28

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   12.28

ΑΡΘΡΟ 78

(Ν8602.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 6

Έξοδος  με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα

θερμαντικού  ή ψυκτικού νερού, από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή,

διαμέτρου  διανομέα ή συλλέκτη DN 125, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα

δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Χαλυβδοσωλήνας    μαύρος   χωρίς   ραφή,

διαμέτρου 5" (DN125)

(Ν567.23.1)  M      0.400  x        55.00  =        22.00

β) Μικροϋλικά     κατασκευής     (φλάντζες,

συγκολλήσεις  κλπ.) και εγκατάστασης 0.3

του (α)

0.300  x        22.00  =         6.60

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           57.97

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   57.97

ΑΡΘΡΟ 79

(Ν8608.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1/2 INS, με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φίλτρο   νερού   ορειχάλκινο,  κοχλιωτό,

διαμ.   1/2   INS  αυξημ.  κατά  3%  για

μικροϋλικά.

(Ν788.3.2)  τεμ.    1.030  x         7.40  =         7.62

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           17.55

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   17.55

ΑΡΘΡΟ 80

(Ν8608.3.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/2INS, κατά

τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φίλτρο   νερού   ορειχάλκινο,  κοχλιωτό,

διαμ.   1  1/2INS  αυξημ.  κατά  3%  για

μικροϋλικά.

(Ν788.3.6)  τεμ.    1.030  x        28.70  =        29.56

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6000  x        19.87  =        11.92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           41.48

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   41.48

ΑΡΘΡΟ 81

(Ν8608.3.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Φίλτρο  νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 2INS, κατά τα

λοιπά όπως το Άρθρο Ν8608.3.2.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φίλτρο   νερού   ορειχάλκινο,  κοχλιωτό,

διαμ.    2INS   αυξημ.   κατά   3%   για

μικροϋλικά.

(Ν788.3.7)  τεμ.    1.030  x        50.50  =        52.01

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.7000  x        19.87  =        13.91

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           65.92

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   65.92

ΑΡΘΡΟ 82

(8609.3.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σύνδεσμος   διαστολικός  συγκολλητής  σύνδεσης,  ονομαστικής

διαμέτρου   80  ΜΜ,  τοποθετημένος  σε  σωληνώσεις  για  την

παραλαβή    των    συστολοδιαστολών,    δηλαδή,   προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σύνδεσμος    διαστολικός,    συγκολλητής

σύνδεσης, ονομ. διαμ. 80 ΜΜ

(789.3.8)  τεμ.     1.000  x       328.00  =       328.00

β) Μικροϋλικά, 0.01 του (α)

0.010  x       328.00  =         3.28

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   4.000  x        19.87  =        79.48

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          410.76

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     410.76

ΑΡΘΡΟ 83

(8609.3.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Σύνδεσμος   διαστολικός  συγκολλητής  σύνδεσης,  ονομαστικής

διαμέτρου 100 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8609.3.8.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σύνδεσμος    διαστολικός,    συγκολλητής

σύνδεσης, ονομ. διαμ. 100 ΜΜ

(789.3.9)  τεμ.     1.000  x       380.00  =       380.00

β) Μικροϋλικά, 0.01 του (α)

0.010  x       380.00  =         3.80

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          483.15

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     483.15

ΑΡΘΡΟ 84

(Ν8622.14.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Τετράοδη   ηλεκτροκίνητη   βαλβίδα,   φλαντζωτής   σύνδεσης,

διαμέτρου  από  2  1/2  έως  3  INS,  πλήρης, σύμφωνα με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενη

από  κινητήρα,  μοχλισμό και σώμα τετράοδης βαλβίδας, πλήρης

με  τα  υλικά  (μετασχηματιστή  κλπ.)  τα μικροϋλικά και την

εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  και  σύνδεσης,  παραδοτέα σε

λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Τετράοδη      ηλεκτροκίνητη     βαλβίδα,

φλαντζωτής σύνδεσης, διαμέτρου από 2 1/2

έως 3 INS

(Ν792.42.3)  τεμ.   1.000  x       395.00  =       395.00

β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α)

0.050  x       395.00  =        19.75

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   2.500  x        19.87  =        49.67

β) Βοηθός    (002) Η   2.500  x        16.84  =        42.10

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          506.52

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     506.52

ΑΡΘΡΟ 85

(Ν8622.14.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11

Τετράοδη   ηλεκτροκίνητη   βαλβίδα,   φλαντζωτής   σύνδεσης,

διαμέτρου  από  3 1/2 έως 4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο

Ν8622.14.3.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Τετράοδη      ηλεκτροκίνητη     βαλβίδα,

φλαντζωτής σύνδεσης, διαμέτρου από 3 1/2

έως 4 INS

(Ν792.42.4)  τεμ.   1.000  x       483.00  =       483.00

β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α)

0.050  x       483.00  =        24.15

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   3.500  x        19.87  =        69.54

β) Βοηθός    (002) Η   3.500  x        16.84  =        58.94

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          635.63

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     635.63

ΑΡΘΡΟ 86

(8641.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31

Μανόμετρο  με  κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ, με

κάθε  μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

ΥΛΙΚΑ:

α) Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0

μέχρι 10 ΑΤΜ

(795.)  τεμ.        1.000  x        22.00  =        22.00

β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α)

0.100  x        22.00  =         2.20

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3000  x        19.87  =         5.96

β) Βοηθός    (002) Η  0.3000  x        16.84  =         5.05

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           35.21

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   35.21

ΑΡΘΡΟ 87

(Ν8646.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62

Σύστημα  αντιστάθμισης,  με  ηλεκτρονική  μονάδα ελέγχου και

αισθητήρα  εξωτερικής  θερμοκρασίας,  για  την  ρύθμιση  της

θερμοκρασίας  νερού  προσαγωγής  της  εγκατάστασης κεντρικής

θέρμανσης   ή   κλιματισμού   ανάλογα   με   την   εξωτερική

θερμοκρασία,  με  τους  απαραίτητους αισθητήρες θερμοκρασιών

υπαίθρου και νερού και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό

(καλωδιώσεις  κλπ),  δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση,

δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Σύστημα  αντιστάθμισης καιρού πλήρες, με

τον κεντρικό πίνακα (προγραμματιστή) και

τους ανιχνευτές.

(796.1)  τεμ        1.000  x       650.00  =       650.00

β) Μικροϋλικά,   δηλαδή   αγωγοί   σύνδεσης

ανιχνευτών  και  βαλβίδες  κλπ. 0.05 του

(α)

0.050  x       650.00  =        32.50

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35

β) Βοηθός    (002) Η   5.000  x        16.84  =        84.20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          866.05

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     866.05

ΑΡΘΡΟ 88

(Ν8647.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Ηλεκτρονικός  χρονοθερμοστάτης χώρου, πλήρης, σύμφωνα με την

Τεχνική  Περιγραφή  και Προδιαγραφές της μελέτης, με ψηφιακή

οθόνη  και  ψηφιακό προγραμματισμό, με τα μικροϋλικά και την

εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,  σύνδεσης  και  ρύθμισης και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου

(Ν796.3.1)  τεμ.    1.000  x        96.00  =        96.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x        96.00  =         1.92

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80

β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          152.98

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     152.98

ΑΡΘΡΟ 89

(Ν8647.49.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Θερμιδομετρητής   θέρμανσης,   διαμέτρου  DN80  με  μηχανικό

παροχόμετρο,   με   ελεύθερο   αισθητήριο   προσαγωγής   και

αισθητήριο  επιστροφής  εμβαπτιζόμενο  στο σώμα του μετρητή,

πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

της  μελέτης,  με  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία πλήρους

εγκατάστασης,  σύνδεσης  και  ρύθμισης και παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 Tεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμιδομετρητής  θέρμανσης,  με μηχανικό

παροχόμετρο     και    δύο    αισθητήρες

θερμοκρασίας  νερού,  πλήρης,  διαμέτρου

DN80

(Ν796.49.1)  τεμ.   1.000  x     2,100.00  =     2,100.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x     2,100.00  =        42.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84

β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        2,186.05

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Tεμ.  ΕΥΡΩ   :   2,186.05

ΑΡΘΡΟ 90

(Ν8647.49.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Θερμιδομετρητής  θέρμανσης,  διαμέτρου  DN100  κατά τα λοιπά

όπως το Άρθρο Ν8647.49.1.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμιδομετρητής  θέρμανσης,  με μηχανικό

παροχόμετρο     και    δύο    αισθητήρες

θερμοκρασίας  νερού,  πλήρης,  διαμέτρου

DN100

(Ν796.49.2)  τεμ.   1.000  x     2,600.00  =     2,600.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x     2,600.00  =        52.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80

β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        2,707.06

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   2,707.06

ΑΡΘΡΟ 91

(8651.)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως, κεντρικής θέρμανσης, ευθύ ή γωνιακό

με  ορειχάλκινη  θήκη,  περιοχής  ένδειξης  0-100°C,  με  τα

μικροϋλικά  και  την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

ΥΛΙΚΑ:

α) Θερμόμετρο     εμβαπτίσεως,    κεντρικής

θέρμανσης,    ευθύ    ή    γωνιακό,   με

ορειχάλκινη   θήκη,   περιοχής  ένδειξης

0-100°C

(797.1)  τεμ.       1.000  x        33.00  =        33.00

β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α)

0.100  x        33.00  =         3.30

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3000  x        19.87  =         5.96

β) Βοηθός    (002) Η  0.3000  x        16.84  =         5.05

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           47.31

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   47.31

ΑΡΘΡΟ 92

(Ν8656.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55

Μετρητής  ωρών  λειτουργίας  καυστήρα φυσικού αερίου πλήρης,

σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της

μελέτης,   με   τα   μικροϋλικά   και  την  εργασία  πλήρους

εγκατάστασης,  σύνδεσης  και  ρύθμισης και παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Μετρητής   ωρών   λειτουργίας   καυστήρα

φυσικού αερίου, πλήρης

(Ν798.91.1)  τεμ.   1.000  x        50.00  =        50.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x        50.00  =         1.00

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87

β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           87.71

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   87.71

ΑΡΘΡΟ 93

(Ν8694.21.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου   1/2   INS,   συμπεριλαμβανομένων   των   ειδικών

θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή

θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή

σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του

υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος

αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για  μόνωση  σωλήνα διαμέτρου

1/2  INS,  αυξημένος κατά 10% για φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.3)  Μ      1.100  x         3.18  =         3.50

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1000  x        19.87  =         1.99

β) Βοηθός    (002) Η  0.1000  x        16.84  =         1.68

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            7.17

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    7.17

ΑΡΘΡΟ 94

(Ν8694.21.4)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για  μόνωση  σωλήνα διαμέτρου

3/4  INS,  αυξημένος κατά 10% για φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.4)  Μ      1.100  x         4.44  =         4.88

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1000  x        19.87  =         1.99

β) Βοηθός    (002) Η  0.1000  x        16.84  =         1.68

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            8.55

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    8.55

ΑΡΘΡΟ 95

(Ν8694.21.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 1

INS,   αυξημένος  κατά  10%  για  φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.5)  Μ      1.100  x         4.44  =         4.88

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            9.28

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    9.28

ΑΡΘΡΟ 96

(Ν8694.21.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 1

1/4  INS,  αυξημένος κατά 10% για φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.6)  Μ      1.100  x         6.38  =         7.02

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           11.42

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   11.42

ΑΡΘΡΟ 97

(Ν8694.21.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 1

1/2  INS,  αυξημένος κατά 10% για φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.7)  Μ      1.100  x         6.38  =         7.02

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           11.42

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   11.42

ΑΡΘΡΟ 98

(Ν8694.21.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 2

INS,   αυξημένος  κατά  10%  για  φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.8)  Μ      1.100  x         7.23  =         7.95

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           12.35

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   12.35

ΑΡΘΡΟ 99

(Ν8694.21.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.3.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  13mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 2

1/2  INS,  αυξημένος κατά 10% για φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.21.9)  Μ      1.100  x        10.28  =        11.31

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1500  x        19.87  =         2.98

β) Βοηθός    (002) Η  0.1500  x        16.84  =         2.53

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           16.82

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   16.82

ΑΡΘΡΟ 100

(Ν8694.22.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  19mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου    3    INS,   συμπεριλαμβανομένων   των   ειδικών

θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή

θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή

σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του

υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος

αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  19mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 3

INS,   αυξημένος  κατά  10%  για  φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.22.10)  Μ     1.100  x        18.44  =        20.28

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           24.68

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   24.68

ΑΡΘΡΟ 101

(Ν8694.22.11)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,

ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  19mm,  για  σωλήνα

διαμέτρου 4 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.22.10.

(1 M)

ΥΛΙΚΑ:

α) Εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ  σε μορφή

σωλήνα,  πάχους  19mm, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX,  για μόνωση σωλήνα διαμέτρου 4

INS,   αυξημένος  κατά  10%  για  φθορά,

ειδικά    εξαρτήματα    ανάρτησης    και

μικροϋλικά στερέωσης

(Ν514.22.11)  Μ     1.100  x        25.56  =        28.12

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38

β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           32.52

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   32.52

ΑΡΘΡΟ 102

(Ν8694.98.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34

Εξωτερική   επικάλυψη   θερμικής   μόνωσης   επιφανειών  και

εξαρτημάτων  με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm, για προστασία

της μόνωσης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και της

απαιτουμένης εργασίας πλήρους εγκατάστασης

(1 Μ2)

ΥΛΙΚΑ:

α) Αλουμίνιο σε φύλλα πάχους 0.60 ΜΜ

(Ν294.1)  KG        1.650  x         4.28  =         7.06

β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α)

0.050  x         7.06  =         0.35

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.3500  x        19.87  =         6.95

β) Βοηθός    (002) Η  0.3500  x        16.84  =         5.89

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           20.25

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   20.25

ΑΡΘΡΟ 103

(Ν8845.92.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52

Για  την  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση  και  θέση σε

λειτουργία   ενός   Φ/Β   συστήματος   ισχύος   15  kWp  που

περιλαμβάνει  όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και

τον  Η/Μ εξοπλισμό, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης >15%,

μεταλλικές  βάσεις  στήριξης, αντιστροφέα κατάλληλης ισχύος,

ηλεκτρικούς   πίνακες,  καλωδιώσεις,  σύστημα  γειώσεων  και

αντικεραυνικής  προστασίας,  κλπ,  πλήρες,  σύμφωνα  με  τις

Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση,  συνδέσεις, δοκιμές και παράδοση του συστήματος

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το Φ/Β σύστημα θα συνδεθεί

με  το  δίκτυο  του ΔΕΔΔΗΕ για τον συμψηφισμό της ηλεκτρικής

ενέργειας   (net  metering).  Δεν  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη

σύνδεσης,  η  οποία  θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου, αλλά

περιλαμβάνεται  η  απαιτούμενη  πλήρης  τεκμηρίωση  προς τον

ΔΕΔΔΗΕ για την θέση σε λειτουργία του Συστήματος

(1 Τεμ.)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Πλήρες Φ/Β σύστημα ισχύος 15 kWp

(Ν861.92.2)  Τεμ.   1.000  x    33,000.00  =    33,000.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:       33,000.00

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :    33,000.00

ΑΡΘΡΟ 104

(Ν8975.40.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων 60χ60cm, ισχύος 31W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων

60χ60cm, ισχύος 31W

(Ν873.40.1)  τεμ.   1.000  x       140.00  =       140.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       140.00  =         2.80

Εργασία    και    υλικά    μικρομετατόπισης

ανοιγμένα σε ώρες

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          172.17

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     172.17

ΑΡΘΡΟ 105

(Ν8975.41.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 20χ120cm, ισχύος 15W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων

20χ120cm, ισχύος 15W

(Ν873.41.1)  τεμ.   1.000  x       105.00  =       105.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       105.00  =         2.10

Εργασία    και    υλικά    μικρομετατόπισης

ανοιγμένα σε ώρες

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          136.47

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     136.47

ΑΡΘΡΟ 106

(Ν8975.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 30χ120cm, ισχύος 33W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων

30χ120cm, ισχύος 33W

(Ν873.51.1)  τεμ.   1.000  x       115.00  =       115.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       115.00  =         2.30

Εργασία    και    υλικά    μικρομετατόπισης

ανοιγμένα σε ώρες

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          146.67

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     146.67

ΑΡΘΡΟ 107

(Ν8975.52.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 20χ150cm, ισχύος 28W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.

(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων

20χ150cm, ισχύος 28W

(Ν873.52.1)  τεμ.   1.000  x       120.00  =       120.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       120.00  =         2.40

Εργασία    και    υλικά    μικρομετατόπισης

ανοιγμένα σε ώρες

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          151.77

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     151.77

ΑΡΘΡΟ 108

(Ν8975.53.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 30χ150cm, ισχύος 44W

με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση,  σύμφωνα  με την Τεχνική

Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια

υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία

εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και

κανονική  λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος

(υλικά   όπως   κουτί,   σωλήνας   και   εργασία)   για  την

μικρομετατόπιση  της  θέσης  του  φωτιστικού σε σχέση με τις

υφιστάμενες  καλωδιώσεις,  καθώς  και η γείωση, σε περίπτωση

που δεν υπάρχει.(1 τεμ.)

ΥΛΙΚΑ:

α) Φωτιστικό  σώμα  LED, οροφής, διαστάσεων

30χ150cm, ισχύος 44W

(Ν873.53.1)  τεμ.   1.000  x       125.00  =       125.00

β) Μικροϋλικά, 0.02 του (α)

0.020  x       125.00  =         2.50

Εργασία    και    υλικά    μικρομετατόπισης

ανοιγμένα σε ώρες

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8000  x        19.87  =        15.90

β) Βοηθός    (002) Η  0.8000  x        16.84  =        13.47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          156.87

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     156.87

ΑΡΘΡΟ 109

(Ν8975.181.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  υπάρχοντος φωτιστικού σώματος, δηλαδή διακοπή της

ηλεκτρικής παροχής, αποσύνδεση του φωτιστικού σώματος από τα

τροφοδοτικά  καλώδια,  αποξήλωσή  του και απομάκρυνσή του σε

χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία

(1 τεμ.)

ΕΡΓΑΣΙΑ:

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1500  x        19.87  =         2.98

β) Βοηθός    (002) Η  0.1500  x        16.84  =         2.53

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            5.51

| Τ Ι Μ Η Ε Ν Ο Σ τεμ. ΕΥΡΩ : 5.51 ##### Συντάχθηκε Νικόλαος Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός Αντώνιος Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε |  | Μοσχάτο …. /…../ 2021 Θεωρήθηκε ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |