ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

##### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

προμηθεια Αντικατάσταση ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ποδοσφαίρου ΣΤΟ γηπεδο ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  324.720,00 €

Κ.Α.:  	61.7135.0002

CPV: 	39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας

37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :   41  / 2021

# ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο γηπέδου Μοσχάτου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 324.720,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 41 / 2021 |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου μετά των υλικών πλήρωσης και συναρμολόγησης όπως χαλαζιακή άμμο, αδρανή υπόβασης, ταινίες συγκόλλησης κλπ. Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το γήπεδο όπως πάγκοι αναπληρωματικών.

Τα προς προμήθεια υλικά προορίζονται για την αντικατάσταση του υφιστάμενου χλοοτάπητα και αθλητικού εξοπλισμού του Δημοτικού Γηπέδου Μοσχάτου επί των οδών Καποδιστρίου και Κεφαλληνίας.

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται επίσης οι μεταφορές των υλικών, η εξομάλυνση της υπόβασης, η εγκατάσταση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου προς χρήση συνθετικού χλοοτάπητα πιστοποιημένου σύμφωνα με τη FIFA. Επίσης ο ανάδοχος θα αποξηλώσει και μεταφέρει τον παλαιό χλοοτάπητα μετά των υλικών πλήρωσης όπως και τον υπάρχοντα αθλητικό εξοπλισμό σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή θα απορρίψει αυτά σε εγκεκριμένο χώρο με δικές του δαπάνες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, με τιμές εμπορίου, ανέρχεται σε 324.720,00€ μαζί με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 61.7135.0002 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021.

Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό CPV 39293400-6 (Τεχνητός χορτοτάπητας) και 37415000-0 (Αθλητικός εξοπλισμός).

Μοσχάτο 07/04/2021

Ο Συντάκτης

Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο γηπέδου Μοσχάτου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 324.720,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 41 / 2021 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV 39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας

CPV 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τεχνητός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου στο γήπεδο Μοσχάτου ως τεχνικές προδιαγραφές | 7.600 μ2 | 33,50€ | 254.600,00 |  |  |
| 2 | Πάγκοι αναπληρωματικών και διαιτητών ως τεχνικές προδιαγραφές | 1 τεμ | 7.270,97€ | 7.270,97 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 261.870,97 |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  | + 62.849,03 |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 324.720,00 |  |  |

| Ο Συντάκτης Ο Σ Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 07 / 04 / 2021 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |  |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο γηπέδου Μοσχάτου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 324.720,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 41 / 2021 |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  - Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου και αθλητικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου της Δ.Κ. Μοσχάτου.

ΑΡΘΡΟ 2ο  - Ισχύουσες διατάξεις

Για την ανάθεση της παρούσας προμήθειας εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- του Ν.4555/Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής & αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

- του Ν.3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»

- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του Ν. 4700/2020 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

- Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο  Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- Η Διακήρυξη

- Η Μελέτη

- Η Τεχνική Έκθεση

- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Η Προσφορά του Αναδόχου

- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος ανάθεσης - Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με βάση τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 5ο  Εγγυητικές επιστολές

Συμμετοχής

- Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

- Καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 6ο     Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 105  παρ.4 & 5 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος να έχει παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο πλήρως προς χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Ο συμβατικός χρόνος δύναται να παραταθεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7ο   Παρακολούθηση και Παραλαβή της σύμβασης

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (παρ. 11β άρθρο 221 Ν.4412/16).

Εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, τις προδιαγραφές της μελέτης, και τους ισχύοντες κανονισμούς, η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του είδους ή την αντικατάστασή του.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας παραλαμβάνεται οριστικά μόνο εφόσον συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου του από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 208 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4782/21. Σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών υλικών μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση αυτών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (άρθρο 213 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 8ο   Ευθύνη αναδόχου προμηθευτή

Η εγκατάσταση και συναρμολόγηση των προμηθευόμενων υλικών επιβλέπεται από τον ανάδοχο αυτοπρόσωπα ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης, των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, την αποκατάσταση τυχόν ζημιών, όσο και για την ποιότητα των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα, δίκτυα ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 9ο   Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθούν από τον προμηθευτή τα υλικά (άρθρ. 203 παρ.1, 206 παρ.5,  όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 103 και 104 αντίστοιχα του Ν.4782/21 και άρθρ. 213 παρ.1 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 10ο    Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά

Η εξόφληση της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (παρ.4), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/21.

ΑΡΘΡΟ 11ο   Φόροι-τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον τυχόν απαιτούμενο εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών. Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

| Ο Συντάκτης - Ο Σ Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 07 / 04 / 2021 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο γηπέδου Μοσχάτου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 324.720,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 41 / 2021 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνου με τις προδιαγραφές της FIFA, για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου.

1) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, το οποίο θα προσομοιάζει σε δίχρωμο φυσικό χόρτο. Υπόστρωμα με οπές για την αποστράγγιση του νερού. Απλός στον καθαρισμό, φιλικός στο περιβάλλον και στον χρήστη. Θα διαθέτει προστασία UV, αντιθαμβωτικές ιδιότητες, εξαιρετική αντοχή σε δυσχερείς καιρικές συνθήκες (βροχή, καύσωνα, παγετό κλπ), κατάλληλος για συνεχή χρήση και καταπόνηση.

Η ίνα του χλοοτάπητα θα πρέπει να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην κάμψη και να έχει υψηλή ελαστικότητα. Οι θύσανοι θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το υπόστρωμα (backing) με αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 50Ν. Η απόσταση ραφών θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ¾’’.

Επιπλέον θα πληρούνται οι παρακάτω ιδιότητες:

| ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ |  |
| --- | --- |
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| Γραμμική πυκνότητα ίνας | 17.000 Dtex |
| Σύνθεση ίνας | 100% Πολυαιθυλένιο (PE) |
| Πάχος ίνας | 430 micron |
| Πλάτος ίνας | 1,6 mm |
| Ύψος πέλους | 60 mm |
| Βάρος πέλους | 1.700 gr/m2 |
| Χρώμα | Δίχρωμο (ανοιχτό και σκούρο πράσινο) |
| Υπόστρωμα | Ιστός υποστρώματος πολυπροπυλενίου, υπόβαση με επένδυση από Latex ή PU |

Λόγω της σημαντικότητας των αποστραγγιστικών ιδιοτήτων του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα, απαιτείται το υπόστρωμα του χλοοτάπητα να διαθέτει τέτοια δομή ώστε η παροχετευτική ικανότητα να είναι 10.000mm/h, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης του υλικού επίδοσης του χλοοτάπητα προς της πλευρές του γηπέδου λόγω των εδαφικών κλίσεων και κατά συνέπεια να αποφευχθεί η απογύμνωση της ίνας και εν τέλει να περιοριστεί η φθορά του συστήματος σε μεγάλο βαθμό. Για τον λόγω αυτό η πρωτεύουσα βάση θα αποτελείται από διπλό στρώμα πολυπροπυλενίου και η δευτερεύουσα βάση από πολυαμίδιο ή παρόμοιο υλικό, υψηλής αποστραγγιστικής ικανότητας το οποίο επιπλέον θα καθιστά και το όλο σύστημα 100% ανακυκλώσιμο. Το συνολικό βάρος πρωτεύουσας και δευτερεύουσας βάσης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 400gr/m2.

Υλικό σταθεροποίησης - Χαλαζιακή άμμος

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι χαλαζιακή, με ενδεικτικό εύρος διαμέτρου σωματιδίων 0,5 - 1,00mm περίπου. Το ειδικό βάρος της άμμου θα πρέπει να είναι 1,35 - 1,40g/cm. Η περιεκτικότητα σε πυρίτιο θα πρέπει να είναι πάνω από 97%, ο συντελεστής θρυπτικότητας 20% και η υδραυλική διαπερατότητα τουλάχιστον 10.000mm/h.

Υλικό επίδοσης συνθετικού χλοοτάπητα (SBR)

Το υλικό επίδοσης θα είναι από SBR κοκκομετρίας 0,8 - 2,5mm. Θα είναι συσκευασμένο σε σάκους και θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της χρήσης για την οποία προορίζεται, δηλαδή για χρήση ως υλικό επίδοσης σε συστήματα συνθετικού χλοοτάπητα.

Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα

- Αποξήλωση και μεταφορά παλαιού χλοοτάπητα μετά των υλικών πλήρωσης και του υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένο χώρο με δικές του δαπάνες.

- Χωροστάθμηση της επιφάνειας υπόβασης για τον εντοπισμό και την εξομάλυνση με κατάλληλα αδρανή οποιαδήποτε τμημάτων που έχουν υποστεί καθίζηση ή παραμόρφωση και θα επηρεάσουν την οριστική  επιφάνεια του τάπητα.

- Μεταφορά του υδροπερατού ειδικού χλοοτάπητα εντός του γηπέδου σε ρολά και διάστρωση σε λωρίδες, ενδεικτικού πλάτους 400cm. Τα ρολά μετρούνται και κόβονται επιτόπου.

- Ένωση και συγκόλληση των ρολών του χλοοτάπητα θα γίνει με ειδική ταινία και πολυουρεθανική κόλλα δύο (2) συστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. Τα ρολά του υδροπερατού συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά τη τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση ή ανισοσταθμία της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου, ιδιαίτερα μεταξύ των ενώσεων.

- Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα, πλάτους 10cm, λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με του συνθετικού χλοοτάπητα) και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. Η γραμμογράφηση επιτυγχάνεται με την αποκοπή λωρίδων του χλοοτάπητα και αντικατάστασή τους ως άνω.

- Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα με διάστρωση του υλικού σταθεροποίησης και των ελαστικών μικροσφαιριδίων (κόκκοι καουτσούκ).  Ομοιόμορφη κατανομή και σταθεροποίηση των υλικών πλήρωσης σε όλη την επιφάνεια του τάπητα. Διάστρωση και βούρτσισμα με χρήση ειδικού μηχανήματος, για τη επίτευξη της τελικής επιφάνειας. Οι εργασίες εφαρμογής πραγματοποιούνται σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με ξηρές καιρικές συνθήκες.

Στην τιμή της μελέτης περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας κάθε υλικού και μικροϋλικού που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα, έτοιμου προς χρήση, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης τους, το κόστος των παραπάνω περιγραφόμενων εργασιών εγκατάστασης, του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, έως τρεις (3) ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό, δείγμα του υπό προμήθεια είδους σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016, συνοδευόμενο από Δελτίο Αποστολής προς τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου/Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών και την Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, διαστάσεων τουλάχιστον 20cm (x) 20cm που θα φέρει την ταμπέλα σήμανσής του.

Β) Προς απόδειξη των χαρακτηριστικών του συνθετικού χλοοτάπητα θα κατατεθούν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς:

- Πλήρη τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου είδους.

- Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από το εργοστάσιο παραγωγής του τεχνητού χλοοτάπητα και γραπτή εγγύηση τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή).

- ISO 9001 ή ισοδύναμο περί διασφάλισης της ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας του τεχνητού χλοοτάπητα.

- ISO 14001 ή ισοδύναμο περί συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας του τεχνητού χλοοτάπητα

- Σήμα FPP αν η εταιρεία κατασκευής ανήκει στην λίστα FIFA PREFERED PRODUCER ή οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο αν ανήκει στην λίστα FIFA LICENCED PRODUCER.

- Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από εγκεκριμένο από την FIFA εργαστήριο το οποίο να προκύπτει ότι το σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα με τα υλικά πλήρωσής του κατατάσσεται στην κατηγορία FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO.

- Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Για όλα τα παραπάνω ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδυνάμων κατ’ άρθ. 82 Ν.4412/2016

Γ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά συνεργείου εφαρμογής του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα:

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας (ή το συνεργείο εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος) θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών (άρθ. 82 Ν.4412/2016):

1.	ISO 9001 συστήματος διασφάλισης ποιότητας

2.	ISO 18001 συστήματος υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία

3.	ISO 14001 συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το συνεργείο εφαρμογής θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα. Η εκπαίδευση θα αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον οίκο παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα περί τεχνικής επάρκειας στην εγκατάσταση  του συστήματος.

2) ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός ζεύγους πάγκου αθλητών με σκέπαστρο διαστάσεων 5,00Χ0,80μ. και ενός πάγκου διαιτητών 2,50Χ0,80μ. επί κατάλληλης βάσης στήριξης. Ύψος πάγκων 2,05μ. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός με κοιλοδοκούς 40X40X2mm και 80X40X2mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm χρησιμοποιείται για την κατασκευή του πλαισίου στήριξης του πάγκου. Για την βάση του πάγκου που εδράζεται στο έδαφος χρησιμοποιείται ο κοιλοδοκός 80x40x2mm. Επίσης ο ίδιος κοιλοδοκός χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλαϊνών τμημάτων του πάγκου μαζί με τις ενισχύσεις των πλαϊνών σε σχήμα V. Το πλάτος του πλαϊνού τμήματος που εδράζεται στο δάπεδο είναι 80cm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40x40x2mm χρησιμοποιείται για τη κατασκευή του πίσω μέρους του πάγκου ανά 1,5m και είναι διαμορφωμένος σε σχήμα καμπύλης. Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιείται ηλεκτροσυγκόλληση argon. Τα μεταλλικά μέρη βαμμένα με αντισκωριακό και διπλή στρώση σατινέ γυαλιστερού χρώματος.

Για την κάλυψη του πάνω και πίσω μέρους των πάγκων χρησιμοποιείται κυψελοειδές ή συμπαγές πολυκαρβονικό πάχους τουλάχιστον 6 mm, ενώ για τα πλαϊνά συμπαγές διάφανο πολυκαρβονικό πάχους τουλάχιστον 6mm. Για την στήριξη του πολυκαρβονικού, χρησιμοποιείται γωνία αλουμινίου 40Χ20mm και λάμα αλουμινίου 50mm. Τα καθίσματα είναι πλαστικά, με πλάτη, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά υλικών και μικροϋλικών, πάκτωση, στερέωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι συμμετέχοντες θα κατατεθούν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τα παρακάτω:

- Πλήρη τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου είδους.

- Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους

- ISO 9001 ή ισοδύναμο περί διασφάλισης της ποιότητας, του εργοστασίου παραγωγής του είδους

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

| Ο Συντάκτης - Ο Σ Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 07 / 04 / 2021 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο γηπέδου Μοσχάτου |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 324.720,00 € |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 41 / 2021 |

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

CPV 39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας

CPV 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τεχνητός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου στο γήπεδο Μοσχάτου ως τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 2 | Πάγκοι αναπληρωματικών και διαιτητών ως τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

----------------------------------------------------------

Σφραγίδα & Υπογραφή