ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183-46

Τηλ. 210-3467828

Πληροφορίες: ΑΤΣΆΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

e mail: tatsaros@0168.syzefxis.gov.gr

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ.ΑΡ . 62/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ             1.226.400,00 ευρώ

Φ.Π.Α (24%)                                                       294.336,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                                   1.520.736,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :                          20.6244.0001,20.6244.0002

CPV :                                                               34144512-0 , 34134200-7,50110000-9,66114000-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                   62/2021

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                            ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Φύλλο Συμμόρφωσης

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ(LEASING). Αρ. μελέτης : 62 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.520.736,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη λειτουργική μίσθωση οχημάτων ( δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας - τριών ανατρεπόμενων φορτηγών) διάρκειας (5) ετών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Αυτά βρίσκονται στον πίνακα οχημάτων για τα οποία ο Δήμος με το υπ’ αριθ. 15474/2020 τεκμηριωμένο αίτημα ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την έγκριση για τη λειτουργική μίσθωση τους και έλαβε τη σχετική με (ΑΔΑ: 6Α6ΧΟΡ1Κ-ΘΞΕ).

Με την συγκεκριμένη μελέτη, η Διεύθυνση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου και κατ’ επέκταση, στην αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου της. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών τέτοιου επιπέδου προς τους δημότες ,καθώς και τη βελτίωση της  γενικότερης εικόνας του Δήμου.

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αποτελεί σήμερα έναν αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων, έναντι των παραδοσιακών μεσοπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει το μηχανολογικό εξοπλισμό του, χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια.

Η ίδια αποτελεί ένα δάνειο τακτής λήξης (ΔΤΛ) με περισσότερες εξασφαλίσεις. Επομένως, η μίσθωση φέρει μικρότερο κίνδυνο για το Δήμο απ’ ότι ο τραπεζικός δανεισμός, δεδομένου ότι ο Δήμος έχει την κυριότητα του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1.Αποτελεί εργαλείο χρηματοδότησης για την απόκτηση πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο Δήμος αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού έναντι προσυμφωνημένου συμβολικού τιμήματος.

2.Διατήρηση ρευστότητας. Με εργαλείο χρηματοδότησης το leasing, ο Δήμος αποφεύγει τη δέσμευση κεφαλαίων για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και διατηρεί τη ρευστότητα του, η οποία αποτελεί το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

3.Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α.. Ο αναλογών Φ.Π.Α. δεν εκταμιεύεται άμεσα από το Δήμο, όπως στην περίπτωση επενδύσεως μέσω τραπεζικού δανείου ή αυτοχρηματοδοτήσεως,αλλά σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέσω των μισθωμάτων.

4.Προγραμματισμός δαπανών. Η διάρκεια της μισθώσεως και το ύψος του μισθώματος προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές ροές (εποχικότητα) του Δήμου.

5.Αποφυγή υπέρμετρου δανεισμού και άμεσης καταβολής υψηλών ποσών για την απόκτηση του εξοπλισμού.

6.Άμεση απόκτηση και χρησιμοποίηση του εξοπλισμού.

7.Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού του Δήμου και της κεφαλαιακής του διάρθρωσης,επειδή η υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα στοιχεία παθητικού (μόνο σε λογαριασμούς τάξεως).

8.Μικρότερες εγγυήσεις και απλούστερες διαδικασίες.

9.Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης.

10.Ο Δήμος επιτυγχάνει καλύτερους όρους εξασφάλισης εξοπλισμού,καθώς η αξία του εξοφλείται άμεσα και τοις μετρητοίς ,χωρίς εκείνος να εκταμιεύσει ιδία κεφάλαια από το ταμείο του.

Από την άλλη, η παλαιότητα των οχημάτων επιφέρει:

1.Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης.

2.Αύξηση του χρόνου παραμονής των οχημάτων στα συνεργεία και απουσία από την αποκομιδή.

3.Αυξημένη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης.

4.Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 40%.

5.Σημαντική αύξηση καυσαερίων κατά 200%.

6.Αύξηση εκπομπών θορύβου κατά 150%.

7.Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης λόγω χαμηλής ταχύτητας κίνησης κατά 50%.

8.Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

9.Έλλειψη συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

10.Χαμηλή ποιότητα εργασίας.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η εν λόγω μέθοδος καθίσταται επιβεβλημένη για την απρόσκοπτη λειτουργία της Διεύθυνσης και συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου πρόκειται να εξοπλιστεί με τα κάτωθι είδη:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. και πενταετή τεχνική υποστήριξη. | 2 |
| 2 | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τ.ν. (δύο αξόνων) και πενταετή τεχνική υποστήριξη. | 3 |

Η πενταετή τεχνική υποστήριξη, συνοπτικά, του ανωτέρου μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνει:

-παροχή συντήρησης και επισκευής service χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων διάρκειας εξήντα μηνών. Ο χρόνος της συγκεκριμένης ξεκινάει με την παραλαβή του κάθε είδους  από το Δήμο,

-πρόγραμμα καθημερινού ελέγχου,

-πρόγραμμα μηνιαίας περιοδικής συντήρησης,

-παροχή οδικής βοήθειας (κινητό συνεργείο),

-μεταφορά με ειδικό όχημα σε χώρο επισκευής,

-πλύση και καθαρισμό των οχημάτων ( ανατρεπόμενα φορτηγά – απορριμματοφόρα),

-πρόγραμμα αντικατάστασης βλαβών,

-καθημερινή ετοιμότητα.

Οι πιο πάνω υπηρεσίες περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. Β΄ του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η εκτέλεση της λειτουργικής μίσθωσης θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό αξιοποιώντας την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www,promitheus.gov.gr.Το κριτήριο της κατακύρωσης θα αφορά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά) για τα προαναφερθέντα είδη.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για όποιο είδος επιθυμεί και πάντα για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος για το οποίο συμμετέχει.

Η εκτιμώμενη αξία της λειτουργικής μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.226.400,00  (ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.520.736,00 (ευρώ) για τα έτη 2021-2026. Η αξία της συγκεκριμένης θα καταβληθεί σε εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις.

Μετά την αποπληρωμή των μισθωμάτων,τα δημοπρατούμενα είδη περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου έναντι συμβολικού ποσού, ενός (1) ευρώ/τεμ..

Το κόστος (αγορά και συντήρηση) θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2021,2022,2023,2024,2025 και 2026. Για το έτος 2021 υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς :

Κ.Α. 20.6244.0001  με τίτλο LEASING απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ.

Κ.Α. 20.6244.0002  με τίτλο LEASING ανατρεπόμενων φορτηγών μικρού φορτίου 19 τν.

Τα μισθώματα θα κατανεμηθούν στα έτη ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ | 11.246,80 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τν. | 14.098,80 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 25.345,60 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ.. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 169.185,60 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 304.147,20 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 169.185,60 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 304.147,20 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2024

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 169.185,60 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 304.147,20 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2025

ΠΙΝΑΚΑΣ  V

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 134.961,60 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 169.185,60 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 304.147,20 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ  2026

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ. | 123.714,80 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 19 τ.ν. | 155.086,80 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 278.801,60 |

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ Φ.Π.Α..

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 1.520.736,00 ευρώ

Διευκρίνηση; Κάθε μεταβολή του μηνιαίου μισθώματος στο πρώτο έτος έναρξης της σύμβασης, θα μεταφέρεται στο έτος λήξης της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις

δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς  34144512-0, 34134200-7, 50110000-9 και 66114000-2.

Η δαπάνη  θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ημερομηνία  01 /10 / 2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING). Αρ. μελέτης : 62/ 2021 Προϋπ/σμός : 1.520.736,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ (α) | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΤΕΜ. | ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΕΙΔΟΣ (β) | ΣΥΝΟΛΟ (α)+(β) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. | 2 | 200.100,00 | 400.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | 544.200,00 |
| 2 | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τν. ( δύο αξόνων) | 3 | 179.400,00 | 538.200,00 | 800,00 | 144.000,00 | 682.200,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 938.400,00 |  | 288.000,00 | 1.226.400,00 |
|  |  |  | Φ.Π.Α 24% | 225.216,00 |  | 69.120,00 | 294.336,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ | 1.163.616,00 |  | 357.120,00 | 1.520.736,00 |

Οι τιμές του πίνακα είναι υπολογισμένες σε ευρώ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.6244.0001 | LEASING απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. | 9.070,00 |
| 2 | 20.6244.0002 | LEASING ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19 τν. | 11.370,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 20.440,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 4.905,6 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25.345,6 |

Μηνιαίο κόστος ειδών : 20.440,00 (ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%= 25.345,6 ευρώ

| Ημερομηνία 01/10/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | Ημερομηνία 01/10/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING). Αρ. μελέτης : 62/ 2021 Προϋπ/σμός : 1.520.736,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται στην αγορά και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε (5) ετών.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από :

1. δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

2. τρία ανατρεπόμενα φορτηγά μικρού φορτίου 19 τ.ν. (δύο αξόνων)

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος για τη μεταφορά των ειδών με την υπόδειξη της Διεύθυνσης,τα παρελκόμενα,η επίδειξη – εκπαίδευση του προσωπικού,καθώς και όλα όσα αναγράφονται στην παρούσα Μελέτη.

Επιπλέον,οι ίδιες εμπεριέχουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία μολονότι δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της λειτουργικής μίσθωσης.

Τα οχήματα θα παραδοθούν στο Δήμο μαζί με όλα τα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο για τη νόμιμη κυκλοφορία τους.

Οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ.

Η τιμή του κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜ. | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΤΕΜ. | ΠΕΝΤΑΕΤΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. | 2 | 200.100,00 | 400.200,00 | 1.200,00 | 144.000,0 |
| 2. | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τ.ν. (δύο αξόνων) | 3 | 179.400,00 | 538.200,00 | 800,00 | 144.000,00 |

| Ημερομηνία 01/10/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | Ημερομηνία 01/10/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Μηχανολογικού εξοπλισμού Αρ. μελέτης : 62 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.520.736,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην απόκτηση και 5ετή τεχνική υποστήριξη οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε ετών.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο ενιαίος Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης, βάσει της προσφοράς του.

ΆΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η κατακύρωση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις ,όπως ισχύουν και ιδίως:

1.του N.4412/16 (Α΄147) ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ¨,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.του Ν.4270/14 (Α΄143)¨Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις¨,

3.του Ν. 4250/2014 (Α΄74) ¨Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992  (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις¨ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

4.του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ ¨ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7  της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές¨ όπως ισχύει,

5.του Ν. 4129/2013 (Α΄52) ¨Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο¨,

6.του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ¨Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση¨,

7.του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) ¨Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….¨,

8.του Ν. 4727/2020 ¨Ψηφιακή  Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972 και άλλες διατάξεις ¨,

9.του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7.6.2010) ¨Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

10.τις διατάξεις του Ν.1665/1986 (Α΄194) ¨Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης¨,

11.τις διατάξεις του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) περί νέων χρηματοδοτικών θεσμών και άλλες διατάξεις,

12.του άρθρου 21 του Ν. 3775/2009 (Α΄122) ¨Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης¨,

13.η με αρ. Α2/40819/7167/91 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 955 Β΄) ¨Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα¨,

14.του Ν. 3548/2007 (Α΄ 68) ¨Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις¨ ,

15.του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006) ¨Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

16.του Ν. 3310/05 (Α΄30) ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 82/1996 (Α΄ 66) ¨Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα¨, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (1673 Β΄) σχετικά με τα ¨Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/05 ,όπως τροποποιήθηκε με το

Ν. 3414/05 ¨, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων ,οι οποίες εκδίδονται,κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) για τον καθορισμό : α)των μη ¨συνεργάσιμων φορολογικά¨ κρατών και β) των κρατών με ¨προνομιακό φορολογικό καθεστώς¨,

17.του Ν. 2859/2000 (Α΄248) ¨Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας¨,

18.του Ν. 2690/99 (Α΄45) ¨Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις¨ και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15,

19.το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) ¨Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία¨,

20.το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες¨,

21.το Π.Δ. 39/2017 (Α΄64)  ¨Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨,

22. της υπ’ αριθ. 76928/13.7.21  Κ.Υ.Α.  με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” ,

23.η με αρ. 56902/215 (Φ.Ε.Κ.1924/2.6.2017, τ.Β΄) Υ.Α. ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)¨,

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ,έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΆΡΘΡΟ 3ο Έγγραφα της σύμβασης

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

-Η διακήρυξη

-Η παρούσα μελέτη

-Η προσφορά του Αναδόχου

-Η ιδιωτικό συμφωνητικό

ΆΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης λειτουργικής μίσθωσης

Η λειτουργική μίσθωση θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Η εκτέλεση της διέπεται από το Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΆΡΘΡΟ 5ο Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και ,σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ.,

δ) σε τρίτες χώρες  που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) , και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΆΡΘΡΟ 6ο Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία όποιος οικονομικός φορέας:

6.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία ,όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,σ.1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της  22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,ς.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθ.1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48),η οποία κατακυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρ. 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 ,για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, ς.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρ. 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθ. 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθ. 2 της Οδηγίας  2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,για την πρόληψη και την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/13 (Α΄215).

6.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Ο αποκλεισμός παύει όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ΆΡΘΡΟ 7ο Αποδεικτικά μέσα

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει τα αναφερόμενα στο παρόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και  λοιπά αποδεικτικά με την κήρυξη του ως Προσωρινού Αναδόχου.

Τα απαιτούμενα είναι:

7.1 Απόσπασμα του σχετικού (για την περίπτωση 6.1) μητρώου ,όπως του ποινικού ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας ,από το

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Αν το κράτος-μέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό  μπορεί  να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή,στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον  δικαστικής ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης.

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις),τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

Σε συνεταιρισμούς αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων ,η υποχρέωση αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

7.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 6.2) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους  ή χώρας από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά την :

α) καταβολή φόρων

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικώς επιχειρήσεων),αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί  από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές  παρέχουν ,αν κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση που αναφέρει ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α΄188).

Διευκρινίζεται ότι τα εγχώρια δικαιολογητικά ,ως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.4250/14,γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των εγγράφων που εκδόθηκαν από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν.4250/14.

ΆΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

H παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η ίδια καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση αθετήσεως των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το τέλος της διάρκειας της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 9ο  Εγγύηση συμμετοχής

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται  σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης .

ΆΡΘΡΟ 10ο Σύμβαση

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά. Ο ανάδοχος της λειτουργικής μίσθωσης, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σύμβαση.

ΆΡΘΡΟ 11ο Ισχύς της σύμβασης

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) μήνες, αρχής γενομένης από την επόμενη της σύναψης της. Εντός των πρώτων πέντε μηνών θα πρέπει να παραδοθεί ο εξοπλισμός στο σύνολο του. Ως εκ τούτου, η διάρκεια της λειτουργικής  μίσθωσης αρχίζει για κάθε εξοπλισμό από την ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση πέντε ετών .

ΆΡΘΡΟ 12ο Δείγμα

Προκειμένου, να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών και η συνάφεια με τις τεχνικές προδιαγραφές ,οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να επιδείξουν ίδια οχήματα με τα προσφερόμενα εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους ,εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή το επιθυμεί. Ο τόπος επίδειξης θα ορισθεί από το Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 13ο Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων δε θα υπερβεί τις 150 ημέρες (5 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Δεν προσμετράται στο χρόνο παράδοσης, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αίτησης του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων έως και την ημερομηνία διαβίβασης της παραπάνω έγκρισης στον Ανάδοχο προκειμένου να προβεί στην έκδοση πινακίδων.

Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Πρέσπας και Ανδριανοπούλου).

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή γίνεται από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις. Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

Στην περίπτωση υπέρβασης του οριζόμενου χρόνου παράδοσης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα, σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της διάρκειας της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο Ανάδοχος  δεν θα μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση. Εφόσον ,όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 14ο Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου (άρθρο 203 του Ν. 4412/16)

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου όταν:

α)εάν δε προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό εντός της προθεσμίας,

β)εάν δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής ,που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία  εκτέλεσης της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 15ο Δικαιώματα μισθωτή

15.1 Δικαίωμα μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ο μισθωτής δικαιούται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες  πριν από τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, να δηλώσει εγγράφως στον Εκμισθωτή ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού καταβάλλοντας το τίμημα αυτής , το οποίο ορίζεται στο συμβολικό ποσό του ενός (1) ευρώ ανά τεμάχιο, με την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι τότε τις υποχρεώσεις  καταβολής των μισθωμάτων, καθώς και όποια άλλη χρηματική αξίωση έναντι του Εκμισθωτή που απορρέει από τη σύμβαση. Μετά την εξαγορά, ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στη πλήρη κυριότητα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

15.2 Δικαίωμα εξαγοράς του εξοπλισμού πριν τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα και πριν λήξη η χρηματοδοτική μίσθωση να προβεί στην αγορά όλων ή μερικών από τα μίσθια. Στην περίπτωση αυτή, το Τίμημα της Εξαγοράς πριν από τη λήξη ορίζεται ίσο με το σύνολο των υπολειπόμενων μισθωμάτων που αφορούν την αξία κτήσεως των μισθίων, δηλαδή των μισθωμάτων που οφείλονται από την ημερομηνία πρόωρης εξαγοράς μέχρι τη λήξη της μίσθωσης που αντιστοιχούν στα μίσθια εκείνα  τα οποία ασκείται το δικαίωμα του παρόντος άρθρου πλέον του αντίστοιχου Τιμήματος Εξαγοράς κατά τη λήξη, με την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει μέχρι τότε ολοκληρωτικά τις έναντι της Εκμισθώτριας υποχρεώσεις του καταβολής των μισθωμάτων  και κάθε άλλη χρηματική αξίωση της που απορρέει από τη σύμβαση.  Στην περίπτωση αυτή (πρόωρη εξαγορά),ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του υπολειπόμενου μισθώματος που αντιστοιχεί στην αξία των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής και αντιστοίχως απαλλάσσεται  η εκμισθώτρια από την υποχρέωση της να παρέχει προς τον μισθωτή τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και παροχής ανταλλακτικών, εκχωρούμενης σε αυτή την περίπτωση στον μισθωτή κάθε απαιτήσεως και από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτίας της Εκμισθώτριας κατά των κατασκευαστών/προμηθευτών των μισθίων, όπως προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά της.

ΆΡΘΡΟ 16Ο Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους .Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα ,τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον  υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε νέο εργολάβο ,τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στη σύμβαση προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή ,οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο , είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή  κατά την ως  άνω διαδικασία.

Η αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον το/α τμήμα/τα της σύμβασης  το/α οποίο/α ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει με τη μορφή υπεργολαβίας  σε τρίτους υπερβαίνουν σωρευτικά το (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα/τα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/16., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 17ο Ιδιαίτεροι όροι

17.1 Στην περίπτωση που εκμισθωτής αναδειχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο οποίος ( προμηθευτής ) για την εκτέλεση της σύμβασης θα προμηθευτεί τον εξοπλισμό από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι:

Α) η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αποδέχεται τον όρο που αναφέρεται στο δικαίωμα του Δήμου να προβεί στην αγορά των οχημάτων (είτε κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε πρόωρα) παραιτούμενη  εκ των προτέρων κάθε δικαιώματος να προβάλει ένσταση ή αντίρρηση στην εν λόγω μεταβίβαση του εξοπλισμού  στο Δήμο.

Β) σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ Εκμισθωτή και εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης εκ μέρους του Αναδόχου των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεων ,θα παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με τους ίδιους όρους  και προϋποθέσεις με τον Ανάδοχο.

17.2 Στην ως άνω υπό 1α  περίπτωση  ο Εκμισθωτής θα πρέπει να δηλώσει στην καταρτισθησόμενη σύμβαση με το Δήμο ότι παραιτείται εκ των προτέρων κάθε δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που τον συνδέει με την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ,ώστε να μην κινδυνεύει με κατάλυση ο συμβατικός δεσμός μεταξύ Δήμου και Εκμισθωτή. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω δέσμευσης του Εκμισθωτή και σε περίπτωση:

A) λύση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ Εκμισθωτή και εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη τήρησης  ή πλημμελούς τήρησης εκ μέρους του Εκμισθωτή των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεων ή/και

Β) συνδρομής λόγου καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ Εκμισθωτή και εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης εκ μέρους του Εκμισθωτή των απορρεουσών από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεων με αποτέλεσμα την εφαρμογή της ανωτέρω υπό 1β παραγράφου (υποκατάσταση του Εκμισθωτή από το Δήμο στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης), θα επιβάλλεται σε βάρος του Εκμισθωτή ποινική ρήτρα ποσού ίση με την αξία (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του εξοπλισμού που αφορά η σύμβαση του με το Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 18ο Ασφάλιση οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, Ελαστικά

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με έξοδα του το μηχανολογικό εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,  με δικαιούχο τον μισθωτή (Δήμο) για κάθε κίνδυνο και ενδεικτικά: για κλοπή,απώλεια,διάρρηξη,θραύση,πυρκαγιά,κεραυνό,έκρηξη,σεισμό,εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, επίταξη και για ποσό ίσο με την πλήρη αξία αντικαταστάσεως του.

Επίσης, θα ασφαλίσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό από κίνδυνο αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους, που μπορεί να προκύψει από την εγκατάσταση, μεταφορά ,μετακίνηση, λειτουργία κ.α. του εξοπλισμού.

Το κόστος της αντικατάστασης όλων των ελαστικών των οχημάτων θα βαρύνει τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αυτή θα γίνεται ανεξαρτήτως φθοράς ανά ένα έτος ή ανά 60.000 Km., ότι συμπληρωθεί πρώτο. Τα ελαστικά θα είναι εύφημου οίκου ,πρόσφατης κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της αντικατάστασης, θα έχουν δε τους προβλεπόμενους δείκτες ταχύτητας φορτίου που επιβάλλεται από τον κατασκευαστή.

Επίσης, τα τέλη κυκλοφορίας  καθώς η δαπάνη για τον περιοδικό τεχνικό  έλεγχο τους  (ΚΤΕΟ) θα βαρύνουν τον εκμισθωτή για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΆΡΘΡΟ 19ο Υποχρεώσεις μισθωτή /εκμισθωτή

19.1 Υποχρεώσεις μισθωτή

1.Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του εξοπλισμού, συμμορφωμένος απολύτως με όλους τους κανονισμούς, οδηγίες και προδιαγραφές που αναφέρονται στην κατοχή, χρήση και λειτουργία του, καθώς και τυχόν μεταφορά του, και να κάνει γνωστό στον εκμισθωτή όποια απώλεια ,καταστροφή ή βλάβη του.

2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

19.2 Υποχρεώσεις εκμισθωτή

1.Τα είδη θα παραδοθούν στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με ευθύνη και δαπάνη του Εκμισθωτή.

2.Επίσης, οφείλει να παραδώσει στο μισθωτή την άδεια κυκλοφορίας αυτών, τα έγγραφα εκτελωνισμού και γενικά κάθε έγγραφο που επιτρέπει τη νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία των μισθίων για τη χρήση για την οποία προορίζονται (με έξοδα του).

3.Τον Εκμισθωτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

4.Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεων των ειδών της σύμβασης, ο Εκμισθωτής υποχρεούται να τα εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών όπου απαιτείται.

5.Αν κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας ή ο εξοπλισμός εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του 4412/16,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ,ο Εκμισθωτής οφείλει να καταθέσει προς έγκριση το πρόγραμμα συντηρήσεων- ελέγχων και τα λοιπά προβλεπόμενα από την παρούσα μελέτη έντυπα στο Δήμο. Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν εντός πέντε (5) ημερών από την  επιβλέπουσα Υπηρεσία.

7.Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργεί με υψηλό επαγγελματισμό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες στο συμφέρον του Δήμου.

8.Ο ίδιος εγγυάται για τη διάθεση επιστημονικού, λοιπού τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στους όρους της Σύμβασης.

9.Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τους επί τόπου υπεύθυνους, το προσωπικό του Δήμου και την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να λαμβάνει υπόψη τις επισημάνσεις και υποδείξεις, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

11.Ο εκμισθωτής οφείλει με την παράδοση των οχημάτων να προβεί στην εκπαίδευση (εργατών, οδηγών, χειριστών)  του προσωπικού πάνω στα λειτουργικά συστήματα των οχημάτων. Επίσης, απαραίτητη  είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δύο τεχνικών της αρμόδιας  Δ/νσης ανά τύπο οχήματος, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του κατασκευαστή, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν στο χειρισμό και τη συντήρηση. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα δοθεί έμφαση στη συντήρηση και στη διάγνωση βλαβών με τη χρήση On Board Diagnostic Tool .

12. Στα καθήκοντα του Αναδόχου είναι η εύρυθμη συντήρηση των οχημάτων.

ΆΡΘΡΟ 200 Πρότυπα

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης των προσφερόμενων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης , σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.

Αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου ,όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση ενώσεων το/τα πιστοποιητικό/ά απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο των κατασκευαστών των προσφερόμενων ειδών , που να αφορά την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων.

Το/τα εν λόγω πιστοποιητικό/ά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου ,όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 21Ο  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα διακήρυξη εγγυήσεις για τον προσφερόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η εγγυημένη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού ορίζεται για όλα τα είδη σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τα πλήρη οχήματα. Η εγγύηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει , χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Η εγγυημένη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού ορίζεται για όλα τα είδη σε τουλάχιστον και οφείλει κατά το χρόνο αυτό να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και την αποκατάσταση όποιας βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η επιτροπή  παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου  στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται προς στο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας , η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας ,στο οποίο αποφαίνεται η συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 22ο Υπεύθυνες δηλώσεις

Επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατατεθούν:

1.Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη , η οποία εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στο Δήμο την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση όποιας βλάβης ή φθοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφ. Β)  στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

2.Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίων και υπερκατασκευών τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

3.Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο των δέκα (10) ημερών.

4.Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης και αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) ημερών.

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι η προθεσμία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών δε θα ξεπερνά τις (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη θα παραδοθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν  τον προμηθευτή. Θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής με δικά του έξοδα και ευθύνη θα αναλάβει την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του εξοπλισμού για τη χρήση που προορίζεται ,και επίσης με δικά του έξοδα θα καλύψει παράβολα ,φόρους, τέλη κ.α. που απαιτούνται για ταξινόμηση του εξοπλισμού και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με όλες τις εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και πινακίδες.

7.Υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών ότι διαθέτουν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 9001 και κατά ISO 14001 αντίστοιχα ή ισοδύναμα αυτών. Αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

8.Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμούς των Τεχνικών Προδιαγραφών.

9.Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι αναλαμβάνει τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης είτε σε ιδιόκτητο συνεργείο προσκομίζοντας τις νόμιμες άδειες λειτουργίας, είτε σε συνεργαζόμενο συνεργείο που διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας.

10.Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα οχήματα (εφόσον ο διαγωνιζόμενος δε θα κατασκευάσει σε εργοστάσιο του τα είδη) ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο διαγωνιζόμενο , μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο παράδοσης.

ΆΡΘΡΟ 23 ο Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

ΆΡΘΡΟ 24 ο  Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

ΆΡΘΡΟ 25 ο Πληρωμή αναδόχου

Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει την αξία του εξοπλισμού και το κόστος της πενταετούς τεχνικής υποστήριξης ,μαζί με όλα τα αναφερόμενα στη μελέτη επιμέρους κόστη και παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η αποστολή των λογαριασμών προς πληρωμή θα γίνεται στο τέλος του 2ου,του 5ου,του 8ου και του 11ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και για χρονικό διάστημα πέντε συμβατικών (5) ετών.

Σε κάθε πληρωμή (20 πληρωμές) θα καταβάλλεται το 1/20 της συμβατικής αξίας.

Στην περίπτωση που Εκμισθωτής αναδειχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιτρέπεται-κατά τη φάση ταξινόμησης  των οχημάτων στην αρμόδια διεύθυνση το Υπουργείου Μεταφορών-να προηγηθεί της τελικής μίσθωσης των οχημάτων από την εκμισθώτρια  προμηθεύτρια εταιρεία προς την αναθέτουσα Αρχή, η αντίστοιχη μίσθωση των οχημάτων από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης προς την εκμισθώτρια  προμηθεύτρια εταιρεία ,έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση-από την τελευταία προς την Αναθέτουσα Αρχή-των απαιτούμενων από τη νομοθεσία για την υλοποίηση της σύμβασης των παραστατικών (μισθώματα).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και όποιου άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΆΡΘΡΟ 26Ο Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και αρμοδιότητας τους.

ΆΡΘΡΟ 27 ο Τροποποίηση της σύμβασης

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρ. 132 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 28ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ εργοδότη και αναδόχου, θα επιλύονται με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και  Ν.4412/16, καθώς όποιας σχετικής νομοθεσίας σε ισχύ.

ΆΡΘΡΟ 29 ο Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά- προσφερόμενη τιμή – δίνεται σε ευρώ.

Η οικονομική προσφορά θα καλύπτει:

-το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μεταφορά του (ανά είδος) σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος (αμαξοστάσιο),

-το κόστος της πενταετούς τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση- επισκευή), όσα περιλαμβάνονται στο κεφ. Β΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας,

-την ασφάλιση των οχημάτων (όπως ορίζεται στο άρθρο 19),

-την αντικατάσταση όλων των ελαστικών (ανά έτος ή 60.000 km. ,ότι έρθει πρώτο),

-τα τέλη κυκλοφορίας,

-τα έξοδα ταξινόμησης για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας,

-την εκπαίδευση προσωπικού,

-οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ,ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και την 5ετή τεχνική υποστήριξη των ειδών στον τόπο και με τρόπο που απαιτούνται από τη Μελέτη,

-επιτόκιο,

-έξοδα τραπέζης,

-έξοδα δικηγόρων,

-συμβολαιογραφικές πράξεις.

ΆΡΘΡΟ 30ο Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και της Διακήρυξης για το σύνολο των τεμαχίων της προκηρυχθείσας  ποσότητας του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία ο Οικονομικός Φορέας συμμετέχει.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά , η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά θα προσδιορίζεται, απαραιτήτως, η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης ,καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση δε θα γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 31 ο Φύλλο συμμόρφωσης

Το συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης από τους συμμετέχοντες είναι απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας  (επί ποινή αποκλεισμού) .

| Ημερομηνία 01/10/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | Ημερομηνία 01/10/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING). Αρ. μελέτης : 62 / 2021 Προϋπ/σμός : 1.520.736,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Οι  τεχνικές προδιαγραφές στοχεύουν στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την απόκτηση και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών. Τα οχήματα που προτίθεται να αποκτήσει o Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου είναι τα ακόλουθα :

1.δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

2.τρία ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 19 τν.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες. Τυχόν απόκλιση απ’ αυτές σημαίνει ,αυτομάτως, απόρριψη της προσφοράς. Όποια απαίτηση αναφέρεται με τον όρο (περίπου) γίνεται δεκτή απόκλιση  ± 5% της αναφερόμενης τιμής.

Γενικές απαιτήσεις

Τα προσφερόμενα οχήματα θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα , πρόσφατης παραγωγής,τελευταίας τεχνολογίας και μεγάλης κυκλοφορίας. Τα απορριμματοφόρα και ανατρεπόμενα φορτηγά θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα συστήματα ασφαλείας που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους σύγχρονα οχήματα, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του προσωπικού που τα χειρίζεται (οδηγοί-εργάτες), ακόμα και αν δεν περιγράφονται ρητά.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα συνοδεύεται από φυλλάδια/prospectus στην ελληνική, κατά προτίμηση, γλώσσα ή στην αγγλική, στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. Επίσης, θα κατατεθούν αναλυτικά σχέδια για όλα τα συστήματα πλαισίου και υπερκατασκευής  σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή (technical manual).

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  16 κ.μ.

Α.ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την  απόκτηση απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων.

Όλες οι  απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες,τυχόν απόκλιση σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όταν, η απαίτηση αναφέρεται με τον όρο ¨περίπου¨ γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής.

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πλαίσιο οχήματος

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (μεταφορά και αποκομιδή απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος 4χ2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τν. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστών ή των αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης των κάδων από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς  που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δε μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου,για τη μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m3 τουλάχιστον, ανάλογα με τη σύνθεση των απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη  κατανομής φορτίων.

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι,τουλάχιστον, 7,2 tn ανάλογα με τη σύνθεση των απορριμμάτων. Ως ωφέλιμο φορτίο θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ίδιου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δύο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη, γενικά, η εξάρτηση του οχήματος.

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά που θα καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:

-Πλήρης εφεδρικός τροχός,  τοποθετημένος σε  ασφαλή θέση.

-Σειρά εργαλείων  που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ..

-Τρίγωνο βλαβών.

-Ταχογράφο.

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής.

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως  και ηχητικό σύστημα

επικοινωνίας μεταξύ οδηγού και εργατών.

Ακόμα,ο προμηθευτής υποχρεούται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος  Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης  της άδειας κυκλοφορίας.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν, κατά το διαγωνισμό, πρέπει να δοθούν απαραίτητα και με σαφή τρόπο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος

- Μεταξόνιο

- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

- Βάρη πλαισίου

- Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)

- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού

- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα

2. Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, τετράχρονος υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 και από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης και μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 290Hp και ροπής 1.200Nm. Εάν δεν είναι ατμοσφαιρικός, ο κινητήρας θα μπορεί να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500 c.c..

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή) ,καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου.

Είναι επιθυμητό, η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να είναι επίπεδη στο μεγαλύτερο εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένο σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή τέτοια που δε θα επιτρέπει την είσοδο της βροχής.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα πέδησης (μηχανόφρενο),το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Το σύστημα αυτό αυξάνει την ασφάλεια της οδήγησης σε κεκλιμένο έδαφος και βελτιώνει  τον έλεγχο του οχήματος με πλήρες φορτίο.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά του κινητήρα :

-Τύπος και κατασκευαστής

-Η πραγματική ισχύς  στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας

-Η μεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού των στροφών του

-Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής σε σχέση με τον αριθμό των στροφών

-Ο κύκλος λειτουργίας (4- χρονος)

-Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

3. Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής,  ώστε το όχημα να είναι ικανό με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0.60 , θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα για υψηλή πρόσφυση σε αντίξοες συνθήκες (ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κ.α.) καθώς και την υψηλή και ασφαλή οδική συμπεριφορά σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

4. Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για τη βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης  (Electronic Stability System- ESP).

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα, σύμφωνα με την Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου  και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα ) το όχημα να ακινητοποιείται .Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αμίαντο, ώστε να είναι φιλικό στο περιβάλλον.

5. Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρχεται σε σχεδόν κάθετη θέση για εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

6. Άξονες- Αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι δύο αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρός και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος ,ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους πίσω τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει

ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης ,καθώς και σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών στις συνεχείς εκκινήσεις με αντίκτυπο την μειωμένη κατανάλωση του καυσίμου και την άμεση μετάδοση της μέγιστης ροπής στους τροχούς.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωστρα καινούργια (ακτινωτού τύπου radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/ και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς  ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικών κάδων κ.λ.π., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ΄άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί με σαφήνεια ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

7. Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων προσφέροντας άνεση στον οδηγό, με ενσωματωμένη ζώνη τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για οδηγό και δύο συνοδηγούς.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα με γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, air-conditition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου.

Το όχημα θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα αρχή με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά που θα καθορίσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εξοπλισμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες ,φωτιστικά- ηχητικά συστήματα.

Ακόμα, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε όποια συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

8. Χρωματισμός

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με μεταλλικό χρώμα ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο ,απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η τονικότητα του χρώματος εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από ελάσματα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο διάστημα, τις οποίες  ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί, σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

9.Υπερκατασκευή-Κιβωτάμαξα

9.1Γενικά

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16 m3. ,θα είναι κατάλληλη να δέχεται απορρίμματα συσκευασμένα σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λ.π.. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων.

O χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής των απορριμμάτων από οριζόντιο έδαφος θα είναι σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501,ύψους τουλάχιστον 1m.. Το ύψος για την μηχανική (κάδους) αποκομιδή από οριζόντιο έδαφος θα καθορίζεται από το ίδιο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δε θα υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η υπερκατασκευής θα τοποθετηθεί/βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί και με εξασφάλιση της κατανομής βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί θα είναι επισκέψιμοι.

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε οπισθοπορεία ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για ,τυχόν, απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου.

Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής.

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή των βαρών να είναι σύμφωνη με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

9.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής- Χοάνη φόρτωσης- Οπίσθια θύρα

To σώμα της υπερκατασκευής θα είναι από χαλυβδοέλασμα εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση.

Τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις, όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος, ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου σώματος θα είναι τουλάχιστον 4 mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της  χοάνης  θα είναι τουλάχιστον 5 mm, ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3 m.m..

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3..

Να κατατεθεί  σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις, καθώς  και υπολογισμός της χωρητικότητας της.

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων μεταξύ στο σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα να συσσωρεύονται στη λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη θα είναι συνδεδεμένη με τη χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα, ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωση αυτής θα γίνεται με την ανατροπή της πίσω θύρας κατά την εκφόρτωση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξεις.

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να μη φέρουν ενδιάμεσες ενισχύσεις.

Να δοθούν κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα ,τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής ( παραστατικά αγοράς). Όλες οι συγκολλήσεις της υπερκατασκευής  να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των

συνδεόμενων επιφανειών, ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής.

Η θύρα εκφόρτωσης θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της συγκεκριμένης πόρτας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιμο αποκλειστικά από το πίσω μέρος, ώστε να είναι ορατό το πεδίο κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές  του σώματος  ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

9.3 Σύστημα συμπίεσης

Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δε θα πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχουν τα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή.

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα/άνοιγμα της χοάνης για φόρτωση ογκωδών αντικειμένων δε θα είναι μικρότερη του 1,6 m3.. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης να είναι ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων και πάχους τουλάχιστον 5 mm ,ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι  HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής  θα είναι ,τουλάχιστον, 450 kgr/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς τα ασυμπίεστα να είναι τουλάχιστον 5:1.

Στο σύστημα συμπίεσης  πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας : συνεχής-αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και τελείως χειροκίνητος-διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής

( για πιέσεις μεγαλύτερες από τα 350 bar) και ποιότητας τέτοιας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και εύκολης πρόσβασης για επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δε θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης .

Το υδραυλικό σύστημα να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στην πλάκα συμπίεσης και να προσκομισθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών.

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της  υπερκατασκευής  θα είναι αναλογικού τύπου, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων, η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη , ώστε να πετυχαίνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με τον τύπο και τη φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες  υποδοχές ,ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να εντοπίζονται εύκολα οι διαρροές.

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει, απαραίτητα, ηχητικό σήμα.

9.4 Ηλεκτρικό σύστημα

Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς  (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Δύο περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, έναν στο εμπρός και έναν στο πίσω μέρος. Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης προκειμένου να υπάρχει ασφάλιση των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό ,το ηλεκτρικό σύστημα του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήματα που θα συνδέουν τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχήματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλωδίου προς ένα λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα είναι εγκαταστημένος σε κατάλληλη υποδοχή της πίσω θύρας.

Ο λογικός ελεγκτής θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και τηλεπικοινωνίας ( μέσω θύρας Ethenet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί με οθόνη επιτήρησης του συστήματος- η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας- μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίας του συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος με τους  Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς  για την ηλεκτρομαγνητική του συμβατότητα και ατρωσία, για την ανθεκτικότητα του απέναντι στην σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς και για την αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).

Τα καλώδια που θα μεταφέρουν σήματα για τις λειτουργίες της υπερκατασκευής θα εκκινούν από τον λογικό ελεγκτή  και αφού διακλαδίζονται σε κεντρικό κουτί διακλαδώσεων,θα κατευθύνονται στα χειριστήρια ,προς τις κατευθυντήριες βαλβίδες,προς τους επαγωγικούς αισθητήρες, προς τις συσκευές φωτισμού και προς τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί διακλαδώσεων θα βρίσκεται, επίσης ,εγκαταστημένος βομβητής , ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο ηχητικό σήμα κατά την ανύψωση  ή την κατάβαση της πίσω θύρας.

Όλες οι καλωδιώσεις θα μεταφέρονται διαμέσου στεγανών αγωγών καλά προστατευμένες μέσα σε  διαμορφωμένα κανάλια  επί της κατασκευής, και εύκολα προσβάσιμες προκειμένου για την εύκολη αντικατάσταση τους. Όλα τα καλώδια θα είναι συμμορφωμένα με την Οδηγία ΕΝ 2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό τους.

Στο χειριστήριο της καμπίνας θα βρίσκεται ,επίσης, ενσωματωμένη οθόνη επιτήρησης συστήματος ( 5 ιντσών τουλάχιστον,υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:

-Οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης ( με δυνατότητα μεγέθυνσης και  πλήρους κάλυψης της οθόνης του χειριστηρίου),

-Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, των λειτουργιών φόρτωσης και εκκένωσης,

-Οθόνη ενδείξεων κατάστασης του συστήματος με εικονίδια που θα εναλλάσσονται, δεικνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος,

-Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή δυσλειτουργίες του συστήματος,

-Ωρόμετρο λειτουργίας,

-Ημεροδείκτη και Ωροδείκτη,

-Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού,

-Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος,

-Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρησης του και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος,

-Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να εκτελεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού συστήματος.

Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού μηχανισμού θα γίνεται από δύο χειριστήρια εργονομικά εγκαταστημένα εκατέρωθεν, στις εξωτερικές πλευρές της πίσω θύρας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1501-1, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των εργατών.

Τα χειριστήρια θα είναι απολύτως στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη σκόνη (IP66) και θα περιλαμβάνουν:

-πλήκτρο διακόπτη έκτακτης ανάγκης για ακαριαία παύση των απορριμματικών λειτουργιών σε έκτακτη ανάγκη.

-πλήκτρο κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα.

-πλήκτρο ύψωσης ανυψωτικού μηχανισμού .

-πλήκτρο κατάβασης ανυψωτικού μηχανισμού.

-περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία του φορείου.

-περιστροφικό διακόπτη για  έλεγχο της πλάκας σάρωσης.

-πλήκτρο απεμπλοκής για παύση του κύκλου συμπίεσης σε κατάσταση εμπλοκής.

-πλήκτρο ενεργοποίησης αυτόματου κύκλου συμπίεσης.

Ειδικότερα στο χειριστήριο της πίσω θύρας της δεξιάς πλευράς θα βρίσκεται εγκαταστημένος επιλογέας, ο οποίος θα καθορίζει αν το πλήκτρο Αυτόματος κύκλος συμπίεσης θα ενεργοποιήσει έναν ή συνεχόμενους κύκλους συμπίεσης. Όλα τα πλήκτρα επαναφοράς που θα ενεργοποιούν απορριμματικές λειτουργίες θα φέρουν προστατευτικό περίβλημα, ενώ δίπλα σε κάθε πλήκτρο ή διακόπτη θα υπάρχει εικονιστική σήμανση με δεικτικά χρώματα, που θα καθιστούν σαφή την ερμηνεία της λειτουργίας του.

Ο χειρισμός της λειτουργίας κατάβασης της πίσω θύρας θα γίνεται από ένα και μόνο χειριστήριο, το οποίο θα είναι εγκαταστημένο στο πίσω μέρος της αριστερής πλευράς του σώματος, προκειμένου ο χειριστής να έχει άμεση επαφή με το χώρο πίσω από το όχημα, τη στιγμή που θα εκτελεί τη λειτουργία.

Το χειριστήριο θα φέρει δύο πλήκτρα που θα ενεργοποιούν την κατάβαση της πίσω θύρας ,εγκαταστημένα κατά τρόπο που θα υποχρεώνουν στη χρήση των δύο χεριών του χειριστή. Ανάμεσα σε αυτά θα υπάρχει ένα ακόμη πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), προκειμένου για την ακαριαία παύση των απορριμματικών λειτουργιών  σε έκτακτη ανάγκη.

9.5 Σύστημα ανύψωσης κάδων

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται πλαστικούς και μεταλλικούς κάδους χωρητικότητας από 80lt. έως τουλάχιστον 1300lt. (ενδεικτικά ,κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/ και χτένας.

Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού  να είναι τουλάχιστον  700 kgr.

Επίσης, το όχημα θα φέρει στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάταξη, η οποία με τη χρήση υδραυλικής ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας. Ειδικότερα ,η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμμάτων, όσο και εκτός κατά το κατέβασμα του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρου μηχανισμού  στην κάθοδο θα γίνεται σε ορισμένο ύψος για να αποφεύγεται η θραύση του κάδου, καθώς και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας  από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος ,πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν έρθει σε επαφή με το έδαφος θα μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης για να μην παραμορφώνονται ή  καταστρέφονται οι τροχοί του.  Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων  80-360lt. ταυτόχρονα.

Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων.

9.6 Δυναμολήπτης (P.T.O.)

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος διαμέσου δυναμολήπτη (P.T.O.) και μέσω αντλίας ελαίου μεταβολής ροής (όπου  θα κινεί  την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης  του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση).

Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας. Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας του δυναμολήπτη (P.T.O.).

10. Λειτουργικότητα - Αποδοτικότητα -Ασφάλεια

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλό ποσοστό προστασίας και υγιεινής των χειριστών, καθώς και των πολιτών ( ειδικότερα κατά τις συχνές  για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας (θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά) και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την Υ.Α. 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ.Β΄/2007).

- Ασφάλειας μηχανών- σήμανση CE για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) στην ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση αυτής ,συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (ΙΧ ΠΑΡΑΡΤΗΡΜΑ) της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από Διεθνώς  Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος  με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  ΕΝ-1501-1:2011+A1:2015 που ειδικότερα αφορά τα απορριμματοφόρα.

Επίσης ,η υπερκατασκευή  θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε προστατευμένες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία ,φτερά και λασπωτήρες για να μην ενοχλείται το προσωπικό ),σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 που ισχύει σήμερα. Για τη διευκόλυνση ελιγμών του οχήματος τα σκαλοπάτια θα αναδιπλώνονται.

Επίσης, το όχημα να φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών

μεταφοράς των εργατών. Δια του κυκλώματος αυτού δε θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 km/h ( ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία) και επιπλέον, δε θα επιτρέπει την οπισθοπορεία όταν οι εργάτες  βρίσκονται πάνω στα σκαλοπάτια.

Με τα σκαλοπάτια κάτω (πρότυπο ΕΝ 1501 στην πιο πρόσφατη έκδοση του), το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος να μην επιτρέπεται. Σε περίπτωση ανάγκης, να υπάρχει ειδικός διακόπτης στην καμπίνα του οδηγού που να απενεργοποιεί την παραπάνω λειτουργία, όμως να υπάρχει ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για  5΄ λεπτά. Επιπρόσθετα, το όχημα θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρός μέρος (ζέβρες) ,καθώς και σημάνσεις για την αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζομένους.

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος, τα δε χειριστήρια εργονομικά τοποθετημένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού κυκλώματος να μην είναι εκτεθειμένες (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς). Παράλληλα, να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάσταση τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.

Θα φέρει μηχανισμό ασφαλείας (να αναφερθεί) που δε θα επιτρέπει την υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων.

Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,όπως  όνομα ,διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής ,αριθμό σειράς κ.λ.π..

Τέλος, θα υπάρχει πρόληψη για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

-Πλήρης εφεδρικός τροχός,όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους,τοποθετημένος σε ευχερή θέση.

-Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικά σε κατάσταση,γρύλος,τάκοι κ.λ.π..

-Δύο  (2)  τουλάχιστον  πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία  έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

-Τρίγωνο βλαβών.

-Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση,επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα ,κατά προτίμηση, ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι ( υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).

11. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού ,σχεδιαγράμματα ή  σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των οχημάτων.

Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε όποια συμπλήρωση, ενίσχυση ή ακόμα και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του.

Θα ληφθούν θετικά οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO2 NOχ NMHC και εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων. Επιθυμητή ,η βιντεοταινία λειτουργίας χειρισμού του πλήρους οχήματος.

Πίνακας  Κριτηρίων Ανάθεσης

Το κριτήριο αγοράς είναι η πλέον συμφέρουσα άποψη, η οποία βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Η ίδια εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  | 30% |
| 1 | Ωφέλιμο φορτίο | 100-120 | 6,00 |
| 2 | Ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα,Εκπομπή καυσαερίων | 100-120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | 100-120 | 4,00 |
| 4 | Σύστημα πέδησης | 100-120 | 4,00 |
| 5 | Σύστημα αναρτήσεων | 100-120 | 4,00 |
| 6 | Καμπίνα οδήγησης | 100-120 | 4,00 |
| 7 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  | 40% |
| 8 | Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας-υλικά και τρόπος κατασκευής | 100-120 | 10,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα-αντλία-χειριστήρια-ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 10,00 |
| 10 | Ανυψωτικό σύστημα κάδων | 100-120 | 6,00 |
| 11 | Σύστημα συμπίεσης-ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων | 100-120 | 10,00 |
| 12 | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 4,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  | 30% |
| 13 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 5,00 |
| 14 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-Τεχνική-Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών-Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης | 100-120 | 10,00 |
| 15 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 5,00 |
| 16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας-Αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 10,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ αυξάνεται στους 120 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα, με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, ενώ η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με τον πιο κάτω τύπο :

U=(Σ1 χ Κ1)+(Σ2 χ Κ2)+……...+(Σν χ Κν)                                  (τύπος 1)

όπου Σν  είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:

Σ1+Σ2+………..+Σν=1 (100%)                                            (τύπος 2)

Κριτήρια με βαθμολογία κάτω από 100 βαθμούς (ήτοι δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία ο Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:

Λ=προσφερθείσα τιμή /Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών από την ανωτέρα διαδικασία ,προκρίνεται ως υποψήφιος  Ανάδοχος  ο πρώτος  στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 19τν. (δύο αξόνων)

Σκοπός

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων,μπαζών,χωμάτων κ.λ.π..

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες  επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου.

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο, όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια ,αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η απόκλιση από αυτές σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όταν αναφέρεται ο όρος ¨ περίπου ¨ γίνεται δεκτή απόκλιση

± 5% της αναφερόμενης τιμής.

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το αυτοκίνητο πλαίσιο να είναι κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού (μεταφορά και συλλογή ογκωδών αντικειμένων, χωμάτων ,μπαζών, κλαδιών κ.λ.π.).

Ο τύπος πλαισίου να είναι 4χ2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τν.. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους  των κατασκευαστικών οίκων  ,όπως και το ίδιο νεκρό  βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης.

Το πλαίσιο να είναι να είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και  θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που συνδέονται μεταξύ τους  με ικανό αριθμό γεφυρών, ώστε να ανταπεξέρχεται σε φορτίο τουλάχιστον 20 % μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου βάρους. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

Οι διαστάσεις, τα βάρη ,η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν τα κάτωθι παρελκόμενα:

-Πλήρης εφεδρικός τροχός  τοποθετημένος σε ασφαλή θέση.

-Σειρά συνήθων εργαλείων  που να προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ).

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ..

-Τρίγωνο βλαβών.

-Ταχογράφο.

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής.

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. ,θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες και φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα μεταξύ των υποχρεώσεων είναι η συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

Με τις προσφορές θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα και με σαφή τρόπο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

-Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος

-Μεταξόνιο

-Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

-Βάρη πλαισίου

-Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος (Gross Weight)

-Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού

-Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

-Η ικανότητα φόρτισης των αξόνων

Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, τετράχρονος υδρόψυκτος,από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 4-χρονος, τουλάχιστον 6-κύλινδρος,υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN  θα είναι τουλάχιστον 290 hp και ροπής 1.200 Nm. Θα διαθέτει, κατά προτίμηση, στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). Ο κυβισμός θα είναι περίπου 7.500c.c..

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή),καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου.

Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να μένει επίπεδη στο μεγαλύτερο εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που να εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής.

Να κατατεθούν τα στοιχεία του κινητήρα:

-Τύπος και κατασκευαστής

-Η πραγματική ισχύς στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας

-Η μέγιστη ροπή στρέψης στο πεδίο αριθμού των στροφών του

-Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής σε σχέση  με τον αριθμό στροφών

-Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος)

-Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους πίσω κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα είναι τέτοιας κατασκευής  ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 , θα περιλαμβάνει δε διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (ολισθηρό υπέδαφος,χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κ.λπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορική ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος  με αέρα,ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα  Αντιμπλοκαρίσματος  των Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο,στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα βελτίωσης της ισχύος της πέδησης ανάλογα το φορτίο  (E.B.D.) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου.

Επιθυμητό είναι το όχημα να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System-E.S. P.).

Οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι τροχοί θα διαθέτουν δισκόφρενα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή /και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.

Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει αμίαντο.

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα να ακινητοποιείται.

Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται αριστερό μέρος  της καμπίνας και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερης τροποποίησης αυτής.

Το τιμόνι θα  διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση. Να δοθούν τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες-Αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι δύο αξόνων. Ο τύπος ανάρτησης του εμπρός και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air-suspension) ή συνδυασμό αυτών.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους πίσω τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα A.S.R., που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλύμνες για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση αυτών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις, και κατ΄ επέκταση τη μειωμένη κατανάλωση και μεταφορά της μέγιστης ροπής.

Το όχημα θα φέρει καινούργια επίστρωτα ελαστικά (ακτινωτού τύπου Radial),χωρίς αεροθάλαμο (tubeless) πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή /και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ΕΤRTO.

Στους θόλους των τροχών να αναγράφεται σε εμφανές σημείο η πίεση λειτουργίας των ελαστικών.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών,καυσίμων, εργαλείων,ανυψωτικού κάδων κ.λ.π. δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ΄ άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί ο τύπος,ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων ,αναρτήσεων και ελαστικών (Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/ και νεότερη τροποποίηση αυτής).

Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Η ανάκληση της καμπίνας να γίνεται υδραυλικά.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό με ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα  από γυαλί SECURIT  κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα,

δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής αέρα μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα,, air-condition, πλαφονιέρα φωτισμού,ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου  αυτοκινήτου.

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Ακόμα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση

που θα απαιτούσε ο έλεγχος  ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

Χρωματισμός

Εξωτερικά, το όχημα θα είναι βαμμένο με μεταλλικό χρώμα ή ακρυλικό δύο τουλάχιστον στρώσεων μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, σοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η τονικότητα του χρώματος, καθώς και οι επιγραφές θα καθοριστούν με την υπογραφή της σύμβασης.

Β.ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ’ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη, γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή διαφόρων υλικών.

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνες με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δε θα είναι μικρότερο των  4m.m..

Ο πυθμένας της  κιβωτάμαξας θα εδράζεται σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς, από τους οποίους οι δύο να είναι UNP 160 και τραβέρσες τύπου INP 80 τοποθετημένες ανά διαστήματα των

250-300 m.m..

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα  πάχους 3 m.m. και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες. Οι ενισχύσεις θα είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα διατομής <<Π>> πάχους 3m.m..

To σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής , με ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.

Οπίσθια θύρα

Θα είναι κατασκευασμένη από  χαλυβδοέλασμα πάχους 3 m.m. με ενισχυτικές νευρώσεις  εκ μορφοσίδερου πάχους 3 m.m.. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων, που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει από το πάνω και το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με τη βοήθεια κλείστρων ,τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού.

Υδραυλικό σύστημα

Το συγκεκριμένο θα αποτελείται από:

-ανυψωτικό έμβολο

-εμβολοφόρα αντλία λαδιού

-δοχείο λαδιού

-βαλβίδα ανατροπής

-τερματική βαλβίδα

-χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας

Το σύστημα ανατροπής της κιβωτάμαξας θα γίνεται με τη βοήθεια ενός ή δύο υδραυλικών εμβόλων και,κατά προτίμηση, ψαλιδιού ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια το φορτίο που θα φέρει.

Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση  από το P.T.O. του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου  της κιβωτάμαξας σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα περίπου. Το χειριστήριο της ανατροπής θα βρίσκεται στην καμπίνα του οδηγού.

Η θέση των φλας και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοιες ώστε να μην καταστρέφονται από απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Βαφή κιβωτάμαξας

Πριν από τη βαφή θα γίνει καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια θα γίνεται το αστάρωμα και η βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές του οχήματος θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου.

Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε όποια συμπλήρωση ,ενίσχυση ή ακόμα και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας τους.

Θα ληφθούν θετικά οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των  εκπομπών  CO2 NOχ NHMC και εκπομπών μικροσωματιδίων.

Επιθυμητή,  η  βιντεοταινία λειτουργίας του χειρισμού του πλήρους οχήματος.

Πίνακας κριτηρίων ανάθεσης

Το κριτήριο αγοράς βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κάτωθι:

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  | 30% |
| 1 | Ωφέλιμο φορτίο | 100-120 | 6,00 |
| 2 | Ισχύς και ροπή στρέψης, Εκπομπές καυσαερίων | 100-120 | 5,00 |
| 3 | Σύστημα μετάδοσης της κίνησης | 100-120 | 4,00 |
| 4 | Σύστημα πέδησης | 100-120 | 4,00 |
| 5 | Σύστημα αναρτήσεων | 100-120 | 4,00 |
| 6 | Καμπίνα οδήγησης | 100-120 | 4,00 |
| 7 | Λοιπός και Πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  | 40% |
| 8 | Κιβωτάμαξα,Υλικά και τρόπος κατασκευής | 100-120 | 10,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα-Αντλία-Χειριστήρια-Ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 10,00 |
| 10 | Σύστημα ανατροπής | 100-120 | 10,00 |
| 11 | Οπίσθια θύρα | 100-120 | 6,00 |
| 12 | Λοιπός και Πρόσθετος εξοπλισμός | 100-120 | 4,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  | 30% |
| 13 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 5,00 |
| 14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας- Αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 10,00 |
| 15 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών- Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης | 100-120 | 10,00 |
| 16 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ αυξάνεται στους 120 βαθμούς  στην περίπτωση που οι όροι υπερκαλύπτονται.

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς  (ήτοι δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, ενώ η συνολική βαθμολογία της προσφοράς από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη βαθμολογία της  (ήτοι αυτή που ο λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο:

λ=προσφερθείσα τιμή/τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών από την ανωτέρα διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος  Ανάδοχος  ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

Β.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

1)Τεχνική υποστήριξη

Η παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού για κάθε είδος του προϋπολογισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

-παροχή συντήρησης και επισκευής (service)

-πρόγραμμα καθημερινού ελέγχου

-πρόγραμμα μηνιαίας περιοδικής συντήρησης

-παροχή οδικής βοήθειας (κινητό συνεργείο)

-μεταφορά με ειδικό όχημα σε χώρο επισκευής

-πλύση και καθαρισμός οχημάτων και απορριμματοφόρων

-πρόγραμμα αποκατάστασης βλαβών

-καθημερινή ετοιμότητα

Αναλυτικά:

α)Παροχή συντήρησης και επισκευής (service)

Η συντήρηση και επισκευή (service) αφορούν πλαίσια και υπερκατασκευές χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, ξεκινούν για κάθε εξοπλισμό  από την ημερομηνία παραλαβής του και λήγουν με την παρέλευση πέντε (5) ετών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% το συνολικό χρόνο επισκευής και συντήρησης ,ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εργασία καλύπτει όλα τα απαιτούμενα service με βάση το βιβλίο οδηγιών συντήρησης μετά των απαραίτητων αναλωσίμων και ανταλλακτικών ,ήτοι των απαραίτητων ελαίων του κινητήρα, των υδραυλικών ελαίων που απαιτούνται για την κίνηση των κινητών μερών της υπερκατασκευής, των βαλβολίνων, του Adblue,των φίλτρων αέρα και καυσίμου, διαφόρων ιμάντων κίνησης όπως της αντλίας νερού, του air- condition,του εκκεντροφόρου (ιμάντα-καδένα) κ.α., άλλων ανταλλακτικών του πλαισίου και κινητήρα ή της υπερκατασκευής και την αποκατάσταση των βλαβών, συμπεριλαμβανομένης εργασίας και υλικών, που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των οχημάτων χωρίς καμία εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Για όποια αντικατάσταση ελαστικών- ανταλλακτικών- αναλωσίμων θα είναι απαραίτητη η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται χωρίς αντίρρηση τις υποδείξεις από τα αρμόδια όργανα που θα έχουν οριστεί για να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Σε άλλη περίπτωση, το οριζόμενο όργανο με τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει την επιβολή ποινικής ρήτρας έως 500 ευρώ τη φορά ή και την έκπτωση του Αναδόχου με τις προβλεπόμενες συνέπειες εάν παρουσιάζεται η ίδια κατάσταση ,δηλαδή της μη συμμόρφωσης κατ’ εξακολούθηση.

Πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης (άρθρο 12ο Ισχύς της Σύμβασης) , ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ολική ανακατασκευή των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους, ώστε αυτές να βρίσκονται σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας.

Κατά την προληπτική συντήρηση και γενικά την επισκευή των οχημάτων ,θα τηρούνται από τον Ανάδοχο καρτέλες επισκευών και συντήρησης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης (έκδοση δια ιδίων εξόδων βεβαίωσης ταχογράφου- του ειδικού τέλους για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου που απαιτείται για την έκδοση ειδικού σήματος-  καρτών ελέγχου καυσαερίων) καθώς και της παρακολούθησης αυτών.

β)Πρόγραμμα καθημερινού ελέγχου

Το πρόγραμμα καθημερινού ελέγχου θα εκτελείται (από τεχνικούς, εργαλεία ,συσκευές) στις εγκαταστάσεις του Δήμου και στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων.

Στον έλεγχο θα γίνεται συμπλήρωση, αν απαιτείται, των υγρών του συσσωρευτή, των ελαίων του κινητήρα, του υδραυλικού, του πρόσθετου βελτιωτικού καύσης (adblue κ.α.).

Σε περίπτωση που εντοπιστεί βλάβη κατά τη διάρκεια του καθημερινού ελέγχου ή στη διάρκεια αποκομιδής ,η οποία δε μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα ,τότε το όχημα θα μεταφερθεί με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου στο δικό του ή στο συνεργαζόμενο συνεργείο.

γ)Πρόγραμμα μηνιαίας περιοδικής συντήρησης

Η περιοδική προληπτική συντήρηση κάθε οχήματος θα είναι μηνιαία και θα γίνεται σε εργάσιμη μέρα του μήνα , η οποία θα επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα κάθε μήνα.

Το πρόγραμμα θα εκτελείται από εξειδικευμένους τεχνίτες σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και θα καλύπτει όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

δ)Παροχή οδικής βοήθειας

Ο Ανάδοχος θα παρέχει 24ωρη οδική βοήθεια με ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα οχήματα , σε περίπτωση ακινητοποίησης. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης δε θα ξεπερνά τη μία ώρα, υπολογιζόμενη από την κλήση έως την άφιξη.

Αν το όχημα δεν επισκευαστεί επί τόπου, τότε θα μεταφέρεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου στο δικό του ή σε συνεργαζόμενο συνεργείο.

ε)Μεταφορά με ειδικό όχημα σε χώρο επισκευής

Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και λόγω καιρικών συνθηκών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν (παράσυρση ,εκτροπή, χιονόπτωση κ.α.), το όχημα θα μεταφέρεται με ειδικό όχημα είτε στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, είτε στο συνεργείο επισκευής. Τα έξοδα δεν θα βαρύνουν το Δήμο. Στα έξοδα θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος  για  όποιο άλλο ειδικό όχημα χρειαστεί (ειδικοί γερανοί, ειδικό όχημα φόρτωσης- εκφόρτωσης κ.α.).

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης δε θα ξεπερνά τη μία ώρα, υπολογιζόμενη από την ώρα κλήσης μέχρι την άφιξη στο προς βοήθεια όχημα.

στ) Πλύση και καθαρισμός οχημάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την πλύση και την απολύμανση των οχημάτων, κάθε επτά ημερολογιακές μέρες. Ειδικά, η συχνότητα πλύσης και απολύμανσης των απορριμματοφόρων θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ζ)Πρόγραμμα αποκατάστασης βλαβών

Σύμφωνα με την παρεχόμενη εγγύηση βλάβες που θα διαπιστωθούν στον καθημερινό έλεγχο, την προληπτική μηνιαία συντήρηση, κατόπιν δηλώσεως των οδηγών και τον έλεγχο των τεχνιτών του Αναδόχου, τόσο στο πλαίσιο όσο και στην υπερκατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και τεχνίτες του Αναδόχου.

Όλες οι βλάβες θα καλύπτονται (εργασία-ανταλλακτικά) από τον Ανάδοχο, ακόμα και αυτές που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, όχι ,όμως, αυτές που οφείλονται σε τρίτους (τρακαρίσματα χωρίς ευθύνη του Δήμου). Επιπλέον, θα καλύπτονται βλάβες που προκύπτουν εξ’ αιτίας της κίνησης στη χωματερή σε όλα τα μηχανικά σημεία του οχήματος άνευ εξαίρεσης για αναρτήσεις, σούστες, ψυγεία.

Κάθε όχημα θα χρεωθεί σε δύο οδηγούς, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της χρήσεως και της λειτουργίας τους.

Οι προαναφερόμενες εργασίες δε θα καλύπτουν βλάβες στο πλαίσιο και υπερκατασκευή όταν:

-Παραβιάζονται τα όρια φόρτωσης του οχήματος

-Γίνει μετασκευή όποιας φύσεως  χωρίς την έγκριση του Αναδόχου

-Χρησιμοποιηθεί το όχημα για άλλο σκοπό από αυτόν που προορίζεται (υπηρεσιακή χρήση)

Σε περίπτωση διαφωνίας θα γνωμοδοτεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας κοινής αποδοχής με έξοδα του Αναδόχου.

Η μεταφορά των οχημάτων από το αμαξοστάσιο ή το μέρος  που τυχόν υπέστησαν βλάβη θα γίνεται με έξοδα και οδηγούς του Αναδόχου. Στα έξοδα λογίζονται τα καύσιμα, τα ημερομίσθια, οδηγοί, βοηθοί και τα απαραίτητα  ειδικά οχήματα. Η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ε).

Ο Δήμος θα ασκεί επίβλεψη των γενομένων εργασιών με τεχνικό υπάλληλο του.

η)Καθημερινή ετοιμότητα

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στο Δήμο για εργασία τουλάχιστον το 90% της  συνολικής δύναμης των οχημάτων. Το υπόλοιπο 10% είναι ευνόητο ότι  θα βρίσκεται προς επισκευή και συντήρηση.

Στο 90% δε περιλαμβάνονται οχήματα που παρουσιάζουν μικρές βλάβες, οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Δήμου ή τρίτων.

Σε περίπτωση μη τήρησης του συγκεκριμένου όρου για λόγους που αφορούν τον Ανάδοχο (πλην ανωτέρας βίας), θα επιβάλλεται με ανέκκλητη απόφαση του Δημάρχου ποινική ρήτρα οριζόμενη στα 500 ευρώ ανά ημέρα και ανά αυτοκίνητο, η οποία θα εκπίπτει από τον λογαριασμό προς πιστοποίηση του αντίστοιχου μήνα και αν δεν επαρκεί αυτός, από την εγγυητική επιστολή της καλής εκτέλεσης.

Στην περίπτωση που για τρία συνεχή ή σταδιακά δεκαπενθήμερα δε παραδοθεί ο συμβατικός ελάχιστος αριθμός οχημάτων ,τότε δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση και να κηρυχθεί  έκπτωτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση των εργασιών ή κακοτεχνία κατά τη συντήρηση και επισκευή , θα αφαιρείται από τον αντίστοιχο μηνιαίο λογαριασμό προς πιστοποίηση για κάθε κακοσυντηρημένο όχημα, ολόκληρο το συμβατικό ποσό της μηνιαίας συντήρησης.

Για καθυστερήσεις σε αναλώσιμα και εξαρτήματα την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.

Τέλος, οι απεργίες, καταλήψεις και λοιπές συναφείς ενέργειες δε συνιστούν ανωτέρα βία, τόσο ως προς τον Ανάδοχο όσο και ως προς το Δήμο.

2)Διευκρινήσεις

Με τον όρο αναλώσιμο νοείται κάθε υλικό ή άλλο κινητό ή ακίνητο τμήμα ή μέρος του οχήματος που δε συμπεριλαμβάνεται στην περιγραφή των ανταλλακτικών πλαισίου και υπερκατασκευών  και είναι απαραίτητο για την επισκευή- συντήρηση και καλή λειτουργία του οχήματος και της υπερκατασκευής.

Επίσης νοούνται υλικά όπως ηλεκτρικοί συσσωρευτές ( θα αντικατασταθούν μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή όποτε καθίσταται αναγκαίο), τα υγρά των ηλεκτρικών συσσωρευτών, κάθε εξάρτημα του air-condition, σωλήνες, φίλτρα κ.α. , βιομηχανικά είδη όπως ηλεκτρόδια, αλοιφές, κόλες συγκόλλησης- στεγανοποίησης- αγωγιμότητας, καθαριστικά υγρά, υγρά απομάκρυνσης υγρασίας- στεγανοποίησης ηλεκτρικών κυκλωμάτων , επίσης στοιχεία μηχανών όπως κοχλίες ,ροδέλες, παξιμάδια κ.α..

Με τον όρο εργασίες νοούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ακόμα και αυτές της μεταφοράς, της ρυμούλκησης, παροχής οδικής βοήθειας, πλύσης και απολύμανσης. Όλες αποσκοπούν στη διατήρηση των οχημάτων σε καλή και ασφαλή λειτουργία.

| Ημερομηνία 01/10/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | Ημερομηνία 01/10/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| --- | --- | --- |

6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  16 κ.μ.

Οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να απαντήσουν στο κατωτέρω φύλλο συμμόρφωσης με τρόπο αναλυτικό και επεξηγηματικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εισαγωγή-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικές Απαιτήσεις-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πλαίσιο Οχήματος-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα Μετάδοσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα Πέδησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα Διεύθυνσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Άξονες, Αναρτήσεις- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καμπίνα Οδήγησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρωματισμός-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Γενικά υπερκατασκευή- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κυρίως Σώμα Υπερκατασκευής, χοάνη φόρτωσης, πίσω θύρα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σύστημα Συμπίεσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ηλεκτρικό σύστημα-όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σύστημα Ανύψωσης Κάδων-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δυναμολήπτης (P.T.O.)-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Παρελκόμενα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Τεχνική Υποστήριξη-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δείγμα -Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εκπαίδευση Προσωπικού-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Παράδοση Οχημάτων-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 19 τν. (δύο αξόνων)

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσουν στο κατώτερο φύλλο συμμόρφωσης με τρόπο αναλυτικό και επεξηγηματικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εισαγωγή-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικές απαιτήσεις-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πλαίσιο οχήματος-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σύστημα μετάδοσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα πέδησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα διεύθυνσης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Άξονες, Αναρτήσεις-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καμπίνα οδήγησης-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρωματισμός-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κιβωτάμαξα- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πίσω θύρα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Υδραυλικό Σύστημα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Βαφή κιβωτάμαξας- Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Παρελκόμενα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Τεχνική υποστήριξη-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δείγμα-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Εκπαίδευση προσωπικού-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Παράδοση οχημάτων-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Συμπληρωματικά στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς-Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

| Ημερομηνία 01/10/2021 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | Ημερομηνία 01/10/2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING). Αρ. μελέτης : 62/ 2021 Προϋπ/σμός : 1.520.736,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

¨ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ¨

Υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό:

¨Αγορά και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού με Χρηματοδοτική Μίσθωση (lEASING), Δύο Απορριμματοφόρων, Τριών Ανατρεπόμενων Φορτηγών. ¨

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΤΕΜ. | ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΕΙΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)Χ(4) | (6) | (7)=(3)Χ(6) | (8)=(5)+(7) |
| 1 | Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 τν. (δύο αξόνων) | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ |  |

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή και Σφραγίδα