| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ»

Προϋπολογισμός:												  		    238.042,97€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα “Περιβάλλον”

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 238.042,97€ |

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :67/2021

# ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η εν λόγω σύμβαση υπόκειται στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας του Προγράμματος Χρηματοδότησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος/εξοπλισμού παρακολούθησης και προειδοποίησης για την έγκαιρη αντίδραση αλλά και για την καταγραφή των πιθανών ζημιών σε δύο γέφυρες της περιοχής ευθύνης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (εφεξής «Υπηρεσία» ή «Κύριος του Έργου» ή «ΚτΕ»). Οι ανωτέρω μηχανισμοί έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των τεχνικών έργων που θα βοηθήσουν στην πρόληψη και την άμεση αντίδραση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας προ αλλά και κατά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Σε συνέχεια θα παράγουν αυτόματα αρχεία που θα αφορούν την μεταβολή των προς παρακολούθηση μεγεθών και θα αποτελούν εργαλεία άμεσης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των τεχνικών.

Η εν λόγω προμήθεια εντάχθηκε ως υποέργο στον άξονα “Περιβάλλον” του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, με τιμές εμπορίου, ανέρχεται σε 238.042,97€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7134.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό:

CPV 32441200-8 εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου,

CPV 71621000-7 υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβούλων.

Μοσχάτο 22/10/2021

Ο Συντάκτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 238.042,97€ |

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :67/2021

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εν λόγω σύμβαση υπόκειται στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας του Προγράμματος Χρηματοδότησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος/εξοπλισμού παρακολούθησης και προειδοποίησης για την έγκαιρη αντίδραση αλλά και για την καταγραφή των πιθανών ζημιών σε δύο γέφυρες της περιοχής ευθύνης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (εφεξής «Υπηρεσία» ή «Κύριος του Έργου» ή «ΚτΕ»). Οι ανωτέρω μηχανισμοί έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των τεχνικών έργων που θα βοηθήσουν στην πρόληψη και την άμεση αντίδραση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας προ αλλά και κατά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Σε συνέχεια θα παράγουν αυτόματα αρχεία που θα αφορούν την μεταβολή των προς παρακολούθηση μεγεθών και θα αποτελούν εργαλεία άμεσης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των τεχνικών.

## ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## Σκοπός και στόχοι της Σύμβασης

Σκοπός της Σύμβασης είναι η παρακολούθηση της στατικής επάρκειας υποδομών (γεφυρών) και η έγκαιρη προειδοποίηση για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών κατά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Στην περίπτωση τεχνικών έργων ευάλωτων σε ακραίες συνθήκες πλημμυρών, ο μόνος τρόπος να ελεγχθούν τα όρια ασφαλούς λειτουργίας τους είναι η συστηματική ενόργανη δομική παρακολούθηση.

Τα προς παρακολούθηση τεχνικά έργα αποτελούν σημαντικούς κόμβους της περιοχής ευθύνης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Το πρώτο βρίσκεται επί του σιδηροδρόμου ΗΣΑΠ ενώ το δεύτερο επί του Ιλισσού ποταμού και κρίνονται οιονεί εκτεθειμένα σε δομικές αστοχίες λόγω πλημμυρών ή εκτάκτων φυσικών φαινομένων και η εκτίμηση ενδεχομένων υποβαθμίσεων της δομικής επάρκειάς τους (structural health deterioration) σε βάθος χρόνου, κρίνεται ως απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου και συντήρησης.

Τα έντονα προβλήματα που προκαλούνται από πλημμύρες στις γέφυρες λόγω σύνθετων υδραυλικών φαινομένων, τοπικών υποσκαφών βάθρων και υποχώρησης προσχώσεων μπορούν να ελεγχθούν και να ποσοτικοποιηθούν μέσω σύγχρονων διαδικασιών ενόργανης παρακολούθησης. Επίσης, οι θέσεις των εν λόγω τεχνικών έργων, του πρώτου ως κεντρικού κόμβου του Δήμου με διέλευση μεγάλου όγκου οχημάτων σε καθημερινή βάση αλλά και του δεύτερου άνω του Ιλισσού ποταμού που εκδηλώνει προβλήματα κατά τη διάρκεια πλημμυρών, αποτελούν ιδανική τοποθεσία για παρακολούθηση του ύψους βροχής και των ανώτατων σταθμών νερού με σκοπό την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις υπερβάσεων των επιτρεπομένων ορίων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα τοποθετηθούν όργανα παρακολούθησης σε δύο γέφυρες, όπως περιγράφονται στην §1.3.3 του παρόντος. Οι θέσεις αυτές θα αποτελέσουν τους «κόμβους ελέγχου» για πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

## Αναγκαιότητα εγκατάστασης του Συστήματος Ενόργανης παρακολούθησης γεφυρών

Η παρακολούθηση της δομικής επάρκειας των κατασκευών (Structural Health Monitoring, SHM) αποτελεί πεδίο της σύγχρονης μηχανικής, σκοπός του οποίου είναι η παροχή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την δομική κατάστασή τους (διαρροές, αστοχίες, κλπ.), ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και να ελέγχεται διαρκώς η στατική τους επάρκεια.

Η ένταξη εφαρμογών δομικής παρακολούθησης γεφυρών, ευάλωτων σε ακραίες συνθήκες πλημμύρας, στον σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελεί μία συστηματική διαδικασία ελέγχου των κρίσιμων υποδομών του Δήμου.

Αξιόπιστοι αισθητήρες σύγχρονης τεχνολογίας τοποθετούνται σε κρίσιμες θέσεις της κατασκευής (περιοχές μέγιστων εντάσεων), και παρέχουν δεδομένα σχετικά με την απόκρισή της σε φορτία λειτουργίας και σε τυχηματικά-ακραία φορτία. Η εκτίμηση ενδεχόμενων υποβαθμίσεων της δομικής επάρκειάς τους (structural health deterioration) σε βάθος χρόνου, παρέχει την δυνατότητα αυτόματου ελέγχου της κατασκευής και έγκαιρης πρόληψης οποιασδήποτε δομικής αστοχίας.

## Στοιχεία Ωριμότητας

Η παρούσα Σύμβαση εντάσσεται ως Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» στην Πράξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» του  Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

## Γενικές Απαιτήσεις

Οι θέσεις των προς παρακολούθηση γεφυρών, τις καθιστούν ευάλωτες σε ακραίες συνθήκες βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Για το λόγο αυτό, το Σύστημα Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring System - RTSHMS) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά βιομηχανικής προέλευσης με δυνατότητα για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος κατά την διάρκεια δυσμενών καιρικών και λειτουργικών συνθηκών.

Η βασική μέθοδος του RTSHMS είναι η αυτόματη αξιολόγηση μεταβολών της δομικής απόκρισης των γεφυρών με ανάλυση και μετεπεξεργασία μεγάλου όγκου καταγραφών (big data) χαρακτηριστικών μεγεθών (αξονική παραμόρφωση, επιτάχυνση, στάθμη υδάτων ποταμού ή ρέματος και θερμοκρασία).

Επίσης, με το ίδιο δίκτυο αισθητήρων και την αξιοποίηση σύγχρονων διαδικασιών και μεθοδολογιών θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

- τα εκτιμώμενα μικτά βάρη οχημάτων που διασχίζουν τα τεχνικά έργα σε πραγματικό χρόνο (Weigh-in-motion, WIM). Η μεθοδολογία υπολογισμού του μικτού βάρους των διερχόμενων οχημάτων θα πρέπει να αναλυθεί εκτενώς κατά την υποβολή των προσφορών, προς αξιολόγηση.

- την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων και την πρόβλεψη των εν δυνάμει αυξητικών τάσεων αυτών σε συνάρτηση με το χρόνο. Η μεθοδολογία υπολογισμού των ως άνω χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να αναλυθεί εκτενώς κατά την υποβολή των προσφορών, προς αξιολόγηση.

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία συστήματος RTSHMS και η συνεχής εποπτεία της συμπεριφοράς των παρακολουθούμενων υποδομών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας του συστήματος RTSHMS.

## Υποβολή Τεχνικών Αναφορών

- Αναφορά Τριμήνου

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα συντάσσει και θα υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση Τεχνική Αναφορά (Technical Quarterly Report, TQR) η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

      - Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλων των αισθητήρων RTSΗMS,

      - Διαγραμματική αποτύπωση ακραίων δυναμικών γεγονότων,

      - Αξιολόγηση δομικής απόκρισης κάθε τεχνικού έργου και πιθανή συσχέτιση αυτής με την ένταση των βροχοπτώσεων και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων,

      - Αναλυτική παρουσίαση και στατιστική διαχείριση των μικτών βαρών των οχημάτων που διέσχισαν τα τεχνικά έργα (Weigh-in-motion, WIM).

- Έκτακτη Αναφορά σε Πλημμυρικά ή άλλα Τυχηματικά Συμβάντα

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης σε περιπτώσεις κρίσιμων πλημμυρικών φαινομένων ή άλλων δράσεων (π.χ. σεισμός) θα συντάσσει και θα υποβάλλει Έκτακτη Τεχνική Αναφορά (Extraordinary Event Report, EER) η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

- Σύντομη περιγραφή συμβάντος,

- Αναλυτική παρουσίαση των καταγραφών των σχετιζόμενων αισθητήρων,

- Αξιολόγηση δομικής απόκρισης του τεχνικού έργου.

## Περιγραφή των προς παρακολούθηση Γεφυρών

## Γέφυρα Μεταμορφώσεως

Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται η 	Γέφυρα Μεταμορφώσεως επί του ποταμού Ιλισού. Πρόκειται για συνεχή οδογέφυρα οπλισμένου σκυροδέματος δύο ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 25,00 m και πλάτους  12,00 m. Στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης θα παρακολουθηθούν και τα δύο ανοίγματα της γέφυρας.

Εικόνα 1: Γέφυρα Μεταμορφώσεως

## Γέφυρα Χρυσοστόμου-Σμύρνης

Στην Εικόνα 2 απεικονίζεται η Γέφυρα Χρυσοστόμου-Σμύρνης η οποία διασχίζει ανισόπεδα το σιδηρόδρομο ΗΣΑΠ. Πρόκειται για γέφυρα προεντεταμένου σκυροδέματος επτά ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 220,00 m και πλάτους 19,50 m. Στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης θα παρακολουθηθεί το μεσαίο άνοιγμα μήκους 60,00 m.

Εικόνα 2: Γέφυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

## Γενικά περί RTSΗMS

Το σύστημα ενόργανης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (RTSHMS) θα πρέπει να εξασφαλίζει την συνεχή και αδιάλειπτη καταγραφή των «μηχανικών χαρακτηριστικών» της γέφυρας καθώς και των περιβαλλοντικών συνθηκών, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου και εποπτείας της Υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο. Το RTSΗMS θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά βιομηχανικής χρήσης, ικανά για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι γενικές απαιτήσεις και οι προδιαγραφές των συστημάτων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις και αφορούν στον σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του Συστήματος Ενόργανης Παρακολούθησης των γεφυρών.

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα παραδώσει το Σύστημα «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey solution).

## Σταθμοί παρακολούθησης επί των Γεφυρών και Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Όλοι οι τύποι των αισθητήρων ανά γέφυρα θα πρέπει να καταλήγουν σε έναν και μοναδικό Καταγραφικό Σταθμό συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων (εφεξής «Καταγραφικός Σταθμός» ή «Κ.Σ.»). Ο Κ.Σ. θα πρέπει να είναι προστατευμένος έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών, με πρότυπο προστασίας IP67.

Η ατμοσφαιρική θερμοκρασία προβλέπεται να κυμαίνεται μεταξύ -20oC και +50oC, και το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για βιώσιμη λειτουργία στις ως άνω ακραίες εξωτερικές συνθήκες.

Οι Κ.Σ. θα αποστέλλουν τις μετρήσεις δομικής παρακολούθησης σε μία και μοναδική βάση δεδομένων μέσω διαδικτύου (εφεξής «Διαδικτυακή Πλατφόρμα») με ασύρματη σύνδεση αυτόματα (μέσω GSM ή άλλο παρόμοιο τρόπο) τουλάχιστον ανά 1 λεπτό. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας ανάμεσα στον Καταγραφικό Σταθμό και την βάση δεδομένων, τα δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται στον σταθμό και να αποστέλλονται στην βάση δεδομένων μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, θα πρέπει να παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα άμεσης ανασκόπησης, μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, όλων των καταγραφών από την έναρξη του έργου. Οι καταγραφές όλων των αισθητήρων θα πρέπει να αποτυπώνονται σε κοινά διαγράμματα, προς άμεση σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας  θα πρέπει να εξάγονται αυτόματες τεχνικές αναφορές παρουσίασης των καταγραφών όλων των αισθητήρων, με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (big data) ώστε να προκύπτουν σαφή συμπεράσματα της απόκρισης των γεφυρών, τόσο σε ακραία φαινόμενα (πλημμύρα, σεισμός, κλπ.) όσο και υπό συνήθη φορτία.

Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται στον ΚτΕ εικοσιτετράωρη (24ωρη) δυνατότητα σύνδεσης με τους Κ.Σ., σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση, ώστε να υπάρχει απόλυτη εποπτεία των αποτελεσμάτων κάθε στιγμή.

Σε κάθε υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων ασφαλείας, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και αυτόματα η Υπηρεσία, μέσω αποστολής ενημερωτικού email ή sms σε κινητό τηλέφωνο του/των Υπεύθυνου/ων, ορισμένου/ων από αυτήν, από το σύστημα παρακολούθησης.

Οι μετρήσεις θα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με την λογική των στατικών και δυναμικών συνθηκών, όπως καθορίζονται παρακάτω:

  - Το σύστημα, κατά τις στατικές συνθήκες, θα αποθηκεύει με ελάχιστη συχνότητα μία (1) μέτρηση κάθε δέκα (10) λεπτά.

  - Κατά τις δυναμικές συνθήκες, το σύστημα θα πρέπει να αποθηκεύει όλες τις υπερβάσεις των προκαθορισμένων ορίων ασφαλείας, με καταγραφή όλου του δυναμικού συμβάντος. Το δυναμικό συμβάν θα πρέπει να έχει χρονική διάρκεια καταγραφής τουλάχιστον 5 sec, με συνεχή καταγραφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου. Η συχνότητα καταγραφής θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον την ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα καταγραφής του εκάστοτε αισθητήρα.

Οι Κ.Σ. θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συχνότητας δειγματοληψίας τουλάχιστον 100 Hz.

## Παρακολούθηση Αξονικών Παραμορφώσεων

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση των αξονικών παραμορφώσεων του καταστρώματος κάθε γέφυρας, σε επιλεγμένα σημεία. Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς και αδιαλείπτως τις μεταβολές των αξονικών παραμορφώσεων στις ακραίες ίνες καταπόνησης σε κρίσιμες περιοχές του φορέα, με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης έντασης του φορέα υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες. Η μέθοδος παρακολούθησης συστημάτων θα βασίζεται στην τεχνολογία των οπτικών ινών, και τα αποτελέσματα θα δίνονται σε μορφή ανηγμένων παραμορφώσεων.

Το μήκος μέτρησης του αισθητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1.0) μέτρο και η μέτρηση να πραγματοποιείται σε όλο το μήκος του (αδιάλειπτη μέτρηση ανηγμένης αξονικής παραμόρφωσης σε όλο το μήκος του αισθητήρα και όχι σημειακή).

Η ανάλυση των καταγραφών των μεταβολών αξονικής παραμόρφωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2μm (2x10-6m), ώστε να αποδίδονται στο μέγιστο όλες οι πραγματικές παραμορφωσιακές καταστάσεις των δομικών στοιχείων.

Το εύρος μετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ± 1500 μstrain.

H συχνότητα καταγραφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 Hz.

## Παρακολούθηση Επιτάχυνσης Καταστρώματος

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση της επιτάχυνσης καταστρώματος σε επιλεγμένα σημεία κάθεγέφυρας. Σκοπός της παρακολούθησης της επιτάχυνσης είναι η ρεαλιστική αποτύπωση των δυναμικών χαρακτηριστικών (φυσικές ιδιοσυχνότητες και εσωτερική απόσβεση). Θα γίνει χρήση σεισμικών επιταχυνσιογράφων, έτσι ώστε να μετρηθούν οι γραμμικές επιταχύνσεις στις τρεις (3) διευθύνσεις (x, y, z).

Το σύστημα θα πρέπει να καταγράφει συνεχώς και αδιαλείπτως τις μεταβολές των επιταχύνσεων, σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύει την επιτάχυνση του φορέα, σε περιπτώσεις δυναμικών συμβάντων, όπως σεισμικές δράσεις, δράσεις ανεμοπίεσης, κ.ά.

Το εύρος μετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ± 2 g.

Η συχνότητα της δειγματοληψίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 Hz, το εύρος συχνοτήτων 0.02-50 Hz και Τυπικός θόρυβος ≤20μg/√Hz.

## Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών

Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει ειδικούς αισθητήρες περιβαλλοντικών συνθηκών συνδεδεμένους στον κοινό σταθμό παρακολούθησης με όλους τους υπόλοιπους αισθητήρες.

## Παρακολούθηση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας επί των τεχνικών έργων σε επιλεγμένες θέσεις.

Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς τις τιμές της θερμοκρασίας ως ακολούθως:

- Αναμενόμενο εύρος θερμοκρασιών: -20οC έως 50oC,

- Η ελάχιστη συχνότητα καταγραφής θα είναι μία (1) ένδειξη ανά δέκα (10) λεπτά.

## Παρακολούθηση Στάθμης Υδάτων

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης υδάτων του υποκείμενου ποταμού σε επιλεγμένη θέση επί της οδογέφυρας Μεταμορφώσεως.

Το σύστημα θα μετράει εξ’ αποστάσεως με υπερήχους (non-contact ultrasonic sensor) και θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Εύρος: 0.8÷16 m,

- Ακρίβεια: ± 1 cm,

- Ευαισθησία: 0.5 cm,

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20÷50 °C,

- Πρότυπο προστασίας IP67.

## Παρακολούθηση Ύψους Βροχής

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει επίγειο μετεωρολογικό όργανο για την μέτρηση του ύψους της βροχής (βροχόμετρο) σε επιλεγμένη θέση επί της οδογέφυρας Χρυσοστόμου-Σμύρνης.

Το σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Εύρος ποσότητας: Απεριόριστο,

- Εύρος έντασης: 0÷500 mm/h,

- Επιφάνεια συλλογής: 200 cm2,

- Ευαισθησία: 0.2 mm,

- Ακρίβεια ποσότητας: ±2% @ 0-60 mm/h, ±5% @ 60-200 mm/h, ±7 % @ 200-500 mm/h,

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20÷50 °C,

- Πρότυπο προστασίας IP67.

## Περιγραφή απαιτούμενου αριθμού αισθητήρων και καταγραφικών σταθμών

Για την ενόργανη παρακολούθηση των τεχνικών έργων προβλέπονται  οι αισθητήρες και καταγραφικοί σταθμοί του Πίνακα 1, που ακολουθεί.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΓΕΦΥΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 1 | Καταγραφικός Σταθμός | 1 | 1 |
| 2 | Αισθητήρας μέτρησης αξονικών παραμορφώσεων | 4 | 4 |
| 3 | Σύστημα μέτρησης επιτάχυνσης καταστρώματος | 1 | 1 |
| 4 | Σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας τεχνικών | 1 | 1 |
| 5 | Σύστημα παρακολούθησης στάθμης υδάτων | 1 | - |
| 6 | Σύστημα παρακολούθησης ύψους βροχής | - | 1 |

Όλοι οι αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα στον ίδιο καταγραφικό σταθμό ανά γέφυρα και οι μετρήσεις τους θα αποτυπώνονται σε κοινά διαγράμματα.

Οι θέσεις εγκατάστασης των συστημάτων RTSΗMS, θα επιλεγούν μετά από τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση του ΚτΕ.

## Μηχανικές Συνδέσεις Εξοπλισμού, Καλωδίων κτλ.

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης, με ευθύνη και δαπάνη του, θα παράσχει όλες τις μηχανικές συνδέσεις των εξοπλισμών, τα καλώδια επί των τεχνικών έργων καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για την πρόσβαση στον εξοπλισμό παρακολούθησης.

## Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος

Ο ΚτΕ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει μόνιμη παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε σημείο εντός της οδογέφυρας Χρυσοστόμου-Σμύρνης γέφυρας (σημείο άφιξης) από το δίκτυο της ΔΕΗ ή άλλα δίκτυα.

Για την οδογέφυρα Μεταμορφώσεως ο ΚτΕ θα παράσχει ηλεκτρική ισχύ σε σημείο εντός ιστού φωτισμού από το δίκτυο δημοτικού φωτισμού μόνο κατά τις ώρες όπου υπάρχει ρεύμα στους ιστούς φωτισμού (βραδινές ώρες). Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

## Χειρισμός Δεδομένων

Τα συστήματα μόνιμης παρακολούθησης γεφυρών παράγουν τεράστιους όγκους δεδομένων, τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε συστηματική επεξεργασία από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών και να προκύπτουν συγκεντρωτικά στοιχεία αποτίμησης μέσω των τριμηνιαίων τεχνικών αναφορών.

## Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία θα έχει ασφαλή δικτυακή πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα κάθε γέφυρας με χρήση κωδικών ασφαλείας.

Επίσης, ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία θα έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις καταγραφές των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και από απόσταση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας.

## Συντήρηση και Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου συστήματος ενόργανης παρακολούθησης είναι δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης.

## ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## Εμπειρία Αναδόχου της Σύμβασης

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος σε θέματα ενόργανης δομικής παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει σχετική επαγγελματική ικανότητα σε θέματα ενόργανης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και θα πρέπει να μπορεί να προμηθεύσει, εγκαταστήσει, λειτουργήσει και συντηρήσει το RTSHMS. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει το σχετικό εξοπλισμό και λογισμικό και θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες προς τούτο εγκαταστάσεις και εκπαιδεύσεις.

Δεν επιτρέπεται η χρήση Δάνειας Εμπειρίας για τον Ανάδοχο.

Οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά στην επαγγελματική ικανότητά τους, θα πρέπει να διαθέτουν ειδικότερα τουλάχιστον τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

Προμήθεια (αγορά ή μίσθωση), εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης και λειτουργία (μέρους ή συνόλου) συστήματος αντίστοιχου με το υπό εγκατάσταση σύστημα RTSΗMS σε παρόμοια τεχνικά έργα (γέφυρες), κατά το διάστημα από 1-1-2012 έως την δημοσίευση της προκήρυξης, ως εξής:

- Εφαρμογή ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε αθροιστικά πέντε (5) τουλάχιστον γέφυρες.

- Μια (1) τουλάχιστον εφαρμογή ενόργανης δομικής παρακολούθησης κατασκευής χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Τα ως άνω δύο κριτήρια πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Με τον όρο «εφαρμογή» νοείται ο σχεδιασμός, προμήθεια ή μίσθωση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστήματος ενόργανης παρακολούθησης RTSΗMS.

Η εν λόγω επαγγελματική ικανότητα θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση αναθετόντων φορέων νομίμως υπογεγραμμένα, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει η τυχόν συμμετοχή του Προμηθευτή.

## Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κi | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | Βαθμολογία | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ σi |
| Κ1 | Γενικές Απαιτήσεις | §1.3.1 | 0-100 (120) | σ1 = 25% |
| Εξοπλισμός-Λογισμικό |  |  |  |  |
| Κ2 | Σταθμοί παρακολούθησης επί των Γεφυρών και Διαδικτυακή Πλατφόρμα | §1.4.2 | 0-100 (120) | σ2 = 20% |
| Κ3 | Παρακολούθηση Αξονικών Παραμορφώσεων | §1.4.3 | 0-100 (120) | σ3 = 15% |
| Κ4 | Παρακολούθηση Επιτάχυνσης Καταστρώματος | §1.4.4 | 0-100 (120) | σ4 = 5% |
| Κ5 | Παρακολούθηση Στάθμης Υδάτων | §1.4.5.2 | 0-100 (120) | σ5 = 10% |
| Κ6 | Παρακολούθηση ‘Ύψους Βροχής | §1.4.5.3 | 0-100 (120) | σ6 = 5% |
| Πρόσθετες Υπηρεσίες |  |  |  |  |
| Κ7 | Χειρισμός Δεδομένων | §1.4.9 | 0-100 (120) | σ7 = 5% |
| Κ8 | Απομακρυσμένη Πρόσβαση | §1.4.10 | 0-100 (120) | σ8= 5% |
| Κ9 | Συντήρηση και Εγγύηση | §1.4.11 | 0-100 (120) | σ9 = 10% |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 100% |

Επιπρόσθετα, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού όλες τις απαιτήσεις του Πίνακα 3 - Υποχρεωτικά τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α /Α | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ | ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ |  |
|  |  |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΑΙ | OXI |
| 1 | Σταθμοί παρακολούθησης επί των Γεφυρών και Διαδικτυακή Πλατφόρμα | 1.4.2 | Δυνατότητα Δικτύωσης όλων των αισθητήρων σε κοινό καταγραφικό σταθμό συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων |  |  |
|  |  |  | Δυνατότητα Αποστολής δεδομένων σε μία και μοναδική βάση δεδομένων (διαδικτυακή πλατφόρμα) μέσω ασύρματης σύνδεσης (GSM ή άλλη), τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα |  |  |
|  |  |  | Δυνατότητα άμεσης ανασκόπησης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, όλων των καταγραφών από την έναρξη του έργου και αποτύπωση των καταγραφών όλων των αισθητήρων σε κοινά διαγράμματα όλων των μετρούμενων μεγεθών ανά ομάδα αισθητήρων. |  |  |
|  |  |  | Δυνατότητα σύνδεσης με τον καταγραφικό σταθμό (24/7) και εποπτεία των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση. |  |  |
|  |  |  | Ελάχιστη συχνότητα καταγραφών 100Hz |  |  |
| 2 | Αισθητήρας μέτρησης Αξονικών Παραμορφώσεων με τεχνολογία οπτικών ινών | 1.4.3 | Ανάλυση καταγραφών τουλάχιστον 2μm |  |  |
|  |  |  | Ελάχιστη συχνότητα καταγραφών 100Hz |  |  |
|  |  |  | Μήκος μέτρησης του αισθητήρα τουλάχιστον ένα (1.0) μέτρο |  |  |
|  |  |  | Αδιάλειπτη μέτρηση ανηγμένης αξονικής παραμόρφωσης σε όλο το μήκος του αισθητήρα και όχι σημειακή |  |  |
| 3 | Αισθητήρας μέτρησης Επιτάχυνσης Καταστρώματος τριών (3) διευθύνσεων | 1.4.4 | Εύρος μετρήσεων τουλάχιστον ± 2g |  |  |
|  |  |  | Ελάχιστο εύρος συχνότητας καταγραφών 0.02-50Hz |  |  |
| 4 | Αισθητήρας μέτρησης Στάθμης Υδάτων | 1.4.5.2 | Εύρος: 0.8÷16m |  |  |
|  |  |  | Ακρίβεια: ± 1 cm |  |  |
|  |  |  | Ευαισθησία: 0.5 cm |  |  |
| 5 | Αισθητήρας μέτρησης Ύψους Βροχής | 1.4.5.3 | Εύρος έντασης: 0÷500 mm/h |  |  |

Σημειώνεται ότι για να γίνει αποδεκτή κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να πληροί όλα τα  κριτήρια του Πίνακα 3.

Ο ανωτέρω Πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί στον φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά κατάλληλα συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος ψηφιακά.

## Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης ορίζεται σε 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

UΤΕΧΝ = Κ1 * σ1  +  Κ2 * σ2  +  Κ3 * σ3  +  Κ4 * σ4  +  Κ5 * σ5  +  Κ6 * σ6  +  Κ7 * σ7  +  Κ8 * σ8 +  Κ9 * σ9

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν προσφορές που δεν καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικούς όρους και συνθήκες, ο Αναθέτων φορέας απορρίπτει τις Προσφορές αυτές διά του Αρμοδίου Οργάνου της.

Σε περίπτωση που οι τιμές Προσφοράς δίνονται σε άλλο νόμισμα από το ευρώ, ο Αναθέτων φορέας απορρίπτει τις Προσφορές αυτές διά του Αρμοδίου Οργάνου της.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στη βάση σημερινών τιμών οι οποίες δεν επιδέχονται αναθεώρησης.

Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Οi ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ = 100 * ( Οminimum ΟΙΚΟΝ / Οi ΟΙΚΟΝ )

Οi ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ : Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς.

Οminimum ΟΙΚΟΝ : Η ελάχιστη προσφερόμενη Οικονομική Προσφορά στον Διαγωνισμό.

Οi ΟΙΚΟΝ : Η οικονομική προσφορά για τον κάθε συμμετέχοντα.

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης ΤΒΑi για κάθε προσφορά προκύπτει από τον εξής τελικό τύπο:

ΤΒΑi = 100 * ( Ui ΤΕΧΝ * 85%  +   Οi ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ * 15% ) όπου:

ΤΒΑi : Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης για κάθε προσφορά.

Ui ΤΕΧΝ : Η τελική τεχνική βαθμολόγηση για κάθε προσφορά.

Οi ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ : Η τελική οικονομική βαθμολόγηση για κάθε προσφορά.

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό ΤΒΑ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων προσφορών, ως πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνεται αυτή με την μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

## Συμβατικό αντικείμενο

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού RTSHMS, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την επιμελή εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού RTSHMS και θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία όλου του εξοπλισμού καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, για την έκδοση κάθε είδους Αδειών που είναι απαραίτητες γι την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.

## Φάσεις της Σύμβασης

Η Σύμβαση Ενόργανης Δομικής Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο των δύο (2) γεφυρών θα αποτελείται από τις εξής τρεις (3) Φάσεις όπως αυτές αποτυπώνονται παρακάτω στον Πίνακα 4.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΦΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) |
| I | Σχεδιασμός | 1 |
| II | Προμήθεια / Εγκατάσταση εξοπλισμού | 2 |
| III | Εγγυημένη λειτουργία συστήματος RTSHMS / Σύνταξη Τεχνικών Αναφορών | 21 |

## Σχεδιασμός Έργου

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης, μετά την υπογραφή της και εντός του προβλεπόμενου από τα συμβατικά τεύχη χρόνου θα ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου της ενόργανης παρακολούθησης των τεχνικών, υποβάλλοντας το Σχεδιασμό του Έργου προς έγκριση στην Υπηρεσία. Στον Σχεδιασμό θα καθορίζονται οι τελικές θέσεις εγκατάστασης των αισθητήρων, κατόπιν ειδικής μελέτης του Αναδόχου από την οποία θα προκύπτουν τα δυσμενέστερα σημεία απόκρισης των γεφυρών και θα περιγράφεται με σαφήνεια το σχέδιο δομικής παρακολούθησης.

## Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Ειδικού Προσωπικού του ΚτΕ

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα μεριμνήσει ώστε το Ειδικό Προσωπικό που θα υποδείξει ο ΚτΕ, π.χ. ειδικευμένοι, εκπαιδευμένοι ή εκπαιδευόμενοι Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί, να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων RTSHMS. Η δαπάνη για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι ανηγμένη στη Προσφορά Αναδόχου της Σύμβασης.

## Παραδοτέα - Διαδικασία Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Για την παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 200 – 220 του Τίτλου 3 «Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών» του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (Άρθρα 129 έως 133), όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, όπως αυτή ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

## Προθεσμίες της Σύμβασης

Ο χρόνος προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων είναι τρεις (3) μήνες (Φάσεις I έως ΙΙ) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, και η διάρκεια παρακολούθησης καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων (Φάση ΙΙΙ) είναι είκοσι ένας (21) μήνες μετά την ολοκλήρωση των Φάσεων I έως ΙΙ.

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι δύο (2) έτη (ήτοι 24 μήνες).

## Τρόπος Πληρωμής – Τμηματικές Πληρωμές – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς, πλέον τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του συνολικού αντικειμένου (Φάσεις I έως ΙΙΙ).

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές, που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος θα αμείβεται όπως προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά, και υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:

I.	Τιμολόγιο.

II.	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

III.	Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο αφορά στον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.

- Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεων (Τ.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ/ ΕΦΚΑ, ΕΜΠ με το χαρτόσημό τους και ΟΓΑ χαρτοσήμου, χαρτόσημα κλπ).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμη να προσκομίσει, κατ’ αίτηση του Εργοδότη, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την Ελληνική Νομοθεσία για την πληρωμή της απαιτήσεως.

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως: ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ελέγχθηκε Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο / 10 / 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 238.042,97€ |

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :67/2021

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## Ανάλυση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης

Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προμήθεια, την μεταφορά, την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και την συντήρηση των οργάνων ενόργανης παρακολούθησης γεφυρών, μετά του λογισμικού και καλή λειτουργία όλων των συστημάτων κατά την διάρκεια των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες Π1-Π2 που ακολουθούν.

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RTSΗMS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος οργάνου | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα (τεμ) | Ανθρωπομήνες | Ολική Δαπάνη (€) |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Π1 – ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ |  |  |  |  |  |
| Π1.Α | Φάση Α – Σχεδιασμός |  |  |  |  |
| Π1.Α.1 | Σχεδιασμός συστήματος RTSHMS / Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων τεχνικών / Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης αισθητήρων | 1.250,00 | - | 3 | 3.750,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Α |  |  |  | 3.750,00 |
| Π1.B | Φάση B - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού |  |  |  |  |
| Π1.B.1 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Καταγραφικού Σταθμού | 40.875,00 | 1 | - | 40.875,00 |
| Π1.B.2 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Αξονικών Παραμορφώσεων τεχνολογίας οπτικών ινών | 2.650,00 | 4 | - | 10.600,00 |
| Π1.B.3 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Επιτάχυνσης καταστρώματος | 3.275,00 | 1 | - | 3.275,00 |
| Π1.B.4 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος μέτρησης της στάθμης υδάτων | 3.420,00 | 1 | - | 3.420,00 |
| Π1.B.5 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος παρακολούθησης εξωτερικής Θερμοκρασίας | 25,00 | 1 | - | 25,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Β |  |  |  | 58.195,00 |
| Π1.Γ | Φάση Γ – Σύνταξη Αναφορών - Εγγυημένη Λειτουργία Συστήματος RTSHMS |  |  |  |  |
| Π1.Γ.1 | Σύνταξη τεχνικών αναφορών | 895,00 | - | 21 | 18.795,00 |
| Π1.Γ.2 | Συντήρηση και Λειτουργία Συστημάτων RTSHMS | 771,67 | - | 21 | 16.205,07 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Γ |  |  |  | 35.000,07 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ Π1 |  |  |  | 96.945,07 |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Π2 – ΓΕΦΥΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΣΜΥΡΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| Π2.Α | Φάση Α – Σχεδιασμός |  |  |  |  |
| Π2.Α.1 | Σχεδιασμός συστήματος RTSHMS / Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων τεχνικών / Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης αισθητήρων | 1.250,00 | - | 3 | 3.750,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Α |  |  |  | 3.750,00 |
| Π2.B | Φάση B - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού |  |  |  |  |
| Π2.B.1 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Καταγραφικού Σταθμού | 40.875,00 | 1 | - | 40.875,00 |
| Π2.B.2 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Αξονικών Παραμορφώσεων τεχνολογίας οπτικών ινών | 2.650,00 | 4 | - | 10.600,00 |
| Π2.B.3 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Επιτάχυνσης καταστρώματος | 3.275,00 | 1 | - | 3.275,00 |
| Π2.B.4 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος μέτρησης του ύψους της βροχής | 1.500,00 | 1 | - | 1.500,00 |
| Π2.B.5 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος παρακολούθησης εξωτερικής Θερμοκρασίας | 25,00 | 1 | - | 25,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Β |  |  |  | 56.275,00 |
| Π2.Γ | Φάση Γ – Σύνταξη Αναφορών - Εγγυημένη Λειτουργία Συστήματος RTSHMS |  |  |  |  |
| Π2.Γ.1 | Σύνταξη τεχνικών αναφορών | 895,00 | - | 21 | 18.795,00 |
| Π2.Γ.2 | Συντήρηση και Λειτουργία Συστημάτων RTSHMS | 771,67 | - | 21 | 16.205,07 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Γ |  |  |  | 35.000,07 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ Π2 |  |  |  | 95.025,07 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  | 191.970,14 |
|  | ΦΠΑ 24%) |  |  |  | 46.072,83 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ 24%) |  |  |  | 238.042,97 |

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ελέγχθηκε Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο / 10 / 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 238.042,97€ |

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :67/2021

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ.

Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήμανση της προμήθειας θα είναι σύμφωνη µε τους νόμους της     Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Άρθρο 2Ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τον N. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Τον N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-5-2017).

- Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (παρ. Ζ – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) όπως ισχύει.

- Το άρθρο 4 του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/23-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων».

- Την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών.

- Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014).

- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016).

- Την υπ΄αρ. 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β΄/16-11-2016): Έγκριση  «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Απόφαση 3/24-1-2018) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του ευρωπαικού ενιαίου εγγράφου σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ).

- Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3ο   ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης είναι:

α)	Η Σύμβαση

β)	Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τη συνημμένη Μελέτη, η οποία αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Τεχνική έκθεση,

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός,

- Τεχνικές  προδιαγραφές,

- Συγγραφή υποχρεώσεων,

- Τιμολόγιο προσφοράς,

γ)	Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων – δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Άρθρο 4ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της προμήθειας.

Άρθρο 5ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής (τεύχος  “τεχνικές περιγραφές” §1.5.2, §1.5.3).

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Άρθρο 6ο  -   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α..

Η εγγύηση προσκομίζεται: είτε με εγγυητική επιστολή Τραπέζης είτε με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών είτε από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον οικονομικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μετά από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).

Άρθρο 7ο  -   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αναλογεί σε ποσοστό 4% (τέσσερα τοις εκατό) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμος) με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.

Οι παραπάνω εγγυήσεις κατά ελάχιστο θα περιλαμβάνουν στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο  – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εν λόγω προμήθεια εντάχθηκε ως υποέργο, στον άξονα “Περιβάλλον” του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, του έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ». Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ’ αρ. πρωτ. 18857/8-10-20 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΔΑ ΨΒ3846ΜΤΛ6-8Ι8).

Άρθρο 9ο  – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από  την κοινοποίηση έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους έγινε πρόσκληση, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10ο  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών που του ανατίθενται, συμφώνως και προς τις αναληφθείσες με την υποβολή της Προσφοράς του δεσμεύσεις. Το επιστημονικό και το τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο και θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της Συμβάσεως, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και πείρα, για την εκτέλεση του αντικειμένου της ανατεθείσας σ’ αυτόν συμβάσεως.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά όλου του προσωπικού του, για όλο το διάστημα εκτελέσεως του αντικειμένου της Σύμβασης, και για την συμμόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Κατά την υπογραφή της Συμβάσεως, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες με τον εκπρόσωπό του και τις απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία μαζί τους (Διεύθυνση, Telefax, κλπ.).

- Ο Δήμος θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικώς στον Ανάδοχο το συλλογικό όργανο που θα ελέγχει και παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών της Συμβάσεως.

- Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει, ότι κάθε εργασία απαιτεί αυξημένη προσοχή των εργαζομένων, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα, γι' αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως. Το προσωπικό το οποίο θα ασχοληθεί με την εγκατάσταση οργάνων, εξαρτάται απευθείας από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες πιθανών ατυχημάτων, τα οποία θα συμβούν στο προσωπικό του κατά την εκτέλεση των εργασιών από την εγκατάσταση του μέχρι και την παραλαβή της Σύμβασης.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, ως ορίζεται από τις ισχύουσες, σχετικές με εργατικά ατυχήματα κ.λπ. διατάξεις. Τα ασφάλιστρα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση χωρίς να δικαιούται επιπλέον αμοιβή, να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές, τις οποίες τυχόν θα προκαλέσει κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης της προμήθειας.

Άρθρο 11ο   - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του αντικειμένου της Σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται όπως φαίνεται και στον προϋπολογισμό, δηλαδή με την έκδοση παραστατικού στο τέλος της κάθε φάσης της προμήθειας και για τη φάση της παρακολούθησης η πληρωμή  θα γίνεται ανά τρίμηνο.

Άρθρο 12ο   - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 13Ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται η γέφυρα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και η γέφυρα της οδού Μεταμορφώσεως του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

Άρθρο 15ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της Συμβάσεως είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της Συμβάσεως δηλαδή 2 (δύο) έτη.

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ελέγχθηκε Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο / 10 / 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 238.042,97€ |

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :67/2021

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RTSΗMS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Είδος οργάνου | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα (τεμ) | Ανθρωπομήνες | Ολική Δαπάνη (€) |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Π1 – ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ |  |  |  |  |  |
| Π1.Α | Φάση Α – Σχεδιασμός |  |  |  |  |
| Π1.Α.1 | Σχεδιασμός συστήματος RTSHMS / Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων τεχνικών / Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης αισθητήρων |  | - | 3 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Α |  |  |  |  |
| Π1.B | Φάση B - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού |  |  |  |  |
| Π1.B.1 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Καταγραφικού Σταθμού |  | 1 | - |  |
| Π1.B.2 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Αξονικών Παραμορφώσεων τεχνολογίας οπτικών ινών |  | 4 | - |  |
| Π1.B.3 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Επιτάχυνσης καταστρώματος |  | 1 | - |  |
| Π1.B.4 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος μέτρησης της στάθμης υδάτων |  | 1 | - |  |
| Π1.B.5 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος παρακολούθησης εξωτερικής Θερμοκρασίας |  | 1 | - |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Β |  |  |  |  |
| Π1.Γ | Φάση Γ – Σύνταξη Αναφορών - Εγγυημένη Λειτουργία Συστήματος RTSHMS |  |  |  |  |
| Π1.Γ.1 | Σύνταξη τεχνικών αναφορών |  | - | 21 |  |
| Π1.Γ.2 | Συντήρηση και Λειτουργία Συστημάτων RTSHMS |  | - | 21 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Γ |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ Π1 |  |  |  |  |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Π2 – ΓΕΦΥΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΣΜΥΡΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| Π2.Α | Φάση Α – Σχεδιασμός |  |  |  |  |
| Π2.Α.1 | Σχεδιασμός συστήματος RTSHMS / Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων τεχνικών / Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης αισθητήρων |  | - | 3 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Α |  |  |  |  |
| Π2.B | Φάση B - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού |  |  |  |  |
| Π2.B.1 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Καταγραφικού Σταθμού |  | 1 | - |  |
| Π2.B.2 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Αξονικών Παραμορφώσεων τεχνολογίας οπτικών ινών |  | 4 | - |  |
| Π2.B.3 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Αισθητήρα μέτρησης Επιτάχυνσης καταστρώματος |  | 1 | - |  |
| Π2.B.4 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος μέτρησης του ύψους της βροχής |  | 1 | - |  |
| Π2.B.5 | Προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση Συστήματος παρακολούθησης εξωτερικής Θερμοκρασίας |  | 1 | - |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Β |  |  |  |  |
| Π2.Γ | Φάση Γ – Σύνταξη Αναφορών - Εγγυημένη Λειτουργία Συστήματος RTSHMS |  |  |  |  |
| Π2.Γ.1 | Σύνταξη τεχνικών αναφορών |  | - | 21 |  |
| Π2.Γ.2 | Συντήρηση και Λειτουργία Συστημάτων RTSHMS |  | - | 21 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Γ |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ Π2 |  |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%) |  |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ 24%) |  |  |  |  |

|  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ / / |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (υπογραφή, σφραγίδα. |