ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους

- Ακριβής διεύθυνση του έργου :

Σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

- Αριθμός μελέτης:  1/2022

- Στοιχεία των κυρίων του έργου :

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς     ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερ/νία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | Κοραή36&Αγ. Γερασίμου |  |  |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

- Κατά τη διάρκεια μελέτης του έργου: Θεοδωρόπουλος Ηλίας - Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

- Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: Ο ανάδοχος του έργου.

- Μετά το πέρας των εργασιών: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ανάδοχος |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Τεχνική περιγραφή του έργου

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους»

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Χάραξη οδοστρώματος πεζοδρομίου

- Εκσκαφή χάνδακα, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής

- Τοποθέτηση αγωγών υπονόμων από PVC, σειράς 41, διατομής Φ125

- Σύνδεση με υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης

- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής και με θραυστό υλικό λατομείου

- Κατασκευή φρεατίων προσαρμογής

- Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και πεζοδρομίου

- Πίνακας:

Επισυνάπτεται πίνακας οδών προς ασφαλτόστρωση, που συνοδεύει την μελέτη

- Στοιχεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Σωλήνες από PVC u

Σκυρόδεμα C 12/15, C 16/20

Χάλυβας S500, ST IV

Θραυστό υλικό ΠΤΠ Ο-150, Ο-155

ΤΜΗΜΑ Γ

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

- Θέσεις δικτύων:

Να γίνονται έλεγχοι επί  των οδών, σε διάφορα, σημεία για τον  εντοπισμό δικτύων  Ο.Κ.Ω.

- Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των δικτύων Ο.Κ.Ω. της προηγουμένης παραγράφου1.

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Θα πρέπει να απομακρύνονται με μεγάλη επιμέλεια υλικά που έχουν απομείνει επί των οδών μετά την αποκατάσταση της τομής.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Για κάθε εργασία εντός των ορυγμάτων και των φρεατίων Ο.Κ.Ω. χρειάζεται πρώτα επαρκής  εξαερισμός .

- Δεν πρέπει μέσα σε φρεάτια επίσκεψης, που είναι σε λειτουργία, να προκαλούνται πηγές φωτιάς.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνεται συντήρηση του ασφαλτοτάπητα και έλεγχος  στα καλύμματα των  φρεατίων Ο.Κ.Ω.