ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

##### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

προμηθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  200.000,00 €

Κ.Α.:  	30.6662.0002

CPV: 	44111000-1 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 44114000-3 ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  100/ 2022

# ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Έργων, Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινοχρήστων Χώρων ## Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. 183 45. | ## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» |
| --- | --- | --- |
|  | ## ΠΡΟΫΠΟΛ : | 200.000,00 € με ΦΠΑ |
|  | ## ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 100/2022 |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών υλικών και έτοιμων Σκυροδεμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση και επισκευή διαφόρων εγκαταστάσεων  του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι κυρίως αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, 3Α κλπ), τσιμέντο, ασβέστης, μαρμαρόσκονη, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι, τούβλα, πλακίδια τοίχου & δαπέδου, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκος πλακιδίων, άλφα μπλόκ, κόλλα για άλφα μπλόκ, τσιμεντόλιθοι, γυψοσανίδες, πρόχυτα κράσπεδα, έτοιμο σοβά & τσιμεντοκονίαμα, φρεάτια, σωλήνες PVC, χυτοσιδηρά καλύμματα και φυσικά έτοιμο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών. Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, έτσι όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.

Στις τιμές των υλικών θα περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη μεταφορά, στον τόπο που θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί τμηματικά και δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για τη συνολική προμήθεια ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση αυτού από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και σε επείγουσες περιπτώσεις εντός 24 ωρών, να παραδώσει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους, που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο  του Δήμου μας .

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη, είναι τιμές εμπορίου και οι προσφορές που θα κατατεθούν δεν θα υπερβαίνουν την ενδεικτική τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού  της παρούσης αλλά και το σύνολο του προϋπολογισμού.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ  (Διακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α.30.6662.0002) και αναλύεται ως εξής: για το έτος 2022: το ποσό των 88.900.00 € , για το έτος 2023: το ποσό των 56.000,00 € και ποσό 55.100,00 για το έτος 2024 (πολυετής δαπάνη)

Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Μοσχάτο     05/ 07 / 2022

Ο Συντάξας

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Έργων, Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινοχρήστων Χώρων ## Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. 183 45. | ## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» |
| --- | --- | --- |
|  | ## ΠΡΟΫΠΟΛ : | 200.000,00 € με ΦΠΑ |
|  | ## ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 100/2022 |

#### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή Δαπάνης (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θραυστό υλικό υπόβασης (3Α) | m3 | 100 | 18,50 | 1.850,00 |  |
| 2 | Άμμος , χαλίκι, γαρμπίλι | m3 | 180 | 21,00 | 3.780,00 |  |
| 3 | Ασβέστης (πολτός) 25 Kgr | τεμ. | 1000 | 2,50 | 2.500,00 |  |
| 4 | Άμμος θαλάσσης 25 Kgr | τεμ. | 200 | 1,80 | 360,00 |  |
| 5 | Μαρμαρόσκονη 25 Kgr | τεμ. | 400 | 2,00 | 800,00 |  |
| 6 | Τσιμέντο μαύρο 50 Kgr | τεμ. | 1500 | 7,00 | 10.500,00 |  |
| 7 | Τσιμέντο λευκό 25 Kgr | τεμ. | 800 | 6,50 | 5.200,00 |  |
| 8 | Ευθύγραμμμα Σίδερα & πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος | Kgr | 2600 | 1,10 | 2.860,00 |  |
| 9 | Πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50Χ5 cm | m2 | 1200 | 7,80 | 9.360,00 |  |
| 10 | Πλάκες πεζοδρομίου έγχρωμες 40Χ40 | m2 | 1200 | 8,70 | 10.440,00 |  |
| 11 | Κυβόλιθοι διαφόρων διαστάσεων & χρωμάτων | m2 | 500 | 13,50 | 6.750,00 |  |
| 12 | Κόλλα πλακιδίων | Kgr | 1700 | 0,70 | 1.190,00 |  |
| 13 | Αρμόστοκος πλακιδίων | Kgr | 600 | 3,20 | 1.920,00 |  |
| 14 | Πλακίδια τοίχου 15Χ15 εκ. ή μεγαλύτερα | m2 | 450 | 15,00 | 6.750,00 |  |
| 15 | Πλακίδια δαπέδου 30Χ30 εκ. ή μεγαλύτερα | m2 | 450 | 19,00 | 8.550,00 |  |
| 16 | Αλφα μπλόκ | m3 | 10 | 120,00 | 1.200,00 |  |
| 17 | Κόλλα για Άλφα μπλοκ | Kgr | 100 | 0,70 | 70,00 |  |
| 18 | Πρόχυτα κράσπεδα 100Χ15Χ30 | τεμ. | 450 | 8,50 | 3.825,00 |  |
| 19 | Έτοιμος σοβάς βασικής χρήσης | Kgr | 419 | 0,40 | 167,60 |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή Δαπάνης (€) |  |
| 20 | Τούβλα με διάκενα και διαστ. 19Χ9Χ12 εκ. | Τεμ | 950 | 0,19 | 180,50 |  |
| 21 | Φρεάτιο με καπάκι στεγανό 40Χ40εκ | Τεμ | 100 | 55,00 | 5.500,00 |  |
| 22 | Σωλήνα PVC Φ100 ή 100Χ40 4ατμοσ. | m.m | 300 | 4,20 | 1.260,00 |  |
| 23 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων-σχαρών | Kgr | 550 | 4,50 | 2.475,00 |  |
| 24 | Έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα | Kgr | 300 | 0,60 | 180,00 |  |
| 25 | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | τεμ | 50 | 35,00 | 1.750,00 |  |
| 26 | Τσιμεντόλιθοι | τεμ | 600 | 0,55 | 330,00 |  |
| 27 | Βελτιωτικό κονιαμάτων | τεμ | 60 | 60,00 | 3.600,00 |  |
| 28 | Πατητή τσιμεντοκονία έτοιμη 25 κιλών | τεμ | 62 | 15,00 | 930,00 |  |
| 29 | Πλάκες καρύστου | m2 | 100 | 9,00 | 900,00 |  |
| 30 | Σκύρα οδοποιίας | m3 | 36 | 40,00 | 1.440,00 |  |
| 31 | Κράσπεδα κήπου | τεμ | 252 | 4,50 | 1.134,00 |  |
| 32 | Άμμος ποταμίσια BIG BAG | τεμ | 58 | 45,00 | 2.610,00 |  |
| 33 | Χώμα κοσκινισμένο | m3 | 55 | 40,00 | 2.200,00 |  |
| 34 | Γυψοσανίδα σε διάφορες διαστάσεις | m2 | 81 | 20,00 | 1.620,00 |  |
| 35 | Ορθοστάτες για γυψοσανίδα | μμ | 401 | 3,30 | 1.323,30 |  |
| 36 | Στρωτήρες για γυψοσανίδα | μμ | 150 | 3,30 | 495,00 |  |
| 37 | Πέτρα για κτίσιμο | m3 | 35 | 50,00 | 1.750,00 |  |
| 38 | Μάρμαρο λευκό Καβάλας πάχους 3 cm διαφόρων διαστάσεων | m2 | 60 | 45,00 | 2.700,00 |  |
| 39 | Γωνιόκρανο γυψοσανίδας | τεμ | 20 | 6,60 | 132,00 |  |
| 40 | Πόρτα γυψοσανίδας | m2 | 6 | 180,00 | 1.080,00 |  |
| 41 | Πετροβάμβακας 50 mm | m2 | 80 | 6,00 | 480,00 |  |
| 42 | Χαλαζιακή άμμος σε σάκους 25 κιλών | τεμ | 115 | 6,00 | 690,00 |  |
| 43 | Επιβραδυντής ωρίμανσης κονιαμάτων | Kgr | 314 | 5,28 | 1.657,92 |  |
| 44 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 | m3 | 60 | 100,00 | 6.000,00 |  |
| 45 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 | m3 | 90 | 110,00 | 9.900,00 |  |
| 46 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 | m3 | 100 | 120,00 | 12.000,00 |  |
| 47 | Χρήση αντλίας | m3 | 300 | 8,00 | 2.400,00 |  |
| 48 | Ειδικό σκυρόδεμα για την κατασκευή Βιομηχανικών δαπέδων | m3 | 100 | 135,00 | 13.500,00 |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή Δαπάνης (€) |  |
| 49 | Βερνίκι εμποτισμού για την προστασία και ωρίμανση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος | lt | 300 | 10,00 | 3.000,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΔΩΝ: |  |  |  |  | 161.290,32 |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 38.709,68 |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 200.000,00 |  |

| Μοσχάτο 05 / 07 / 22 Ο Συντάξας ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | ## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μοσχάτο 05 / 07 / 2022 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τεχν. Υπηρεσιών & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Έργων, Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινοχρήστων Χώρων ## Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. 183 45. | ## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» |
| --- | --- | --- |
|  | ## ΠΡΟΫΠΟΛ : | 200.000,00 € με ΦΠΑ |
|  | ## ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 100 / 2022 |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αντικείμενο της προμήθειας

Οι πιο κάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια  Οικοδομικών  υλικών & έτοιμου Σκυροδέματος, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για τη συντήρηση και την επισκευή πεζοδρομίων, πλατειών και διαφόρων άλλων εγκαταστάσεων του Δήμου, τόσο στην Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, όσο και στην Δημοτική Κοινότητα Ταύρου .

- Ισχύουσες Διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το Πρότυπο CE και ιδιαίτερα:

- τα αδρανή θα είναι υλικά λατομείου

- Tο θραυστό υλικό 3Α , σύμφωνα με την Π Τ Π  0155

- Tο τσιμέντο θα φέρει γραπτή πιστοποίηση ΕΝ197-1

- Tο δομικό πλέγμα θα είναι από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2  ή  Β5ΟΟC κατά  ΕΛΟΤ 1421-3

- χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος υψηλής αντοχής S500s, με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρότυπο 971 ΕΛΟΤ.

- Οι προδιαγραφές για την κόλλα πλακιδίων θα είναι σύμφωνα με το

ΕΛΟΤ ΕΝ 12004:2007

- Οι κυβόλιθοι από σκυρόδεμα προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών

ανεξάρτητα από τη φύση της κυκλοφορίας θα είναι σε μορφή, σχήμα και χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας και θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ

ΕΝ 1338:2003

- Οι τσιμεντόπλακες είναι τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (50 x 50 cm) σε λευκό χρώμα ή τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα ή βοτσαλόπλακες. Εκτός των προαναφερομένων διαστάσεων, προκατασκευασμένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 40 x 40 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5 έως 5 cm. Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369.

- Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος θα πρέπει να είναι διαστάσεων 100Χ15Χ28 και να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369.

- Τα πλακίδια θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα, σκληρά, καλά ψημένα, ομοιόμορφα χρωματισμένα, χωρίς σκασίματα, τριχιάσματα, φυσαλίδες κλπ. ελαττώματα. Η ορατή τους επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη, ομαλή και λεία. Οι ακμές τους να είναι ακέραιες και απόλυτα ορθογωνισμένες με ακρίβεια διαστάσεων.

Ειδικά τα πλακίδια δαπέδου πρέπει να είναι μονόπυρα ή άλλου τρόπου ψησίματος που εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα , να είναι αντιολισθηρά , υψηλής μηχανικής     αντοχής, και να έχουν μεγάλη σκληρότητα επιφανείας καθώς και αντοχή στα οξέα, τα αλκαλικά, το ψύχος κλπ. σύμφωνα τουλάχιστονμε την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ ΕΝ 176.

- Το ALFABLOK θα είναι κατά το πρότυπο DIN 4165 και θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 771-4.

- Ο έτοιμος σοβάς και το έτοιμο τσιμεντοκονίαμα θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, άριστης πρόσφυσης  με αντοχή στην υγρασία και στον παγετό και  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 998.1 (OC/CSII/W2).

- Τα τούβλα θα πρέπει να είναι με διάκενα, διαστάσεων 19Χ9Χ12 εκ., υψηλής αντοχής και κατάλληλα για όλες τις οικοδομικές εργασίες.

- Τα φρεάτια θα πρέπει να είναι διαστάσεων 40Χ40 εκ. με στεγανό καπάκι.

- Οι σωλήνες θα είναι από PVC υψηλής αντοχής, τουλάχιστον 4 atm, διαμέτρου Φ100 ή διαστάσεων 100Χ40 χιλιοστών.

- Τα χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων και σχαρών θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφόρων διαστάσεων αναλόγως τις ανάγκες τις Υπηρεσίας.

- H γυψοσανίδα είναι ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν που διατίθεται σε πλάκες πλάτους 1,20 μ., μήκους 2-3 μ. και πάχους από 6,5-25 χιλ. Αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένου και από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί. Στερεώνονται με βίδες πάνω σε μεταλλικό σκελετό ή με καρφιά σε ξύλινο σκελετό. Μπορεί επίσης, να καλυφθούν με γυψόκολλα απευθείας πάνω σε υπάρχουσα παλαιά τοιχοποιία δίνοντας έτσι μια λεία τελική επιφάνεια. H γυψοσανίδα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, καθώς ο γύψος είναι ευαίσθητος στην υγρασία. Σε τοίχους λουτρών χρησιμοποιείται ειδική άνθυγρη γυψοσανίδα που περιέχει μυκητοκτόνο και πρόσμεικτα. Σε εξωτερικούς τοίχους χρησιμοποιείται τσιμεντοσανίδα.

- Υλικά όπως Ορθοστάτες, στρωτήρες, για τις γυψοσανίδες θα είναι γαλβανισμένοι βιομηχανικής τυποποίησης. Λοιπά μικρούλικά όπως βίδες και νάιλον εκτονούμενο βύσμα, υλικό στοκαρίσματος, χαρτοταινία αρμού, αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία, υλικό φινιρίσματος περιλαμβάνονται στα παραπάνω.

- Το έτοιμο Σκυρόδεμα κατηγοριών C12/15, C16/20 & C20/25 (καθώς και το ειδικό Σκυρόδεμα - ινοπλισμένο)  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), ο οποίος είναι σήμερα σε ισχύ και η διάστρωση του θα γίνεται με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού. Το υπό προμήθεια σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5οC και μεγαλύτερη των 32οC κατά την παράδοση. Στην τιμή περιλαμβάνονται: α) Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κ.λ.π.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματωμένη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου. β) Η μελέτη σύνθεσης. γ) Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (συμπεριλαμβανομένων των ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως. δ) Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. ε) Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη για την περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. στ) Συμπεριλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και προσθήκη στην μάζα του ειδικού σκυροδέματος (Α/Α 48) κατά την διάρκεια παρασκευής του στο εργοστάσιο σκυροδέματος, ινών πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3. Η επιμέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Η αναγραφόμενη τιμή υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο (m3).

Η κατηγορία  του σκυροδέματος με βάση την  προβλεπόμενη προς προμήθεια κατηγορία είναι: Με βάση την Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016 και για την αντίστοιχη ”κατηγορία έκθεσης για διάβρωση λόγω Ενανθράκωσης “- Κατηγορία έκθεσης Χ0.

Συνίσταται η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών να βρίσκεται στην υποζώνη Δ και κατά το δυνατόν στην μέση.

Επισημαίνεται ότι τα  υλικά θα παραδίδονται τμηματικά από τον προμηθευτή (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης μαζί του, μέσα σε 24 ώρες, από τη στιγμή που θα ζητηθούν.

| Μοσχάτο 05 / 07 /2022 Ο Συντάξας ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | ## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μοσχάτο 05 / 07 / 2022 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τεχν. Υπηρεσιών & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Έργων, Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινοχρήστων Χώρων ## Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ. 183 45. | ## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια οικοδομικών υλικών |
| --- | --- | --- |
|  | ## ΠΡΟΫΠΟΛ : | 200.000,00 € με ΦΠΑ |
|  | ## ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 100/ 2022 |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.

Η συγγραφή αυτή αφορά τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση επί τόπου σε χώρο του Δήμου, Οικοδομικών  υλικών & έτοιμου Σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις

Οι διατάξεις που ισχύουν είναι:

  - Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών»

  - Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209

  - Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  - Του Ν. 42702014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

  - Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

  - Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

  - Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις.

  - Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

  - Της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013».

Άρθρο 3ο : Έγγραφα της σύμβασης - Κριτήρια Ανάθεσης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος, είναι:

- Το συμφωνητικό

- Η παρούσα μελέτη

- Η απόφαση ανάθεσης

- Η προσφορά του αναδόχου

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τις κάτωθι απαιτήσεις:

α) Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας :

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Για την απόδειξη των παραπάνω, προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων .

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά αυτά, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν κατά ελάχιστο:

μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών:

Τριών (3) τελευταίων ετών, μέσος κύκλος εργασιών (600.000,00 €) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς

απαιτείται :

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του προϋπολογισμού της παρούσας προμήθειας. .

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπογεγραμμένες Συμβάσεις ή Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Προμήθειας στην περίπτωση Δημόσιου Φορέα. Στην περίπτωση Ιδιωτικού φορέα Επικυρωμένα αντίγραφα Τιμολογίων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου

δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) το Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

β) το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 45001:2018

γ) το Πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015

δ) το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 39001:2012

ή ισοδύναμα των παραπάνω προτύπων εφόσον ο προσφέρων είναι σε θέση να το αποδείξει.

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να είναι εκδόσεως διαπιστευμένου οργανισμού μέλος του ΕΣΥΔ και το αντικείμενο τους να είναι συναφές με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας - δραστηριότητας.

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 4ο : Εγγυητικές επιστολές.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 4% της εκτιμώμενης αξίας της, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Άρθρο 5ο : Ισχύς σύμβασης.

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και ισχύει για δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο : Χρόνος παράδοσης.

Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη σε 15 εργάσιμες ημέρες από την εκάστοτε παραγγελία και σε περιπτώσεις ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών εντός 24 ωρών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η παραλαβή των προμηθειών θα πραγματοποιείται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στη απαίτηση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 7ο : Σταθερότητα τιμών.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Η τιμή μονάδας της προσφοράς δεν θα υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού ανά είδος  και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Δεχτεί θα γίνει προσφορά που θα δίνει τιμή για όλα τα είδη και δεν θα υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού ανά είδος αλλά και τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης σε χώρο του Δήμου εντός των Διοικητικών ορίων του, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 9ο : Τροποποίηση και παράταση σύμβασης.

Κατά την εξέλιξη της Σύμβασης μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τμήματος. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί και να παραταθεί βάσει των οριζόμενων από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο : Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών.

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 3852/2010, Ν. 3463/2006 και Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

| Μοσχάτο 05 / 07 / 2022 Ο Συντάξας ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | ## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μοσχάτο 05 / 07 / 2022 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τεχν. Υπηρεσιών & Δόμησης . ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή Δαπάνης (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θραυστό υλικό υπόβασης (3Α) | m3 | 100 |  |  |  |
| 2 | Άμμος , χαλίκι, γαρμπίλι | m3 | 180 |  |  |  |
| 3 | Ασβέστης (πολτός) 25 Kgr | τεμ. | 1000 |  |  |  |
| 4 | Άμμος θαλάσσης 25 Kgr | τεμ. | 200 |  |  |  |
| 5 | Μαρμαρόσκονη 25 Kgr | τεμ. | 400 |  |  |  |
| 6 | Τσιμέντο μαύρο 50 Kgr | τεμ. | 1500 |  |  |  |
| 7 | Τσιμέντο λευκό 25 Kgr | τεμ. | 800 |  |  |  |
| 8 | Ευθύγραμμμα Σίδερα & πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος | Kgr | 2600 |  |  |  |
| 9 | Πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50Χ5 cm | m2 | 1200 |  |  |  |
| 10 | Πλάκες πεζοδρομίου έγχρωμες 40Χ40 | m2 | 1200 |  |  |  |
| 11 | Κυβόλιθοι διαφόρων διαστάσεων & χρωμάτων | m2 | 500 |  |  |  |
| 12 | Κόλλα πλακιδίων | Kgr | 1700 |  |  |  |
| 13 | Αρμόστοκος πλακιδίων | Kgr | 600 |  |  |  |
| 14 | Πλακίδια τοίχου 15Χ15 εκ. ή μεγαλύτερα | m2 | 450 |  |  |  |
| 15 | Πλακίδια δαπέδου 30Χ30 εκ. ή μεγαλύτερα | m2 | 450 |  |  |  |
| 16 | Αλφα μπλόκ | m3 | 10 |  |  |  |
| 17 | Κόλλα για Άλφα μπλοκ | Kgr | 100 |  |  |  |
| 18 | Πρόχυτα κράσπεδα 100Χ15Χ30 | τεμ. | 450 |  |  |  |
| 19 | Έτοιμος σοβάς βασικής χρήσης | Kgr | 419 |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή Δαπάνης (€) |  |
| 20 | Τούβλα με διάκενα και διαστ. 19Χ9Χ12 εκ. | Τεμ | 950 |  |  |  |
| 21 | Φρεάτιο με καπάκι στεγανό 40Χ40εκ | Τεμ | 100 |  |  |  |
| 22 | Σωλήνα PVC Φ100 ή 100Χ40 4ατμοσ. | m.m | 300 |  |  |  |
| 23 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων-σχαρών | Kgr | 550 |  |  |  |
| 24 | Έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα | Kgr | 300 |  |  |  |
| 25 | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | τεμ | 50 |  |  |  |
| 26 | Τσιμεντόλιθοι | τεμ | 600 |  |  |  |
| 27 | Βελτιωτικό κονιαμάτων | τεμ | 60 |  |  |  |
| 28 | Πατητή τσιμεντοκονία έτοιμη 25 κιλών | τεμ | 62 |  |  |  |
| 29 | Πλάκες καρύστου | m2 | 100 |  |  |  |
| 30 | Σκύρα οδοποιίας | m3 | 36 |  |  |  |
| 31 | Κράσπεδα κήπου | τεμ | 252 |  |  |  |
| 32 | Άμμος ποταμίσια BIG BAG | τεμ | 58 |  |  |  |
| 33 | Χώμα κοσκινισμένο | m3 | 55 |  |  |  |
| 34 | Γυψοσανίδα σε διάφορες διαστάσεις | m2 | 81 |  |  |  |
| 35 | Ορθοστάτες για γυψοσανίδα | μμ | 401 |  |  |  |
| 36 | Στρωτήρες για γυψοσανίδα | μμ | 150 |  |  |  |
| 37 | Πέτρα για κτίσιμο | m3 | 35 |  |  |  |
| 38 | Μάρμαρο λευκό Καβάλας πάχους 3 cm διαφόρων διαστάσεων | m2 | 60 |  |  |  |
| 39 | Γωνιόκρανο γυψοσανίδας | τεμ | 20 |  |  |  |
| 40 | Πόρτα γυψοσανίδας | m2 | 6 |  |  |  |
| 41 | Πετροβάμβακας 50 mm | m2 | 80 |  |  |  |
| 42 | Χαλαζιακή άμμος σε σάκους 25 κιλών | τεμ | 115 |  |  |  |
| 43 | Επιβραδυντής ωρίμανσης κονιαμάτων | Kgr | 314 |  |  |  |
| 44 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 | m3 | 60 |  |  |  |
| 45 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 | m3 | 90 |  |  |  |
| 46 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 | m3 | 100 |  |  |  |
| 47 | Χρήση αντλίας | m3 | 300 |  |  |  |
| 48 | Ειδικό σκυρόδεμα για την κατασκευή Βιομηχανικών δαπέδων | m3 | 100 |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή Δαπάνης (€) |  |
| 49 | Βερνίκι εμποτισμού για την προστασία και ωρίμανση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος | lt | 300 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΔΩΝ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |