ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                         Μοσχάτο, 25/11/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

Τηλ. 210-4821086

email: t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Ατσάρος Τρύφων

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡ. 112/2022

ΤΙΤΛΟΣ : ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ¨

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                     108.870,97 €

Φ.Π.Α.   (24%)                                                                           26.129,03 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                                                           135.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                                           ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                20.7131.0005

CPV                                                                                      34144710-8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                           112/2022

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                               ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Περιεχόμενα:

-Τεχνική Έκθεση

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-Συγγραφή Υποχρεώσεων

-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ¨Προμήθεια ανισότροχου ελαστικοφόρου

-------------------------------------                                                           φορτωτή-εκσκαφέα¨

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                                                ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  112/2022

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00 €

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

ΤΗΛ. 210-4821086

email: t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Ατσάρος Τρύφων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος έργου για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Επίσης, το ίδιο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του ταλαιπωρημένου στόλου και στην αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης. Διευκρινιστικά, τα υπάρχοντα μηχανήματα έργου έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους με αποτελέσματα τη χαμηλή απόδοση και την εξαιρετικά οικονομικά ασύμφορη συντήρηση τους.

Η συγκεκριμένη προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω Των Ορίων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά). Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20.7131.0005 με τίτλο ¨Προμήθεια φορτωτή¨, όπως αναλύεται ακολούθως:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022

| A/A | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.7131.0005 | ¨Προμήθεια φορτωτή¨ | 1.000,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.000,00 |

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023

| Α/Α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.7131.0005 | ¨Προμήθεια φορτωτή¨ | 134.000,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 134.000,00 |

α) Τα ποσά πίστωσης των ανωτέρω πινάκων συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%).

- β) Σύνολο ποσών πίστωσης των προαναφερθέντων οικονομικών ετών: 135.000,00 €

- Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 34144710-8 και τίτλο ¨Τροχοφόροι φορτωτές¨.

Ημερομηνία  25/11/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ¨ Προμήθεια ανισότροχου ελαστικοφόρου

-----------------------------------                                                             φορτωτή-εκσκαφέα¨

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                                              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  112/2022

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00 €

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

ΤΗΛ.210-4821086

email: t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Ατσάρος Τρύφων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προς προμήθεια μηχάνημα αφορά έναν ανισότροχο ελαστικοφόρο φορτωτή – εκσκαφέα, ο οποίος προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες  των κάτωθι Διευθύνσεων:

- Περιβάλλοντος , Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης ,

- Πρασίνου και Κηποτεχνίας

- Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί  για εκσκαφές σε τεχνικά έργα και εν γένει για συντηρήσεις έργων, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, για φορτώσεις απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) καθώς και για φορτώσεις ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και εν γένει προϊόντων πρασίνου.

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου η πληρωμή των τελών χρήσης του έτους, των εξόδων ταξινόμησης, ο εφοδιασμός του μηχανήματος με τις απαραίτητες άδειες και πινακίδες. Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε

συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Με την προσφορά θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για την προσκόμιση κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου.

Όπου αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.

Όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5%της αναφερόμενης τιμής.

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Γενικά, τύπος, μέγεθος

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι  καινούργιο, πρώτης  χρήσης , έτους κατασκευής το οποίο θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο.

Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, καθώς και ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως υδραυλικής λειτουργίας (να επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). Οι λειτουργίες των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές, γι’ αυτό η απαίτηση ισχύος-πίεσης του υδραυλικού συστήματος θα είναι κατά προτίμηση η μέγιστη.

Επειδή το μηχάνημα προορίζεται για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές , οι διαστάσεις του θα είναι έως:

4

| Συνολικό μήκος σε θέση πορείας έως | 6,00μ. |
| --- | --- |
| Ολικό ύψος σε θέση πορείας έως | 3,80μ. |
| Μέγιστο πλάτος κάδου φόρτωσης έως | 2,50μ. |

2. Κινητήρας

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage V, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος  περίπου 110HP. Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 4,5 λίτρα και η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 500Nm.

Ύπαρξη συστήματος Auto stop που θα σβήνει τον κινητήρα όταν δεν είναι πλέον σε χρήση για εξοικονόμηση καυσίμου.

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής.

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι πάνω από 140lt για την μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας του μηχανήματος.

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι ξηρού τύπου με αυτοκαθαριζόμενο  προφίλτρο εισόδου εσωτερικού αέρα, καθώς και ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα.

3. Υδραυλικό σύστημα

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί με παροχή εμβολοφόρου αντλίας μεταβλητής παροχής για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 160 lt/min.

4. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα

α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση.

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική επιλογή σχέσεων Autoshift, διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών και στους τέσσερις τροχούς. Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να έχει απαραίτητα τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες.

Θα δοθεί πλήρης περιγραφή για τον τύπο της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς καθώς και για τα διαφορικά.

β. Σύστημα διεύθυνσης

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων.

Απαραιτήτως, τα ακρόμπαρα του τιμονιού θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου άξονα έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από χτυπήματα με αντικείμενα κατά την εκτέλεση εργασιών φόρτωσης.

γ. Σύστημα πέδησης

Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και θα υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα.

Να αναφερθεί η δύναμη πέδησης,  η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του

5

μηχανήματος σε κάθε περίπτωση. Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα ή στους δύο άξονες, καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής και απεμπλοκής του εμπρόσθιου διαφορικού κατά την πέδη.

Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριστά πεντάλ.

Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης λειτουργίας.

5. Εξαρτήσεις

α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας.

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δύο (2) για την ανατροπή του κάδου, και απαραίτητα δύο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.

Ο κάδος του φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων (θα παρέχεται η δυνατότητα σύλληψης κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων), χωρητικότητας τουλάχιστον 1.0 m³ .

Ύψος φόρτωσης στον πείρο: τουλάχιστον 3,20μ.

Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6500kgf ενώ η ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3000 κιλά.

Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις.

Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ.

Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0 μ. περίπου συνολικά.

Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). Ο κάδος εκσκαφής θα είναι πλάτους 0.60μ. τουλάχιστον που θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.

Το σύστημα περιστροφής της τσάπας θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ.

Το μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα θα είναι μεγαλύτερο από 5,40μ.

Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,50 μ.

Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 6000 kgf.

γ. Δυνατότητα πρόσθετων εξαρτήσεων

Το μηχάνημα θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ. , καθώς και υδραυλικό ταχυσύνδεσμο για την εύκολη και γρήγορη αλλαγή των εξαρτήσεων όπως κάδων, σφύρας, κλπ. Η μέγιστη υδραυλική παροχή να είναι τουλάχιστον 150 λίτρα.

6

6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία

Η καμπίνα του χειριστή θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με δύο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition.

Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή.

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας.

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και την αποφυγή βλαβών.

Προειδοποιητικές λυχνίες : Θερμοκρασίας κινητήρα, προθέρμανση κινητήρα, πίεσης λαδιού κινητήρα, θερμοκρασίας λαδιού υδραυλικού συστήματος, πίεσης υδραυλικού λαδιού, στάθμης καυσίμου, ζώνης ασφαλείας, ενεργοποίησης μπάρας  καθίσματος, δυσλειτουργίας κινητήρα, δυσλειτουργίας υδραυλικού συστήματος, ενεργοποίησης χειρόφρενου.

Επίσης, θα διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο με την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος.

Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο.

7. Ελαστικά

Να αναφερθούν οι διαστάσεις και ο τύπος των ελαστικών που θα είναι εφοδιασμένο το μηχάνημα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι βαρέως τύπου (βιομηχανικού).

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Υπεύθυνες δηλώσεις

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .

Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.

- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.

β)  θα καλύψει τον Δήμο με γνήσια ανταλλακτικά απαραίτητα για τις τακτικές ή έκτακτες εργασίες συντήρησης και επισκευής , τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Θα αξιολογηθεί ο κατά μέσο όρο χρόνος εξασφάλισης των απαιτουμένων γνήσιων ανταλλακτικών.

2. Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι

7

μεγαλύτερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης.

3. Αξιοπιστία

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και ανεύρεσης ανταλλακτικών στην Ελληνική αγορά , η οργάνωση της εταιρείας καθώς και οι λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος.

Η συμβατότητα του μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις και η ομοιογένεια αυτών από τον ίδιο κατασκευαστή θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του μηχανήματος.

4. Μεταφορά τεχνογνωσίας (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ)

Η εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστών και συντηρητών) θα γίνει επαρκώς κατά την ημερομηνία της παραλαβής του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα που θα χορηγηθούν.

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι:

Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

5. Γενικά

Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών (με ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή) πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος.

Στην προσφορά θα κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανισότροχου Ελαστικοφόρου φορτωτή - εκσκαφέα

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ##### ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελαστικά. | 100-120 | 6,00 |
| 2 | Σύστημα φόρτωσης-εκσκαφής. | 100-120 | 13,00 |
| 3 | Κινητήρας ( ισχύς-αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.). | 100-120 | 7,00 |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. | 100-120 | 6,00 |
| 5 | Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας. | 100-120 | 6,00 |
| 6 | Καμπίνα και άλλα στοιχεία. | 100-120 | 7,00 |
| 7 | Σύστημα διεύθυνσης. | 100-120 | 6,00 |
| 8 | Σύστημα πέδησης. | 100-120 | 6,00 |
| 9 | Εξαρτήματα-πρόσθετος εξοπλισμός. | 100-120 | 8,00 |
| 10 | Πλαίσιο, μέγεθος. | 100-120 | 5,00 |
| 11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία. | 100-120 | 10,00 |
| 12 | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-Τεχνική υποστήριξη-Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών-Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου-Χρόνος αποκατάστασης. | 100-120 | 15,00 |
| 13 | Χρόνος παράδοσης. | 100-120 | 5,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Ημερομηνία  25/11/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ                                                   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                         ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ¨Προμήθεια ανισότροχου ελαστικοφόρου

-----------------------------------                                                              φορτωτή-εκσκαφέα¨

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                                             ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  112/2022

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00 €

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

ΤΗΛ.210-4821086

email: t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Ατσάρος Τρύφων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ € | Φ.Π.Α. 24% € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανισότροχος ελαστικοφόρος φορτωτής-εκσκαφέας | 1 | 108.870,97 | 108.870,97 | 26.129,03 | 135.000,00 |

Επισημαίνεται : Η τιμή του είδους συμπεριλαμβάνει εκτός της προμήθειας, τα έξοδα μεταφοράς, τις δαπάνες για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου – δικαιολογητικού (άδεια, πινακίδες κ.α.) για την ασφαλή και νόμιμη κυκλοφορία, φόρους κ.α.. Επιπλέον, στην τιμή θα εμπεριέχονται το πρώτο service σύμφωνα με το βιβλίο συντήρησης του κατασκευαστή, όπως και τα τεχνικά εγχειρίδια και χρήσης (instruction & user manuals) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Ημερομηνία  25/11/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ                                                       ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                          ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ¨Προμήθεια ανισότροχου ελαστικοφόρου

-----------------------------------                                                                   φορτωτή-εκσκαφέα¨

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                                                  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 112/2022

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00 €

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

ΤΗΛ.210-4821086

email: t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Ατσάρος Τρύφων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ενός ανισότροχου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου έτοιμο προς άμεση κυκλοφορία – χρήση. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων και άδειας, τέλη χρήσης του έτους παράδοσης κ.λ.π..

ΆΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από:

-το Ν. 3463 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006) ¨ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ¨.

-το Ν. 3852 (Φ.Ε.Κ.  87/Α΄/7.6.2010)  ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.

-το Ν. 4412 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.2016) ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ)¨, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-το Ν. 3548 (Φ.Ε.Κ. 68/Α΄/20.3.2007) ¨Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις¨.

-το Ν. 4555 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19.7.2018) ¨Πρόγραμμα Κλεισθένης I¨.

-το Ν. 4727 (Φ.Ε.Κ. 184/Α΄/23.9.2020) ¨Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις¨.

-το Ν. 4013 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011) ¨Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις¨.

- την υπ’ αρ. 76928/13.07.2021 Κ.Υ.Α. ¨Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)¨,

- την υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα ¨Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων

11

και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)¨,

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία είναι:

1) Η Διακήρυξη

2) H Παρούσα Μελέτη

3) Η Προσφορά του Αναδόχου

4) Το Συμφωνητικό

5) Απόφαση Κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 135.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η  προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαγωνιστικές διαδικασίες και συγκεκριμένα με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων. Το κριτήριο κατακύρωσης αφορά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΆΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α) Εγγύηση συμμετοχής

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αυτή  θα πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, τουλάχιστον, μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.

Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο Ανάδοχος θα παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%).

Η εγγύηση καλή εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση παραβίασης, από τον Ανάδοχο, των όρων της σύμβασης.

Η ίδια καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.

Γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας (άρθρα 215 και 72 παρ. 10 του Ν. 4412/16)

Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, ο ίδιος οφείλει κατά το χρόνο καλής λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορίζεται με την προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου και

12

δε θα είναι μικρότερος του χρόνου που αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Οι προσφορές που ορίζουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, θα απορρίπτονται.

Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της λαμβάνει χώρα μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου το προμηθευόμενο είδος ή τμήμα του (ανταλλακτικό, εξάρτημα κ.α.), το οποίο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών. Οι δαπάνες επιστροφής του ακατάλληλου είδους ή τμήματος του, καθώς και τα έξοδα για την αποστολή του νέου προς αντικατάσταση του ακατάλληλου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της τηρώντας πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση αυτού.

ΆΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται στην προσφορά του Αναδόχου και δε θα είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Κάθε προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να προσμετράται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δικαιούχος: Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου.

Τόπος παράδοσης: Αμαξοστάσιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Πρέσπας και Ανδριανοπούλου).

Το είδος θα παραδοθεί με όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση πινακίδων, με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας, με πληρωμένα τα τέλη χρήσης του έτους παράδοσης, έτοιμο προς άμεση και ασφαλή χρήση-κυκλοφορία από το Δικαιούχο.

Επίσης, το ίδιο θα παραδοθεί με όλες τις εκ του νόμου υποχρεωτικές σημάνσεις και τις επιγραφές (ιδιοκτησίας, έτους κτήσης, λογότυπο κ.α.) που θα υποδείξει ο Δήμος στον οριστικό Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΆΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των είδους θα γίνει από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 221 με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. Κατά τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου ( μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία) καλείται να παραστεί, αν το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΙΜΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τιμές της προσφοράς και της τιμολόγησης του υπό προμήθεια είδους θα δοθούν σε ΕΥΡΩ (€).

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει

την τιμή που προσφέρει επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

13

Η προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή.

ΆΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι το είδος θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, της προσφοράς και επιπλέον θα είναι άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη χρήση που προορίζεται. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι προαναφερόμενες διαβεβαιώσεις.

Ο Ανάδοχος που δεν προσήλθε εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Για εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού, για παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, για απόρριψη υλικών από την αρμόδια Επιτροπή ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ ¨Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών¨, του Τίτλου 3 ¨Διαδικασία εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του Κεφ. ΙΙ ¨Ειδικοί κανόνες ανά είδος σύμβασης¨, του μέρους Β΄ ¨Κανόνες εκτέλεσης¨ του Ν. 4412/16.

ΆΡΘΡΟ 12: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ κ.λ.π.

Οι  φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον, τυχόν, απαιτούμενο εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών.

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

ΆΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά η

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Ημερομηνία 25/11/2022

Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ                                                     ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                           ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ¨Προμήθεια ανισότροχου ελαστικοφόρου

-----------------------------------                                                             φορτωτή-εκσκαφέα¨

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                                              ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  112/2022

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00 €

Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο

ΤΗΛ. 210-4821086

email : t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Ατσάρος Τρύφων

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ € | Φ.Π.Α. 24% € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανισότροχος ελαστικοφόρος φορτωτής - εκσκαφέας | 1 | ……. | ……. | ……. | ……. |

Ημερομηνία …../…../202..

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα και Υπογραφή

15