| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 59.988,72€ |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κώδ.: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 84/2023 |

CPV:       44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οκτώβρης 2023

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 59.988,72€ |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κώδ.: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 84/2023 |

CPV:    44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

# ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανταποκρινόμενος στην με αρ. πρωτ. 31722/2022 πρόσκληση (σχετ. ΑΔΑ:ΩΔΨΚ46ΜΤΛ6-ΗΙΑ) του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού με την τοποθέτηση νέων στεγάστρων στις στάσεις του δήμου, (σχετική η υπ’ αρίθμ. 31722/18-05-22 απόφαση χρηματοδότησης του Υπ. Εσ. με ΑΔΑ:ΩΔΨΚ46ΜΤΛ6-ΗΙΑ).

Η αναβάθμιση των στεγάστρων θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή των στεγάστρων καθώς και τους τύπους, θέσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών. Η επιλογή των τύπων των στεγάστρων έγινε με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω Πρόσκληση.

Η μελέτη αυτή αφορά:

- προμήθεια στεγάστρων στάσεων τύπου Α και την εγκατάσταση αυτών, (προϋπολογισμός δαπάνης 7.602,00€)

- προμήθεια στεγάστρων στάσεων τύπου Β και την εγκατάσταση αυτών, (προϋπολογισμός δαπάνης 40.776,00€)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 59.988.72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.64.7135.0007 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με 49.989,36€ και 9.999,36€ από ίδιους πόρους.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταναλώσει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου.

|  |  | Μοσχάτο Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ: | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 59.988,72€ |  |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 84/2023 |  |

CPV:   44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

##### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στάσεων ΤΥΠΟΥ Α, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. ΤΥΠΟΥ Β, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανοιγμένα και - Η αποξήλωση και οριστική απομάκρυνση τυχόν παλαιών στεγάστρων. - Η αποξήλωση, απομάκρυνση ή επανατοποθέτηση σε νέα θέση κάθε εμποδίου (πινακίδες στάσεων και σήμανσης, καλαθάκια απορριμμάτων κ.λπ - Εκσκαφή θεμελίων - Κατασκευή θεμελίων οπλισμένου σκυροδέματος περιλαμβανομένων των εργασιών ξυλοτύπων, οπλισμού και σκυροδέτησης όπου απαιτείται - Η ανακατασκευή ή αποκατάσταση του πεζοδρομίου, όπου αυτό απαιτείται. - Οι πάσης φύσεως μεταφορές εξοπλισμού, υλικών, προϊόντων αποξηλώσεων και καθαιρέσεων από και προς την θέση τοποθέτησης των στεγάστρων - Η διαχείριση των προϊόντων αποξηλώσεων και καθαιρέσεων. - Όλες οι εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση και τυχόν ηλεκτροδότηση των στεγάστρων . | 2 12 | 3.801,00€ 3.398,00 | 7.602‬,00€ 40.776,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 48.378,00€ |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  | 11.610,72€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 59.988,72€ |

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο / / 2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ: | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 59.988,72€ |  |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 84/2023 |  |

CPV:   44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

|  | # ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |
| --- | --- | --- |

Στα πλαίσια υλοποίησης της πρόσκλησης V, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση (14) δεκατεσσάρων στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά το δυνατόν μετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες.

Οι βασικοί επιλέξιμοι τύποι στεγάστρων είναι (2) δύο οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Τύπου Α

- Τύπου Β

## Σχεδιασμός των Στάσεων

Στους τύπους των στεγάστρων που έχουν μελετηθεί και έχουν επιλεγεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πιο  κάτω σημεία:

- Πληρότητα της τεχνικής μελέτης συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προδιαγραφών υλικών κατασκευής, τεχνικών φυλλαδίων, κατόψεων, όψεων, τομών κλπ.

- Επιλογή υλικών, ασφάλεια, ανθεκτικότητα κατασκευής των στάσεων ως προς βανδαλισμούς, ατυχήματα και κλιματολογικές συνθήκες κλπ.

- Αισθητική.

- Ευχέρεια χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Διαμπερότητα - ορατότητα για πεζούς και οχήματα.

- Στατική Μελέτη

- Έγκριση τύπου του Ο.Α.Σ.Α.

- Πιστοποιήσεις

## Ελάχιστες Προδιαγραφές

Οι στάσεις θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα κάτωθι:

Λειτουργικό σχεδιασμό που αποδεδειγμένα πληροί τις ανάγκες των χρηστών και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ανάγκες των χρηστών καθορίζονται ως εξής:

- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η οροφή δεν θα είναι διαπερατή από ηλιακό φως και θα παρέχει περιμετρικά κατάλληλη αποχέτευση όμβριων υδάτων. Θα πρέπει να αποτελείται από κυψελωτό πολυκαρβονικό φύλλο πάχους τουλάχιστον 4mm.

- Κατάλληλο σημείο ανάρτησης έντυπου πληροφοριακού υλικού.

- Ασφάλεια στη χρήση.

- Άνετο περιβάλλον αναμονής και δυνατότητα για τουλάχιστον τρεις καθήμενους σε κάθε στέγαστρο τύπου Α.

- Χώρος στάθμευσης και ελιγμών για αναπηρικό καροτσάκι.

## Στέγαστρο Τύπου Α

- Στέγαστρο πλάτους τουλάχιστον 140cm, μήκους τουλάχιστον 410 cm, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του σημείου τοποθέτησης του στεγάστρου το μήκος μπορεί να διαμορφωθεί τουλάχιστον 280cm, και ωφέλιμου ύψους τουλάχιστον 220 cm (κατώτερο μέρος οροφής). Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου. Η πλάτη του στεγάστρου θα είναι κλειστή από διαπερατό πολυκαρβονικό παρέχοντας προστασία στο επιβατικό κοινό από τις καιρικές συνθήκες και θα υπάρχει δίοδος διαφυγής πλάτους τουλάχιστον 100 cm.

- Θα υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφημιστικού πάνελ, στην κάθετη προς το οδόστρωμα επιφάνεια.

- Το στέγαστρο θα διαθέτει σταθερό παγκάκι για τρία τουλάχιστον καθήμενα άτομα.

- Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.

- Σε ένα από τα πλευρικά στοιχεία του στεγάστρου θα ενσωματώνεται πίνακας ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm.

- Για την οροφή του στεγάστρου θα χρησιμοποιηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 4mm.. Τα τόξα των πετάλων έχουν κατάλληλη διάμετρο, είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου και καταλήγουν σε δύο οριζόντιους δοκούς από προφίλ αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένους για να λειτουργούν ως υδρορροή και στηρίζονται πάνω στα υποστυλώματα όπου οδεύουν τα όμβρια μέσω αυτών στο οδόστρωμα.

- Το κάθε στέγαστρο, θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης σε συνεχές ρεύμα (πίλαρ)  ή/και στο δίκτυο του οδοφωτισμού.

- Το κάθε στέγαστρο, θα διαθέτει σύστημα επαρκούς φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα στέγαστρα θα διαθέτουν φωτισμό και θα εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

- Το κάθε στέγαστρο, θα διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.

- Το κάθε στέγαστρο, θα διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του.

## Στέγαστρο Τύπου Β

- Στέγαστρο πλάτους τουλάχιστον 110cm, μήκους τουλάχιστον 410 cm, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του σημείου τοποθέτησης του στεγάστρου το μήκος μπορεί να διαμορφωθεί τουλάχιστον 280cm, και ωφέλιμου ύψους τουλάχιστον 220 cm (κατώτερο μέρος οροφής). Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου.

- Θα υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφημιστικού πάνελ, στην πλάτη του στεγάστρου.

- Το στέγαστρο θα διαθέτει ορθοστάτες (παγκάκι ορθίων) μήκους τουλάχιστον 120cm.

- Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.

- Στην πλάτη του στεγάστρου θα ενσωματώνεται πίνακας ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100cm.

- Για την οροφή του στεγάστρου θα χρησιμοποιηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 4mm. Τα τόξα των πετάλων έχουν κατάλληλη διάμετρο, είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου και καταλήγουν σε δύο οριζόντιους δοκούς από προφίλ αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένους για να λειτουργούν ως υδρορροή και στηρίζονται πάνω στα υποστυλώματα όπου οδεύουν τα όμβρια μέσω αυτών στο οδόστρωμα.

- Το κάθε στέγαστρο, θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης σε συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και στο δίκτυο του οδοφωτισμού.

- Το κάθε στέγαστρο, θα διαθέτει σύστημα επαρκούς φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα στέγαστρα θα διαθέτουν φωτισμό και θα εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

- Το κάθε στέγαστρο, θα διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.

- Το κάθε στέγαστρο, θα διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του.

## Προδιαγραφές στεγάστρων τύπου Α & Β

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

Μήκος τουλάχιστον 4,00m

Πλάτος τουλάχιστον 1,40m

Μέγιστο ύψος έως 2,85m

Καθαρό ύψος στο χαμηλότερο σημείο του στεγάστρου τουλάχιστον 2,40m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Β

Μήκος τουλάχιστον 4,00m

Πλάτος 1,10m έως 1,19m

Μέγιστο ύψος έως 2,85m

Καθαρό ύψος στο χαμηλότερο σημείο του στεγάστρου τουλάχιστον 2,40m

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Ο σκελετός των στεγάστρων, θα είναι κατασκευασμένος από 4 κοιλοδοκούς ST 80 X 80 X 3, κατάλληλα διαμορφωμένους (κοπή, διάτρηση, κάμψη συγκόλλησης) με ειδικά αυτόματα μηχανήματα ή από διατομές αλουμινίου (προφίλ αλουμινίου) διαστάσεων τουλάχιστον 10x10 cm, τοποθετημένους στο πίσω μέρος (πλάτη) του στεγάστρου.

ΟΡΟΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

  - Ο σκελετός της οροφής θα αποτελείται από προφίλ αλουμινίου ανοδιωμένο.

  - Οι αψίδες στήριξης του πολυκαρβονικού θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου. Σε αυτές προσαρμόζονται με ασφάλεια και πλήρη υγρομόνωση τα κυψελωτά φύλλα οροφής.

  - Τα φύλλα οροφής στεγάστρου αποτελούνται από ημιδιαφανές άθραυστο πολυκαρβονικό

υλικό,πάχους τουλάχιστον 4 mm, χρώματος μελί, το οποίο θα φέρει ειδική επίστρωση για προστασία από το υπεριώδες φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Θα είναι άθραυστο, άκαυστο και θα επιτυγχάνει την κατακράτηση της ηλιακής ακτινοβολίας, προσφέροντας έτσι σκιά και προστασία από βροχή, χιόνι.

  - Ο σχεδιασμός της οροφής να είναι τέτοιος που να μην επιτρέπει την συσσώρευση

αχρήστων, στερεών ή υγρών.

  - Περιμετρικά της οροφής του στεγάστρου να υπάρχει υδρορροή η οποία να συγκεντρώνει

και να αποβάλει τα νερά από την οροφή και να είναι τέτοια ώστε να μην φράσσεται εύκολα.

ΠΑΓΚΑΚΙ

Το παγκάκι θα στηρίζεται στα δυο ενδιάμεσα κατακόρυφα στοιχεία του σκελετού, θα είναι για μεν τα στέγαστρα τύπου Α σταθερό για δε τα τύπου Β ανακλινόμενο, ειδικής σχεδίασης από χαλύβδινο διάτρητο έλασμα, αναπαυτικό, αντιιδρωτικό, ανατομικό, μήκους κατάλληλου ώστε να εξυπηρετεί τουλάχιστον τρεις αναμένοντες επιβάτες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΑΣΑ

Θα είναι πινακίδα δύο όψεων η οποία θα τοποθετηθεί με ειδικά τεμάχια στα ενδιάμεσα στοιχεία του σκελετού. Θα έχει ωφέλιμες διαστάσεις 1,00m (οριζόντια διάσταση) και 0,70m (κατακόρυφη διάσταση) ανά όψη, όπου θα τοποθετούνται από τον ΟΑΣΑ πληροφορίες, ανακοινώσεις, χάρτες κ.λπ. Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα ST37 ή από αλουμίνιο τύπου etalbond.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ

Στις πλευρές του στεγάστρου και συγκεκριμένα στα σημεία που βρίσκονται κάτω από την αψίδα οροφής θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες. Θα αποτελούνται από το τα εξής υλικά:

- Χαλυβδοελάσματα ST37 πάχους 3mm ή από αλουμίνιο τύπου etalbond, όπου θα αναγράφεται με ευκρίνεια η ονομασία του Δήμου, το σήμα του και η ονομασία της  στάσης.

ΚΑΛΑΘΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το καλαθάκι απορριμμάτων θα είναι ειδικής σχεδίασης από χαλύβδινο διάτρητο έλασμα, προσαρμοσμένο σε κοιλοδοκό στήριξης.

ΒΑΦΗ

Η Βαφή των μεταλλικών μερών και των εξαρτημάτων σύνδεσης θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου ή με μηχανική επεξεργασία βαφής δύο στρώσεων. Η διάρκεια ζωής της βαφής θα υπερβαίνει τα 10 έτη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

- Η θεμελίωση θα γίνει μέσω των εξεχόντων φερόντων στοιχείων του στεγάστρου σε σκυρόδεμα C16/20.

- Ως εξέχοντα φέροντα στοιχεία νοούνται τα 4 κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία, στους δύο εκ των οποίων στηρίζεται το παγκάκι και η πινακίδα ανακοινώσεων του ΟΑΣΑ.

- Οι διαστάσεις του σκυροδέματος στη βάση κάθε κατακόρυφου στοιχείου θα είναι τουλάχιστον: 600mmX600mmX800mm = 0,29 m3. Οι διαστάσεις και η μορφή της θεμελίωσης δύναται να τροποποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου.

(β) Την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου

(γ) Το υπέδαφος και διερχόμενα υπόγεια δίκτυα

(δ) Τη μορφολογία του εδάφους

#### Για τα στέγαστρα θα εκδοθεί «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» υπογεγραμμένη από αρμόδιο κατά Νόμο Διπλωματούχο Μηχανικό για την στατική τους επάρκεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Όλοι οι λαμπτήρες θα είναι τεχνολογίας LED, 4000Κ ή 6000Κ.

ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Η ηλεκτροδότηση θα γίνει ανάλογα με την θέση του στεγάστρου από τα δίκτυα ιδιοκτησίας του Δήμου ή από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ με ενέργειες και δαπάνες του Δήμου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Για όλα τα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν θα εκδοθούν ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υπογεγραμμένες από αρμόδιους κατά Νόμο Μηχανικούς

α) για την στατική επάρκεια και

β) για την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

#### Ο Τύπος του στεγάστρου θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τον ΟΑΣΑ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Όλος ο εξοπλισμός του στεγάστρου πρέπει να έχει προστασία από βανδαλισμούς. Επίσης θα πρέπει να έχει προστασία και από τη βροχή (τουλάχιστον IP 54) ώστε να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα όπως π.χ. με τη χρήση νερού υπό πίεση.

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο / / 2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ: | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 59.988,72€ |  |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 84/2023 |  |

CPV:  44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο   Αντικείμενο της μελέτης.

Με την παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν4782/21,

- του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- της Κ.Υ.Α. 76928/21 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

- της Κ.Υ.Α. 64233/21 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

- του Ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – άρθρα 75 έως 83,

- του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

- της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

- των άρθρων 19-37 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’/2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α’/7-4-2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

- του Ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- της Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της Κ.Υ.Α. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

- της Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,

- του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- το συμφωνητικό

- η διακήρυξη με τα παραρτήματά της

- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

- η Περίληψη της Διακήρυξης

- η προσφορά του αναδόχου

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 4Ο  Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5Ο  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης και Εγγύηση Συμμετοχής.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 4% επί της εκτιμωμένης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) της προμήθειας και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η Εγγύηση Συμμετοχής καθορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού

ΑΡΘΡΟ 6Ο  Χρόνος παράδοσης – Τρόπος εκτέλεσης.

Η προμήθεια και εγκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο κάθε τύπος στεγάστρου θα παραδοθεί στην εκάστοτε θέση του από τις δεκατέσσερις που έχουν ήδη χωροθετηθεί και εγκριθεί από τον ΟΑΣΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής εντολής.

Άρθρο 7ο: Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων αγαθών, το κόστος μεταφοράς /φορτοεκφόρτωσής/τοποθέτησης τους στους χώρους της αναθέτουσας αρχής, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 8ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή θα γίνεται  ως εξής:, στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10Ο  Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 11Ο  Παράδοση - Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 παρουσία του αναδόχου. Θα ενεργείται τμηματικά σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου υλικού ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται να προβεί ,με σχετική απόφαση, στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 12Ο  Πλημμελής κατασκευή.

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών της προμήθειας δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 13Ο  Διάρκεια Σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Άρθρο 14ο: Ζημιές – Ατυχήματα

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή  δεν έχει καμιά ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

| Ο Συντάξας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο / / 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δόμησης ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ: | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 59.988,72€ |  |
| Ταχ.Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου Ταχ.Κώδ. : 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 84/2023 |  |

CPV:   44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στάσεων ΤΥΠΟΥ Α, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. ΤΥΠΟΥ Β, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανοιγμένα και - Η αποξήλωση και οριστική απομάκρυνση τυχόν παλαιών στεγάστρων. - Η αποξήλωση, απομάκρυνση ή επανατοποθέτηση σε νέα θέση κάθε εμποδίου (πινακίδες στάσεων και σήμανσης, καλαθάκια απορριμμάτων κ.λπ - Εκσκαφή θεμελίων - Κατασκευή θεμελίων οπλισμένου σκυροδέματος περιλαμβανομένων των εργασιών ξυλοτύπων, οπλισμού και σκυροδέτησης όπου απαιτείται - Η ανακατασκευή ή αποκατάσταση του πεζοδρομίου, όπου αυτό απαιτείται. - Οι πάσης φύσεως μεταφορές εξοπλισμού, υλικών, προϊόντων αποξηλώσεων και καθαιρέσεων από και προς την θέση τοποθέτησης των στεγάστρων - Η διαχείριση των προϊόντων αποξηλώσεων και καθαιρέσεων. - Όλες οι εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση και τυχόν ηλεκτροδότηση των στεγάστρων . | 2 12 | …………… …………… | …………… …………… |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

|  |  | Ημερομηνία |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή, σφραγίδα) |