ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου

- Ακριβής διεύθυνση του έργου :

Οδός Μιαούλη - Μοσχάτο

- Αριθμός μελέτης:

4/2023

- Στοιχεία των κυρίων του έργου :

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς     ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερ/νία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | Κοραή36 & Αγ. Γερασίμου |  |  |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

- Κατά τη διάρκεια μελέτης του έργου: Ο συντάκτης της μελέτης

- Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: Ο ανάδοχος του έργου.

- Μετά το πέρας των εργασιών: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ανάδοχος |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Τεχνική περιγραφή του έργου

Η μελέτη 04/2023 αφορά το έργο «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου

- Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών

- Τοποθέτηση υδρορροής

- Επάλειψη στεγανωτικών

- Εγκατάσταση συστήματος BEMS

- Πίνακας:

Επισυνάπτεται πίνακας κουφωμάτων που συνοδεύει την μελέτη

- Στοιχεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν:

- Κουφώματα αλουμινίου

- Υαλοπίνακες τριπλοί πάχους 44mm (4-16-4-16-4), με ενεργειακή μεμβράνη και πλήρωση με Argon

- Υδρορροή σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4", από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, πάχους τοιχώματος 4,5mm

- Πολυουρεθανικό ινοπλισμένο επαλειφόμενο στεγανωτικό

- Υαλοϋφάσμα από υαλοϊνες βάρους 50gr/m2

- Συστήματα BEMS

ΤΜΗΜΑ Γ

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

- Θέσεις δικτύων:

Να γίνονται έλεγχοι για τον εντοπισμό δικτύων Ο.Κ.Ω.

- Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των δικτύων Ο.Κ.Ω. της προηγουμένης παραγράφου1.

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Θα πρέπει να απομακρύνονται με επιμέλεια υλικά που έχουν απομείνει επί του δώματος μετά το πέρας των εργασιών.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Για κάθε εργασία επί των δωμάτων και των όψεων του κτιρίου απαιτούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για εργασίες σε ύψος

ΤΜΗΜΑ Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνεται συντήρηση και έλεγχος των κουφωμάτων και του δώματος.