Μοσχάτο, 09/02/2024	396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/νση: Πρέσπας και Ανδριανοπούλου

Τμήμα: Κίνησης Οχημάτων και Δημ. Συγκοινωνίας

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ατσάρος Τρύφωνας

Τηλέφωνο: 210 - 4821086

E-mail: t.atsaros@0144.syzefxis.gov.gr

ΜΕΛΈΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΚΆΔΩΝ

| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 185.000,00 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. (24%) | 44.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 229.400,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ | Ιδίους πόρους |
| K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ | 20.7132.0023 |
| CPV | 34144000-8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 7/2024 |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» |

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΧΝΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΚΆΔΩΝ»  για την κάλυψη των διαρκών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του ενιαίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Η σύναψη Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη αγορά θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς τους δημότες. Δεύτερον, η προμήθεια ειδικού οχήματος για την πλύση και την απολύμανση των τροχήλατων κάδων απορριμμάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα [Υ.Α. οικ. 114218/97 (Φ.Ε.Κ. 1016 Β΄)] κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και κατ’ επέκταση την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Τέλος, το όχημα θα διαθέτει κινητήρα νέας γενιάς και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων, καθώς και αιωρουμένων σωματιδίων), γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης και, κατά το δυνατόν, της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα είναι καινούργιος – αμεταχείριστος και θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, προφανώς λόγω του αδιαίρετου του αντικειμένου της προμήθειας (παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4412/16).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το υπό προμήθεια αγαθό ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV: 34144000-8 με τίτλο ¨Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης¨.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 185.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 229.400,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7132.0023  με τίτλο ¨Προμήθεια πλυντηρίου κάδων¨ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024. Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΎΦΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στο να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων 4.000 lt.. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες. Τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων από αυτές θα σημαίνει, αυτομάτως, απόρριψη της προσφοράς. Όποια απαίτηση συνοδεύεται από τη λέξη ¨περίπου¨ γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής, εκτός αν σε κάποια απαίτηση αναφέρεται ρητά διαφορετική απόκλιση.

ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΚΆΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ 4.000 lt.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Γενικά

Το υπό προμήθεια αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι (πλαίσιο και υπερκατασκευή) απόλυτα καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από την ημερομηνία παράδοσης στον ενδιαφερόμενο) γνωστού και αναγνωρισμένου κατασκευαστή τέτοιου τύπου οχημάτων με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρέπει να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση κάδων χωρητικότητας από 120 lt. μέχρι και 1.100 lt. με σύστημα υψηλής πίεσης.

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π. θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Για το συνολικό όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα πρέπει να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus στην Ελληνική, κατά προτίμηση, γλώσσα, καθώς και σχέδια που θα αποτυπώνουν όλα τα τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά αυτών.

2) Αυτοκίνητο πλαίσιο

Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης και ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τελείως προωθημένης οδηγήσεως, μέγιστου μικτού και ωφέλιμου φορτίου επί πλαισίου τουλάχιστον 12 tn. Και 8 tn. αντίστοιχα.

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 750 Nm., η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος και να είναι με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον, 17hp ανά τόνο μικτού φορτίου και κυβισμό περίπου 4.500cc. Ο ίδιος θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro 6. Επιπλέον, θα έχει σύστημα  απ’ ευθείας εκχύσεως με δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντηρήσεως. Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του αυτοκινήτου και να έχει απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό (με υποβοήθηση). Το πλαίσιο θα είναι μικρών διαστάσεων μέγιστου πλάτους καμπίνας 2,20 μ. για την καλύτερη δυνατή ευελιξία του.

Ο θαλαμίσκος του οδηγού πρέπει να είναι εντελώς προωθημένης οδηγήσεως, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο (2) συνοδηγούς, ταμπλό με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, air-condition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου. Το πλαίσιο θα πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα χωρίς αεροθαλάμους (tubeless).

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα πάνω, με σωλήνα εξατμίσεως μονωμένη, τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και να προεξέχει από αυτή.

Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων. Ο συμπλέκτης θα είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Το διαφορικό και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος και, επιπλέον, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και για ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον.

Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (A.B.S.). Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου.

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον, κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση, ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.

3) Υπερκατασκευή

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια, αμεταχείριστη και μονταρισμένη επί του πλαισίου και να έχει τις εξής δυνατότητες:

- αυτόματο πλύσιμο με υψηλή πίεση και ρομποτικό σύστημα με περιστρεφόμενη κεφαλή κάδων απορριμμάτων προδιαγραφών DIN, μεταλλικών ή πλαστικών, χωρητικότητας από 120 lt. μέχρι και 1.100 lt. μέσα σε κλειστό στεγανό θάλαμο, με κρύο ή ζεστό νερό,

- αυτόματο ψεκασμό εσωτερικά του κάδου αμέσως μετά το πλύσιμο με υγρό απολυμαντικό ελεγχόμενης ροής,

- πλύση πεζοδρομίων, άλλων αντικειμένων ή οχημάτων με κρύο ή ζεστό νερό υπό πίεση, πότισμα

λουλουδιών και δέντρων με φυσική ροή και μπάρα στο εμπρός τμήμα του οχήματος.

Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω τα συγκροτήματα και συστήματα που πρέπει να έχει η υπερκατασκευή.

α) Δεξαμενή καθαρού νερού

Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να είναι μονομερής και χωροταξικά έτσι τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης των κάδων καμία μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος. Πρέπει να είναι χωρητικότητας 4.000 lt., κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας INOX AISI 304, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. με εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή αριθμό διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση και συνακόλουθα του κέντρου βάρους του οχήματος. Να υποβληθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων.

Θα φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και προστατευτικά χείλη για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και τις απαραίτητες αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης και εκκένωσης.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει δείκτη στάθμης νερού, όπως και ειδικό σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από τα όρια ασφαλείας.

Τέλος, να έχει ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσεως για την αποφυγή καταστροφής του, λόγω έλλειψης νερού πλύσεως.

β) Δεξαμενή ακάθαρτου νερού

Πρέπει να έχει την ίδια χωρητικότητα με τη δεξαμενή καθαρού νερού, κυλινδρικής διατομής, τοποθετημένη, επί ποινή αποκλεισμού, εντός της δεξαμενής καθαρού νερού, ώστε να μην υπάρχει κατά την πλύση των κάδων καμία μετατόπιση του κέντρου βάρους εξαιτίας της μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή καθαρού στη δεξαμενή ακάθαρτων. Επίσης, να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας INOX AISI 304 πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.. Να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων.

Θα πρέπει να φέρει σύστημα αντεπιστροφής νερού, ανθρωποθυρίδα στο πάνω μέρος, αντιπαλινδρομικά διαφράγματα και στόμιο ταχείας εκκένωσης.

Ο πυθμένας θα πρέπει να έχει μορφή κατάλληλη, έτσι ώστε να μην κατακρατούνται κατά την εκκένωση της στερεά κατάλοιπα.

γ) Θάλαμος πλύσης κάδων

Αυτός πρέπει να είναι κλειστός και κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε να δέχεται τον κάδο αυτόματα για πλύση στεγανή που αποκλείει τη διαρροή νερού στο οδόστρωμα. Η εσωτερική επένδυση να είναι από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας INOX AISI 304 πάχους τουλάχιστον 1 χιλ., ώστε να διαθέτει επαρκή αντιοξειδωτική προστασία. Να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων.

Στο θάλαμο πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικό πλύσιμο των κάδων εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή ακάθαρτων νερών.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακάθαρτων νερών, έτσι ώστε μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε ειδική λεκάνη αποστράγγισης που πρέπει να φέρει το όχημα, η οποία θα είναι δυνατόν να εκκενωθεί κατά βούληση, με ποινή αποκλεισμού, από την καμπίνα του οδηγού.

δ) Σύστημα ανύψωσης κάδων

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του θαλάμου πλύσης σύστημα ανύψωσης - κατάβασης των κάδων. Το σύστημα  επειδή έρχεται σε συνεχή επαφή με το νερό πλύσης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για μακροχρόνια προστασία από την οξείδωση.

Η όλη διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του κάδου στο διαμέρισμα πλύσης πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσω υδραυλικού συστήματος βραχιόνων και κτένας, που θα ενεργοποιούνται με χειριστήριο στον πίνακα ελέγχου και χειρισμού των διαφόρων λειτουργιών της υπερκατασκευής, δίπλα στο θάλαμο πλύσης.

Για την απρόσκοπτη παραλαβή των κάδων 660lt. έως 1.100lt., το ύψος παραλαβής τους από το σύστημα των βραχιόνων θα πρέπει να ρυθμίζεται με ηλεκτρικό χειριστήριο, το οποίο να βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου.

Η ταχύτητα περιστροφής του ανυψωτικού (άνοδος-κάθοδος) κάδων θα πρέπει υποχρεωτικά να ρυθμίζεται μέσω κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για κάδους τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120lt. μέχρι και 1.100lt. πλαστικούς ή μεταλλικούς.

Το σύστημα ανύψωσης των κάδων πρέπει υποχρεωτικά να στηρίζεται στα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου πλύσης, αποκλειόμενων συστημάτων που είναι ενσωματωμένα στην πίσω πόρτα του θαλάμου πλύσης.

ε) Σύστημα πλύσεως κάδων εσωτερικά

Αυτό θα είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt. μέχρι και 1.100 lt. πλαστικούς ή μεταλλικούς. Πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης των κάδων.

Το σύστημα πλύσης θα αποτελείται από κεφαλή πλύσης από ειδικό ανοξείδωτο κράμα. Επί ποινή αποκλεισμού, η κεφαλή πρέπει μέσω ρομποτικού συστήματος να εισέρχεται εντός του κάδου, ώστε να πλησιάζει τα τοιχώματα του κάδου για την επίτευξη άριστης ποιότητας πλύσης. Η κεφαλή πρέπει να περιστρέφεται μέσω της πίεσης του νερού πλύσης για την εκτόξευση του νερού προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή θα είναι κατασκευής γνωστού και εξειδικευμένου κατασκευαστή αντίστοιχων ειδών, αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών. Η προέλευση και τα τεχνικά της στοιχεία να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.

στ) Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει ειδικό εξοπλισμό για το εξωτερικό πλύσιμο των κάδων, τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt. μέχρι και 1.100 lt. πλαστικών ή μεταλλικών, τουλάχιστον έξι εκτοξευτήρες τοποθετημένους στα τοιχώματα του θαλάμου πλύσης σε μπάρες που κινούνται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση του οχήματος. Δε θα γίνουν δεκτά συστήματα πλύσης με σταθερούς εκτοξευτήρες.

Το σύστημα πλύσης των κάδων εξωτερικά θα λειτουργεί αμέσως μετά το εσωτερικό πλύσιμο των κάδων. Όλη η διαδικασία πλυσίματος πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσα στο θάλαμο πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη. Δε θα γίνουν δεκτά συστήματα στα οποία η εσωτερική και η εξωτερική πλύση γίνονται ταυτόχρονα.

ζ) Απολύμανση κάδου

Το σύστημα απολύμανσης θα είναι κατάλληλο για όλους τους κάδους τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt. μέχρι και 1.100 lt. πλαστικούς ή μεταλλικούς, που θα ενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη του κύκλου πλυσίματος. Το ίδιο θα λειτουργεί αυτόματα ψεκάζοντας υγρό στο εσωτερικό του κάδου καλύπτοντας όλη την επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ειδική δεξαμενή από ανθεκτικό μέταλλο για το απολυμαντικό υγρό, όπως και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα να είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς. Δε θα γίνουν δεκτά συστήματα όπου το απολυμαντικό υγρό αναμειγνύεται με το νερό πλύσης.

η) Πίνακας ελέγχου και χειρισμού

1. Η υπερκατασκευή θα πρέπει να φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της υπερκατασκευής ) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων των λειτουργιών πλύσης (ανυψωτικό σύστημα-πλύση και απολύμανση-αυτόματος κύκλος κ.λ.π.).

2. Στην καμπίνα να υπάρχει και δεύτερος πίνακας ελέγχου και χειρισμού των λειτουργιών του οχήματος.

Τα υλικά των πινάκων να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή χρήση.

ι) Αντλίες

Το όχημα θα διαθέτει, τουλάχιστον, τις παρακάτω αντλίες:

α) αντλία υψηλής πίεσης, η οποία θα είναι εμβολοφόρος κατά προτίμηση κεραμικού τύπου, μέγιστης πίεσης 180 bar και μέγιστης παροχής νερού 45 lt./min., έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη και ταχεία πλύση των κάδων. Για να εξασφαλισθεί η μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένη πριν το λέβητα θέρμανσης του νερού πλύσης και, επιπλέον, να είναι διακοπτόμενης λειτουργίας. Μέσω αυτής της αντλίας θα τροφοδοτείται και το πιστόλι πλύσης υπό πίεση.

β) Φυγοκεντρική αντλία μεγάλης παροχής για απαγωγή των ακάθαρτων νερών από το θάλαμο πλύσης.

Η ίδια θα φέρει κατάλληλο άξονα και τα πτερύγια της θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να απαγάγει και ποσότητα λάσπης που συσσωρεύεται στο θάλαμο πλύσης.

Τα χαρακτηριστικά των αντλιών και το αντίστοιχο φυλλάδιο των κατασκευαστών θα επισυνάπτονται στην Τεχνική Προσφορά.

ια.) Σύστημα θέρμανσης του νερού

Θα αποτελείται από καυστήρα και λέβητα με δυνατότητα ταχείας θέρμανσης του νερού. Επίσης, να έχει τη δυνατότητα θέρμανσης του νερού τουλάχιστον 800 C.

Ο λέβητας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κυλινδρικός, ταχείας θέρμανσης με σερπαντίνα και να διαθέτει μανδύα προθέρμανσης. Το νερό θα οδηγείται από τις δεξαμενές στο σύστημα προθέρμανσης και στη συνέχεια μέσω της αντλίας θα διέρχεται από τη σερπαντίνα υπό πίεση πριν καταλήξει στην κεφαλή πλύσης. Κατά την προθέρμανση θα επιτυγχάνεται θερμοκρασία 30-400 C, ενώ η τελικά επιτυγχανόμενη θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 C.

Ο καυστήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας διακοπτόμενης λειτουργίας με απαγωγή των καυσαερίων σε κάθε διακοπή της λειτουργίας του.

Το σύστημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον για λόγους ασφαλείας το ηλεκτρικό σύστημα του καυστήρα πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλής τάσης 24V, αποκλειόμενων  συστημάτων που χρησιμοποιούν τάση 220V ή μετατροπέα τάσης (inverter).

ιβ.) Κίνηση της υπερκατασκευής

Η κίνηση όλων των συστημάτων της υπερκατασκευής θα γίνεται μέσω P.T.O. (Power Take Off).

ιγ.) Σύστημα μάνικας νερού υπό πίεση

Θα αποτελείται από έναν σωλήνα με πιστόλι, την αντίστοιχη εκτυλήτρια και τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες λειτουργίες του οχήματος τροφοδοτούμενο από την αντλία υψηλής πίεσης με κρύο ή ζεστό νερό. Το σύστημα θα διαθέτει ακροφύσια για τις διάφορες λειτουργίες (πλύσιμο πεζοδρομίων, οχημάτων κ.λ.π.). Το όχημα θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας του παραπάνω συστήματος, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας πλύσεων των κάδων εντός του θαλάμου καύσης.

ιδ.) Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών

Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχουν δύο σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών, τα οποία υποχρεωτικά θα είναι εφοδιασμένα με πλάγιο στηθαίο προστασίας ανακλινόμενου τύπου, πίσω φώτα πορείας και φλας και, επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού σύστημα παύσης της δυνατότητας οπισθοπορείας του οχήματος που θα ενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας αυτόματα με την επιβίβαση των εργατών στα σκαλοπάτια.

ιε.) Γενικά στοιχεία

α) Όλες οι διαδικασίες πλύσης κ.λ.π. λειτουργιών θα γίνονται με άντληση νερού μόνο από τη δεξαμενή καθαρού νερού, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η δεξαμενή ακάθαρτου νερού να μην τροφοδοτεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε παροχή.

β) Το εν λόγω πλυντήριο (όχημα και υπερκατασκευή) πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.

γ) το πλυντήριο θα παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό:

1. σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής ύδατος και εκκένωσης της δεξαμενής ακάθαρτων,

2. σετ εργαλείων για μικροεπισκευές,

3. πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,

4. πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και γενικά όλον τον πρόσθετο του οχήματος που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.,

5. πλήρη εφεδρικό τροχό,

6. φως νυχτερινής εργασίας,

7. δύο περιστρεφόμενους φάρους,

8. κατάλογο ανταλλακτικών και εγχειρίδιο λειτουργίας,

9. άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, διαδικασία και έξοδα επωμίζεται ο προμηθευτής.

ιστ.) Συστήματα ασφαλείας

Το όχημα θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ο κινητήρας του πλαισίου πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro 6 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων (CE).

Επίσης, το όχημα να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών, που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη.

Απαρεγκλίτως, το ίδιο θα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζόμενους.

4) Βαφή

Όλα τα μεταλλικά μέρη της υπερκατασκευής πρέπει να είναι βαμμένα με χρώματα άριστης ποιότητας. Η εξωτερική βαφή του πλυντηρίου (πλαίσιο – υπερκατασκευή) πρέπει να είναι λευκού χρώματος. Επιπλέον, το ίδιο δε θα φέρει σκουριές, χτυπήματα κ.λ.π.. Με δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου θα αναγραφούν στα δύο πλαϊνά της υπερκατασκευής επιγραφές καθ’ υπόδειξη του Δήμου (ιδιοκτησίας, έτος κτήσης, λογότυπο κ.λ.π.), μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5) Εκπαίδευση προσωπικού

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών του Αγοραστή για το χειρισμό και τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα (εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λ.π.).

6) Παράδοση οχήματος

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Να κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

7) Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς

1) Η κάθε προσφορά θα αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στο Δήμο (τουλάχιστον για δέκα (10) έτη) και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια του τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου, καθώς και κινητό συνεργείο - όχημα ειδικά εξοπλισμένο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη (αποκατάσταση βλαβών), το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλο το 24ωρο σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου στον τόπο εργασίας δε θα ξεπερνά τη μία ώρα, υπολογιζόμενη από την κλήση έως την άφιξη του.

2) Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη.

3) Ο Προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποιήσεις για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 (ή ισοδύναμα). Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

4) Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου ιδίου τύπου με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα.

5) Στην τεχνική προσφορά θα δίνεται η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη.

6) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και της υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα ή σχέδια κ.λ.π. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

7) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κινητήρα του πλαισίου τουλάχιστον με τις προδιαγραφές EURO 6 ή τις ισχύουσες την ημερομηνία του διαγωνισμού για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής.

8) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων 4.000lt.

| ΟΜΆΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 50%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΤΕΧΝΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΠΛΑΙΣΊΟΥ |  |  |  |
| 1α. | Σχέση ιπποδύναμης μικτού φορτίου | 100-120 | 5,00 |
| 1β. | Κιβώτιο ταχυτήτων | 100-120 | 3,00 |
| 1γ. | Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις | 100-120 | 3,00 |
| 1δ. | Ανέσεις καμπίνας οδήγησης | 100-120 | 4,00 |
| 1ε. | Σύστημα διεύθυνσης | 100-120 | 4,00 |
| 2. ΤΕΧΝΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |
| 2α. | Υλικά κατασκευής | 100-120 | 5,00 |
| 2β. | Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής | 100-120 | 4,00 |
| 2γ. | Αυτοματισμοί μηχανισμών πλύσης | 100-120 | 6,00 |
| 2δ. | Αντλία υψηλής πίεσης | 100-120 | 5,00 |
| 2ε. | Βραχίονας και κεφαλή πλύσης | 100-120 | 6,00 |
| 2στ. | Σύστημα θέρμανσης νερού | 100-120 | 5,00 |
| Βαθμολογία ομάδας Α΄ |  |  | 50,00 |
| ΟΜΆΔΑ Β¨:ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 50%) |  |  |  |
| 1. | Χρόνος και τόπος παράδοσης | 100-120 | 10,00 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση | 100-120 | 20,00 |
| 3. | Τεχνική υποστήριξη-Χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά-Τεχνική εξυπηρέτηση μέσω κινητών συνεργείων-Χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας για την αποκατάσταση ζημιών | 100-120 | 20,00 |
| Βαθμολογία ομάδας Β΄ |  |  | 50,00 |

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους

καθοριζόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στη Διακήρυξη όρους.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις.

Η συνολική βαθμολογία ανά ομάδα προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν. Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+...σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η συνολική βαθμολογία του προσφερόμενου είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α΄ και Β΄ αντίστοιχα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή Αγαθού | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Εκτιμώμενη αξία | Φ.Π.Α. 24% | Συνολική δαπάνη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων 4.000 lt. | 1 | 185.000,00 | 185.000,00 € | 44.400,00 € | 229.400,00 € |  |  |
| ΣΎΝΟΛΟ |  |  |  | 185.000,00 € | 44.400,00 € | 229.400,00 € |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, οι οποίοι σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, πρόκειται να γίνει η προμήθεια ενός (1) καινούργιου πλυντηρίου κάδων για την ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου  και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου έτοιμο προς άμεση κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των υποψηφίων θα συμπεριλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα έξοδα και οι διαδικασίες ταξινόμησης, πινακίδων και άδειας, τέλη χρήσης του έτους παράδοσης κ.λ.π..

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- - του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- - του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- - του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- -της Κ.Υ.Α. 76928/21 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

- - της Κ.Υ.Α. 64233/21 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

- - του Ν. 4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΉ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ – ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΎΓΕΙΑ – άρθρα 75 έως 83,

- - του Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

- - της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,

- - του Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,

- - των άρθρων 19-37 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’/2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,

- - του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α’/7-4-2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

- - του Ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

- - της Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

- - της Κ.Υ.Α. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

- - της Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,

- - του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

- - του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- - του Ν. 4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- το συμφωνητικό,

- η διακήρυξη με τα παραρτήματά της,

- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],

- η Περίληψη της Διακήρυξης,

- η προσφορά του αναδόχου,

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 5ο: Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:

5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

5.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα λόγων αποκλεισμού

Ο ανάδοχος, θα πρέπει να υποβάλλει μέσω της λειτουργικότητας ″Επικοινωνία″ του ΕΣΗΔΗΣ, τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 5.1.

6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

α) καταβολή φόρων,

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα),

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.,

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ,

Πλέον των ως άνω αποδεικτικών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 7ο: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Άρθρο 8ο: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης.

Άρθρο 9ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν παραδώσει τρία, τουλάχιστον, ιδίου τύπου καινούργια οχήματα.

Άρθρο 10ο: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης απαιτούνται:

- Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2018, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών του προμηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλους της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation).

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2018 (ή ισοδύναμο) του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2018 (ή ισοδύναμο) του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή. Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλους της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation).

Άρθρο 11ο: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων επιλογής

- Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και πως ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεσης Σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. των ως άνω επιμελητηρίων.

- Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν  κατάσταση πωλήσεων  τριών, τουλάχιστον, ομοίων με το προσφερόμενο οχημάτων κατά την τελευταία τριετία, στην οποία θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παράδοσης και οι Φορείς, συνοδευόμενη από πρωτόκολλα παραλαβής.

- Για την απόδειξη συμμόρφωσης με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και YKAE (υγείας και ασφάλειας στην εργασία) του άρθρου 10 του τεύχους της παρούσας Μελέτης με τίτλο ¨Συγγραφή Υποχρεώσεων¨, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά τόσο των ιδίων, όσο και του κατασκευαστή:

Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2018, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών του προμηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Τα πιστοποιητικά αυτά να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλους της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation).

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2018 (ή ισοδύναμο) του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2018 (ή ισοδύναμο) του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή. Τα πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλους της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation).

Τα Πιστοποιητικά ISO (ή τα ισοδύναμα τους) των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δε θα γίνονται αποδεκτά και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα βρίσκονται σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

Άρθρο 12ο: Εγγυητικές επιστολές

Εγγύηση συμμετοχής

Οι οικονομικοί φορείς για την έγκυρη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα αναλογεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 3.700,00 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 7.400,00 €.

Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας αναφέρεται στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου και δε θα είναι μικρότερος του χρόνου που αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας όπως καθορίζεται ανά είδος στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα απορρίπτονται.

Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που περιλαμβάνει η προσφερόμενη εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, πλαίσιο, υπερκατασκευή, βαφή, αντισκωριακή προστασία κ.λ.π..

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία θα ασκήσει σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου το προμηθευόμενο είδος ή τμήμα του (ανταλλακτικό, εξάρτημα κ.α.), το οποίο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών. Οι δαπάνες επιστροφής του ακατάλληλου είδους ή τμήματος του, καθώς και τα έξοδα για την αποστολή του νέου προς αντικατάσταση του ακατάλληλου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 9.250,00 € . Η επιστροφή της λαμβάνει χώρα μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Συμπληρωματικά για την εγγύηση καλής λειτουργίας εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 72 και 215 του Ν. 4412/16.

ΆΡΘΡΟ 13ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ (άρθρο 97 του Ν. 4412/16)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω αναφερόμενο θα απορρίπτεται, ως μη κανονική.

Άρθρο 14ο: Ισχύς σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της πρόσκλησης για υπογραφή του συμφωνητικού. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης του στο ΚΗΜΔΗΣ για έξι (6) μήνες.

Άρθρο 15ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της σύμβασης

Η παρακολούθηση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Κατά την διαδικασία παραλαβής του αγαθού θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος (μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία)και καλείται να παραστεί, αν το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Άρθρο 16ο: Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου αγαθού, το κόστος μεταφοράς αυτού, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών, όπως και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 17ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Επιπλέον για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα χρειαστεί να προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν. 4412/16, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό θα ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της Σύμβασης (βλέπε παρ. 6 του άρθρου 200 του Ν. 4412/16).

Άρθρο 18ο: Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στην προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων και δε θα είναι μεγαλύτερος του χρόνου που καταγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

| ένα (1) καινούργιο αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδου απορριμμάτων 4.000 lt.. | 6 μήνες |
| --- | --- |

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως των άρθρων 200 – 215.

Κάθε προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να προσμετράται από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, καθώς και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το προς προμήθεια είδος, τουλάχιστον, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΆΡΘΡΟ 19ο: Τόπος – Τρόπος παράδοσης

Δικαιούχος: Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου.

Τόπος παράδοσης: Αμαξοστάσιο Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (Πρέσπας και Ανδριανοπούλου) με τα σχετικά έξοδα να επωμίζεται ο Προμηθευτής.

Το αγαθό θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση πινακίδων, καθώς και με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας, με πληρωμένα τα τέλη χρήσης του έτους παράδοσης, έτοιμο για άμεση χρήση και απρόσκοπτη λειτουργία από το Δικαιούχο. Επίσης, αυτό θα παραδοθεί με όλες τις εκ του νόμου υποχρεωτικές σημάνσεις (κίτρινη λουρίδα κ.λ.π.), καθώς και τις επιγραφές (ιδιοκτησίας, έτος κτήσης, λογότυπο κ.λ.π.) που θα υποδείξει ο Δήμος στον οριστικό Ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 20ο: Ζημιές – Ατυχήματα

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμιά ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές, όσο και τις ποινικές σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 21ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της – Χρονική παράταση

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 132 αυτού περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 207, του Ν. 4412/16, περί επιβολής κυρώσεων.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να μετατίθεται, μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 132 αυτού περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η χρονική παράταση της εν λόγω διαδικασίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

ΆΡΘΡΟ 22ο: Ανωτέρα βία

Ο Ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει και το βάρος της απόδειξής της. Ο ίδιος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβη το περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 23ο: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 και συμπληρωματικά στον Αστικό Κώδικα, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

Άρθρο 24ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ότι συντρέχουν λόγοι της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. Ως επακόλουθο είναι η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου.

Άρθρο 25ο: Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου (εργοδότης).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ατσάρος Τρύφωνας                                                                            Μπαλντούνης Κων/νος

Δ.Ε. 2 Επόπτης                                                                                        Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης υποβάλλω την παρούσα προσφορά δηλώνοντας ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές προσφοράς επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 7/2024 Μελέτης.

| Α/Α | Περιγραφή Αγαθού | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Προσφερόμενη τιμή | Φ.Π.Α. 24% | Σύνολο |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων 4.000 lt. | 1 | 185.000,00 | .....,.. € | .....,.. € | .....,.. € |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  | .....,.. € | .....,.. € | .....,.. € |  |  |

Ημερομηνία …../…../2024

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα και Υπογραφή