ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ  23 /05 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                              Αριθ. Μελέτης : 31 / 2024

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31 / 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συντήρηση φυσικού Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου «Σπύρος Γιαλαμπίδης».

| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 175.736,02 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. (24%) | 42.176,64 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 217.912,66 € |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Ίδιοι πόροι |
| K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 35.6262.0013 |
| CPV | 77320000-9 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 31 / 2024 |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-  Τεχνική Έκθεση

-  Τεχνική Προδιαγραφές

-  Τιμολόγιο Μελέτης

-  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ: 217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου «Σπύρος. Γιαλαμπίδης.

Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου του Φωστήρα καθόλη την διάρκεια του έτους έχει ως εξής:

1.   Η αγωνιστική περίοδος της ομάδας του Φωστήρα ξεκινάει την προετοιμασία της πριν

την έναρξη του Πρωταθλήματος στο φυσικό αυτό γήπεδο και συνεχίζει για περίπου

ένα μήνα στο πλαίσιο αυτό μαζί με φιλικούς αγώνες κατά την ίδια περίοδο για

δοκιμή της ομάδας.

Αυτό σημαίνει μεγάλη καταπόνηση ανά ημέρα, περισσότερη αποκατάσταση, συχνά

κουρέματα για την θερμόφιλη ποικιλία, που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

πυκνώνει και μεγαλώνει σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα

απαραίτητα ποτίσματα, για να είναι η επιφάνεια ομαλή για τους επαγγελματίες

ποδοσφαιριστές.

2. Αφού ξεκινήσει το πρωτάθλημα εκτός από την ομάδα του Φωστήρα που

χρησιμοποιεί το γήπεδο εντός της εβδομάδας τόσο για προπονητική χρήση αλλά και

για της αγωνιστικές της υποχρεώσεις παραχωρείται και σε άλλες ομάδες για

αντίστοιχη χρήση (προπονητική χρήση, αγωνιστική υποχρέωση) από ακαδημίες Κ17,

Κ19, Β ομάδες της Super League 2.

Α ρ κ ε τ έ ς  φ ο ρ έ ς  τ η ν  ί δ ι α  ε β δ ο μ ά δ α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ε κ τ ό ς  α π ό  τ ι ς  προπονήσεις και

δύο αγώνες ανά εβδομάδα κάτι το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον

χλοοτάπητα και απαιτεί αποκατάσταση και προετοιμασία ξανά της επιφάνειας μετά

τον πρώτο αγώνα και μάλιστα εντός του Σαββατοκύριακου. Σαν συνέπεια όσο

αυξάνουν τα κουρέματα για τους παραπάνω λόγους αποκατάστασης, οι γραμμές

σβήνουν και απαιτείται ξανά πέρασμα για να μην μηδενιστεί η εκάστοτε ομάδα.

Από την έντονη χρήση τα σημεία των εστιών του τερματοφύλακα, ενώ στην έναρξη

της αγωνιστικής περιόδου είναι σε άριστη κατάσταση με την τόσο εκτεταμένη

χρήση δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό

σημαίνει στα κενά μεταξύ προπονήσεων ή αγώνων να πρέπει να γίνει τακτική

αντικατάσταση των φθαρμένων κομματιών με προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα ή με

τη μέθοδο του εξολκέα ή καλουπιών.

3.   Στα μεγάλα κενά που δημιουργούνται κατά το παιχνίδι από τα τάκλιν και την έντονη

καταπόνηση τα ζιζάνια βρίσκουν χώρο να αναπτυχθούν ειδικά κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες σε συνδυασμό με τα ποτίσματα που σημαίνει χειρωνακτική η

χημική διαδικασία καταπολέμησης ανάλογα την έκταση της προσβολής.

4. Κατά την περίοδο της επισποράς με χειμερινή ποικιλία επειδή οι χρήσεις του

γηπέδου είναι πολλές λόγω των αναγκών των ομάδων μέχρι την πλήρη εγκατάσταση

του φυτού, απαιτείται ενίσχυση του φυτού με παραπάνω λιπάσματα και διαφυλλικά

σκευάσματα.

5. Με την κλιματική αλλαγή των τελευταίων χρόνων υπάρχουν περισσότερες

προσβολές από την κάμπια του χλοοτάπητα και απαιτούνται επανειλημμένες

εφαρμογές εντομοκτόνων για την πλήρη καταπολέμησή τους όπως επίσης

παρουσιάζονται και μυκητολογικές ασθένειες από τις περίεργες διακυμάνσεις τη

χειμερινή περίοδο.

Βάση των παραπάνω οι ποσότητες του ενδεικτικού πίνακα της μελέτης αυτής σε σύγκριση με

αυτές των προηγούμενων ετών απαιτούν τροποποιήσεις σε ότι αφορά τ ι ς ε π α ν α λ ή ψ ε ι ς  γ ι α  ν α

υπάρχει αντιστοιχία στις εργασίες που εκτελούνται πραγματικά με τις εργασίες που τελικά

και θα τιμολογούνται.

Με τη μελέτη αυτή προβλέπονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για να καλύψουν την ανάγκη της συντήρησης χλοοτάπητα του γηπέδου κατά τη διάρκεια των 37 μηνών, καθώς για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο (εξειδικευμένο) μηχανολογικό εξοπλισμό για να καλύψει την παραπάνω ανάγκη. Πέραν των εργασιών συντήρησης αγωνιστικού χλοοτάπητα στην μελέτη περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα στις μικρές περιοχές λόγω της μεγάλης φθοράς που παρουσιάζουν.

Η επιλογή της προμήθειας του υβριδικού χλοοτάπητα έγινε γιατί παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

1.Καθιστά τον χλοοτάπητα ανθεκτικότερο στο πάτημα και εν γένει την χρήση. Το ριζικό σύστημα των φυταρίων του χλοοτάπητα πλέκεται στις συνθετικές ίνες με αποτέλεσμα το επιφανειακό εδαφικό υπόστρωμα να ενισχύεται σημαντικά.

2.Ενισχύει την αισθητική αναβάθμιση. Κατά την εφαρμογή η συνθετική ίνα, η οποία είναι ραμμένη στην πρωτογενή βάση σε μορφή θυσάνου, παραμένει ακάλυπτη για 1 – 2mm, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να ομοιάζει με χλοοτάπητα ακόμα και με πλήρη απουσία των φυταρίων του φυσικού χλοοτάπητα.

3.Επιτρέπει την άρτια συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα χωρίς περιορισμούς. Το ύψος κοπής του φυσικού χόρτου δεν επηρεάζει την συνθετική ίνα. Το προϊόν είναι χημικά αδρανές και έτσι δεν επηρεάζει την εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων αλλά και την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων στην περίπτωση που θα απαιτηθεί. Μπορεί ακόμα να εκτελεστεί και αερισμός του χλοοτάπητα διότι η δομή της ειδικά διαμορφωμένης βάσης επιτρέπει τις σγρόμπιες αερισμού να κατέρχονται χωρίς δυσκολία στο απαιτούμενο βάθος εντός του εδαφικού υποστρώματος.

4.Σε περίπτωση ελλιπούς άρδευσης η επιφάνεια παρουσιάζει πράσινο χρώμα όμοιο με εκείνο ενός υγιούς φυσικού χλοοτάπητα. Με μια απλή επισπορά στα υποβαθμισμένα σημεία μπορεί να επιτευχθεί άρτιο και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (37) μήνες.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών αυτών προβλέπεται να ανέλθει συνολικά σε ποσό 217.912,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικ. Ετών 2024 - 2025 -2026 - 2027 με τους Κ.Α. έχουν ως κάτωθι:

| Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου «Σπ. Γιαλαμπίδης |  |
| --- | --- |
| Κ.Α | 35.6262.0013 |
| CPV | 77320000-9 |
| ΈΤΟΣ 2024 | 5.889,58 € |
| ΈΤΟΣ 2025 | 70.674,36 € |
| ΈΤΟΣ 2026 | 70.674,36 € |
| ΈΤΟΣ 2027 | 70.674,36 € |

Μοσχάτο  23 / 05 / 2024

Ο συντάξας

Μουλάς Παναγιώτης

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ: 217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτούμενες εργασίες ανάλογα των αναγκών που προκύπτουν ανά αντικείμενο συντήρησης :

Εργασίες Χλοοτάπητα Αγωνιστικού χώρου:

- Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα

- Κούρεμα χλοοτάπητα

- Γραμμογράφηση γηπέδου

- Λίπανση χλοοτάπητα

- Φυτοπροστασία χλοοτάπητα για έντομα / μύκητες

- Εξαερισμός ή ριζοτομή ή κατάτμηση

- Βαθύς αερισμός

- Κυλίνδρισμα

- Αμμοδιανομές

- Τοπικές επισπορές με πιστοποιημένο σπόρο ψυχρόφιλου χλοοτάπητα

- Γενική επισπορά κατ ελάχιστο με 375kg πιστοποιημένο σπόρο ψυχρόφιλου

Χλοοτάπητα

- Έλεγχος αρδευτικού συστήματος - επισκευές (εκτός αντλιοστασίου)

- Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια

- Βοτάνισμα χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα

- Προμήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

- Καθαρισμός ρείθρων

Οι παραπάνω εργασίες θα προγραμματίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθεί τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την χρήση και λειτουργία του γηπέδου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες για τον Χλοοτάπητα του Αγωνιστικού χώρου.

1.   Υβριδικός χλοοτάπητας

Για την προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα συμφώνως με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Η εργασία περιλαμβάνει:

-Την ομοιόμορφη ισοπαχή αφαίρεση του εγκατεστημένου φυσικού χλοοτάπητα και του επιφανειακού ριζοστρώματος με βάθος 3εκ.

-Την διάστρωση των ρολών του υβριδικού χλοοτάπητα

-Την ένωση των ρολών στις περιπτώσεις επιφάνειας πλάτους μεγαλύτερου των 400εκ.

Η ένωση θα γίνεται είτε με ραφή επί τόπου, είτε με χρήση ειδικής πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού (ενδεικτικού τύπου Henko 616 H400 ή ισοδύναμη), με ειδικό ψεκαστικό μηχάνημα, σε ποσότητα 30ml ανά τρέχον μέτρο. Αποκλείονται λύσεις εφαρμογής της κόλλας χειρωνακτικά.

-Την πλήρωση του τάπητα με εδαφικό υπόστρωμα ιδίας σύστασης και προδιαγραφών με το υποκείμενο υπάρχον με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό ανόρθωσης της ίνας του υβριδικού και ομοιόμορφης διασποράς του εδαφικού υποστρώματος

2.  Κούρεμα χλοοτάπητα

Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα πρέπει να διενεργείται με κουρευτικές μηχανές κυλινδρικού τύπου στην ενδεδειγμένη συχνότητα (βλ. παράρτημα Α – Συχνότητα εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα). Λόγω της έντονης αγωνιστικής δραστηριότητας η κυλινδρική μηχανή θα πρέπει να έχει πλάτος κοπής τουλάχιστον 1,5μ. προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος της εργασίας.

3.  Γραμμογράφηση γηπέδου

Η γραμμογράφηση του γηπέδου αφορά είτε την ανανέωση με λευκό χρώμα των αγωνιστικών γραμμών είτε την εξαρχής γραμμοχάραξη μετά την περίοδο ανάπαυλας των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

4.  Λίπανση χλοοτάπητα

Η λίπανση διακρίνεται σε βασική (θα γίνεται σε 2 εφαρμογές) η οποία γίνεται με κοκκώδη λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης και σε τακτική (εποχική) με υδατοδιαλυτά λιπάσματα.

Κάθε εφαρμογή βασικής λίπανσης απαιτεί τουλάχιστον 200 kgr λιπάσματος ενώ σε κάθε εφαρμογή συντήρησης με τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα η ποσότητα θα είναι τουλάχιστον 50 kgr .

Κάθε εφαρμογή λίπανσης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης .

Εφαρμογή λίπανσης χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την επίβλεψη δεν θα πιστοποιείται .

Πριν από κάθε εφαρμογή της λίπανσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλεί την επιβλέπουσα υπηρεσία και να επιδεικνύει τους σφραγισμένους σάκους των λιπασμάτων όπου θα είναι εμφανής η σύνθεση τους σε ανόργανα και σε ιχνοστοιχεία.

Η εφαρμογή των λιπασμάτων κοκκώδους μορφής θα γίνεται απαραίτητα και αποκλειστικά μόνο με χρήση τροχήλατων λιπασματοδιανομέων. Αποκλείονται λύσεις λιπασματοδιανομέων παρελκόμενων σε γεωργικό ελκυστήρα. Η ανάγκη αποκλειστικής χρήσης τροχήλατων λιπασματοδιανομέων και όχι παρελκόμενων, προκύπτει από το γεγονός ότι ο εφαρμοστής δύναται να εκτελέσει την εργασία με υψηλή ακρίβεια και με τη μέγιστη ομοιομορφία εφαρμογής, παράγοντες καθοριστικοί στην περίπτωση χλοοταπήτων γηπέδου. Αντίστοιχα τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα θα εφαρμόζονται με αυτοκινούμενα ψεκαστικά. Αποκλείονται λύσεις ψεκαστικών συγκροτημάτων παρελκόμενων σε γεωργικό ελκυστήρα.

Στην τιμή της μελέτης περιέχονται το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων υλικών καθώς και της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών.

5.  Φυτοπροστασία

Η χρήση χημικών ουσιών τόσο για την καταπολέμηση των εντομολογικών όσο και των μυκητολογικών προσβολών του χλοοτάπητα αλλά και των ζιζανιοκτόνων για των περιορισμό πλατύφυλλων εντός του χλοοτάπητα θα πρέπει να υπακούει αυστηρά στις οδηγίες και απαγορεύσεις της ελληνικής νομοθεσίας περί χρήσης χημικών εντός κατοικημένης περιοχής.

Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται απαραίτητα και αποκλειστικά μόνο με χρήση αυτοκινούμενων τροχήλατων ψεκαστήρων ελεγχόμενου ψεκασμού. Αποκλείονται λύσεις ψεκαστικών συγκροτημάτων παρελκόμενων σε γεωργικό ελκυστήρα. Η ανάγκη αποκλειστικής χρήσης αυτοκινούμενων ψεκαστικών συγκροτημάτων και όχι παρελκόμενων, προκύπτει από το γεγονός ότι ο εφαρμοστής δύναται να εκτελέσει την εργασία με υψηλή ακρίβεια και με τη μέγιστη ομοιομορφία εφαρμογής, παράγοντες καθοριστικοί στην περίπτωση χλοοταπήτων γηπέδου.

Στην τιμή της μελέτης περιέχονται το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων υλικών καθώς και της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών.

6.  Αραίωμα χλοοτάπητα ( Ριζοτομή ή κατάτμηση (verti-cutting) )

Εξαραίωση είναι ο καθαρισμός του thatch και η απομάκρυνση του από το χλοοτάπητα. Ριζοτομή είναι η κάθετη κοπή των βλαστών του χλοοτάπητα που επεκτείνονται σε χώρους εκτός του προκαθορισμένου χώρου του χλοοτάπητα. Με την πάροδο του χρόνου στο χλοοτάπητα μεταξύ της πράσινης ζώνης και του εδάφους, σχηματίζεται στρώμα - πλέγμα νεκρών και ζώντων βλαστών. Το κατώτερο τμήμα του στρώματος αυτού είναι αναμειγμένο με χώμα ή άμμο και ονομάζεται “mat”. Όταν το πάχος του στρώματος (thatch), είναι μέχρι 5 mm, τότε, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. αθλητικοί χώροι), αυτό είναι απαραίτητο, επειδή βοηθά στη προστασία του χλοοτάπητα από φθορά, καύσωνα, ξηρασία, κ.λ.π. Επίσης προσδίδει στο χλοοτάπητα ελαστικότητα και ευκαμψία. Όταν το πάχος του στρώματος (thatch), υπερβεί τα 10 mm, αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα και απαιτείται η αφαίρεσή του.

To thatch δημιουργείται όταν υπάρχει ταχύτατη αύξηση νέας φυτικής μάζας, χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την αποσύνθεση της.

Πρόληψη δημιουργίας thatch:

•	Διατήρηση του ΡΗ στα όρια μεταξύ 6 & 7.

•	Διατήρηση του εδάφους σε κατάσταση υγρασίας "ρόγου”.

•	Ανανέωση και βελτίωση των συνθηκών αερισμού του εδάφους.

•	Ελαφρά επιχωμάτωση.

•	Περιορισμός υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων.

•	Σταδιακή μεταβολή του ύψους κοπής.

Όταν το στρώμα thatch και οι στόλονες του χλοοτάπητα επεκτείνονται πέρα των ορίων του χλοοτάπητα, δηλαδή σε διαδρόμους, πεζοδρόμια, περιοχές φυτών κ,λ.π., είναι απαραίτητη η ριζοτομή.

7.  Βαθύς αερισμός

Αερισμός είναι η καλλιεργητική φροντίδα, με την οποία το έδαφος που έχει υποστεί συμπίεση, ανακουφίζεται και αποκτά εκ νέου την ικανότητα της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας των υγρών και των αερίων στοιχείων. Με την πάροδο του χρόνου το έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται ο χλοοτάπητας συμπιέζεται. Συμπίεση συμβαίνει όταν τα σωματίδια του εδάφους μικραίνουν τη μεταξύ τους απόσταση, με αποτέλεσμα τη μείωση ή και το μηδενισμό του πορώδους του εδάφους. Η μείωση του πορώδους έχει σαν συνέπεια τη δυσκολία στην κυκλοφορία του νερού, των θρεπτικών συστατικών και του οξυγόνου.

Η συμπίεση μπορεί να οφείλεται:

-	στην καταπόνηση από την υπερβολική χρήση (Αθλητικοί χώροι, πάρκα, κ.λπ.).

-	στην κυκλοφορία πάσης φύσεως μηχανημάτων της συντήρησης του χλοοτάπητα (χλοοκοπτικά μηχανήματα, κ.λπ.).

-	στην άρδευση (π.χ. μεγάλες σταγόνες υπό πίεση).

Τα προβλήματα που προκαλεί η συμπίεση στο χλοοτάπητα είναι:

-	Περιορισμός του πορώδους του εδάφους.

-	Συνεκτικό έδαφος ακατάλληλο για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

-	Περιορισμός της κυκλοφορίας του αζώτου και διαφόρων άλλων αερίων.

-	Μείωση της διηθήσεως του νερού προς τα κατώτερα στρώματα εδάφους.

-	Καθυστέρηση θέρμανσης των ριζών τις πρωινές ώρες.

-	Καθυστέρηση της αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας.

Οι χλοοτάπητες που αναπτύσσονται σε συμπιεσμένο έδαφος εμφανίζουν:

-	Περιορισμό της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος.

-	Υποβάθμιση της εμφάνισης του χλοοτάπητα (χλωρωτικός, μειωμένη ανάπτυξη φυλλώματος, αραίωμα

βλαστών κ.λπ.).

-	Επιβράδυνση της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών.

-	Αύξηση της θερμοκρασίας του φυλλώματος του χλοοτάπητα.

-	Ευαισθησία στη προσβολή μυκήτων.

-	Μικρότερη διάρκεια ζωής του χλοοτάπητα.

8.  Κυλίνδρισμα

Το κυλίνδρισμα - ισοπέδωση πραγματοποιείται σταυρωτά .

9.  Γενική Αμμοδιανομή

Εργασίες Αμμοδιανομής. Η εργασία προβλέπει την προμήθεια και διάστρωση πλυμένης άμμου, αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένης πλήρως από ξένα σώματα και πέτρες οποιασδήποτε κοκκομετρίας. Η άμμος διαστρώνεται υπό μορφή film σε όλη την έκταση του γηπέδου και δημιουργεί το περιβάλλον βλάστησης του νέου σπόρου. Η εργασία εκτελείται με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εκτιμώμενη ποσότητα της άμμου που απαιτείται είναι 15-17 κυβικά μέτρα. Σβάρνισμα - τελική διάστρωση της άμμου. Η εργασία εκτελείται με ειδικό παρελκόμενο και συμβάλει στην ομοιόμορφη κατανομή της άμμου σε όλη την έκταση του αγωνιστικού χώρου. Σβάρνισμα - τελική διάστρωση της άμμου. Η εργασία εκτελείται με ειδικό παρελκόμενο και συμβάλει στην ομοιόμορφη κατανομή της άμμου σε όλη την έκταση του αγωνιστικού χώρου.

10.  Τοπικές επισπορές – αμμοδιανομές  γηπέδου

Οι τοπικές εργασίες Επισποράς και Αμμοδιανομής είναι υποχρεωτικές σε κάθε Αγωνιστικό Χώρο γηπέδου που έχει εγκατασταθεί ως βασική θερμόφιλη ποικιλία χλοοτάπητα.

Οι εργασίες αυτές έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τόσο την εικόνα όσο και τη λειτουργικότητα του Αγωνιστικού Χώρου, μέσω σποράς ψυχρόφιλης ποικιλίας, Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, που η θερμόφιλη ποικιλία βιολογικά βρίσκεται σε κατάσταση λήθαργου.

Οι συγκεκριμένες εργασίες , συμπληρωματικής επισποράς, είναι πιθανόν να εκτελεστούν περισσότερες από μία φορά κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου εφόσον απαιτηθούν, είτε λόγω αστοχίας ποσοστού της βασικής επισποράς, είτε λόγω έντονης καταπόνησης του γηπέδου (ιδιαίτερα σε σημεία όπως ο άξονας ή οι μικρές περιοχές), είτε τέλος από κλιματικές συνθήκες, ή άλλους επουσιώδεις παράγοντες.

11.   Γενική ετήσια (χειμερινή) επισπορά γηπέδου με 375 kg σπόρο

Οι εργασίες Γενικής Επισποράς με σπόρο ψυχρόφιλης ποικιλίας ( πιστοποιημένοι σπόροι Lolium perenne αρίστης γενετικά ποιότητας) με μεγάλη ποσότητα σπόρου είναι υποχρεωτικές σε κάθε Αγωνιστικό Χώρο γηπέδου που έχει εγκατασταθεί ως βασική θερμόφιλη ποικιλία χλοοτάπητα. Η εκτιμώμενη ποσότητα της ψυχρόφιλης ποικιλίας είναι της τάξεως των 375 κιλών. Η εργασία γίνεται με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό παρελκόμενων και σημειώνεται παράλληλα ότι ο ελκυστήρας που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος και μετασκευασμένος για χρήση σε χλοοτάπητα (κατάλληλα λάστιχα κ.λπ.). Οι εργασίες αυτές έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τόσο την εικόνα όσο και τη λειτουργικότητα του Αγωνιστικού Χώρου, μέσω σποράς ψυχρόφιλης ποικιλίας, Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, που η θερμόφιλη ποικιλία βιολογικά βρίσκεται σε κατάσταση λήθαργου.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισποράς και αμμοδιανομής απαιτείται μία προγενέστερη ετοιμασία του γηπέδου.

Εργασίες προετοιμασίας του γηπέδου για επισπορά

- Επανειλημμένα κουρέματα σταδιακής μείωσης του ύψους της θερμόφιλης ποικιλίας με στόχο την τελική διαμόρφωση του χλοοτάπητα σε τελικό ύψος κάτω των 10mm.

- Εργασίες Verti cutting (αερισμός χλόης) με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στην τιμή της μελέτης περιέχονται το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων ολικών καθώς και της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών.

12.  Έλεγχος αρδευτικού συστήματος – επισκευές

Επιστασία, έλεγχος της αυτοματοποιημένης άρδευσης και συμπληρωματική άρδευση με λάστιχο όπου απαιτείται.

13.  Χειρωνακτικό βοτάνισμα

Καταπολέμηση ετησίων και πολυετών ζιζανίων όπως μουχρίτσας (echinocloa crus-gali), κύπερης (cyperus species), αντράκλας (portulaceae oleracea Γ.)κ.λπ. και καταπολέμηση Ανοιξιάτικων ζιζανίων (τριφύλλι-trifollium sp.) με εφαρμογή εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου.

14.  Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα

Αφορά τον ψεκασμό της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας.

Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται απαραίτητα και αποκλειστικά μόνο με χρήση αυτοκινούμενων τροχήλατων ψεκαστήρων ελεγχόμενου ψεκασμού. Αποκλείονται λύσεις ψεκαστικών συγκροτημάτων παρελκόμενων σε γεωργικό ελκυστήρα. Η ανάγκη αποκλειστικής χρήσης αυτοκινούμενων ψεκαστικών συγκροτημάτων και όχι παρελκόμενων, προκύπτει από το γεγονός ότι ο εφαρμοστής δύναται να εκτελέσει την εργασία με υψηλή ακρίβεια και με τη μέγιστη ομοιομορφία εφαρμογής, παράγοντες καθοριστικοί στην περίπτωση χλοοταπήτων γηπέδου.

15.  Προμήθεια – εγκατάσταση προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

-1. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

-2. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

-3. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

-4. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

-5. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

16.  Καθαρισμός ρείθρων

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από το εσχαρωτό κανάλι απορροής όμβριων και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Προετοιμασία του χλοοτάπητα για χρήση

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του χλοοτάπητα για την τέλεση αγώνα ή προπόνησης καθώς και η κατά το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των ζημιών ύστερα από αγώνα ή προπόνηση, με μικρής κλίμακας επούλωση των φθαρμένων τμημάτων (π.χ. των εστιών) με έτοιμο χλοοτάπητα παρόμοιας ποικιλίας σε περίπτωση αστοχίας της επισποράς, ώστε να υπάρξει ομοιομορφία πέλους και χρώματος.

- Απαιτούμενος εξοπλισμός – προσωπικό – κριτήρια επιλογής

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου, έμπειρου εργατοτεχνικού προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια εκτέλεση των εργασιών, καθώς και ενός πτυχιούχου Γεωτεχνικού (Γεωπόνος, Τεχνολόγος Γεωπόνος) με χρόνο κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5 έτη, ο οποίος θα απασχολείται καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, την οργάνωση και την επίβλεψη της συντήρησης. Ο υπεύθυνος γεωπόνος που θα ορίσει ο Ανάδοχος, αν δεν είναι ο ίδιος, για την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντήρηση αγωνιστικών χλοοταπήτων.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα χειριστή ελκυστήρα (ή ο ίδιος ή το προσωπικό του καθώς και δύο (2)  εργάτες  με 3-ετή εμπειρία σε συντηρήσεις γηπέδων με φυσικό χλοοτάπητα. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με Υπεύθυνη δήλωση έκαστου εργάτη, για διάστημα τριών (3) ετών σε συντηρήσεις γηπέδων με φυσικό χλοοτάπητα και σε ποιον/ποιους φορέα/φορείς (δημόσιο ή ιδιωτικό).

Επίσης ο Ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει έναν (1) τουλάχιστον γεωτεχνικό κάτοχο πιστοποιητικού εκπαίδευσης για εξειδίκευση στη συντήρηση/ διαχείριση χλοοτάπητα γηπέδων από αναγνωρισμένο φορέα ή να το διαθέτει ο ίδιος καθώς και ένα (1) άτομο με εξειδίκευση σε τεχνολογία πρασίνου αθλητικών χώρων.

Για τη την εν λόγω εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης και σε άριστη κατάσταση, εξοπλισμός μηχανημάτων και εργαλείων από τον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους, θα τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανήματα & εξοπλισμός.

- Ένα (1) Χλοοκοπτικό τρακτέρ ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 17Hp, ελάχιστης απόδοσης 11.000 m2/h με χωρητικότητα κάδου συλλογής 600lt τουλάχιστον.

- Κουρευτική μηχανή χειροκίνητη ή αυτοκινούμενη κυλινδρικού τύπου .

- Χλοοκοπτικό μηχάνημα κυλινδρικού τύπου τύπου triplex , που φέρει 3 κύλινδρους κοπής, με πλάτος κοπής 1.90 μ. και καλάθια συλλογής

- Μηχάνημα αραιώματος χλοοτάπητα.

- Αεριστικό τύπου VERTIDRAIN με σγρόμπιες βάθους 30cm και πλάτους εργασίας τουλάχιστον 1,5μ.

- Παρελκόμενος σπορέας, ενδεικτικού τύπου τύπου Blec, με ελάχιστο πλάτος εργασίας 1,80μ. με απόδοση 21000τ.μ. / ώρα

- Αμμοδιανομέα με δυνατότητα χωρητικότητας άμμου τουλάχιστον 600lt και πλάτους εργασίας τουλάχιστον 130cm για την άμεση ολοκλήρωση της εργασίας εντός μίας ημέρας.

- Γεωργικό ελκυστήρα τουλάχιστον 45Hp για την έλκυση των παρελκόμενων μηχανημάτων.

- Λιπασματοδιανομέας τροχήλατος

- Ψεκαστικό συγκρότημα αποκλειστικά αυτοκινούμενο (πεζού χειριστή)  με μπάρα ψεκασμού χωρητικότητας τουλάχιστον 80λτ για έογους ελεγχου.

- Μεταφυτευτικό μηχάνημα για την απομάκρυνση φθαρμένων τμημάτων χλοοτάπητα ιπποδύναμης τουλάχιστον 5Hp και πλάτους κοπής τουλάχιστον 40cm.

- Χειροκίνητος διαγραμμιστής για την γραμμοχάραξη των γραμμών του αγωνιστικού χώρου πριν από κάθε αγώνα.

- Παρελκόμενο μηχάνημα κάθετης κοπής (τύπου Peruzzo) που φέρει ειδικές λεπίδες (κούρας, κάθετης κοπής και συγκομιδής, ενιαία ενσωματωμένο με πλάτος εργασίας 1.50μ.

- Όργανο αυτόματης μέτρησης υγρασίας, του εδάφους σε βάθος 20cm για τον καθορισμό της

- Βούρτσα ή πλέγμα (σβάρνισμα άμμου)

- Ψεκαστήρας πλάτης

Οι παραπάνω προδιαγραφές μηχανημάτων αποσκοπούν στην συντήρηση του αγωνιστικού χώρου με μηχανήματα που δεν θα επιβαρύνουν λόγω του μεγάλου βάρους τους το φυσικό χλοοτάπητα, ενώ θα είναι κατάλληλα για την επίτευξη του προβλεπόμενου σκοπού της ποιότητας και της βέλτιστης εικόνας του.

Για τον λόγο αυτό Θα κατατεθεί [ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ] για τα παρακάτω μηχανήματα

-	Χλοοκοπτικό μηχάνημα κυλινδρικού τύπου τύπου triplex , που φέρει 3 κύλινδρους κοπής, με πλάτος κοπής 1.90 μ. και καλάθια συλλογής

-          Ένα (1) Χλοοκοπτικό τρακτέρ ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 17Hp, ελάχιστης απόδοσης 11.000 m2/h με χωρητικότητα κάδου συλλογής 600lt τουλάχιστον.

-	Ψεκαστικό συγκρότημα αποκλειστικά αυτοκινούμενο (πεζού χειριστή)  με μπάρα ψεκασμού χωρητικότητας τουλάχιστον 80λτ για έογους ελεγχου.

-          Αεριστικό τύπου VERTIDRAIN με σγρόμπιες βάθους 30cm και πλάτους εργασίας τουλάχιστον 1,5μ.

- Παρελκόμενο μηχάνημα κάθετης κοπής (τύπου Peruzzo) που φέρει ειδικές λεπίδες (κούρας, κάθετης κοπής και συγκομιδής, ενιαία ενσωματωμένο με πλάτος εργασίας 1.50μ.

- Γεωργικό ελκυστήρα τουλάχιστον 45Hp για την έλκυση των παρελκόμενων μηχανημάτων.

- Κουρευτική μηχανή χειροκίνητη ή αυτοκινούμενη κυλινδρικού τύπου .

- Προσάρτηση διάταξης εξαέρωσης για χρήση σε υβριδικό χλοοτάπητα τύπου Turf rake ή ισοδύναμο

- Όργανο αυτόματης μέτρησης υγρασίας, του εδάφους σε βάθος 20cm για τον καθορισμό της

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει: εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων παροχών υπηρεσίας, της τελευταίας τριετίας, εμπειρία σε προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Συνταγογράφων για Άδεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων.

Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το ISO 45001 ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001  για τη διασφάλιση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ή άλλο αντίστοιχο, πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001  για τη διασφάλιση συστήματος κατά της δωροδοκίας ή άλλο αντίστοιχο, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της προσφοράς (ισχύει και σε περιπτώσεις κοινοπραξίας – σύμπραξης και για κάθε μέλος της.)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή απόρριψη των φυτικών υπολειμμάτων και σύμφωνα με:

α. Το Νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ 174Α /15-12-2015)

β. Την οδηγία 2008/98 της Ε.Ε.δ. Την ΚΥΑ 29407/3508/02.

γ. Τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

δ. Τον Τοπικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Επίσης υποχρεούται να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με αναφορά σε κωδικό αποβλήτων 20 02 01 ‘’Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα’’

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αφού καταθέσει εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης στα οποία έχουν συμπεριληφθεί οι υποχρεώσεις χρήσεις του αγωνιστικού χώρου, και θα είναι της απόλυτου έγκρισης της υπηρεσίας , γεγονός που θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του επιβλέποντα στο υποβληθέν πρόγραμμα .

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανά έτος να καταθέτει αναφορά με τα αποτελέσματα των εξής δοκιμών με επιτόπου μετρήσεις στον αγωνιστικό χώρο από εξειδικευμένο εργαστήριο με τις εξής παραμέτρους:

1. Έλεγχος σκληρότητας επιφάνειας (Surface hardness)- Μέθοδος Clegg Soil Impact Tester (Clegg 1976)

2. Επιφανειακή πρόσφυση - Surface traction

3. Ογκομετρικός βαθμός εδαφικής υγρασίας - Volumetric soil water content

Όλες οι δαπάνες ελέγχου, δοκιμών, έκδοσης πιστοποιητικού κ.λπ. βαραίνουν τον Ανάδοχο.

Το εργαστήριο θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει στην κατοχή τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό. Η κατοχή θα αποδεικνύεται με τιμολόγια απόκτησης τα οποίο θα πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς μαζί με υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης συνεργασίας του νόμιμου εκπροσώπου του εργαστηρίου με τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος προκειμένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του γηπέδου πρέπει να επισκεφτεί επί τόπου το γήπεδο το πολύ τρεις ημέρες πριν  την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και να πάρει αντίστοιχη βεβαίωση επίσκεψης την οποία θα πρέπει να την υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφορά του.

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

  - Εντομοκτόνα – Μυκητοκτόνα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα. Θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Συνίσταται η αποφυγή χρήσης των γαλακτοποιήσιμων μορφών εντομοκτόνων – μυκητοκτόνων και θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα κατά την εφαρμογή τους.

Όλα τα σκευάσματα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και να είναι σύμφωνα με:

- με το Ν.1565/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2040/92, Ν.2326/95, Ν. 2732/99, Ν. 2945/01, Ν.3147/03 και ν. 4235/2014 και όλες τις σχετικές οδηγίες.

- Να ελέγχεται η συσκευασία τους, να μην είναι φθαρμένη, να μην έχει σημάδια διαρροών και να μην έχουν παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας.

Να αναγράφονται επίσης :

- η εμπορική και επιστημονική ονομασία

- η περιεκτικότητα σε δραστική και βοηθητικές ουσίες

- η ημερομηνία λήξης

- το σήμα με το βαθμό της κλίμακας τοξικότητας

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να έχουν οπωσδήποτε πρόσφατη ημερομηνία παρασκευής.

Όσον αφορά τη χρήση εντομοκτόνων, επειδή οι χώροι εφαρμογών έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, θα προτιμηθεί η χρήση  βιολογικού εντομοκτόνου, κατάλληλο για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες, ωφέλιμων νηματωδών Steinernema carpocapsae ή παρόμοιου.

  - Λιπάσματα

Τα λιπάσματα  πρέπει να έχουν ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους και συσσωματώματα, χωρίς να έχουν απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική τους ύφη.

Θα πρέπει να μεταφέρονται στον τόπο εφαρμογής σε σφραγισμένη (άθικτη), στεγνή και καθαρή  συσκευασία. Η συσκευασία θα είναι σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του προϊόντος, θα γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα  τις αναγνωριστικές ενδείξεις, τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό τους σύμβολο, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ.

Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες.

Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα.

  - Υβριδικός χλοοτάπητας

Το προς προμήθεια σύστημα αποτελείται από ίνες πολυαιθυλενίου ραμμένες θυσανωτά σε βάση επικαλυμμένη με Latex, για χρήση σε συνύπαρξη φυσικού χλοοτάπητα (υβριδικός χλοοτάπητας).  Το πλάτος των ρολών θα είναι 400cm ± 5%

- Πέλος

Α.1. Χαρακτηριστικά κατασκευής ίνας: Η διατομή της ίνας θα είναι σχήματος Ω ή παρόμοιας  κατά 100%, αλλά σε κάθε περίπτωση με τρεις νευρώσεις κατά μήκος. Θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), μονόκλωνη με υψηλή ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία.

Α.2. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πέλους:

Πάχος νήματος: τουλάχιστον 220μm

Πλάτος νήματος: τουλάχιστον 1,6mm

Ύψος πέλους: 52mm μέγιστο

Συνολικό μήκος πέλους: 54mm μέγιστο

Πυκνότητα ραφών (κατά πλάτος): 55 ραφές ανά 100cm ± 5% κατ’ ελάχιστο

Πυκνότητα ραφών (κατά μήκος): 130 ραφές ανά 100cm ± 5% κατ’ ελάχιστο

Αριθμός συρραφών/τ.μ. : 7.150 συρραφές ανά τ.μ.  κατ’ ελάχιστο

Α.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Αξία νήματος: 12.000/6 dTex κατ’ ελάχιστο

Βάρος πέλους: 1.000gr/τ.μ. . ± 10% κατ’ ελάχιστο

Αντοχή συρραμμένων ενώσεων: περίπου 50Ν ανά δέσμη  ± 10%

Αντοχή στον αποχρωματισμό (Xenon test): blue-scale >7, grey scale>4

Β. Πρωτεύουσα βάση

Χαρακτηριστικά κατασκευής πρωτεύουσας βάσης: Η πρωτεύουσα βάση θα περιέχει προκατασκευασμένα κενά για την διείσδυση ριζών χλόης και θα είναι κατασκευασμένη από πορώδες υλικό ύφανσης (ποσοστό πόρων άνω του 45%). Το υλικό κατασκευής θα είναι πολυπροπυλένιο. Τα υφάδια (εγκάρσια νήματα) θα είναι από μονόκλωνες ίνες και τα στημόνια (επιμήκη νήματα) θα είναι από ταινία πολυπροπυλενίου.

Γ. Δευτερεύουσα βάση

Γ.1 Χαρακτηριστικά δευτερεύουσας βάσης. Η δευτερεύουσα βάση θα είναι από Latex ή PU, ελάχιστου βάρους 500gr/τ.μ.

Δ. Σύστημα

Το σύστημα θα έχει ελάχιστο συνολικό βάρος 1.600gr/τ.μ. ± 10% και η υδατοπερατότητα του θα είναι μεγαλύτερη από 10.000 l/τ.μ./min (άδειο) και μεγαλύτερη από 100 l/τ.μ./min (με το εδαφικό υπόστρωμα πλήρωσης).

Συνοδευτικά έγγραφα υβριδικού χλοοτάπητα

- Πιστοποίηση κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος

- Πιστοποίηση κατά ISO 14001 του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος

- Πιστοποίηση του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος του εφαρμοστή του  συστήματος από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού.

- Βεβαίωση κατάθεσης δειγμάτων (αριθμό πρωτοκόλλου). Ο υποψήφιος θα πρέπει μέχρι τρεις ημέρες πριν τον διαγωνισμό να καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου υλικού στο πρωτόκολλο του            Δήμου, τόσο με την μορφή συνθετικού τάπητα (χωρίς υλικά πλήρωσης) όσο και με την μορφή υβριδικού χλοοτάπητα (με πυκνότητα τουλάχιστον 90% και ριζικό σύστημα μεγαλύτερο των οχτώ (8) εκατοστών). Η βεβαίωση θα προσκομιστεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

- Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου

Σημείωση: Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ενώσεις των ρολών στις περιπτώσεις επιφάνειας πλάτους μεγαλύτερου των 400εκ. θα γίνεται είτε με ραφή επί τόπου, είτε με χρήση ειδικής πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού (ενδεικτικού τύπου Henko 616 H400 ή ισοδύναμη), με ειδικό ψεκαστικό μηχάνημα, σε ποσότητα 30ml ανά τρέχον μέτρο. Αποκλείονται λύσεις εφαρμογής της κόλλας χειρωνακτικά.

|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος εργασίας | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
| 1 | Υβριδικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Κούρεμα χλοοτάπητα | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 |
| 3 | Γραμμογράφηση γηπέδου | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Λίπανση Χλοοτάπητα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Φυτοπροστασία χλοοτάπητα από έντομα και μύκητες | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Ριζοτομή ή κατάτμηση (verti-cutting) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Βαθύς αερισμός (verti-drain) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Κυλίνδρισμα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Γενική Αμμοδιανομή | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Τοπικές επισπορές - αμμοδιανομές γηπέδου | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Γενική ετήσια (χειμερινή) επισπορά γηπέδου με 700 kg σπόρο (overseeding) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Έλεγχος αρδευτικού συστήματος | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Βοτάνισμα χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Προμήθεια - εγκατάσταση προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα σε σημεία με μεγάλες φθορές | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Καθαρισμός ρείθρων | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Μοσχάτο 23 / 05 / 2024                                                                                   Μοσχάτο 23 / 05 / 2024

Ο Συντάξας                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Πρασίνου & Κηποτεχνίας                                                          Μουλάς Παναγιώτης

Τσιακάλου Κωνσταντούλα

Γεωπόνος Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ: 217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1:Υβριδικός χλοοτάπητας

Για την προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα συμφώνως με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Την ομοιόμορφη ισοπαχή αφαίρεση του εγκατεστημένου φυσικού χλοοτάπητα και του επιφανειακού ριζοστρώματος με βάθος 3εκ.

- Την διάστρωση των ρολών του υβριδικού χλοοτάπητα

- Την ένωση των ρολών στις περιπτώσεις επιφάνειας πλάτους μεγαλύτερου των 400εκ.

Η ένωση θα γίνεται με χρήση ειδικής πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού (ενδεικτικού τύπου Henko 616 H400 ή ισοδύναμη), με ειδικό ψεκαστικό μηχάνημα, σε ποσότητα 30ml ανά τρέχον μέτρο. Αποκλείονται λύσεις εφαρμογής της κόλλας χειρωνακτικά.

- Την πλήρωση του τάπητα με εδαφικό υπόστρωμα ιδίας σύστασης και προδιαγραφών με το υποκείμενο υπάρχον με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό ανόρθωσης της ίνας του υβριδικού και ομοιόμορφης διασποράς του εδαφικού υποστρώματος

- Την σπορά της επιφάνειας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Τριάντα πέντε

Τιμή αριθμητικός (€):  35,00

Άρθρο 2:Κούρεμα χλοοτάπητα

Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής μηχανής συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Είκοσι

Τιμή αριθμητικός (€):  20,00

Άρθρο 3:Γραμμογράφηση γηπέδου

Ανανέωση ή εξαρχής γραμμοχάραξη των αγωνιστικών γραμμών του γηπέδου με λευκό χρώμα είτε για την τέλεση αγώνα είτε εξαρχής μετά την περίοδο ανάπαυλας των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Τιμή κατ’ αποκοπή (τεμ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Ενενήντα

Τιμή αριθμητικός (€):  90,00

Άρθρο 4:Λίπανση Χλοοτάπητα

Λίπανση χλοοτάπητα με λιπαντήρες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του διαλύματος με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για την λίπανση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Τριάντα πέντε

Τιμή αριθμητικός (€):  35,00

Άρθρο 5:Φυτοπροστασία χλοοτάπητα από έντομα και μύκητες

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Εικοσιοκτώ και πενήντα επτά λεπτά

Τιμή αριθμητικός (€):  28,57

Άρθρο 6:Ριζοτομή ή κατάτμηση (verti-cutting)

Ριζοτομή – εξαέρωση χλοοτάπητα σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Εικοσιένα και σαράντα δύο

Τιμή αριθμητικός (€):  21,42

Άρθρο 7:Βαθύς αερισμός (verti-drain)

Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Σαράντα επτά και δέκα τέσσερα

Τιμή αριθμητικός (€):  47,14

Άρθρο 8:Κυλίνδρισμα

Κυλίνδρισμα χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Δεκατέσσερα

Τιμή αριθμητικός (€):  14,00

Άρθρο 9:Γενική Αμμοδιανομή

Προμήθεια και διάστρωση πλυμένης άμμου, αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένης πλήρως από ξένα σώματα και πέτρες οποιασδήποτε κοκκομετρίας. Η άμμος διαστρώνεται υπό μορφή film σε όλη την έκταση του γηπέδου και δημιουργεί το περιβάλλον βλάστησης του νέου σπόρου σύμφωνα με τη μελέτη. Η εργασία εκτελείται με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό.  Ακολουθεί σβάρνισμα - τελική διάστρωση της άμμου. Η εργασία εκτελείται με ειδικό παρελκόμενο και συμβάλει στην ομοιόμορφη κατανομή της άμμου σε όλη την έκταση του αγωνιστικού χώρου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Πεντακόσια δέκα

Τιμή αριθμητικός (€):  510,00

Άρθρο 10:Τοπικές επισπορές - αμμοδιανομές γηπέδου

Τοπικές επισπορές  κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου λόγω έντονης καταπόνησης του γηπέδου (ιδιαίτερα σε σημεία όπως ο άξονας ή οι μικρές περιοχές). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος του σπόρου και του μίγματος άμμου – τύρφης που θα χρησιμοποιηθεί.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Σαράντα δύο

Τιμή αριθμητικός (€):  42,00

Άρθρο 11:Γενική ετήσια (χειμερινή) επισπορά γηπέδου με 375 kg σπόρο

Η εργασία αφορά κατ’ αρχήν την προετοιμασία του γηπέδου για επισπορά ήτοι,  επανειλημμένα κουρέματα σταδιακής μείωσης του ύψους της θερμόφιλης ποικιλίας με στόχο την τελική διαμόρφωση του χλοοτάπητα σε τελικό ύψος κάτω των 10mm και εργασίες Verti cutting (αερισμός χλόης) με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό οι οποίες πληρώνονται ιδιαίτερα. Ακολουθεί σπορά με 375kg σπόρου ψυχρόφιλης ποικιλίας με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με την μελέτη και αμμμοδιανομή – σβάρνισμα η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος του σπόρου ψυχρόφιλης ποικιλίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Εξακόσια

Τιμή αριθμητικός (€):  600,00

Άρθρο 12:Έλεγχος αρδευτικού συστήματος

Επιστασία, έλεγχος της αυτοματοποιημένης άρδευσης και συμπληρωματική άρδευση με λάστιχο όπου απαιτείται. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή κατ’ αποκοπή (τεμ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Είκοσι ένα

Τιμή αριθμητικός (€):  21,00

Άρθρο 13:Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Σαράντα πέντε

Τιμή αριθμητικός (€):  45,00

Άρθρο 14:Βοτάνισμα χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα

Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των ζιζανίων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και των εργαλείων καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Είκοσι

Τιμή αριθμητικός (€):  20,00

Άρθρο 15:Προμήθεια - εγκατάσταση προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα σε σημεία με μεγάλες φθορές

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

-1. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

-2. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

-3. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

-4. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

-5. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Οκτώ χιλιάδες

Τιμή αριθμητικός (€):  8.000,00

Άρθρο 16:Καθαρισμός ρείθρων

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από το εσχαρωτό κανάλι απορροής όμβριων και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή κατ’ αποκοπή (τεμ.)

Τιμή ολογράφως (ευρώ): Εξήντα τρία

Τιμή αριθμητικός (€):  63,00

Μοσχάτο 23 / 05 / 2024                                                                                   Μοσχάτο 23 / 05 / 2024

Ο Συντάξας                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Πρασίνου & Κηποτεχνίας                                                          Μουλάς Παναγιώτης

Τσιακάλου Κωνσταντούλα

Γεωπόνος Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ: 217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή εργασίας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος(€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υβριδικός χλοοτάπητας | Μ2 | 75,00 | 35,00 | 2.625,00 |
| 2 | Κούρεμα χλοοτάπητα | στρ. | 2.693,40 | 20,00 | 53.868,00 |
| 3 | Γραμμογράφηση γηπέδου | τεμ. | 189,00 | 90,00 | 17.010,00 |
| 4 | Λίπανση Χλοοτάπητα | στρ. | 482,40 | 35,00 | 16.884,00 |
| 5 | Φυτοπροστασία χλοοτάπητα από έντομα και μύκητες | στρ. | 321,60 | 28,57 | 9.188,11 |
| 6 | Ριζοτομή ή κατάτμηση (verti-cutting) | στρ. | 221,10 | 21,42 | 4.735,96 |
| 7 | Βαθύς αερισμός (verti-drain) | στρ. | 221,10 | 47,14 | 10.422,65 |
| 8 | Κυλίνδρισμα | στρ. | 241,20 | 14,00 | 3.376,80 |
| 9 | Γενική Αμμοδιανομή | στρ. | 40,20 | 510,00 | 20.502,00 |
| 10 | Τοπικές επισπορές - αμμοδιανομές γηπέδου | τεμ. | 240,00 | 42,00 | 10.080,00 |
| 11 | Γενική ετήσια (χειμερινή) επισπορά γηπέδου με 375 kg σπόρο | στρ. | 20,10 | 600,00 | 12.060,00 |
| 12 | Έλεγχος αρδευτικού συστήματος | τεμ. | 72,00 | 21,00 | 1.512,00 |
| 13 | Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια | στρ. | 60,30 | 45,00 | 2.713,50 |
| 14 | Βοτάνισμα χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα | στρ. | 241,20 | 20,00 | 4.824,00 |
| 15 | Προμήθεια - εγκατάσταση προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα σε σημεία με μεγάλες φθορές | στρ. | 0,60 | 8.000,00 | 4.800,00 |
| 16 | Καθαρισμός ρείθρων | στρ. | 18,00 | 63,00 | 1.134,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: | 175.736,02 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24%: | 42.176,64 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 217.912,66 |

Μοσχάτο 23 / 05 / 2024                                                                                   Μοσχάτο 23 / 05 / 2024

Ο Συντάξας                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Πρασίνου & Κηποτεχνίας                                                          Μουλάς Παναγιώτης

Τσιακάλου Κωνσταντούλα

Γεωπόνος Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ:  217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία συντήρησης  χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Άρθρο 1.Εκτέλεση συμβατικού έργου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση, έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα σε μηνιαία βάση. Στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να αναφέρονται:

- Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα προγραμματισμένων εργασιών.

- Τα όρια του ύψους κοπής(ανάλογα με το είδος, την εποχή και τη χρήση του χλοοτάπητα).

- Τα υλικά και σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται για λίπανση, ζιζανιοκτονία και φυτοπροστασία.

- Διαγράμματα Γκάντ μηνιαία με στήλη τις εργασίες του μήνα.

Ταυτόχρονα θα υποβάλει απολογιστικό φύλλο εργασιών και παρατηρήσεων για το προηγούμενο μήνα όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες των εργασιών και οι κατά περίπτωση ιδιαίτερες ή έκτακτες εργασίες που απαιτούνται.

Πριν την έναρξη των όλων των εργασιών συντήρησης θα ελέγχονται οι κλιματολογικές συνθήκες. Δεν πρέπει να διενεργούνται εργασίες βελτίωσης όταν υπάρχει παγετός ή καύσωνας ή όταν φυσάει δυνατός άνεμος.

Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο, εφ΄ όσον απαιτηθεί κατά τις Κυριακές και αργίες εφόσον απαιτηθεί από τον Αθλητικό Οργανισμό, καθώς και να διαθέσει επιπλέον εξοπλισμό.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ειδικά:

- Να μη γίνεται διασπορά λιπάσματος και φυτοφαρμάκων όταν πνέει ισχυρός άνεμος και να χρησιμοποιούνται και συντηρούνται σωστά οι λιπασματοδιανομείς.

- Κατά τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση λιπασμάτων να λαμβάνονται μέτρα (ειδικά στα λιπάσματα υγρής μορφής) για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο διαρροής.

- Το προσωπικό να φέρει υποχρεωτικά, προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό ανάλογο των εργασιών που εκτελεί κάθε φορά.

- Οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων να μένουν φυλαγμένες και κλειστές.

- Οι εργασίες φυτοπροστασίας να γίνονται πρωί ή αργά το απόγευμα.

- Το προσωπικό του γηπέδου (δημοτικοί υπάλληλοι) να ενημερώνεται 24 ώρες πριν την εφαρμογή φυτοφαρμάκων για να αποκλείεται εγκαίρως η πρόσβαση στο χώρο στο κοινό.

Η εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού έργου θα γίνει εντός 37 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, τμηματικά και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που κατατίθεται από τον ανάδοχο.

Άρθρο 2.Περιεχόμενο προσφοράς

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

Α. Οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει τιμή προσφοράς.

Β. Επαγγελματική επάρκεια:

- Πρόσφατο (τρέχοντος έτους) πιστοποιητικό εγγραφής αρμόδιου επιμελητηρίου.

Γ. Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού και τη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμένα:

  - Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντος σε ανάλογες εργασίες.

  - Κατάλογο σκευασμάτων φυτοπροστασίας που θα εφαρμοστούν προληπτικά ή θεραπευτικά. Να αναφέρεται η εμπορική ονομασία και η δραστική ουσία.

  - Κατάλογο λιπασμάτων που θα εφαρμοστούν. Να αναφέρεται η εμπορική ονομασία και η σύνθεσή τους.

  - Τεχνική Έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

  - Ο τρόπος διαχείρισης των υπολειμμάτων κοπής, δηλ. προσωρινά μέσα αποθήκευσης, τα μέσα μεταφοράς και ο χώρος τελικής διάθεσης. Εάν γίνεται ανακύκλωση θα πρέπει να αναφερθεί το μέγεθος των σωματιδίων τεμαχισμού.

Λοιπά τεχνικά στοιχεία:

- Για τα μηχανήματα αερισμού που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.

- Για τα μηχανήματα κοπής που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.

- Για τα μηχανήματα αραίωσης που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.

- Για τον κύλινδρο που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.

Δ. Κατάλογο με τις σημαντικότερες εργασίες συντήρησης ή εγκατάστασης αθλητικών χλοοταπήτων πρασίνου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο διαγωνιζόμενος τα τελευταία 3 έτη. Θα αναφέρεται η επιφάνεια του χλοοτάπητα, ο κύριος του έργου (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) και για τις περιπτώσεις που τελικός δικαιούχος είναι Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης.

Μοσχάτο 23 / 05 / 2024                                                                                   Μοσχάτο 23 / 05 / 2024

Ο Συντάξας                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Πρασίνου & Κηποτεχνίας                                                          Μουλάς Παναγιώτης

Τσιακάλου Κωνσταντούλα

Γεωπόνος Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ: 217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου, του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του άρθρου 4 του π.δ/τος 118/07 (Α’ 150)

του Π.Δ/τος 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).

της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»

της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)

της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

του ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»

του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

της παρ. Ζ΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013»

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

του π.δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

του π.δ/τος 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- του άρθρου 61 του ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/16.06.2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΆΡΘΡΟ 3ο Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά είναι:

1. Το συμφωνητικό

2. Μελέτη

3. Η Διακήρυξη

4. Η Προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων.

ΆΡΘΡΟ 4ο Προσφορές

Γίνονται δεκτές οι προσφορές για το σύνολο των εργασιών. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης ΜΟΝΟ ( χαμηλότερη τιμή ).

Άρθρο 5ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος  να προσέλθει  σε ορισμένο τόπο και χρόνο, προς υπογραφή της σύμβασης

Άρθρο 6ο: Εγγυήσεις

Α) Εγγύηση συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16.

Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 7ο:Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 1 Ν. 4412/16

ΆΡΘΡΟ 8ο: Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους

Σύμφωνα με το άρθρο 132. του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9ο - Εφαρμοστέο δίκαιο

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10ο: Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της παρούσας μελέτης.

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 11ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή θα  πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος των υπηρεσιών στο όνομα του αναδόχου, και θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Άρθρο 12ο: Πρόληψη ατυχημάτων-Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και γενικότερα να συμμορφώνεται με την παρ.4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 13ο: Μελέτη συνθηκών των εργασιών

Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές και ειδικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή την θέση της εργασίας και των μερών αυτής, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διακίνηση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη διάθεση τυχόν λυμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών  και ότι οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ημερολόγιο εργασιών

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες ημερολόγιο εργασιών όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθημερινά (είδος-ποσότητα-θέση) και το απασχολούμενο προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 15°: Παραλαβή εργασιών

Η Δ/νση Πρασίνου & Κηποτεχνίας θα εποπτεύει & θα επιβλέπει, κατά τις κείμενες διατάξεις, την εκτέλεση των εργασιών.

Η παραλαβή των εργασιών και προμήθειας υλικών γίνεται από τις επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν κατά την εκτέλεση του διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές Τεχν. Προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια ή τη μερική απόρριψη αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου & κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες & τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 16ο : Ισχύς σύμβασης

Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών αρχίζει μετά από την λήξη της παρούσας σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ, ειδάλλως θα εφαρμοσθεί από την έναρξη της νέας σύμβασης και θα έχει διάρκεια  για τριάντα επτά (37) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Ποιότητα εργασιών

Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των άρθρων και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Μοσχάτο 23 / 05 / 2024                                                                                   Μοσχάτο 23 / 05 / 2024

Ο Συντάξας                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Πρασίνου & Κηποτεχνίας                                                          Μουλάς Παναγιώτης

Τσιακάλου Κωνσταντούλα

Γεωπόνος Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ:

Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

«Σπύρος Γιαλαμπίδης»

ΠΡΟΫΠ: 217.912,66 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 / 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 – 2036202

Πληροφορίες  : κ. Τσιακάλου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή εργασίας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος(€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υβριδικός χλοοτάπητας | Μ2 | 75,00 |  |  |
| 2 | Κούρεμα χλοοτάπητα | στρ. | 2.693,40 |  |  |
| 3 | Γραμμογράφηση γηπέδου | τεμ. | 189,00 |  |  |
| 4 | Λίπανση Χλοοτάπητα | στρ. | 482,40 |  |  |
| 5 | Φυτοπροστασία χλοοτάπητα από έντομα και μύκητες | στρ. | 321,60 |  |  |
| 6 | Ριζοτομή ή κατάτμηση (verti-cutting) | στρ. | 221,10 |  |  |
| 7 | Βαθύς αερισμός (verti-drain) | στρ. | 221,10 |  |  |
| 8 | Κυλίνδρισμα | στρ. | 241,20 |  |  |
| 9 | Γενική Αμμοδιανομή | στρ. | 40,20 |  |  |
| 10 | Τοπικές επισπορές - αμμοδιανομές γηπέδου | τεμ. | 240,00 |  |  |
| 11 | Γενική ετήσια (χειμερινή) επισπορά γηπέδου με 375 kg σπόρο | στρ. | 20,10 |  |  |
| 12 | Έλεγχος αρδευτικού συστήματος | τεμ. | 72,00 |  |  |
| 13 | Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια | στρ. | 60,30 |  |  |
| 14 | Βοτάνισμα χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα | στρ. | 241,20 |  |  |
| 15 | Προμήθεια - εγκατάσταση προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα σε σημεία με μεγάλες φθορές | στρ. | 0,60 |  |  |
| 16 | Καθαρισμός ρείθρων | στρ. | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24%: |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΜΟΣΧΑΤΟ……/……../ 2024

Ο Προσφέρων

Υπογραφή  Σφραγίδα